МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТНЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

ФИЛИАЛ СамГУПС в г. НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

ОТКРЫТОГО УРОКА

По дисциплине «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения»

Тема: Габариты. Их значение. Размещение и закрепление выгруженного или подготовленного к погрузке груза около железнодорожных путей.

для студентов 2 курса специальности:

23.02.01 - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Выполнил: преподаватель

высшей категории

Гаврилова О.И.

2018 г.

| Одобрено Цикловой комиссией 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Составлено в соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника |
| --- | --- |

Методическая разработка открытого урока , филиал СамГУПС в г. Н. Новгород, 2018 год. –18 стр.

Составил: преподаватель Гаврилова О.И.

Методическая разработка открытого урока предназначена для проведения занятия  по дисциплине «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения» специальности 23.02.01 - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) .

Введение

Учебное занятие проводится в соответствии с учебным планом и программой. Данная работа является составляющей дисциплины «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения»,  изучаемой студентами специальности  23.02.01 - Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Данное методическое пособие может использоваться при изучении темы «Габариты. Их значение. Размещение и закрепление выгруженного или подготовленного к погрузке груза около железнодорожных путей».

Учебные занятия  по дисциплине «Техническая эксплуатация железных дорог  и безопасность движения»  состоят из лекционной части, просмотра учебных фильмов, презентаций, плакатов и наглядных пособий.

После  изучения каждой темы,  закрепление материала предусматривает тестовые вопросы письменно и на ПК.

Данная тема «Габариты. Их значение. Размещение и закрепление выгруженного или подготовленного к погрузке груза около железнодорожных путей» открытого учебного занятия, является начальным этапом в изучении        дисциплины «Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения» и прослеживается меж предметная связь с другими дисциплинами и междисциплинарными курсами.

Составлено в соответствии с действующими инструкциями, приказами и указаниями.

Предназначено для студентов СПО, а также может быть использовано для профессиональной подготовки.

План урока

| Тема | Габариты. Их значение. Размещение и закрепление выгруженного или подготовленного к погрузке груза около железнодорожных путей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздаточный материал |  |  | Плакаты: Габариты С и Сп, Т, погрузки. Презентация. Наглядное пособие. Учебный фильм. |
| Тип урока |  | Комбинированный |  |
| Форма занятия |  | Теоретический |  |
| Цели урока |  | Научиться распознавать виды и назначения габаритов , уметь вычерчивать со всеми числовыми значениями |  |
| 1. Обучающие цели |  |  | Усвоить правила, определения, нарисовать схемы; повторить и обобщить материал по теме; проверить знания учащихся. |
| 2. Развивающие цели |  |  | Развивать умение анализировать актуальную информацию, развивать умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. |
| 3. Воспитательные цели |  |  | Воспитывать навыки работы в коллективе стимулировать мотив к поиску новых знаний воспитание ответственного отношения к учебе, воспитание стремления к глубоким знаниям; |

Ход урока

1. Организационная часть (5 мин.):

1.1 приветствие;

1.2  проверка присутствия студентов;

1.3 сообщение о форме и теме занятия.

2. Диагностика уровня знаний (20 мин.).

Краткий опрос по теоретическому материалу предыдущего занятия (ПТЭ п. 11-15; п. 16-18) :

Предлагаемые вопросы:

- Основные  обязанности работников ж.д. транспорта.

- Общие требования к сооружениям и устройствам инфрастуктуры железнодорожного транспорта.

- Наибольшие скорости движения, установленные для пассажирских, рефрижераторных и грузовых поездов.

- Порядок приема в постоянную эксплуатацию законченных строительством объектов  ж.д. транспорта.

3. Объяснение нового материала (45 мин.):

3.1   Габарит приближения строения С и Сп , Т. ПТЭ п.19 ;

3.2 Требования ПТЭ к грузам находящимся около ж.д.  путей. ПТЭ п.21 ;                    3.3  Габарит погрузки.  ПТЭ п.21 .

В завершении объяснения студенты смотрят учебный фильм.

4. Обобщение и закрепление материала (15 мин.):

Обобщение изученного материала проводится в виде устной беседы по контрольным вопросам :

- Какие группы габаритов существуют?

- Что такое габарит приближения строений?

- Какие условия влияют на очертание габарита приближения строений?

- При каких условиях необходимо производить увеличение горизонтальных размеров габарита приближения строений?

- Что такое габарит подвижного состава?

- Какие подгруппы габаритов подвижного состава существуют?

- Как маркируются габариты подвижного состава международного обращения?

- Что такое габарит погрузки?

- Что такое негабаритность? Зоны и степени негабаритности.

Закрепление знаний и умений  – выполнение тестового задания (приложение 1)

6. Домашнее задание (5 мин.)

Проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической литературы

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Построение габаритов Т, С, П;

Подготовка к опросу по теме :Габариты.

Краткие теоретические сведения

Раздел 2. Организация функционирования сооружений и устройств железнодорожного транспорта

Тема 2.1 Общие положения. Габариты

Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования (далее - инфраструктура), железнодорожные пути необщего пользования и расположенные на них сооружения, устройства, механизмы
и оборудование железнодорожного транспорта должны содержаться их владельцами в исправном техническом состоянии.

Ответственными за содержание и исправное техническое состояние сооружений и устройств объектов железнодорожного транспорта с обеспечением длительных сроков их службы, являются работники организаций железнодорожного транспорта, непосредственно их обслуживающие, и руководители организаций, в ведении которых находятся эти сооружения и устройства.

Работники железнодорожного транспорта, в соответствии с должностными обязанностями, должны знать правила эксплуатации технических средств и состояние сооружений и устройств, систематически проверять их и обеспечивать надлежащее качество содержания, технического обслуживания и ремонта с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований для сооружений и устройств инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования, включая метрологические требования.

Сооружения, устройства, механизмы и оборудование объектов железнодорожного транспорта должны соответствовать утвержденной проектной документации и техническим условиям. На основные сооружения, устройства, механизмы и оборудование объектов железнодорожного транспорта должна быть техническая документация, содержащая важнейшие технические и эксплуатационные характеристики.

Сооружения, устройства, механизмы, оборудование инфраструктуры, железнодорожных       путей      необщего      пользования,       специальные программные средства, используемые для организации перевозочного процесса, должны соответствовать техническим регламентам, нормам и правилам, регулирующим отдельные вопросы эксплуатации железнодорожного транспорта (далее - нормы и правила), а также требованиям безопасности движения железнодорожного транспорта, сохранности перевозимых грузов, охраны труда, экологической безопасности, санитарным нормам и законодательству об охране окружающей среды.

Сооружения и устройства инфраструктуры должны соответствовать нормам и правилам и обеспечивать пропуск поездов с наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 140 км/ч, рефрижераторных- 120 км/ч, грузовых - 90 км/ч., если иное не предусмотрено технической документацией.

На участках железнодорожных путей общего пользования, где сооружения и устройства в зависимости от их конструкции и технического состояния приведены в соответствие с требованиями раздела VI настоящих Правил по обеспечению безопасного пропуска скоростных пассажирских поездов владельцем инфраструктуры могут устанавливаться скорости: скоростных пассажирских поездов до 200 км/ч, высокоскоростных пассажирских поездов до 250 км/ч.

Для обеспечения пропуска грузовых поездов со скоростями свыше 90 км/ч до 140 км/ч владелец инфраструктуры должен привести сооружения и устройства на участках следования таких поездов в соответствии с нормами и правилами в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Конструкция и состояние железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих непосредственно или через другие железнодорожные пути необщего пользования к железнодорожным путям общего пользования, расположенных на них сооружений и устройств, должны соответствовать нормам и правилам и обеспечивать пропуск вагонов с допустимой на железнодорожных путях общего пользования нормой технической нагрузки, а также пропуск локомотивов, иного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для обслуживания железнодорожных путей необщего пользования.

В зависимости от конструкции и технического состояния конкретных
участков железнодорожных путей общего и необщего пользования, их владельцами	могут    устанавливаться    скорости,    соответствующие

состоянию сооружений и устройств на этих участках.  Типовые технологические процессы по техническому обслуживанию, ремонту (включая межремонтные сроки), и содержанию сооружений и устройств инфраструктуры и железнодорожных путей необщего пользования утверждаются, соответственно, владельцем инфраструктуры, вл К моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных объектов железнодорожного транспорта должна быть утверждена нормативная документация, устанавливающая требования к пожарной безопасности, охране труда, безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (техническо-распорядительные акты, инструкции о порядке обслуживания и эксплуатации железнодорожного пути необщего пользования, инструкции по работе), а также проведено обучение и проверены знания указанной документации работниками, непосредственно обслуживающими и эксплуатирующими эти сооружения и устройства.

К моменту ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных объектов железнодорожного транспорта должна быть утверждена нормативная документация, устанавливающая требования к пожарной безопасности, охране труда, безопасность движения и эксплуатации	железнодорожного транспорта (техническо-распорядительные акты, инструкции о порядке обслуживания и эксплуатации железнодорожного пути необщего пользования, инструкции по работе), а также проведено обучение и проверены знания указанной документации работниками, непосредственно обслуживающими и эксплуатирующими эти сооружения и устройства.

Габарит - предельное очертание, которое содержит в себе геометрические размеры сооружений. Существую следующие виды габаритов:

- габарит приближения строений (С)

- габарит подвижного состава (Т)

- габарит погрузки

Габариты необходимы для обеспечения безопасности движения поездов, а так же для безопасного прохода подвижного состава возле находящихся у пути устройств и сооружений (как на пассажирские платформы, здания, опоры контактной сети, сигнальные и путевые знаки, приводы электрической централизации стрелок, путепроводы, мосты, провода связи и электроснабжения). Расстояние от этих сооружений и устройств принимаются с учётом размеров подвижного состава и условий его движения. Для обеспечения безопасности движения поездов требуется, чтобы локомотивы и вагоны, а так же грузы на открытом подвижном составе могли свободно проходить, но мимо следующего по соседним путям подвижного состава, не задевая их. Все эти требования соблюдаются габаритами приближениями и габаритного состава.

Габаритом приближения строений называется предельное поперечное, перпендикулярное оси пути очертание, внутрь которого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и устройств, а так же лежащие около пути материалы и оборудования, за исключением тех устройств, которые непосредственно взаимодействуют с подвижным составом (вагонные замедлители, контактный провод с деталями крепления).

Существует два вида габарита приближения строений:

- габарит С – предназначен для всех всех путей с шириной колеи 1520 мм;

- Сn – установлен для путей промышленных предприятий, заводов.

Габарит С с индексом  n  отличается от С меньшими вертикальными размерами; горизонтальные размеры такие же, но могут быть уменьшены по указанию вице-президента; это делается в особо трудных условиях, в которых сооружается подъездной путь для уменьшения стоимости.

Горизонтальные размеры габарита приближения строений отсчитываются от оси пути, а вертикальные – от уровня верха головки рельса.

Габарит подвижного состава – это предельное поперечное, перпендикулярное оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться как гружённый, так и порожний подвижной состав, установленный  на прямом горизонтальном участке пути.

Габарит подвижного состава подразделяется на три группы:

- Т – распространяется на подвижной состав, допущенный к обращению по путям общей сети Железных дорог, подъездным путям промышленных и транспортных предприятий, сооружения и устройства, на которых отвечают требованиям габаритов С и Сn.

- 1-Т – распространяется на подвижной состав, допущенный к обращению по всем путям общей сети  железных дорог, подъездными путями и путям промышленных предприятий.

- 1-ВМ (0-Т)

0-ВМ (01-Т)

02-ВМ (02-Т)

03-ВМ (03-Т)

Распространяется  на подвижной состав, допущенный к обращению по всей сети железных дорог, колеи 1520 (1524) мм, а так же по железным дорогам стран дальнего зарубежья, имеющих колею 1435мм.

При совмещении габарита С и Т образуется пространство, которое необходимо для компенсации возможных смещений подвижного состава, которые вызываются отклонениями в положении отдельных элементов пути и колёсных пар подвижного состава, допускаемыми нормами их содержания (износ рельсов и отклонение рельсовых нитей по уровню), колебаниями и боковыми наклонами подвижного состава на рельсах.

Габарит приближения строений как на перегонах, так и на станциях периодически проверяют: в тоннелях – ежегодно, а на главных путях – не реже одного раза в пять лет. Для соблюдения габаритов очень важно соблюдать следующие размеры:

- Расстояние между осями смежных путей (междупутья),

- на перегонах двухпутных линий, ширина междупутья должна быть 4100 мм;

- на трёхпутных и четырёхпутных между осями второго и третьего путями – 5000 мм;

- на станциях между осями смежных путей – 5300 мм (min 4800 мм);

- на второстепенных станционных путях – 4800 мм (min 4500 мм).

- Расстояние от оси крайнего пути до путевых и сигнальных знаков, выемках – 5700 мм, в остальных – 3100 мм.

- Расстояние от крайнего пути:

- До опор контактной сети на перегонах и станциях – 3100 мм;

- В сильно заносимых выемках – 5700 мм;

- В особо трудных условиях на перегонах – 2750 мм;

- В особо трудных условиях на станциях – 2450 мм.

- Расстояние до проводов контактной сети:

- От верха головки рельса на перегонах и станциях - max 6800 мм;

- От верха головки рельса на перегонах – min 5750 мм;

- От верха головки рельса на станциях – min 6250 мм.

- Расстояние от верха головки рельса до высоковольтных проводов – min 7500 мм.

- От земли до проводов на перегонах – min 6000 мм, на станциях и в населённых пунктах – 7000 мм.

Все приведённые размеры даны для прямых участков пути. В кривых эти расстояния приходится увеличивать, т.к. концы вагонов и локомотивов выступают наружу кривой, а середина наоборот смещается внутрь кривой. Кроме этого в кривых наружную рельсовую нить устанавливают выше внутренней, чтобы наклонить подвижной состав к центру кривой и уменьшить действие центробежной силы на пассажиров, из-за чего также приходиться увеличивать горизонтальное габаритное расстояние.

Габарит погрузки – это предельное поперечное, перпендикулярное оси пути очертание, в границах которого должен размещаться груз на открытом подвижном составе (с учётом упаковки и крепления) при нахождении подвижного состава на прямом горизонтальном участке пути и совмещении в одной вертикальной плоскости продольных осей подвижного состава и пути.

Железные дороги принимают к перевозке и негабаритные грузы, т.е. такие, которые будучи погружёнными на открытый подвижной состав (платформы, вагоны, транспортёры) выходят за пределы габарита погрузки. Такие грузы могут быть перевезены при соблюдении специальных мер предосторожности.

Для проверки габаритности грузов, погружённых на открытый подвижной состав, их пропускают через габаритные ворота, устанавливаемые  в местах массовой погрузки. Габаритные ворота представляют собой рамку, внутри которой по очертанию габарита погрузки шарнирно укреплены планки. Если открытый подвижной состав с грузом пройдёт в ворота, не зацепив планки, то габарит не нарушен. Изменение положения планки укажет место габаритности.

Соблюдение условий габарита.

Сооружения и устройства инфраструктуры, а также сооружения и устройства	железнодорожных путей необщего пользования от железнодорожной станции (далее станции) примыкания до территории промышленных и транспортных предприятий должны удовлетворять требованиям габарита приближения строений С, установленного соответствующими нормами и правилами.

Сооружения и устройства железнодорожного транспорта, находящиеся на территории и между территориями промышленных и транспортных предприятий, должны удовлетворять требованиям габарита приближения строений Си, установленного соответствующими нормами и правилами.

Габариты приближения строений С и Сп в соответствии с нормами и правилами, должны соблюдаться при проектировании, строительстве, реконструкции железнодорожных путей общего и необщего пользования, сооружений и устройств на них, при электрификации и строительстве вторых железнодорожных путей, а также у всех эксплуатируемых сооружений и устройств, ранее приведенных к указанным габаритам.

Перечень	негабаритных     мест,     подлежащих     приведению в

соответствие с настоящими Правилами, либо устранению определяется, соответственно,        владельцем	инфраструктуры,        владельцем

железнодорожных путей необщего пользования.

Организации железнодорожного транспорта вправе утверждать порядки проверки габаритов сооружений и устройств и устранения негабаритных мест.

Не допускается нарушать габариты приближения строений при проведении любых ремонтных, строительных и других работ, за исключением случаев полного закрытия движения по пути, габарит которого нарушается, на период проведения работ.

Расстояние между осями железнодорожных путей на перегонах
двухпутных линий на прямых участках должно быть не менее 4100 мм. На трехпутных и четырехпутных линиях расстояние между осями второго и третьего железнодорожных путей, на прямых участках, должно быть не менее 5000 мм.

Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на станциях, прямых участках, должно быть не менее 4800 мм, на второстепенных железнодорожных путях (железнодорожные пути стоянки железнодорожного подвижного состава, железнодорожные пути грузовых дворов) и железнодорожных путях грузовых районов не менее 4500 мм.

Допускается до реконструкции путевого развития действующих станций сохранять расстояние между осями смежных железнодорожных путей менее установленного настоящим пунктом, но не менее 4100 мм, а также сохранять при расположении главных железнодорожных путей на станциях крайними, расстояние между ними 4100 мм.

Расстояние между осями железнодорожных путей, предназначенных для непосредственной перегрузки грузов, контейнеров из вагона в вагон, может быть допущено 3600 мм.

Расстояние между осями смежных железнодорожных путей на станциях железнодорожных путей необщего пользования на прямых участках железнодорожных путей должно быть не менее 4100 мм.

Горизонтальные расстояния на кривых участках между осями смежных железнодорожных путей и между осью железнодорожного пути и габаритом приближения строений на перегонах и станциях устанавливаются соответствующими нормами и правилами.

Погруженные в подвижной состав грузы, контейнеры с грузом или порожние должны быть размещены и закреплены в соответствии с техническими условиями размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах.

Для проверки правильности размещения грузов на открытом подвижном составе в местах массовой погрузки (на железнодорожных путях общего и необщего пользования, в морских и речных портах, на станции перегрузки) устанавливаются габаритные ворота.

Выгруженные или подготовленные к погрузке около железнодорожного пути грузы должны быть уложены и закреплены так, чтобы габарит приближения строений не нарушался.

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте до 1200 мм должны находиться от наружной грани головки крайнего рельса не ближе 2,0 м, а при большей высоте не ближе 2,5 м.

Приложение 1.

Тестовое задание:

1. Габарит подвижного состава – это:

а) предельное поперечное, перпендикулярное к оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз, погруженный на открытый подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном участке пути;

б) предельное поперечное, перпендикулярное к оси пути очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава, не должны заходить никакие части сооружений и устройств;

в) предельное поперечное, перпендикулярное к оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном участке пути

2.На каком расстоянии  от крайнего рельса располагается груз, при его высоте более 1200 мм.:

а) не ближе 2,5 м

б) не ближе 2,3 мм

в) не ближе 2,0 м

3. К искусственным сооружениям относятся:

а) мосты, тоннели, трубы, подпорные стены, регуляционные сооружения, дюкеры, галереи, селеспуски;

б) мосты, тоннели, трубы, подпорные стены, регуляционные сооружения, дюкеры, галереи, селеспуски, противоугоны;

в) мосты, тоннели, трубы, подпорные стены, регуляционные сооружения, дюкеры, галереи, селеспуски, стрелочные переводы

4. Габарит погрузки – это:

а) предельное поперечное, перпендикулярное к оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз, погруженный на открытый подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном участке пути;

б) предельное поперечное, перпендикулярное к оси пути очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава, не должны заходить никакие части сооружений и устройств;

в) предельное поперечное, перпендикулярное к оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном участке пути

5. Высота габарит подвижного состава:

а) 4900 мм;

б) 5300 мм;

в) 5100 мм

6. Габаритом приближения строений установлено следующее расстояние от оси пути до линии приближения строений:

а) 1920 мм;

б) 2450 мм;

в) 3100 мм

7. Высота  max габарита приближения  строения  С на станции:

а) 6750 мм;

б) 5600 мм;

в) 6900 мм

8. Высота   габарита приближения  строения  Сп на перегонах:

а) 5500 мм;

б) 5600 мм;

в) 5400 мм

9. Высота   габарита погрузки:

а) 6500 мм;

б) 5300 мм;

в) 5500 мм

10. Габарит приближения строений – это:

а) предельное поперечное, перпендикулярное к оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен размещаться груз, погруженный на открытый подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном участке пути;

б) предельное поперечное, перпендикулярное к оси пути очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава, не должны заходить никакие части сооружений и устройств;

в) предельное поперечное, перпендикулярное к оси пути очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном участке пути

Ключ к ответам

| № вопроса. 1; в. 2; а. 3; а. 4; а. 5; б. 6; в. 7; в. 8; а. 9; б. 10; б. | Критерии оценивания: Отметка «5» 10 верных ответов (95%) Отметка «4» 8-9 верных ответов (75%) Отметка «3» 6-7 верных ответов (55%) Отметка «2» менее 5 верных ответов |
| --- | --- |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

| № п/п |  | Авторы и составители |  | Заглавие | Издательство | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |  |  |
|  | Александрова Н.Б. [ и др. ]; |  | Обеспечение безопасности движения поездов: учебное пособие |  | М.:ФГБОУ УМЦ, 2016.-148с. режим доступа:https://e.lanbook.com/reader/book/90954/#2 | # ЭБС «Лань» |
|  | - Ефименко Ю.И., , Ковалев В.И., Логинов С.И. |  | - Железные дороги. Общий курс: учебник. |  | - М.:ФГБОУ УМЦ,2013.-503с. режим доступа:https://e.lanbook.com/reader/book/35849/#1 | # ЭБС «Лань» |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. (Утверждены приказом Минтранса РФ №286 от 21 декабря 2010 г.) | М.: ТРАНСИНФО ЛТД,2011.-255с. | 108 |
| 21 | Сорокина Л.В. |  |  | Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : Учебное иллюстрированное пособие | М. Маршрут, 2005 – 74 с. режим доступа:https://e.lanbook.com/book/59214#authors | ЭБС «Лань» |