МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Хабаровский торгово-экономический техникум «УТВЕРЖДАЮ» Директор ХТЭТ ________ «____»_______________2018г. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС дисциплины ОП.03 Техническое оснащение организаций питания для специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» Хабаровск, 2018

УМК рассмотрен и одобрен на заседании предметно-цикловой комиссии физико-математических и технических дисциплин

Председатель ПЦК                                            ___________/                      /

«__» __________2018 г.

УМК разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Рассмотрен и одобрен на заседании научно-методического совета ХТЭТ

Протокол № ____   от «__» ____________2018 г.

Председатель НМС  __________

Разработчик: Преподаватель КГБ ПОУ ХТЭТ   В.Л.Осипов

Рецензенты: Генеральный директор ООО «СКС»

Преподаватель КГБ ПОУ ХТЭТ

УМК выполнен в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе КГБ ПОУ ХТЭТ от 20.11.2018 г.

Проверен                                                            методист _________/                      /

Содержание

1. Опись материалов УМК……………………………………………………………………4

2.Пояснительная записка к УМК дисциплины……………………………………………...5

3. Рабочая программа дисциплины……………………………………………………………….6

4. Курс лекций…………………………………………………………………………………24

5.Методические рекомендации по изучению дисциплины………………………………...58

7.Методические рекомендации для практических работ…………….	……………………72

6. Краткий словарь технических терминов и определений………………………………...108

7. Формы текущего, промежуточного и итогового контроля (электронный носитель)….112

9.Библиография ……………………………………………………………………………….113

ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ УМК

| № | Наименование материалов УМК | Виды материалов УМК | ФИО разработчика | Количество страниц | Форма выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист с оборотом |  | Осипов В.Л. | 2 | Печатн. Электр. |
| 2 | Пояснительная записка |  | Осипов В.Л. | 1 | Печатн. Электр. |
| 3 | Программа дисциплины |  | Осипов В.Л. | 25 | Печатн. Электр. |
| 4 | Учебно-методические материалы | Курс лекций | Осипов В.Л. | 75 | Печатн. Электр. |
| 5 | Учебно-методические материалы | Методические рекомендации по изучению дисциплины | Осипов В.Л. | 62 | Печатн. Электр. |
| 6 | Учебно-методические материалы | ### Практические работы | Осипов В.Л. | 46 | Печатн. Электр. |
| 7 | Словарь терминов |  | Осипов В.Л. |  |  |
| 8 | Контрольно-оценочные средства | Формы текущего, промежуточного и итогового контроля | Осипов В.Л. | 27 | Печатн. Электр. |
| 9 | Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы | Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов | Осипов В.Л. | 24 | Печатн. Электр. |
| 10 | Библиография |  | Осипов В.Л. | 2 | Печатн. Электр. |
| 11 | Мультимедиа |  | Осипов В.Л. |  | Электр. |

Пояснительная записка

Дисциплина «Техническое оснащение организаций   общественного питания и охрана труда» является одной из профилирующих в подготовке специалистов в области общественного питания и ставит цель дать будущим работникам общественного питания необходимые знания по технологическому оборудованию.

В результате изучения дисциплины студенты должны получить четкое представление об экономической эффективности применения технологического оборудования, знать его устройство, правила эксплуатации техники безопасности, овладеть навыками работы на различных видах оборудования.

Изучение дисциплины «Техническое оснащение организаций   общественного питания и охрана труда» увязано с дисциплинами: «Организация и управление общественным питанием», «Товароведение продовольственных товаров», «Технология приготовления пищи».

Методика изучения дисциплины должна строится на основе сочетания лекций, практических занятий, самостоятельной работы (внеаудиторной работы) и завершаться сдачей экзамена.

При изучении дисциплины можно рекомендовать экскурсии в специальные залы, демонстрирующие технологическое оборудование, и на передовые по техническому оснащению предприятия общественного питания, а также просмотр специальных видеофильмов и презентаций.

Изучение отдельных видов оборудования рекомендуется вести в следующей последовательности:

- Назначение и принципиальная схема устройства машины или аппаратов,

- характеристика основных механизмов (узлов) и их взаимодействия,

- режим работы,

- условия эффективного применения,

- правила эксплуатации и техники безопасности.

При изучении данной дисциплины студент должен приобрести навыки самостоятельной работы на технологическом оборудовании, выполнять подготовительные, основные и заключительные операции, заправлять, регулировать и выключать машины и аппараты.

При возникновении вопросов и затруднений в изучении указанной дисциплины следует обращаться к преподавателю техникума.

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Хабаровский торгово-экономический техникум

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ПИТАНИЯ

для специальности:     43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Хабаровск

2017г.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  рассмотрена  и  одобрена  на  заседании   предметно – цикловой  комиссии  математических и технических дисциплин

Протокол  №    от                     2017   года.

Председатель  ПЦК _______________________________/ Ерёмина С.Р./

Рабочая программа учебной дисциплины Техническое оснащение организаций питания разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Зам. директора  по  УР ___________________________/ В.Г. Перевальская/

Организация-разработчик: ____________________________________

Разработчик(и): Осипов В.Л.

_________________________________________________

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

Рецензенты:

__________________________________________(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | . |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |
| 3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |  |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.7 ПК 4.1-4.6 ПК 5.1-5.6 ПК 6.1-6.4 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 ОК 10 | - определять вид, обеспечивать рациональный подбор в соответствии с потребностью производства технологического оборудования, инвентаря, инструментов; - организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности; - подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации - выявлять риски в области безопасности работ на производстве и разрабатывать предложения по их минимизации и устранению; - оценивать эффективность использования оборудования; - планировать мероприятия по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда на производстве, предупреждению травматизма; - контролировать соблюдение графиков технического обслуживания оборудования и исправность приборов безопасности и измерительных приборов. - оперативно взаимодействовать с работником, ответственным за безопасные и благоприятные условия работы на производстве; - рассчитывать производственные мощности и эффективность работы технологического оборудования проводить инструктаж по безопасной эксплуатации технологического оборудования | - классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп технологического оборудования; - принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; - прогрессивные способы организации процессов приготовления пищи с использованием современных видов технологического оборудования; - правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; - методики расчета производительности технологического оборудования; - способы организации рабочих мест повара, кондитера, пекаря в соответствии с видами изготавливаемой кулинарной, хлебобулочной и кондитерской продукции; - правила электробезопасности, пожарной безопасности; - правила охраны труда в организациях питания |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 64 |
| Объем образовательной программы | 62 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 35 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | 27 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| Самостоятельная работа |  |
| Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) | 2 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Введение | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 |
|  | Классификация торгово-технологического оборудования предприятий общественного питания. Основные части и детали машин. Основные требования, предъявляемые к машинам и механизмам. Материалы, применяемые при изготовлении машин и механизмов. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Раздел 1 | Механическое оборудование |  | 18 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
| Тема 1.1. Классификация механического оборудования | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | Классификация механического оборудования. Основные части и детали машин. Автоматика безопасности. |  |  |  |
|  | Понятие о передачах. Понятие об электроприводах |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
| Тема 1.2. Универсальные приводы. Универсальные кухонные машины | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Универсальные приводы. Назначение, принципы устройства, комплекты сменных механизмов и правила их крепления. Правила безопасной эксплуатации.. |  |  |  |
|  | Универсальные кухонные машины отечественного и зарубежного производства. Характеристика, устройство, комплекты сменных механизмов и их назначение. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации универсальных приводов, универсальных кухонных машин |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 1.3. Оборудование для обработки овощей, плодов | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.4 ПК 3.1-3.5 ПК 6.4 |
|  | Оборудование для обработки овощей, плодов, зелени, ягод отечественного и зарубежного производства: картофелеочистительные машины, овощерезательные машины, соковыжималки, аппараты для обсушивания зелени (центрифуги). Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей, плодов |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 1.4. Оборудование для обработки мяса, рыбы | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.4 ПК 6.4 |
|  | Оборудование для обработки мяса и рыбы отечественного и зарубежного производства: мясорубки, фаршемешалки, машины для рыхления, котлетоформовочные машины, рыбоочиститель. Классификация и характеристика. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса, рыбы |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 1.5. Оборудование для нарезки хлеба, гастрономических товаров | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 6.4 |
|  | Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических товаров отечественного и зарубежного производства (хлеборезки, слайсеры). Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для нарезки хлеба, гастрономических товаров |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 1.6. Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.7 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Оборудование для процессов вакуумирования и упаковки. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для вакуумирования и упаковки |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 1.7. Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.7 ПК 4.1-4.6 ПК 5.1-5.6 ПК 6.4 |
|  | Оборудование для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде. Назначение и устройство, правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для тонкого измельчения продуктов в замороженном виде |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 1.8. Оборудование для подготовки кондитерского сырья | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Оборудование для подготовки кондитерского сырья отечественного и зарубежного производства: просеивательные, тестомесильные машины, машины для взбивания. Назначение и устройство, правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для подготовки кондитерского сырья |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Раздел 2. | Тепловое оборудование |  | 22 | ОК1-7,9,10 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
| Тема 2.1. Классификация теплового оборудования | Содержание учебного материала |  | 2 |  |
|  | Классификация теплового оборудования по технологическому назначению, источнику тепла и способам его передачи. Понятие о теплообмене. Характеристика основных способов нагрева. Автоматика безопасности. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 2.2. Варочное оборудование | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК1-7,9,10 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Варочное оборудование отечественного и зарубежного производства. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Пароварочные шкафы и мелкие варочные аппараты. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации варочного оборудования |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 2.3. Жарочное оборудование | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК1-7,9,10 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Жарочное оборудование. Характеристика основных способов жарки и выпечки. Классификация и устройство. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации жарочного оборудования |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 2.4. Многофункциональное оборудование | Содержание учебного материала |  | 4 | ОК1-7,9,10 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Многофункциональное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации пароконвектомата, термомиксов |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 2.5. Универсальное и водогрейное оборудование | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Универсальное и водогрейное оборудование. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации водогрейного оборудования |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 2.6. Оборудование для бариста | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 4.1-4.5 ПК 6.4 |
|  | Оборудование для приготовления кофе отечественного и импортного производства. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации. Оборудование для раздачи пищи. Классификация. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования бариста |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 2.7. Оборудование для раздачи пищи | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 2.1-2.8 ПК 4.1-4.5 ПК 6.4 |
|  | Оборудование для раздачи пищи отечественного и импортного производства: мармиты, прилавки. Назначение и устройство. Правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для раздачи пищи |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 2.8. СВЧ-аппараты | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 2.1-2.8 ПК 4.1-4.5 ПК 5.2 ПК 6.4 |
|  | Принципы работы, назначение, устройство СВЧ-аппаратов. Правила безопасной эксплуатации. |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации СВЧ-аппаратов |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Раздел 3 | Холодильное оборудование |  | 8 |  |
| Тема 3.1 Классификация холодильного оборудования | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Классификация и характеристика торгово-холодильного оборудования |  |  |  |
|  | Способы охлаждения (естественное и искусственное, безмашинное и машинное). Холодильные машины. |  |  |  |
|  | Требования системы ХАССП к содержанию холодильного оборудования |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |
|  | Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 3.2 Холодильные шкафы, холодильные камеры, холодильные прилавки и витрины | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Холодильные шкафы, холодильные камеры, холодильные прилавки и витрины. Устройство, принципы действия, правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Требования системы ХАССП к соблюдению личной и производственной гигиены |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 3.3 Шкафы интенсивного охлаждения (шоковой заморозки) | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Холодильные шкафы интенсивного охлаждения (шоковой заморозки). Устройство, принципы действия, правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации шкафов шоковой заморозки |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 3.4. Льдогенераторы | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.5 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 6.4 |
|  | Льдогенераторы. Устройство, принципы действия, правила безопасной эксплуатации |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 1 |  |
|  | Изучение правил безопасной эксплуатации льдогенераторов |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Раздел 4. | Техническое оснащение процессов кулинарного и кондитерского производства |  | 12 |  |
| Тема 4.1. Классификация организаций питания | Содержание учебного материала |  | 2 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Классификация организаций питания по характеру деятельности, типам, мобильности, способам организации производства продукции общественного питания, уровню обслуживания (классам) (ГОСТ 30389-2013), взаимосвязь с размещением и планировкой производственных помещений и торгово-технологического оборудования |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Тема 4.2. Организация и техническое оснащение процессов кулинарного и кондитерского производства и реализации готовой продукции в организациях питания | Содержание учебного материала |  | 10 | ОК1-7,9,10 ПК 1.1-1.5 ПК 2.1-2.8 ПК 3.1-3.5 ПК 4.1-4.5 ПК 5.1-5.5 ПК 6.4 |
|  | Характеристика технологических процессов изготовления (производства) и реализации продукции, потребность в торгово-технологическом оборудовании для их обеспечения |  |  |  |
|  | Размещение (планировка) производственных помещений организаций питания различного типа и способа организации производства |  |  |  |
|  | Кухня организации питания и ее зонирование с учетом обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов. Техническое оснащение зон кухни |  |  |  |
|  | Особенности технического оснащения рабочих мест повара в кулинарном цехе |  |  |  |
|  | Организация работы и техническое оснащение кондитерского цеха. Общие требования к организации рабочих мест по производству кондитерской продукции |  |  |  |
|  | Организация реализации готовой кулинарной продукции. Общие требования к хранению и отпуску готовой кулинарной продукции. Требования к техническому оснащению реализации готовой кулинарной и кондитерской продукции в организациях питания с различными формами обслуживания |  |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |  |
|  | Решение ситуационных задач по техническому оснащению зон кухни, рабочих мест повара для различных технологических процессов |  | 2 |  |
|  | Решение ситуационных задач по техническому оснащению зон кондитерского цеха, рабочих мест кондитера для различных технологических процессов |  | 2 |  |
|  | Решение ситуационных задач по техническому оснащению процессов реализации кулинарной продукции в организациях питания с различными формами обслуживания |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений |  |  |  |
| Промежуточная аттестация |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  | 64 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями).

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе

    - Печатные издания:

- Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1

Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html

ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.

ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.

ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.

ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.

СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/

- Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).

Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».

Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с

Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: Справочник : учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.Д. Елхина. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с.

Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с

Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с.

    - Электронные издания:

- http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1

- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html

- http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/

- http://www.horeca.ru/   Главный портал индустрии гостеприимства и питания

- http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования

- www.restoracia.ru

    - Дополнительные источники:

- Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Радченко.- Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с.

- Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012,160 с.

- Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164 с.

- Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 128 с.

- Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 162 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знание: - классификацию, основные технические характеристики, назначение, принципы действия, особенности устройства, правила безопасной эксплуатации различных групп технологического оборудования; - принципы организации обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой кулинарной и кондитерской продукции, подготовки ее к реализации; - прогрессивные способы организации процессов приготовления пищи с использованием современных видов технологического оборудования; - правила выбора технологического оборудования, инвентаря, инструментов, посуды для различных процессов приготовления и отпуска кулинарной и кондитерской продукции; - методики расчета производительности технологического оборудования; - способы организации рабочих мест повара, кондитера, пекаря в соответствии с видами изготавливаемой кулинарной, хлебобулочной и кондитерской продукции; - правила электробезопасности, пожарной безопасности; правила охраны труда в организациях питания | Полнота ответов, точность формулировок, не менее 75% правильных ответов. Не менее 75% правильных ответов. Актуальность темы, адекватность результатов поставленным целям, полнота ответов, точность формулировок, адекватность применения профессиональной терминологии | Текущий контроль при проведении: -письменного/устного опроса; -тестирования; -оценки результатов самостоятельной работы (докладов, рефератов, теоретической части проектов, учебных исследований и т.д.) Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в виде: -письменных/ устных ответов, -тестирования |
| Умение: - определять вид, обеспечивать рациональный подбор в соответствии с потребностью производства технологического оборудования, инвентаря, инструментов; - организовывать рабочее место для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов, готовой продукции, ее отпуска в соответствии с правилами техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности; - подготавливать к работе, использовать технологическое оборудование по его назначению с учётом правил техники безопасности, санитарии и пожарной безопасности, правильно ориентироваться в экстренной ситуации - выявлять риски в области безопасности работ на производстве и разрабатывать предложения по их минимизации и устранению; - оценивать эффективность использования оборудования; - планировать мероприятия по обеспечению безопасных и благоприятных условий труда на производстве, предупреждению травматизма; - контролировать соблюдение графиков технического обслуживания оборудования и исправность приборов безопасности и измерительных приборов. - оперативно взаимодействовать с работником, ответственным за безопасные и благоприятные условия работы на производстве; - рассчитывать производственные мощности и эффективность работы технологического оборудования проводить инструктаж по безопасной эксплуатации технологического оборудования | Правильность, полнота выполнения заданий, точность формулировок, точность расчетов, соответствие требованиям Адекватность, оптимальность выбора способов действий, методов, техник, последовательностей действий и т.д. Точность оценки, самооценки выполнения Соответствие требованиям инструкций, регламентов Рациональность действий и т.д. | Текущий контроль: - экспертная оценка демонстрируемых умений, выполняемых действий, защите отчетов по практическим занятиям; - оценка заданий для самостоятельной работы, Промежуточная аттестация: - экспертная оценка выполнения практических заданий на зачете |

Учебно-методические материалы

Курс лекций

Лекция №1. Введение. Классификация оборудования

На современном этапе общественное питание будет занимать преобладающее место по сравнению с питанием в домашних условиях. В связи с этим возникает необходимость дальнейшей механизации и автоматизации производственных процессов, как основного фактора роста производительности труда. Отечественная промышленность создает большое количество различных машин для нужд предприятий общественного питания. Ежегодно осваиваются и внедряются новые, более современные машины и оборудование, обеспечивающие механизацию и автоматизацию трудоемких процессов на производстве.

Создаются и осваиваются новые машины, оборудование, которые будут работать в автоматическом режиме без участия человека.

В настоящее время одной из важнейших задач в стране является радикальная реформа по ускорению научно-технического прогресса в народном хозяйстве.

В общественном питании она стоит особенно остро, на предприятиях до сих пор преобладающее большинство производственных процессов выполняется вручную. Существуют много видов работы, где занято большое количество работников малоквалифицированного труда. Поэтому коренная перестройка в этой сфере производства предполагает необходимость широкой индустриализации производственных процессов, массового внедрения промышленных методов приготовления и поставки продукции потребителям.

Подобная организация производства в общественном питании позволит не только применять новое высокопроизводительное оборудование, но и более эффективно его использовать. В выигрыше будут и потребители, — сокращаются затраты времени, повышается культура обслуживания, и работники общественного питания — за счет механизации и автоматизации производства резко снижаются затраты ручного труда, увеличивается производительность производства продукции и улучшаются санитарно-технические условия.

Внедрение новой техники и прогрессивной организации производства дает возможность существенно поднять экономическую эффективность работы предприятий общественного питания за счет повышения производительности труда, сокращения расходов сырья и энергии.

Научно-технический прогресс в общественном питании заключается не только в развитии и совершенствовании используемых орудий труда, в создании новых более эффективных технических средств, но и немыслим без соответствующего совершенствования технологии и организации производства, внедрения новых методов труда и управления.

Совершенствование техники должно обеспечивать не только рост производительности труда и его облегчение, но и снижение затрат труда на единицу продукции при использовании новых машин и механизмов. Иначе говоря, новая техника только в том случае будет эффективной, если затраты общественного труда на ее создание и использование требуют меньше труда, сберегаемого применением этой новой техники. В снижении затрат на единицу продукции, производимую с помощью новой техники, в конечном счете и заключается экономическая суть совершенствования машин и механизмов.

Для ускорения темпов НТП в общественном питании большое значение имеет совершенствование тепловых аппаратов, позволяющих интенсифицировать процессы тепловой обработки сырья за счет применения новых способов нагрева, автоматического поддержания заданных режимов, программирования теплового процесса.

В производстве теплового оборудования в нашей стране в течение последних двадцати лет происходили коренные изменения, которые можно назвать технологической перестройкой. В ней можно выделить три периода. Первый состоял в переходе от использования оборудования, работающего на твердом топливе, к газовому и электрическому оборудованию. На втором произошел переход от универсального оборудования (например, кухонная плита) к секционному, каждый вид которого предназначен для выполнения отдельных операций тепловой обработки продуктов. Третий период происходит в настоящее время. Он заключается в производстве и внедрении оборудования, использующего новые методы тепловой обработки продуктов, сухим паром или методом конвективного обогрева.

Для развития теплового оборудования наиболее перспективным направлением является создание новых аппаратов:

— с новыми видами тепловой обработки продуктов (комбинированный нагрев, обработка продуктов сухим паром и конвективным обогревом);

— с автоматическим регулированием и программированием теплового процесса;

— с непрерывным действием для варки и жарки продуктов (трансферавтоматы);

— с устройствами и приспособлениями, механизирующими процессы переворачивания и перемешивания продуктов (пищеварочные котлы с механической мешалкой).

Унификация и стандартизация технологического оборудования позволяют сократить значительно его номенклатуру и снизить материалоемкость и создают также реальные предпосылки для уменьшения трудоемкости выпускаемой продукции.

Для повышения технического уровня предприятий общественного питания, роста производительности труда и улучшения организации обслуживания населения, важное значение имеет совершенствование раздаточного оборудования, внедрение высокопроизводительных конвейерных линий для комплектования и реализации комплексных обедов. Новым направлением улучшения раздаточного оборудования является создание линий прилавков самообслуживания, включающих передвижные мармиты, прилавки, шкафы и другие виды раздаточного оборудования, отвечающего санитарно-техническим и экологическим нормативам.

Совершенствование технологических процессов в общественном питании будет эффективным только в том случае, если, их внедрение осуществляется на новой технической основе. При этом новая техника должна создаваться по трем направлениям. Основным является разработка и освоение техники, отвечающей современному уровню развития науки. Постоянно должна проводиться работа по созданию принципиально новых видов техники. Наряду с этим следует уделять большое внимание и модернизации действующего технологического оборудования.

Важным средством ускорения научно-технического прогресса в общественном питании является своевременная модернизация оборудования, замена морально устаревшей техники на современную, не уступающую по качеству, надежности, металлоемкости и энергоемкости лучшим достижениям науки.

Невысокая эффективность внедрения новой техники зачастую связана с несовершенством конструктивных решений отдельных видов машин. Еще недостаточно высоки качество и надежность используемого оборудования.

Таким образом, перед разработчиком и создателем новой техники ставится задача значительно улучшить вес важнейшие технико-экономические параметры машин, оборудования и различных механизмов в общественном питании:

— создание машин и аппаратов, работающих на основе электрофизических методов тепловой обработки пищевых продуктов (инфракрасные лучи и сверхвысокочастотный нагрев и их использование с традиционными методами);

— разработка средств комплексной механизации и автоматизации производственных процессов для специализированных и узкоспециализированных предприятий общественного питания (блинных, пельменных, пирожковых и т.д.);

— повышение качества выпускаемого оборудования — надежности, долговечности и ремонтопригодности, и имеющие стандартные унифицированные узлы и детали.

— создание высокопроизводительных универсальных машин и механизмов, удобных для использования их как в индивидуальном виде, а так же в составе механизированных или автоматизированных поточных линий.

Решение этих задач позволит интенсифицировать производственные процессы на предприятиях общественного питания, значительно улучшить качество выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость.

Дальнейшее расширение сети предприятий общественного питания и увеличение их технической оснащенности требует от обслуживающего персонала повышения технической грамотности, специальных знаний и повышения квалификации.

Классификация машин

В зависимости от назначения и вида обрабатываемых продуктов, машины предприятий общественного питания можно подразделить на несколько групп.

1. Машины для обработки овощей и картофеля — очистительные, сортировочные, моечные, резательные, протирочные и т.д.

2. Машины для обработки мяса и рыбы — мясорубки, фаршемешалки, рыхлители мяса, котлетоформовочные и др.

3. Машины для обработки муки и тоста — просеиватели, тестомесительные, взбивальные и т.д.

4. Машины для нарезки хлеба и гастрономических продуктов - хлеборезка, колбасорезка, маслоделители и т.д.

5. Универсальные приводы — с комплектом сменных исполнительных машин.

6. Машины для мытья подовой посуды и приборов.

7. Подъемно-транспортные машины.

Машина состоит из трех основных механизмов: двигательного, передаточного и исполнительного, а также механизмов управления, регулирования, защиты и блокировки.

Двигательными механизмами являются главным образом электродвигатели переменного тока с короткозамкнутым ротором (закрытые, асинхронные, трехфазные или однофазные). Для работы в вагонах-ресторанах и на судах используются электродвигатели постоянного тока.

Передаточный механизм служит для осуществления взаимосвязи двигательного и исполнительного механизмов. В совокупности двигательный и передаточный механизмы называют приводом машин.

Исполнительный механизм определяет назначение и наименование машин. Конструкция его зависит от структуры рабочего цикла и характера технологического процесса, а также вида и физико-механических свойств продукта, подвергаемого обработке: В состав исполнительного механизма входят рабочая камера с загрузочным и разгрузочным устройствами, а также инструменты для механической обработки продуктов.

С помощью механизмов управления осуществляются пуск, останов и контроль за работой машины. Механизмы регулирования предназначены для настройки машины, а механизмы защиты и блокировки — для предохранения машины от поломки и аварийного ее отключения.

Все машины, применяемые на предприятиях торговли и общественного питания, можно классифицировать по структуре рабочего цикла, степени механизации и автоматизации процессов и по функциональному признаку.

По структуре рабочего цикла различают машины, периодического и непрерывного действия. В машинах и механизмах периодического действия продукт обрабатывается в течение определенного времени, называемого временем обработки, а затем удаляется из рабочей камеры. После загрузки новой порции продукта процесс повторяется. В машинах непрерывного действия процессы загрузки, обработки и выгрузки продукта происходят одновременно и непрерывно.

По степени механизации и автоматизации различают машины неавтоматические, полуавтоматические и автоматические. В машинах неавтоматического действия загрузка, выгрузка, контроль и вспомогательные технологические операции выполняются оператором. В машинах полуавтоматического действия основные технологические операции выполняются машиной; ручными остаются только транспортные, контрольные и некоторые вспомогательные процессы. В машинах автоматического действия все технологические и вспомогательные процессы выполняются машиной.

По функциональному признаку машины и механизмы предприятий торговли и общественного питания подразделяются на ряд групп, обусловленных их назначением: машины для разделения сыпучих пищевых продуктов; машины для мытья овощей и столовой посуды; машины для очистки продуктов от наружных покровов; машины для измельчения продуктов; машины для перемешивания продуктов; машины, обрабатывающие продукты давлением; весоизмерительные устройства и контрольно-кассовые машины; подъемно-транспортное оборудование.

Лекция №2. Общие сведения о машинах и механизмах

Машина — это совокупность механизмов, выполняющих определенную работу или преобразующих один вид энергии в другой. В зависимости от назначения различают машины — двигатели и рабочие машины.

В зависимости от назначения рабочие машины могут выполнять определенную работу по изменению формы, размеров, свойств и состояния объектов труда. Объектами труда в предприятиях общественного питания служат пищевые продукты, подвергающиеся различной технологической обработке — очистке, измельчению, взбиванию, перемешиванию, формированию и т.д.

По степени автоматизации и механизации выполняемых технологических процессов различают машины неавтоматические, полуавтоматические, автоматические. В машинах неавтоматического действия загрузка, выгрузка, контроль и вспомогательные технологические операции выполняются поваром, закрепленным за данной машиной. В машинах полуавтоматического действия основные технологические операции выполняются машиной, ручные остаются только транспортные, контрольные и некоторые вспомогательные процессы. В машинах автоматического действия вес технологические и вспомогательные процессы выполняются машиной. Они используются в составе поточных и поточно-механизированных линий и полностью заменяют труд человека.

Основные требования предъявляемые к машинам и механизмам.

Машины и механизмы должны удовлетворять требованиям прогрессивной технологии обработки сырья и продуктов.

Для этого необходимо, чтобы конструктивные, кинематические и гидравлические параметры оборудования обеспечивали оптимальные режимы технологических процессов и высокие технико-экономические показатели. Такими параметрами являются: удельная энергоемкость, удельная металлоемкость, удельная материалоемкость, удельный расход воды, занимаемая оборудованием площадь и др., т. е. параметры машины, отнесенные к единице производительности.

Конструкция должна обеспечивать высокую надежность и долговечность машины, быструю замену изношенных и неисправных рабочих органов, инструментов, узлов и деталей. Конструкция должна быть технологичной, т. е. в процессе изготовления и эксплуатации машины затрачиваются минимальные средства. Необходимо, чтобы машины и механизмы отвечали требованиям техники безопасности Й производственной санитарии (машины заземляют; рабочие органы, инструменты и элементы передачи закрывают кожухами, крышками, предохранительными кольцами, облицовками или заключают в корпуса; в конструкцию многих машин включают различные блокировочные устройства и элементы, обеспечивающие отключение их при поднятых ограждениях).

Выпускаемые машины все в большей степени должны отвечать требованиям производственной эстетики. Правильные пропорции машин, простота их формы, удобное расположение элементов управления, загрузочных и разгрузочных устройств, приятная окраска способствуют повышению производительности труда и созданию безопасных условий работы.

При создании современных машин и механизмов стремятся к стандартизации и унификации узлов, деталей и комплектующих изделий, что позволяет сократить номенклатуру запасных частей и облегчить выполнение ремонтных работ.

Рабочие органы и инструменты машин и механизмов должны обладать высокой износоустойчивостью. Быстровращающиеся узлы и детали машин должны быть уравновешены, чтобы исключить износ подшипников, валов и корпусных деталей.

Материалы, применяемые при изготовлении машин и механизмов.

Детали, входящие в состав машин, испытывают различные нагрузки, что учитывается при выборе материалов. На детали корпусов (станины, стойки и др.) приходится до 75% массы всех деталей машины, и хотя они испытывают незначительные нагрузки, детали должны отвечать требованиям прочности и жесткости. Детали корпусов выполняют литыми из серого чугуна или алюминия и сварными из углеродистой стали марок СтЗ и Ст5. Использование сварных конструкций крышек и кожухов дает большую экономию металлов. Для уменьшения массы переносных машин и механизмов детали их корпусов изготовляют из сплавов алюминия методом литья или литья под давлением. В отдельных случаях детали корпусов могут быть изготовлены из армированных пластмасс или стеклопластиков.

Валы, шестерни, тяги, оси, пальцы испытывают наибольшие нагрузки. Материалами для их изготовления служат углеродистые и нержавеющие стали. Чаще всего применяют стали марок 45, 50, 40Х, 65Г, 15, 20Х и др.

Шестерни, шкивы, зубчатые колеса, маховики изготовляют из чугуна, стали, сплавов алюминия, а также из пластмасс, текстолита, пластиков, капрона и др.

Ножи и решетки мясорубок изготовляют из инструментальной стали, а также высокохромистого чугуна марки Х28. Материалы, которые используют для производства инструментов и рабочих камер, не должны подвергаться коррозии в результате соприкосновения с продуктами, кроме того, они должны легко очищаться от остатков продукта и не разрушаться под влиянием моющих средств.

Выбор марки и способа термообработки материала определяется расчетом его на прочность или жесткость с учетом технологических, эксплуатационных и экономических требований.

Маркировка машин и механизмов.

В настоящее время маркировку машин и механизмов производят по отраслевой инструкции, которая устанавливает единый порядок обозначений, обязательный для всех организаций и предприятий торговли и общественного питания.

В основу обозначений положена смешанная буквенно-цифровая система.

Левая часть обозначения — буквенная — состоит из трех-четырех букв. Первая буква соответствует наименованию изделия (П —привод, М —машина и др.), вторая —назначению изделия (У — универсальный, О — очистительный, К — комбинированный, В — взбивальный, Т — тестомесильный, М —моечный, И — измельчительный), третья буква соответствует наименованию вида энергии или основному технологическому процессу (Э — электрический, О — овощной, М — мясной, В — вибрационный) и т. д.

Правая часть обозначения — цифровая—: служит показателем основного параметра изделия (производительность, вместимость рабочей камеры и др.) и отделяется от левой части при помощи дефиса. Основные параметры изделий указывают по верхнему (максимальному) пределу. Если машина выпускается в модернизированном варианте, после основного ее параметра проставляется шифр, обозначающий модернизацию (М, Ml, М2 и т. д.).

Примеры маркировки машин: МОК-250 —машина для очистки картофеля и корнеклубнеплодов производительностью 250 кг/ч; ММУ-1000— машина моечная универсальная производительностью 1000 тарелок/ч; МИМ-500 — машина для измельчения мяса производительностью 500 кг/ч.

Лекция №3. Детали машин. Электроприводы

Основные части и детали машин

Современные машины состоят из большого числа деталей различного назначения. Соединяясь между собой, детали образуют узлы. Основными узлами любой машины, используемой в предприятиях общественного питания, являются: станина, корпус, рабочая камера, рабочие органы, передаточный механизм и двигатель.

Станина — служит для установки и монтажа всех узлов машины. Изготавливается она обычно литой или сварной и имеет отверстия для закрепления машины на рабочем месте. Корпус машины — предназначен для размещения внутренних частей машины — рабочей камеры, передаточного механизма и т.д. Иногда станина и корпус изготавливаются как одно целое.

Рабочая камера — место в машине, где продукт обрабатывается рабочими органами.

Рабочие органы — это узлы и детали машин, непосредственно воздействующие на продукты питания в процессе их обработки.

Передаточный механизм — передает движение от вала двигателя к рабочему органу машины, одновременно обеспечивая требуемые скорость и направление движения. Как правило в качестве двигателя машины используется электродвигатель

Понятие о передачах

Передачей называется механическое устройство, передающее вращательное движение от вала электродвигателя к валу рабочих органов. Одновременно передачи позволяют изменять скорость вращения вала, направление движения на противоположное и преобразовывать один вид движения в другой.

В механических передачах вал с закупленными на нем деталями, передающими вращение, называется ведущим, а вал с деталями вращения - ведомым.

Все механические передачи можно разделить на ременные, зубчатые, червячные, цепные и фрикционные.

Зубчатые передачи это механизм, состоящий из 2-х зубчатых колес, сцепленных между собой. Эти передачи получили широкое применение в передаточных механизмах машин.

В зависимости от конструкции и расположения зубчатых колес, зубчатые передачи подразделяются на цилиндрические, конические и планетарные. По способу зацепления зубьев, зубчатые передачи делятся на передачи с внешним и внутренним зацеплением.

В зависимости от расположения зубьев, колеса подразделяются на плоскозубые, косозубые и шевронные. Для передачи сложного вращательного движения используется планетарный зубчатый механизм (рис. 1-2пап), при котором одно зубчатое колесо неподвижно, другое совершает двойное вращение: вокруг своей оси и вокруг оси неподвижного колеса (взбивальная машина).

Ременная передача — осуществляется при помощи двух шкивов, закрепленных на ведущем и ведомом валах, и надетого на эти шкивы ремня. Вращение от одного вала к другому передается посредством трения, возникшего между шкивом и ремнем.

Ремень в поперечном сечении может иметь форму прямоугольника — плоско ременная передача, трапеции — клиноременная передача, круга — круглоременная передача. Ремни выполняются из кожи или хлопчатобумажной и прорезиненной ткани. Нормальная работа зависит от правильного натяжения ремня. Ременная передача бесшумна в работе, проста по конструкции и предохраняет машину от поломки в случае заклинивания, так как ремень будет пробуксовывать. На предприятиях общественного питания широкое применение получила клиноременная передача, применяемая в картофелечистках, мясорубках, холодильных агрегатах и т.д.

Червячная передача применяется для передачи движения между валами с пересекающимися осями. Состоит она из винта со специальной резьбой (червяк) и зубчатого колеса с зубьями соответствующей формы. Эти передачи компактны, бесшумны и значительно снижают скорость вращения вала.

Цепная передачи состоит из 2-х закрепляемых на валах звездочек и шарнирной гибкой цепи, которая надевается на звездочки и служит для их связи. Эти передачи применяются в механизмах и машинах при больших расстояниях между валами и параллельном расположении их осей. Цепные передачи обеспечивают постоянное передаточное отношение и по сравнению с ременной передачей позволяют передавать большие мощности, кроме того, одной цепью можно приводить в движение нескольких валов. К недостаткам цепной передачи можно отнести высокую стоимость обслуживания, сложность изготовления и шума в процессе работы.

Фрикционная передача состоит из 2-х катков, насаженных на валы и прижатых один к другому. Вращение от ведущего катка перелается ведомому за счет силы трения.

При передаче вращения между параллельными валами применяются цилиндрические передачи, между пересекающимися валами — конические.

Эти передачи просты по конструкции, бесшумны в работе и самопредохраняются от перегрузок, однако имеют некоторые недостатки: низкий КПД - 80-90%, непостоянное передаточное число и повышенный износ катков.

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное движение рабочего инструмента. Он состоит из коленчатого вала, шатуна и поршня. При вращении коленчатого вала, шатун вставляет поршень перемещаться возвратно-поступательно. Этот механизм применяется в компрессорах холодильного оборудования.

Понятие об электроприводах

Электроприводом называется машинное устройство, используемое для приведения в движение машины. Он состоит из электрического двигателя, передаточного механизма и пульта управления. На предприятиях общественного питания наибольшее распространение имеют двигатели, рассчитанные на напряжение 380/220 В. Это значит, что один и тот же двигатель может работать от сети переменного тока с частотой 50 Гц и с напряжением 380 или 220 В, следует только правильно соединить обмотки его статора. Соединяя их "треугольником", двигатель подключают к сети напряжением 220 В, соединяя ''звездой, к сети напряжением 380 В.

Широкое применение получили универсальные приводы, которые могут поочередно приводить в движение различные устанавливаемые сменные рабочие механизмы — фаршемешалка, мясорубка, взбивали и т.д. Применение универсальных приводов в стоповых очень выгодно. Объясняется это тем, что сменные рабочие машины работают в столовых не более часа и поэтому имеют очень малый коэффициент использования. В таких случаях устанавливать электропривод к каждой машине нецелесообразно из-за увеличения ее стоимости и занимаемой плошали. В настоящее время промышленность выпускает универсальные приводы 2-х видов: общего назначения, которые используются в нескольких цехах, и специального назначения, которые используются только в одном цехе, например, в мясном. К универсальным привалам общего назначения относятся и универсальные малогабаритные приводы УММ-ПР с электродвигателем переменного тока, УММ-ПС с электродвигателем постоянного тока, которые используют на транспорте (судах и вагонах-ресторанах). Все универсальные приводы имеют буквенные обозначения. Первая буква П обозначает привод, вторая - название цеха: М — мясной, X — холодный, Г — горячий, У — универсальный, для холодного цеха ПХ-0,6, для горячего цеха ПГ-0,6 и для мясного цеха ПМ-1,1. На приводы общего назначения: ПУ-0,6 и П-11 устанавливаются сменные механизмы, которые имеют буквенные обозначения: первая буква М — механизм сменный, вторая М — мясорубка, В — механизм взбивальный, О — механизм овощерезательный.

Универсальные приводы

На предприятиях обществе иного питания наряду с машинами предназначенными для выполнения одной какой-либо операции применяются универсальные приводы с набором сменных механизмов, выполняющих целый ряд операций по обработке продуктов.

Универсальные приводы используют преимущественно в небольших предприятиях общественного питания, в мясных, овощных и кондитерских цехах.

Универсальным приводом называется устройство состоящее из электродвигателя с редуктором и имеющее приспособление для переменного подсоединения различных сменных механизмов. Он состоит из электродвигателя с редуктором, на котором могут закрепляться и попеременно работать различные по назначению съемные механизмы: мясорубка, взбивалка, овощерезка, мясорыхлитель и другие машины. Отсюда привод получил свое название - "универсальный".

Применение универсальных приводов значительно увеличивает производительность труда, снижает капитальные затраты, увеличивает коэффициент полезного действия оборудования и т.д.

В настоящее время промышленность выпускает универсальные приводы П-11 и ПУ-0.6 для различных цехов, а также приводы специального назначения П-1,1 для сравнительно небольшого ассортимента продукта.

Для работы в небольших столовых, а также в камбузах речных и морских судов используются универсальные малогабаритные привады УММ-ПС иди УММ-ПР. Источником энергии этих приводов макет быть переменный (ПР) или постоянный (ПС) ток.

Универсальный привод общего назначения ПУ-0,6 выпускается двухскоростным с частотой вращения вала 170 и 1400 об/мин и односкоростным с частотой вращения 170 об/мин и мощностью двигателя 0,6 кВт. Он имеет комплект сменных механизмов (табл. 1), которые могут использоваться на небольших предприятиях, где отсутствует цеховое .деление приготовления продушин.

На больших предприятиях общественного питания, где имеется цеховое деление, используют специализированные универсальные приводы:

— Привод ПМ-1.1 специализированный для мясо-рыбного цеха выпускается в односкоростном или двухскоростном варианте, с частотой вращения вала 170 или 1400 об/мин и мощностью двигателя 1,1 кВт. Он имеет комплект сменных исполнительных механизмов, которые могут быть использованы только в мясо-рыбных цехах предприятий.

— Привод ПХ-0,6 специализированный для холодных цехов. Состоит из односкоростного привода П-0,6 и комплекта сменных исполнительных механизмов, которые могут быть использованы в холодных цехах.

- Привод ПГ-0,6 специализированный для горячих цехов, состоит из полноскоростного привода П-0,6 и комплекта сменных исполнительных механизмов, которые могут быть использованы в горячих цехах.

— Привод П-П универсальный состоит из двухступенчатого зубчатого редуктора, двухскоростного двигателя. Частота вращения приводного вала привода составляет ПО и 330 об/мин. На горловине привода расположена рукоятка с кулачком для крепления сменных исполнительных механизмов. Переключатель скоростей электродвигателя, пусковая кнопка и кнопка возврата гешевого реле смонтированы на пульте управления.

Все выпускаемые приводы и сменные механизмы к ним имеют буквенные и цифровые обозначения.

Буква П - обозначает слово привод, У - универсальный, М - мясной цех, X - холодный цех, Г — горячий цех. Цифры, следующие за буквенными обозначениями, указывают на номинальную мощность электродвигателя привода в киловаттах.

Сменные механизмы (МО. комплектуемые к универсальному или специализированным приводам, имеют определенный порядковый номер.

Номер 2 — мясорубка, 3 — соковыжималка, 4 — взбивалка, 5 — картофелечистка, 6 - мороженница, 7 - протирочный механизм, 8 - фаршемешалка, 9 — куттер, 10 — овощерезка, 11 — тележка или подставка для привода, 12 - размолочный механизм, 13 — приспособление для чистки ножей и вилок, 14 — колбасорезка, 15 - косторезка, 16 — точило, 17 — рыбоочиститель, IS — механизм для фигурной нарезки овощей, 19 — рыхлитель мяса, 20 - механизм для взбивания, 21 - котлетоформовочный механизм, 22 - механизм для нарезки вареных овощей, 24 - просеиватель, 25 — механизм для перемешивания салатов и винегретов, 27 - механизм для нарезки свежих овощей, 28 — механизм для нарезки сырых овощей брусочками.

Цифра, следующая за порядковым номером механизма показывает величину средней производительности. Кроме того, некоторые сменные механизмы обозначаются двумя или более цифрами. Например, МС-4-7-8-20. Это обозначение свидетельствует о многоцелевом назначении механизма: 4 — взбивать продую-, 7 — протирать продукт, 8 - перемешивать фарш, 20 — емкость бачка.

Правила эксплуатации и техники безопасности универсальных приводов

Подготовку к работе универсального привода проводит повар, закрепленный за данной машиной, который перед началом работы обязан выполнить требования техники безопасности и соблюдать при работе с машиной безопасность труда.

Вот поэтому перед началом работы проверяется правильность установки универсального привода, исправность сменного механизма и правильность его сборки и крепления с помощью винтов-зажимов. При установке корпуса сменного механизма в горловине привода контролируют» чтобы конец рабочего вала механизма попал в гнездо привода вала редуктора универсального привода. Проверяется наличие ограждающих устройств, заземления или зануления.

Убедившись в исправности сменного механизма и привода, производят пробный пуск па холостом ходу. Привод должен работать с небольшим шумом. В случае неисправности привод останавливают и устраняют причину неисправности. Регулировать скорость вращения в процессе работы разрешается только при наличие вариатора в конструкции машин.

Приготовленные продукты загружать в сменные механизмы нужно только после включения универсального привода, исключение составляет только взбивальный механизм, у которого сначала загружают в бачок продукты, а затем включают универсальный привод.

При работе запрещается перегружать сменный механизм продуктами, так как это приводит к ухудшению качества или порче продуктов, а так же к поломке машины. Особое внимание нужно уделить строгому соблюдению правил безопасности при работе с универсальным приводом, т.к. неосторожность приводит к травмам обслуживающего персонала.

Категорически запрещается работать на машине без наличия соответствующих предохранительных устройств, а также подталкивать продукты в горловину сменного механизма руками.

Осмотр универсального привода и установленного сменного механизма, а так же устранение неполадок разрешается проводить только после выключения электродвигателя универсального привода и его полной остановки.

После окончания работы универсальный привод выключают и отключают от электросети. Только потом можно снимать сменный механизм для разборки, промывки и сушки.

Профилактический и текущий ремонт универсального привода и сменных механизмов проводят специальные работники согласно заключенного договора.

Лекция №4. Машины для обработки овощей

Общие сведения.

На предприятиях существует несколько способов очистки овощей от кожуры: щелочной, паровой, комбинированный, термический и механический. При щелочном способе картофель и другие овощи предварительно нагревают в воде, а затем обрабатывают щелочным раствором, нагретым до 100 0С, который размягчает поверхностный слой клубней. Затем в барабанной моечной машине клубни очищаются от наружного слоя и отмываются от щелочи. При паровом способе картофель обрабатывают паром под давлением 0,6  0,7 МПа в течение 1–2 мин, затем поступает в роликовую моечно-очистительную машину, где размягченный слой с клубней снимается. При комбинированном способе картофель вначале обрабатывается 10% раствором каустической соды при температуре 75–80 0С в течение 5–6 минут, затем паром в течение 1–2 минут. После этого картофель поступает в моечные машины обычно барабанного типа.

При термическом способе овощи обжигают в цилиндрической печи с вращающимся цилиндрическим ротором и достигают глубину провара не более 1,5 мм. Затем овощи очищаются в моечно-очистительной машине. Продолжительность термической обработки для лука 3–4 сек, для моркови 5–7 сек, для картофеля 10–12 сек. Еще один способ очистки – механический.

Оборудование для измельчения и нарезки овощей.

Овощерезательные машины бывают: дисковые, роторные, пуансонные и комбинированные.

Машина настольного типа МРО-200 [4, с. 48] используется для нарезки сырых овощей кружочками, ломтиками, соломкой, брусочками. Привод машины состоит из электродвигателя и клиноременной передачи. Рабочая камера выполнена в виде цилиндра с окнами для загрузки овощей. В комплект машины входит дисковый нож, два терочных диска и два комбинированных ножа. Дисковый нож используется для нарезки овощей ломтиками и шинкования капусты, комбинированные – овощей брусочками сечением 3 х 3 и 10 х 10 мм.

Классификация.

Машины для измельчения сырья условно можно разделить на две группы: машины, обеспечивающие грубое измельчение сырья и машины, обеспечивающие тонкое измельчение. Современные машины для грубого измельчения бывают: валковые, ножевые, молотковые, дробилки - гребнеотделители для винограда, дробилки - семяотделители для томатов. Машины для резки сырья существуют с неподвижными ножами, с вращающимися дисковыми ножами; комбинированные машины для резки овощей брусочками. Для тонкого измельчения сырья и отделения семян применяются протирочные машины, а также гомогенизаторы, коллоидные мельницы, дезинтеграторы, микронор, куттер и др.

Овощерезка

Имеет два горизонтальных вала, вращающихся в противоположных направлениях [8, издание 1961 г., рис. V-8]. Вал 1 вращает барабан, во внутреннюю полость которого поступает сырье. Вал 2 приводит во вращение дисковые ножи, число оборотов которых в пять раз больше числа оборотов барабана. Сырье, поступившее в барабан, под действием центробежной силы отбрасывается лопастью к неподвижному цилиндрическому корпусу и подводится под воздействие дисковых ножей и неподвижного плоского ножа. Форма лопасти обеспечивает заклинивание продукта во время резки. Поэтому сырье разрезается в двух плоскостях на брусочки и по желобу выводится из машины. В той же корнерезке после модернизации основным усовершенствованием является применение устройства, которое сообщает плоскому ножу колебательное движение в плоскости, перпендикулярной режущей кромке, улучшающее качество резки.

Производительность машины может быть определена по формуле:

где n - число оборотов барабана в минуту; D - диаметр кожуха, в котором находится барабан, в м; h - высота среза продукта горизонтальным ножом; ℓ - ширина лопасти барабана, м; р - объемная масса продукта, кг/м3; φ - коэффициент использования режущего инструмента (φ = 0,3 φ= 0,4).

Машина для резки баклажанов и кабачков кружками отрезает концы плодов вместе с плодоножкой и соцветием и разрезает их на кружки набором дисковых ножей; толщина кружков определяется дистанционными шайбами [8, с. 150-152], [11, с. 116-117].

Протирочные машины

Протирание - это не только процесс измельчения, но и разделения, т.е. отделения массы плодоовощного сырья от косточек, семян и кожуры на ситах с диаметром ячеек 0,8–5,0 мм. Финиширование - это дополнительное измельчение протертой массы пропусканием через сито диаметром отверстий 0,4–0,6 мм.

Основные конструкции протирочных машин различаются по взаимодействию сита и бичевых устройств. В основу положены следующие признаки: сетчатый барабан неподвижен, движутся бичи, «инверсивные» протирочные машины, в которых движется сито, а бичи неподвижные, и безбичевые. В них сито совершает сложное вращательное движение вокруг собственной оси и планетарно. По количеству ступеней: одноступенчатые, двухступенчатые, трехступенчатые, две сдвоенные машины. По конструкции сита: коническое и цилиндрическое; секционные и по диаметрам отверстий. По конструкции бичевых устройств: плоские; проволочные и др. По загрузочным устройствам: шнековые, в сочетании с лопастным устройством, загрузки по трубе.

Одноступенчатая протирочная машина [10, с. 312] состоит из станины, приводного вала, укрепленного в 2-х подшипниках со шнеком, лопастью и бичевым устройством, загрузочного бункера и привода с клиноременной передачей.

Работа машины основана на силовом воздействии бичей на обрабатываемый продукт, продавливая его через сито и за счет центробежной силы. Рабочая машина также регулируется изменением угла между осью вала и бичами, изменением зазора между ситом и бичами и диаметром отверстий сит. Протертая масса выводится через поддоны, а отходы из цилиндра выводятся через лоток.

Лекция №5. Машины для обработки мяса и рыбы

Классификация

Для обработки мяса и рыбы применяются машины: мясорубки, мясорыхлители, фаршемешалки, рыбоочистительные и рыборазделочные машины, котлетоформовочные, набивочные и разливочные машины, для нарезки гастрономических товаров, костерезки.

Машины для обработки мяса.

Мясорубки

Мясорубки и волчки предназначены для грубого измельчения сырья.

На предприятиях широкое распространение получили мясорубки МИМ-82 производительностью 250 кг/ч и МИМ-105 производительностью 400 кг/ч [4, стр. 55 и 57], [5, стр. 143, 145].

Мясорубка МИМ-82 является настольной машиной, состоящей из корпуса, камеры обработки, загрузочного устройства, шнека, рабочих органов, приводного механизма. Рабочая камера машины на внутренней поверхности имеет винтовые нарезы, которые улучшают подачу мяса и исключают вращение его вместе со шнеком. На верхний части корпуса находится загрузочное устройство с предохранительным кольцом, исключающее возможность доступа рук к шнеку, и толкатель.

Мясорубка комплектуется тремя решетками с отверстиями 3, 5, 9 мм, подрезной решеткой и двумя двухсторонними ножами.

В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного кольца и нажимной гайки.

Внутри рабочей камеры находится шнек с переменным шагом витков, который уменьшается в сторону режущего механизма. Благодаря такой конструкции однозаходного червяка-рабочего шнека – продукт уплотняется, что облегчает его резку ножами и продавливание сквозь решетки. В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного кольца и нажимной гайки. Шнек служит для захватывания мяса и подачи его к ножам и решеткам. Установленные решетки остаются в рабочей камере неподвижными, а ножи вращаются вместе со шнеком.

Первой устанавливается подрезная решетка, которая имеет три перемычки с заостренными кромками наружу. Вторым устанавливается двухсторонний нож, режущими кромками против часовой стрелки. Третьей устанавливается крупная решетка любой стороной. Далее устанавливают второй двухсторонний нож, мелкую решетку, упорное кольцо и нажимную гайку. Диаметр решеток мясорубок 82; 105; 120; 160; 200 мм. Рабочие органы: ножи и решетки МИМ-105 аналогичны рабочим органам МИМ-82, только диаметр рабочей камеры (диаметр решетки) на 23 мм больше.

В волчке 632-М производительностью 400 кг/ч камерой обработки служит цилиндрическая полость корпуса с направляющими ребрами и бороздками, улучшающими подачу продукта. Кроме того, они препятствуют прокручиванию продукта вместе с рабочим шнеком.

Принцип действия мясорубок (волчков) одинаковый. Продукт, попадая в зону резания, т.е. между вращающимися крестовидными ножами и неподвижными решетками измельчается до степени, соответствующей диаметру отверстий последней решетки.

Волчок МП-160 производительностью 3000 кг/ч диаметром режущего механизма 160 мм отличается от 632-М наличием в камере обработки двух параллельных шнеков: приемного и рабочего.

Волчок К6-ФВЗП-200 имеет производительность 4500 кг/ч и диаметр режущего механизма 200 мм.

Фаршемешалки и машины для рыхления мяса

К машинам и механизмам мясного цеха относятся: мясорыхлитель МРМ-15 производительностью 1800 шт/ч, механизмы для рыхления мяса МРП11-1 (1500 шт/ч) и МС19-140 (1400 шт/ч); механизм для рыхления мяса для бефстроганов МБП11-1 (100 шт/ч); фаршемешалка МС8-150 и МВП11-1 (150 кг/ч); размолочный механизм МС 12-15 и механизм для измельчения хрупких продуктов МИП 11-1 (15 кг/ч); рыбоочистительная машина РО-1М и костерезка.

Фаршемешалки предназначены для перемешивания фарша и его компонентов в однородную массу и насыщения ее воздухом.

Фаршемешалка МС-150 [4, с. 59] состоит из алюминиевого цилиндрического корпуса, отлитого заодно с загрузочным бункером. Внутрь рабочей камеры вставляется вал, на котором находятся лопасти, установленные по углом 3000. При вращении рабочего вала лопасти равномерно перемешивают фарш с компонентами.

В фаршесмесителе ФММ-300 [10, с. 311-318] месильное корыто емкостью 300 л имеет тепловую рубашку для подогрева продукта при его перемешивании. Внутри корыта расположены рабочие органы в виде двух Z-образных винтовых лопастей, которые вращаются с различными скоростями (67 и 57 об/мин) навстречу друг другу.

В фаршесмесителе с отъемной дежой в процессе работы дежа непрерывно вращается вокруг оси нижнего червячного колеса, а кулачковая мешалка также вращается и обеспечивает равномерное перемешивание продукта.

Двухлопастные фаршесмесители с опрокидывающейся дежой емкостью 340 и 650 л состоят из двух месильных лопастей, вращающихся навстречу одна другой с различными скоростями (47,6 и 37,4 об/мин) и двух приводов, первый из которых приводит в движение месильные лопасти, а второй – опрокидывает дежу.

Мясорыхлительная машина МРМ-15 предназначена для рыхления поверхности ромштексов, шницелей и т.д. перед их обжаркой [4, с. 60]. Рабочими органами мясорыхлителя служат дисковые ножи-фрезы с дистанционными шайбами между ними, расположенные на валах и вращающиеся при работе один навстречу другому.

В каретке установлены также две гребенки между фрезами, которые предохраняют от наматывания мяса на фрезы. Кусок мяса, проходя между фрезами, надрезается с двух сторон зубьями, при этом происходит разрушение волокон и увеличение поверхности.

Машины для обработки рыбы.

Рыбоочистительные и рыборазделочные машины

Машина РО-1М [4, с. 63], [5, с. 172-173] предназначена для очистки рыбы от чешуи. Рабочий инструмент рыбоочистительной машины, скребок, изготовлен из ножевой нержавеющей стали в виде фрезы с продольными бороздками, заостренными с одной стороны.

Для защиты от случайного прикосновения рук и разбрасывания чешуи вращающийся скребок имеет защитный кожух. Скребок приводится в движение посредством гибкого вала, состоящего из резинового шланга, внутри которого находится стальной трос.

Существует оборудование для сортирования рыбы, для ориентации и загрузки рыб и рыборазделочные машины.

Если для сортирования рыбы используют сита, то это процесс механический. Сито является рабочим органом машины и представляет собой плоскость, выполненную из проволок, нитей, пластин, а также подвижных и неподвижных стержней.

Технические способы частичной ориентации рыбы различны. Наибольшее распространение получили наклонная, и особенно широко распространенная колеблющаяся плоскость.

Частичное ориентирование рыбы, когда все они после ориентации располагаются головой вперед, достаточно для загрузки в нанизочные машины, например, в линии «Шпроты в масле». Для загрузки и работы рыборазделочных машин нужна полная ориентация рыб. Например, все рыбы, расположенные головой вперед, должны лежать на спине или, наоборот, спиной вверх и, наконец, упираться рылом в какую-то планку.

При разработке конструкций рыборазделочных машин необходимо в будущем:

1) Сократить номенклатуру названий за счет универсальности.

2) Повысить производительность за счет механизации загрузки рыбы в кассеты рыборазделочных машин.

Для этого необходима универсальная машина для разделки средних рыб.

Универсальная машина типа Н2-ИРА-115 транспортерно-линейного типа производительностью до 120 рыб в минуту, длинной рыб 200–350 мм, предназначенная для разделки рыбы типа скумбрии, ставриды, тресковых, путассу, сардинеллы, аргентины, зубана и др. и устанавливается на судах промыслового флота и береговых рыбообрабатывающих предприятиях.

Основные узлы: операционный транспортер, транспортер сопровождения голов, механизмы отрезания головы и подрезания прямой кишки, гидроголовка для удаления внутренностей, механизм дочистки внутренностей, механизм отрезания хвостового плавника, станина, привод, копиры и направляющие для управления работой лотков операционного транспортера, лотки сбора и отвода отходов из машины.

Машина для разделки мелких рыб производительностью 500–1000 рыб в минуту.

3) Надежность, простота, удобство в обслуживании, качество изготовления, качество обслуживания и т.д. Применение робототехники.

4) Для мелких рыб размером 140–260 мм, разработана двухручьевая Н2-ИРА-110, производительностью 240 рыб в минуту с механизированной загрузкой.

Машина Н2-ИРС производительностью 300 рыб в минуту. В морском исполнении расход воды в три раза больше.

Машина Н2-ИРА-107 производительностью 120 рыб в минуту в береговом исполнении с малым расходом воды.

Малогабаритная машина Н2-ИРА-125 для разделывания рыбы производительностью 20–80 рыб в минуту.

Малогабаритная машина для отрезания головы, хвостового плавника и внутренностей.

Машина для разделки кильки с загрузочным устройством производительностью 1000 рыб в минуту.

Машины дозировочно-формовочные.

Котлетоформовочные машины

Котлетоформовочная машина МФК-2240 производительностью 2240 шт/час предназначена для формовки котлет и биточков. Она состоит из корпуса, формующего стола с поршнями, бункеров для фарша и сухарей, привода, сбрасывателя и механизма регулирования. Рабочей камерой машины служит вращающийся формующий стол, который имеет ячейки, в которых устанавливаются поршни.

При вращении стола головки толкателей скользят по кольцевому копиру и заставляют поршни совершать вертикальное возвратно-поступательное движение.

Над столом расположен бункер для фарша, внутри которого установлен лопастной винт, направляющий котлетную массу через отверстия в бункере к ячейкам формирующего стола.

При включении машины ячейка формирующего стола проходит под бункер сухарей, при этом поршень опускается на 1,5 мм, и сухари заполняют свободный объем. При дальнейшем движении стола ячейки подходят под бункер для фарша, поршень опускается на глубину равную толщине котлет, и фарш заполняет ячейку.

При дальнейшем повороте формирующего стола, поршень поднимается и выталкивает котлету на поверхность стола, а сбрасыватель сталкивает ее на разгрузочный лоток.

Машина для формования котлет МФК-2000 [5, с. 168-172] предназначена для дозирования котлетной массы или для тефтелей настольного изготовления.

Рабочим инструментом машины является дисковый стол с ячейками, три ячейки диаметром 70 мм для формовки котлет и три пары (шесть) ячеек с диаметром 36 мм для тефтелей. Внутрь ячеек вставлены поршни, штоки которых опираются на копиры.

Лекция № 6. Машины для приготовления теста и кремов

Классификация

На предприятиях общественного питания для приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий применяются: просеиватели муки, тестомесильные, тестораскаточные, взбивальные, размолочные машины, кофемолки, дозатор крема.

Машины для просеивания муки и сахара

Машина [4, с. 73] для просеивания муки МПМ-800. Состоит из платформы, на которой установлен привод с электродвигателем взрывобезопасного исполнения и двумя клиноременными передачами, которые приводят в действие шнек с ситом и крыльчатку в бункере. На платформе установлены также загрузочный бункер, труба со шнеком и просеивающая головка. Загрузочный бункер имеет предохранительную решетку, предохраняющую от попадания посторонних предметов в муку, крыльчатку, которая подает муку к вертикальной трубе и подъемный механизм для подачи мешков с мукой. Машина комплектуется двумя ситами с ячейками размером 1,4 и 1,6 мм для муки высшего сорта и муки 1-го и 2-го сорта. У разгрузочного лотка просеивающей головки имеется магнитная ловушка для удаления из муки магнитных примесей.

Мука из загрузочного бункера подается крыльчаткой на шнек вертикальной трубы, по которой поступает вдоль просеивающей головки. Под действием центробежной силы мука, разрыхляясь, проходит через сито в пространство между корпусом и ситом, опускаясь на дно, и при помощи лопаток поступает в разгрузочный лоток. Непросеянная мука остается на дне сита и удаляется после остановки машины.

Тестомесильные и тестораскаточные машины.

Машина МТИ-100 [4, с. 79] предназначена для интенсивного замеса дрожжевого и пресного теста для слоеного полуфабриката. Машина [2, с. 375-377] состоит из станины, приводной головки, механизма подъема, бачков с крышкой, тележки, месильного органа. Приводная головка, служащая для передачи вращения от электродвигателя месильному органу, снабжена направляющими для ее перемещения. На корпусе приводной головки снизу неподвижно закреплено солнечное колесо, а на валу - водило с сателлитом, сидящем на рабочем валу, выступающие наружу нижние концы валов предназначены для крепления месильных органов. Месильными органами в машине служат лопасти – крюкообразная, четырехобразная и шнекообразная. Для вертикального подъема бачка имеются направляющие и плавающая гайка. Механизмом подъема служат винт, по которому перемещаются гайки приводной головки и кронштейна для бачка.

Приводную головку располагают в верхнем положении, а кронштейн в нижнем. Затем устанавливают месильный орган. Бачок с продуктами помещают на тележку и закатывают в машину. Приводная головка с месильным органом опускается до полного погружения в бачок.

После окончания замеса привод месильного органа выключают и включают механизм подъема головки и опускания кронштейна с бачком. При необходимости разгрузки бачка непосредственно на машине тележку откатывают, опускают бачок и снимают месильный орган. Бачок поворачивают на цапфах и выгружают тесто в подставленную емкость.

Машина ТММ-1М [2, с. 365-367]; [4, с. 77]; [5, с. 227] предназначена для замеса теста различной консистенции. Состоит из фундаментальной плиты, электродвигателя, передаточных механизмов, месильного рычага с лопастью и дежи с передвижной тележкой. Плечи месильного рычага при движении описывают конусы.

Дежа емкостью 140 л укреплена на трехколесной тележке. Над дежой установлены щиты для предотвращения выбрасывания теста. Рабочим органом служит месильный рычаг, который изогнут и на конце имеется лопасть.

Вращение от электродвигателя через два редуктора и цепную передачу получают одновременно тестомесильный рычаг и дежа. Благодаря одновременному вращению дежи (частота 4 об/мин) и месильного рычага (частота 27 об/мин) в противоположные стороны, загруженная продукция интенсивно перемешивается и образует однородную массу, насыщенную воздухом.

Производительность тестомесильных машин рассчитывается по формуле:

;

где V – объем дежи;  - плотность смеси продуктов, кг/м3; τ0 – время, необходимое на перемешивание, с; τ3, τв – время, необходимое для загрузки и разгрузки дежи и на другие вспомогательные операции, с;  - коэффициент, учитывающий заполнение объема дежи продуктом ( = 0,5 0,8).

Тестораскаточная машина МРТ-60М [4, с. 80]; [5, с. 231] предназначена для раскатывания крутого пшеничного теста пластами или лентами толщиной от 1 до 50 мм, из которых изготавливают различные кондитерские изделия, а также лапшу домашнюю, пельмени и др.

Рабочими инструментами являются два раскатывающих валика, вращающиеся навстречу друг другу. Валики захватывают тесто, прокатывают и в виде ленты опускают на конвейер.

Конвейер выносит тесто вперед и укладывает на выдвижной поддон. Во время раскатки тесто посыпается мукой из мукосея, чтобы оно не прилипало к валикам. Мукосей за счет храпового механизма совершает сотрясательное движение.

Взбивальная машина типа МВ-35М

Машина [2, с. 394-395]; [4, с. 83]; [16, с. 123] предназначена для взбивания различных кондитерских смесей.

Кроме нее на предприятиях общественного питания используются взбивальные машины МВ-6 и МВ-60.

Машина МВ-35М состоит из корпуса, механизма подъемного бака и приводного механизма. На передвижном кронштейне крепится съемный бак, который может перемещать его в вертикальном направлении при помощи рукоятки механизма подъема. Внутри корпуса смонтирован привод машины, который состоит из двигателя, клиноременного вариатора, зубчатых передач и планетарного редуктора.

Сменные механизмы взбивателей крепятся к рабочему валу с помощью штифта и фигурного выреза. Бак устанавливают и закрепляют на кронштейне взбивального механизма и с помощью соединительной муфты устанавливают нужный взбиватель на рабочем валу. Сменный взбиватель соединяется с выходным валом планетарного.

Затем в бак загружают продукты в количестве не более ⅔ его объема и устанавливают его на таком уровне, чтобы зазор между взбивателем и дном бака был не менее 5 мм.

Регулировку скорости разрешается производить только на ходу машины, при включенном двигателе.

По окончании работы выключают машину, опускают кронштейн с баком вниз и снимают его с машины. Затем снимают взбиватель, проводят санитарную обработку всех деталей машины.

Рабочие инструменты взбивальных машин

Рабочими инструментами [2, с. 388]; [4, с. 82] служат легкосъемные взбиватели.

Прутковые венчики различных форм применяют для взбивания жидких смесей; плоскорешетчатые и фигурные взбиватели – для взбивания густых смесей.

Для взбивания крутого теста применяют крюкообразные и рамные взбиватели. Для взбивания густых кремов, песочного теста применяют лопастной взбиватель.

Машины для подготовки кондитерского сырья

Машины для измельчения

Механизм для дробления орехов и растирания мака МДП II-I [5, с. 198] состоит из корпуса прямоугольного с крышкой и загрузочным бункером, питательного валика и двух размолочных валков. Ведомый валок сменный. Размолочный механизм комплектуется четырьмя сменными валками, один из которых имеет гладкую, а три других рифленую поверхность. Рифленость валков различная, что определяет степень измельчения, которая также зависит от величины зазора между валками.

Валки вращаются с различной частотой (170 и 220 об/мин) в противоположные стороны, размалывая сырье.

Кофемолка «Свария» [5, с. 200-201] состоит из корпуса, дозатора и загрузочной воронкой. В корпусе установлен электродвигатель и размолочные диски.

Подвижный размолочный диск с рифленой поверхностью и промежуточный опорный диск закреплены на валу электродвигателя. Опорный диск служит для поддерживания размолочного диска и удаления молотого кофе с днища корпуса. В верхней части корпуса смонтирован верхний неподвижный размолочный диск с ребрами.

Зерна кофе, попадая в зазор между вращающейся и неподвижной рифленой поверхностями, подвергаются помолу и направляются в дозатор или тару.

Дозатор кофемолки - объемного типа.

Масса дозы может быть установлена в пределах от 3 до 4,5 г.

В кофемолке МИК-60 [5, с. 203] внутри чугунного корпуса расположены два жернова: вращающиеся со скоростью 1420 об/мин, и неподвижный.

Машины дозировочно-формовочные.

Дозатор крема ДК.

Дозатор [5, с. 207-211] служит для наполнения кремом трубочек из заварного теста типа эклер. В корпусе дозирующего устройства размещены поршень и кран для поочередного соединения поршневого пространства с бачком для крема и шнуром для подачи дозы крема для подачи в заготовки пирожных.

Лекция № 7. Основы теплотехники. Теплогенерирующие устройства

Основы теплотехники. Теплопроводность.

Теплопроводность как физическое явление представляет собой перенос тепла беспорядочно движущимися микрочастицами, непосредственно соприкасающимися друг с другом. В газах и жидкостях передвигаются молекулы, в кристаллической решетке твердых тел колеблются атомы, в металлах диффундируют свободные электроны. К основному закону теплопроводности относится закон Фурье, в соответствии с которым

где q1 — плотность теплового потока, Вт/м2; γ — коэффициент теплопроводности, Вт/(м-К); t — температура, К; п — координата, перпендикулярная поверхности переноса тепла, м.

В правой части уравнения (1.1) стоит знак минус, так как векторы теплового потока qt и градиент температуры dt/dn направлены в противоположные стороны.

Коэффициент теплопроводности представляет собой количество теплоты, переносимой через единицу поверхности в единицу времени при градиенте температуры, равном единице. Уравнение (1.1) верно в стационарных условиях, когда температура не зависит от времени дt/дn≠0, a

dt/dn=const.

В более общем случае, в нестационарных условиях, когда температура изменяется во времени и по координате, т. е. dt/dn≠0 и

dt/дп=const,

перенос тепла теплопроводностью описывается уравнением Фурье:

Внутри тела может генерироваться или поглощаться тепло, например за счет химических реакций. В таких случаях рассматривается задача с внутренним источником тепла (соответственно положительным или отрицательным) и уравнение (1.2) превращается в уравнение

где Iq —источник тепла, Дж/(м3-с).

Коэффициент температуропроводности а является характеристикой инерционных свойств тела, обусловленных распространением теплоты теплопроводностью. Тело с большим а быстрее нагревается и охлаждается.

Коэффициент теплопроводности влажного материала — эквивалентный коэффициент теплопроводности — является суммирующей величиной:

где λc — коэффициент теплопроводности сухого твердого скелета материала; λконд —коэффициент кондукции (теплопроводности) жидкости и паровоздушной смеси, находящихся в стационарном (неподвижном) состоянии в порах материала; λконв — коэффициент, характеризующий перенос тепла за счет конвекции воздуха внутри материала; λл — коэффициент лучистой теплопроводности; λн — коэффициент, характеризующий перенос тепла за счет переноса массы (влаги) внутри материала.

Имеются указания на то, что при диаметре пор меньше 0,5 мм величинами λконв и λл можно пренебречь.

Теплопроводность пищевых продуктов изучена достаточно хорошо в виде значений λэкв и а представлена в форме таблиц и расчетных формул в справочной литературе.

Теплогенерирующие устройства

Общие сведения о тепловом оборудовании

В большинстве случаев при приготовлении пищи продукты варят, жарят, тушат, т.е. подвергают тепловой обработке. Под действием определенного количества тепла продукты изменяют физико-химические свойства: жиры плавятся, белки свертываются, меняется вкус, цвет, запах и 1Л Кроме того, под действием высокой температуры уничтожается в продуктах переработки болезнетворная микрофлора.

При тепловой обработке происходит естественный самопроизвольный переход тепла от его источника к нагреваемому продукту, поскольку источник тепла всегда более нагрет, чем продукт.

Источники тепла в аппаратах могут быть топливо, электроэнергия и теплоносители. На практике применяются в основном такие теплоносители, как водяной пар, вода, масло. Основные способы тепловой обработки пищевых продуктов — варка и жарка. Варка продуктов может осуществляться несколькими способами, в жидкой среде, автоклавах и в сосудах с пониженным давлением. Для всех видов варки характерны две стадии, быстрый нагрев жидкой среды и слабый нагрев. В. некоторых случаях используют аккумулированное тепло и варку "острым паром» Варка продуктов "острым паром" осуществляется в результате соприкосновения насыщенного пара с обрабатываемым продуктом.

Процесс жарки продуктов осуществляется без добавления жидкой среды. Жарку продуктов производят в неглубокой посуде — сковороде и во фритюре, когда продукт полностью загружают в горячий жир.

На предприятиях общественного питания используют и вспомогательные способы тепловой обработки продуктов. К ним относятся: тушение, ошпаривание, опаливание, а также обработка продуктов сверх-высокочастотным и инфракрасным обогревом.

Новым способом тепловой обработки продуктов является обработка его в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. В таких случаях происходит нагрев продуктов по всему объему. Надо отметить, что СВ-поле нагревает только продукты, а рабочая камера, посуда и воздух не нагревается. СВЧ-нагрев имеет большое преимущество по сравнению с традиционными способами тепловой обработки продуктов. Время приготовления сокращается в 10 раз, а для большинства продуктов оно составляет не более 5 минут. Значительно улучшаются вкусовые качества и внешний вид приготовляемых продуктов. Надо помнить, что в СВЧ-апларате применяют посуду из диэлектриков, т.е. стекла, фарфора, пластмасс и керамики. Использовать металлическую посуду категорически запрещается, т.к. она выводит из строя генератор этого аппарата.

Понятие о теплообмене

Передача тепла от одной среды к другой называется теплообменом. Различают два основных вида теплообмена: соприкосновением и излучением. Теплообмен соприкосновением заключается в том, что тепло от одного тела, более нагретого, передается другому, менее нагретому, непосредственно соприкосновением. Теплообмен излучением связан с двойным превращением энергии. Тепловая энергия более нагретой поверхности превращается в лучистую, которая проходит через пространство, попадая на более холодную поверхность вновь превращается в тепловую энергию. Такие передачи тепла происходят например, лампами инфракрасного излучения или приготовления шашлыка на мангале. Теплообмен в жидкостях и газах называется конвекцией. Это когда нижние слои жидкости нагреваются, поднимаясь вверх, переносят тепло, а менее нагретые слои опускаются вниз, т.е. происходит перемешивание нагретых и ненагретых слоев.

Теплообмен внутри тел называется теплопроводностью. Когда нагревается дно металлической посуды, быстро нагреваются и ее стенки, Посуда и аппараты, изготовленные из диэлектриков, имеют значительно меньший коэффициент теплопроводности, чем металлические.

Тепло и его состав

Топливом в технике называют сложное органическое соединение, способное при горении выделить значительное количество тепловой энергии. По физическому состоянию топливо подразделяется на твердое, жидкое и газообразное. К твердому топливу относятся - дрова, торф, уголь и сланцы. К жидкому топливу относятся — нефть и продукты ее переработки — бензин, керосин, мазут и печное топливо. К газообразному топливу относятся - природный и искусственный газы. В состав топлива входят горючие и негорючие элементы. К горючим элементам относятся — углерод, водород, сера. К негорючим элементам относятся — азот, зола и влага. Кислород - не горючий элемент, но поддерживает процесс.

Твердое топливо. Уголь - является высококалорийным топливом, имеет большое содержание углерода, малое содержание влаги и незначительное количество летучих веществ.

Дрова из-за низкой теплоты сгорания, относятся к местному топливу. Выход летучих веществ большой, что дает хорошую воспламеняемость дров. Зольность древесины незначительная.

Торф — это неполное разложение органических веществ растительного происхождения при избытке влаги и очень малом доступе воздуха.

Горючие сланцы — это [низкокалорийное топливо, применять рекомендуется после переработки и вблизи мест добычи.

Жидкое топливо — основным вкладом жидкого топлива используют печной мазут, получаемый при переработке нефти. Он имеет большое содержание углерода и водорода. При сгорании имеет высокую теплоту сгорания.

Газообразное топливо — как топливо, используются природные горючие и искусственные тазы, которые по своим качествам превосходят все остальные виды. Природные газы добывают из газовых месторождений или попутно из нефтяных месторождений. К искусственным газам относятся доменный, коксовый и сжиженный газ. Основным преимуществами газообразного топлива являются: высокий КПД газовых аппаратов, возможность использования автоматических устройств, регулирующих тепловой режим и обеспечивающий технику безопасности при работе газовых тепловых аппаратов. Использование газа улучшает культуру производства, санитарно-гигиенические условия работы, исключает загрязненность воздушного бассейна населенных пунктов копотью и дымом.

Газовое топливо обладает и отрицательными свойствами. В определенных отношениях с воздухом образует взрывоопасную смесь. Газ ядовит, и поэтому неправильное обращение с газом приводит к несчастным случаям.

Однако, наиболее удобным и гигиеническим является оборудование с электрическим обогревом. В настоящее время на предприятиях общественного питания более 90% всего теплового оборудования работает на электроэнергии. К преимуществам электрического оборудования, по сравнению с аппаратами, имеющими другие источники тепла, являются: простота обслуживания, хорошие санитарно-гигиенические условия труда и снижение пожарной опасности Возможность работы аппаратов в автоматическом режиме и более высокий КПД.

Понятие о процессе горения

Процесс горения топлива основан на химической реакции соединения кислорода воздуха с горючими элементами топлива. Горением топлива называют процесс быстрого окисления горючей части топлива с выделением значительного количества тепла. Часть тепла затрачивается на поддержание высокой температуры топлива, без которой горение невозможно. Горение топлива возможно при условии достаточного притока к нему воздуха и нагрева топлива до температуры воспламенения. Горение топлива может быть полным или неполным. При неполном сгорании образуется угарный газ, и при этом выделяется не более 1/3 общего количества тепла, которое могло бы быть выделено при полном сгорании топлива. При полном сгорании углерод образует углекислоту, водород превращается в воду, при этом выделяется наибольшее количество тепла. Газ нужно сжигать только в состоянии движения. Если смесь газа с воздухом находится в покое, то сгорание происходит мгновенно, в виде взрыва. Важной качественной характеристикой топлива служит его теплота сгорания или теплотворная способность - количество тепла в ккал, которое выделяется одной весовой (1 кг) или объемной (1 куб. м) единицей топлива при полном сгорании. Теплота сгорания различных видов топлива неодинакова, поэтому для сопоставления различных видов топлива и решения вопроса о замене одного вида топлива другим, введено понятие 'условное топливо". Под "условным топливом" понимают такое топливо, теплота сгорания которого составляет 7000 к кал/кг.

Мероприятия по экономии топлива

Выбор наиболее экономичного вида топлива и соответствующего теплового аппарата для приготовления пищи является одним из эффективных путей снижения издержек и способствует удешевлению питания.

Организационно-технические мероприятии по экономии топлива, тепловой и электрической энергии разрабатываются на всех предприятиях общественного питания. Основными вопросами мероприятии по экономии топливно-энергетических ресурсов, являются:

— ведение контроля за рациональным и экономическим использованием топливно-энергетических ресурсов и разрезе каждого оборудования предприятия;

— систематический контроль за техническим состоянием оборудования;

— своевременное включение и выключение оборудования, имея в виду недопустимость их работы в нерабочее время,

— проведение систематической очистки парогенераторов, сосудов, тс нов, трубок или змеевиков водонагревателей от накипеобразований;

— увеличение загрузки рабочих объемов оборудования при эксплуатации;

Косвенный обогрев — это передача теша через промежуточную среду (пароводяная рубашка котла). По технологическому назначению тепловое оборудование делится на универсальное (эл.плита) и специализированные (кофеварка, пекарский шкаф).

По источникам тепла тепловое оборудование делится на электрическое, газовое, огневое и паровое.

Тепловые аппараты можно еще классифицировать по принципу действия — непрерывного и периодического действия.

По степени автоматизации тепловые аппараты подразделяются на неавтоматизированные, контроль за которыми осуществляет обслуживающий работник, и автоматизированные, где контроль за безопасной работой и режимом тепловой обработки обеспечивает сам тепловой аппарат при помощи приборов автоматики.

На предприятиях общественного питания тепловое оборудование может использоваться как несекционное или секционное, модулированное.

Несекционное оборудование, это оборудование, которое различно по габаритам, конструктивному исполнению и архитектурному оформлению. Такое оборудование предназначено только для индивидуальной установки и работы с ним, без учета блокировки с другими видами оборудования. Несекционное оборудование для своей установки требует значительных производственных площадей, т.к. обслуживание такого оборудования осуществляется со всех сторон.

В настоящее время промышленность осваивает серийное производство секционного модулированного оборудования, применение которого целесообразно на больших предприятиях общественного питания. Преимущество секционного модулированного оборудования в том, что выпускается оно в виде отдельных секций, из которых можно комплектовать различные технологические линии. Секционное модулированное оборудование имеет единые размеры по длине, ширине и высоте. Такое оборудование устанавливается линейно по периметру или по центру помещения и установленная секция способствует повышению производительность труда и обшей культуры на производстве.

На все виды тепловых аппаратов разработаны и утверждены ГОСТы, которые являются обязательными для всех заводов и предприятий, связанных с выпуском или эксплуатацией оборудования.

ГОСТ указывает сведения аппарата: наименование аппарата и его Индексацию, параметры, требования ТБ, БТ и производственной санитарки, комплектность, а также требования к транспортировке, упаковке и хранению.

Все тепловые аппараты имеют буквенно-цифровую индексацию, первая буква которой соответствует наименованию группы, к которой относится данный тепловой аппарат. Например: котел - К, шкаф - Ш,

плита - П и т.д Вторая буква соответствует наименованию вида оборудования: пищеварочные - П, непрерывного действия - Н и т.д. Третья буква соответствует наименованию теплоносителя: электрические - Э, газовые - Г и т.д. Цифрами обозначают основные параметры теплового оборудования. Например: КПП-160 - котел пищеварочный, паровой, вместимостью 160 л.

Лекция № 8. Варочное оборудование

Общие сведения

Варка пищевых продуктов осуществляется в технологических жидкостях (вода, молоко), являющихся компонентами кулинарной продукции. Широкое распространение получает также прогрессивный процесс, варка продуктов в атмосфере влажного насыщенного пара (острый пар) при его непосредственном воздействии на продукты во время варки.

Устройство и конструкция пищеварочных котлов должна соответствовать технологическим требованиям конкретного процесса варки пищевого продукта.

Основные технологические требования, предъявленные к конструкциям пищеварочных котлов, сводятся к получению высококачественного готового продукта с максимальным сохранением пищевых, минеральных, экстрактных веществ и витаминов, при минимальных затратах теплоты и физического труда обслуживающего персонала.

В пищеварочных котлах варку в жидкостях при атмосферном давлении проводят в двух режимах и только в котлах тина КЭ — три режима. Режим 1 — доведение содержимого варочного сосуда до кипения на полной мощности, а затем автоматическое переключение на пониженную мощность (1/6 часть) для продолжения варки процессом "тихого кипения". Этот режим используется при варке супов, борщей и других первых блюд. Режим 2 — доведение содержимого варочного сосуда до кипения на полной мощности, а затем автоматическое полное отключение на1ревателей. Доваривание происходит за счет аккумулированной теплоты без расхода энергии. Этот режим используется для варки каш, кипячения молока и варки напитков. Режим 3 — (котлы типа КЭ) доведение содержимого варочного сосуда до кипения на полной мощности, затем автоматическое переключение на 1/6 часть мощности, а в случае снижения давления в пароводяной рубашке до нижнего заданного предела, переключение на 1/2 мощности нагрева. При повышении давления до верхнего предела, вновь переключение автоматическое на 1/6 часть мощности нагрева. В дальнейшем цикл повторяется. Время нагрева жидкости до кипения в котле зависит от многих факторов, начальной температуры жидкости, величины коэффициента теплопередачи жидкости, поверхности нагрева, температуры источников теплоты и т д.

Нагрев продуктов осуществляется от кипящей жидкости. Внутри продуктов теплота переносится от поверхности к центру за счет теплопроводности. Большинство пищевых продуктов имеет низкий коэффициент теплопроводности, чем объясняется длительный период их варки. Продолжительность прогрева продуктов 'зависит от степени их измельчения. Поэтому увеличение степени измельчения продуктов приводит также к снижению расходов электроэнергии и увеличению производительности труда.

В настоящее время на предприятиях общественного питания эксплуатируются пищеварочные котлы различных типов, отличающихся способом обогрева, вместимостью варочного сосуда и видом электрооборудования.

По способу установки пищеварочные котлы классифицируются на неопрокидывающиеся, опрокидывающие и со съемным варочным сосудом.

В настоящее время промышленность выпускает неопрокидывающиеся пищеварочные котлы, вместимостью варочного сосуда более 100 дм3, а с опрокидывающимся варочным сосудом имеют вместимость менее 60 дм3.

В зависимости от способа обогрева различают пищеварочные котлы с косвенным и непосредственным модой*ном. Так котлы с непосредственным обогревом могут работать на твердом топливе, газе и электрическом обогреве. По устройству и эксплуатации они очень просты, но имеют существенные недостатки: низкий кпд, очень сложно регулировать тепловой режим, возможность пригорания продуктов к дну варочного сосуда.

Пищеварочные котлы с косвенным обогревом работают при помощи пароводяной рубашки, где в качестве промежуточного теплоносителя используется дистиллированная вода.

В зависимости от давлении в варочном сосуде все котлы классифицируются на пищеварочные котлы, которые работают при атмосферном давлении, и автоклавы, работающие при повышенном давлении.

По геометрическим размерам варочного сосуда пищеварочные котлы классифицируются на смодулированные, секционные модулированные и котлы пол функциональные емкости.

Смодулированные пищеварочные котлы имеют цилиндрическую форму варочного сосуда. Секционные модулированные котлы и котлы под функциональные емкости имеют варочный сосуд н виде прямоугольного параллелепипеда.

По классификации все пищеварочные котлы имеют буквенно-цифровую индексацию. У смодулированных котлов буквы обозначают группу, вид козла и вид энергоносителя. Цифры показывают вместимость варочного сосуда в дм1. Например, индекс котла КПЭ-100 расшифровывается таким образом; К- котел, П - пищеварочный, Э - электрический, 100 - вместимость в дм'. У секционных модулированных котлов к буквенному индексу добавляются буквы СМ, что означает • секционный модулированный. Например, индекс котла КПЭСМ-60 расшифровывается так: котел пищеварочный электрический секционный модулированный вместимостью 60 дм.

Пороварочные аппараты.

Электрические пищеварочные котлы

Пищеварочный котел состоит из варочного сосуда. Под варочным сосудом размещен парогенератор, в котором с помощью тэнов нагревается вода. Установлен датчик уровня воды и электрод защиты от «сухого хода» электронагревателей. Выше парогенератора находится пароводяная рубашка в виде замкнутого пространства между варочным сосудом и паровой рубашкой.

Давление пара в пароводяной рубашке поддерживается с помощью датчика реле-давления, а визуально контролируется по моновакууметру. При давлении свыше 50 кПа пар отводится из пароводяной рубашки с помощью предохранительного клапана.

Сверху варочный сосуд закрыт крышкой с пружинным устройством. На крышке установлен клапан для отвода пара при избыточном давлении в варочном сосуде.

Залитая в парогенератор вода нагревается тэнами до кипения. Пар вытесняет из пароводяной рубашки воздух, который выходит через предохранительный клапан. При этом рукоятка клапана должна быть повернута стрелкой вверх. Как только из предохранительного клапана появится устойчивая струя пара, рукоятку поворачивают стрелкой вниз, и клапан закрывается.

Двойной предохранительный клапан состоит из двух клапанов парового и вакуумного. Накопительная воронка с запорным краном предназначена для заполнения парогенератора дистиллированной или кипяченой водой и выпуска воздуха в начальный период работы котла.

Пар в парогенераторе, нагреваясь до кипения, поступает в паровую рубашку, соприкасается со стенками и дном котла, отдавая теплоту парообразования.

По достижении в пароводяной рубашке верхнего заданного предела давления, датчик-реле срабатывает и в зависимости от выбранного режима работы котла, тэны отключаются или переключаются на определенную мощность.

Пищеварочные котлы на газовом, твердом топливе и паровые

Пищеварочные котлы конструктивно выполнены как электрические неопрокидывающиеся, но имеют особенности, связанные с видом обогрева.

Газовые пищеварочные котлы

Парогенератор газовых котлов КПГ-160 и КПГ-250 [5, с. 353-360] представляет собой заполненные водой кольцевые карманы, обогреваемые газовой инжекционной горелкой, размещенной в топочной камере. Продукты сгорания газа из топки поступают в кольцевые дымоходы и отводятся через дымовой патрубок в вытяжную трубу. Газовые котлы оборудованы: манометром для визуального контроля за давлением в пароводяной рубашке, двойным предохранительным клапаном, наполнительной воронкой, краном слива и газовой автоматикой безопасности и регулирования.

Твердотопливные котлы

Котлы КПТ-160 (250) имеют аналогичное устройство, но предназначены для работы на твердом топливе. В нем под парогенератором размещена топка.

Паровые котлы

Отличительной особенностью паровых котлов КПП-100 (160, 250) является отсутствие парогенератора. Пар из паропровода через парозапорный вентиль подается в пароводяную рубашку.

Пароварочные шкафы.

Пароварочные шкафы используются для варки мяса, рыбы, овощей на пару и для разогрева различных кулинарных изделий. В них производят варку продуктов «острым паром». Водяной насыщенный пар получают при нагреве воды в парогенераторе, расположенным в нижней части шкафа. Нагрев воды в парогенераторе осуществляется тэнами.

Продукты в рабочую камеру помещают в перфорированные и неперфорированные функциональные емкости (сотейники).

Аппарат АПЭ-023А состоит из 2-х самостоятельных варочных камер. Камеры оснащены дверцами с рукоятками и уплотнителями. Состоит из вентиля подвода воды; реле давления, отключающее тэны для их защиты при прекращении поступления воды и снижении ее давления ниже 50 кПа; питательного бачка, в котором находится поплавковый механизм, состоящий из поплавка, рычага поплавка, клапана, с помощью которого регулируется уровень воды в парогенераторе; парогенератор; промывочный вентиль; вентиль подачи пара; рабочая камера; сотейники.

Реле давления, установленное на подводящем трубопроводе, состоит из чувствительного элемента (мембраны с пружиной и болта). Неперфорированные бачки ставятся в верхнюю часть камеры.

Общие сведения об автоклавах и ваккум-аппаратах.

Автоклав АЭ-1

Предназначен для варки блюд, требующих длительной тепловой обработки Автоклав – герметически закрывающийся варочный сосуд, в котором приготовление пищи осуществляется под давлением, превышающем атмосферное.

Процесс приготовления пищи в нем осуществляется при давлении 0,15– 0,25 МПа и температурой 120  140 0С, за счет чего происходит резкое сокращение времени варки продукта в 1,5  2,0 раза. Он состоит из варочного герметически закрывающегося сосуда из нержавеющей стали и наружного стального корпуса.

Пространство между варочным сосудом и корпусом образует пароводяную рубашку, внизу которой располагается парогенератор с тремя тэнами, электрод защиты от «сухого хода» и контрольный кран проверки уровня воды. Сверху варочный сосуд закрывается двустенной крышкой с противовесом.

Варочный сосуд имеет сливной кран и загрузочную сетку. На автоклаве установлен электроконтактный манометр для минимального и максимального давления при автоматическом режиме. Предохранительный двойной клапан снижает давление выше допустимого в пароводяной рубашке и открывается, когда там создается пониженное давление после отключения автоклава от электросети. Наполнительная воронка и кран служат для залития дистиллированной или кипяченой воды в парогенератор, а также выпуска воздуха в начале работы автоклава.

Микроволновое оборудование

Аппараты с диэлектрическим нагревом предназначены для быстрого разогрева охлажденных блюд, размораживания и разогрева замороженных блюд, доведения до готовности полуфабрикатов. Благодаря проникновению энергии электромагнитного поля внутрь продуктов происходит их быстрый нагрев, продолжительность которого измеряется минутами. В обрабатываемых продуктах хорошо сохраняются витамины и минеральные вещества. СВЧ-аппараты используются и в диетическом питании. Энергия электромагнитного поля в рабочей камере аппарата поглощается продуктом практически полностью, т. е. к. п. д. аппаратов этого типа высок. В мировой практике используются СВЧ-аппараты различных модификаций.

Интенсивное облучение обслуживающего персонала СВЧ-энергией нежелательно. Однако ниже некоторых значений уровней плотности потока СВЧ-энергии облучение безопасно для человека. Так, при частоте 2400 МГц облучение считается безопасным, если при длительном воздействии плотность потока не превышает 0,01 Вт/см2. Правилами эксплуатации СВЧ-аппаратов установлены значительно более низкие предельные значения плотности потока энергии: для промышленных аппаратов — Ю-5 Вт/см2, для бытовых — Ю-6 Вт/см2, что, естественно, гарантирует безопасность их использования.

Вместе с тем основой правил эксплуатации СВЧ-аппаратов являются мероприятия, предотвращающие повышение утечки электромагнитной энергии. Это блокировки съемных панелей облицовки и дверок рабочих камер: при снятых и неплотно закрепленных панелях или неплотно закрытой дверце магнетрон не включается. Кроме того, пары, образующиеся в ходе тепловой обработки продуктов, отводятся из рабочих камер аппаратов, иногда с применением вентиляторов.

Кофеварки. Типы, назначение.

Приготовление напитка, так же как и варка бульонов, основано на экстрагировании вкусовых и ароматических веществ в системе «твердое тело — жидкость». В качестве твердой фазы служат измельченные зерна кофе, в качестве жидкости — кипящая или близкая к кипению (но кипяченая) вода. Экстрагирование вкусовых и ароматических веществ водой может осуществляться различными методами: настаиванием, с перемешиванием, когда в сосуд загружается порция порошка кофе, заливается кипящей водой и доводится до кипения, при этом перемешивание производится самой кипящей водой (этот метод часто используется в быту); многократной перколяцией , когда вода многократно за счет рециркуляции проходит через слой молотого кофе, извлекая из него достаточно полно, вероятно до равновесия между содержанием экстрагируемых веществ в твердой и жидкой фазах, вкусовые и ароматические вещества (этот метод реализован в кофеварках КВЭ-7); однократной перколяцией, когда вода лишь один раз при атмосферном или повышенном давлении (последний способ иногда называют фильтрационным) проходит через слой молотого кофе; при атмосферном давлении (по этому способу работают, например, кофеварки типа «Бонамат» голландской фирмы Верхайен); при повышенном давлении (повышенной температуре)— так называемые экспресс-кофеварки, например венгерская «Будапешт», итальянская «Монако» фирмы Конти и др.

Последний способ приготовления кофе, и особенно при повышенном давлении, получил наибольшее распространение в мировой практике. По-видимому, это связано с тем, что для обеспечения наилучших вкусовых качеств кофе необходимо не максимальное, что достигается многократной перколяцией, а оптимальное извлечение, вкусовых и ароматических веществ при определенном соотношении их в экстракте (готовом кофе), для чего достаточно однократной перколяции при повышенной температуре.

Лекция № 9. Жарочно-пекарное оборудование

Классификация

Сковороды, фритюрницы, жаровни, жарочные и пекарные шкафы, грили, печь конвейерная жарочная ПКЖ, печь шашлычная, аппараты непрерывного действия предназначены для жарения и выпечки.

К особой группе процессов относится жарка и выпечка в поле СВЧ-токов и ИК-излучений.

Сковороды

В настоящее время на предприятиях общественного питания широко используются электрические сковороды только с непосредственным обогревом – это скороды СЭСМ-0,2 и СЭСМ-0,5. Кроме этого в эксплуатации имеются сковороды СКЭ-0,3; СЭ-1 и СЭ-2, а также сковороды СЭ-0,45 и СЭ-0,22, которые предназначены для работы с функциональными емкостями.

Сковорода электрическая секционно-модулированная СЭСМ-0,2 [4, с. 135-136] имеет прямоугольную стальную чашу, облицованную стальными листами, покрытыми белой эмалью, установленную на двух тумбах. Чаша имеет слив для слива жира. Сверху она закрывается откидной крышкой, которая фиксируется двумя пружинами растяжения, размещенными внутри тумб.

Между чугунной чашей и облицовкой проложен слой асбеста и фольги, служащий тепловой изоляцией.

Для автоматического поддерживания заданной температуры сковороды на задней стороне ее чаши смонтирован терморегулятор ТР-4К. В правой тумбе размещен механизм опрокидывания чаши, позволяющий поворачивать ее на 180 0С. Емкость чаши 36 дм3 (л). Время разогрева до 350 0С 45 мин.

Сковорода электрическая с косвенным обогревом СКЭ-0,3 [4, с. 136-138] отличается от СЭСМ-0,2 и СЭСМ-0,5 способом передачи тепла к загрузочной чаше. Тепловая энергия к поверхности чаши передается через промежуточный теплоноситель - минеральное масло. Масло нагревается с помощью 6-ти тэнов.

В сковороде газовой секционной модулированной СГСМ-0,5 обогрев рабочей чаши происходит за счет непосредственно расположенной под ней камеры сгорания.

Сковорода газовая СКГ-0,3 с косвенным обогревом отличается от сковород с непосредственным обогревом тем, что рабочая чаша ее обогревается с помощью промежуточного теплоносителя – минерального масла.

Фритюрницы

Фритюрница электрическая секционно-модулированная ФЭСМ-20 [4, с. 144-145] состоит из жарочной ванны прямоугольной формы. Нагрев жира осуществляется тэнами, погруженными непосредственно в его объем.

Жарение производится в сетчатой корзине из нержавеющей стали, погруженной в жарочную ванну с горячим маслом. Регулирование температуры нагрева жира происходит автоматически с помощью терморегулятора ТР-200. На передней верхней части расположены сигнальные лампы и пакетный переключатель. Зеленая лампа показывает включение тэнов, а желтая – достижение заданной температуры жира. Производительность – 12 кг/ч. Количество заливаемого масла – 20 л. Время разогрева масла до 180 0С – 20 мин.

Фритюрница непрерывного действия ФНЭ-40 предназначена для жарки картофеля и рыбы. Жир в жарочной ванне нагревается тэнами и температура поддерживается автоматически с помощью электроконтактного термометра ЭКТ-2. Кулинарные изделия транспортером из загрузочного бункера подаются в ванну, где их равномерно прожаривают, плавно перемещая при помощи вращающегося шнека через слой горячего жира.

Жаровни

Жаровня вращающаяся электрическая ЖВЭ-700 [4, с. 147-148] предназначена для выпечки блинчиков-полуфабрикатов прямоугольной формы. В ней сверху на столе на кронштейне закреплен полый чугунный жарочный барабан, а также бачок и лоток для теста и отсекающий механизм. Нагрев жарочной поверхности барабана осуществляется за счет лучистой энергии, выделяемой кварцевыми электронагревателями, установленными внутри барабана, а температура его поддерживается автоматически с помощью термоэлектрического термометра. Лоток служит для формовки тестовой ленты и подачи ее к жарочному барабану. Снизу от барабана расположен скребковый нож, который отделяет готовую тестовую ленту. Блинная лента при помощи направляющих и ножа нарезается на блинчики и укладывается на поддон.

Производительность – 720 шт/ч. Размеры блинчика – 280 х 240 мм. Емкость бака для теста – 3 л. Рабочая температура барабана – 160  190 0С.

Особенности устройства жарочных и пекарных шкафов.

Классификация

Жарочные шкафы предназначены для жарки мясных и рыбных продуктов, а также для запекания овощных и крупяных блюд. [4, с. 149-150].

Пекарные шкафы предназначены для выпечки мясных хлебобулочных и кондитерских изделий. Жарочные и кондитерские шкафы различаются между собой количеством и размерами рабочих камер, температурой в камере. В эксплуатации находятся жарочные шкафы ШЖЭСМ-2К, ШМЭ-0,85, ШКЭ-0,51, ШЖЭ-1,36, ШК-2А и пекарные шкафы ШПЭСМ-3, ЭШ-3М, КЭП-400.

Шкаф жарочный электрический секционно-модулированный ШЖЭСМ-2К

Состоит из двух жарочных секций однотипных унифицированных с теплоизоляцией [1, с. 500-502]. Секции выполнены из стальных листов и оборудованы внутри полками для противней. Нагрев секций производится тэнами, установленными во внутреннем коробе по 3 шт. сверху и по 3 снизу. Верхние тэны открыты, нижние тэны закрыты подовым листом. Пары и газы, образующиеся при тепловой обработке продуктов, удаляются через вентиляционное отверстие. С правой стороны расположен блок электроаппаратуры отдельно для каждой секции на его лицевую панель выведены 2-а пакетных переключателя для раздельного управления верхними и нижними тэнами. Пакетные переключатели изменяют мощность регулирования верхних и нижних тэнов в соотношении 4:2:1. Терморегулятор поддерживает в автоматическом режиме заданную температуру секции в пределах от 100 0С до 350 0С. [4, с. 149-150]

Кондитерская электрическая печь КЭП-400

Предназначена для выпечки мелких хлебобулочных и кондитерских изделий. Печь разделена на две половины: в левой половине помещены тэны, вентилятор, парогенератор, система управления и сигнализация, в правой половине – пекарная камера с дверью [4, с. 151-152]

В нижнем отсеке находится парогенератор, нагреваемый тэнами, питательный патрубок и патрубок для отвода конденсата.

Выпечка производится на листах-подиках, установленных на стеллажную тележку, которая вкатывается в пекарную камеру печи.

Пароувлажнение пекарной камеры осуществляется паром, получаемым в собственном парогенераторе. Лимб терморегулятора устанавливают на необходимую температуру и включают с помощью пакетных переключателей рабочие камеры на сильный нагрев, затем переводят на слабый или сильный нагрев.

Производительность – 400 кг/смену. Количество стеллажей тележек – 6. Общая мощность – 50,5 кВт, масса 2000 кг.

Аппараты с инфракрасным обогревом.

Электрические аппараты с инфракрасным нагревом подразделяются на аппараты периодического и непрерывного действия. К первым относятся грили и универсальные жарочные шкафы, ко вторым — конвейерная жарочная печь.

Электрический гриль ГЭ-3. Гриль представляет собой жарочный шкаф в форме параллелепипеда с ИК-генераторами в виде хромоникелевой спирали, заключенной в кварцевую трубку. В рабочей камере на приводном валу с квадратным гнездом укрепляется вертел с двумя раздвижными держателями и набором из восьми шпажек для шашлыка. Обжаривание шницелей, котлет, отбивных и других изделий может производиться на решетках, которые входят в комплект гриля. Рабочая камера гриля закрывается откидной дверцей из термостойкого стекла.

Электрический гриль ГЭ-2. Гриль имеет две рабочие камеры: верхнюю—жарочную и нижнюю — тепловую. В жарочной камере под потолком установлены пять ИК-генераторов (КИ-220-1000). Кулинарные изделия крепятся на пяти вилкообразных вертелах, совершающих сложное движение: вокруг собственной оси я вокруг оси двух дисков, на которых они закреплены. Это движение осуществляется с помощью планетарной передачи и обеспечивает равномерное обжаривание продуктов. Температура в жарочной камере поддерживается терморегулятором. В нижней части жарочной камеры установлен нагревательный элемент мощностью 300 Вт, на который помешается кусок дерева, выделяющий ароматические вещества, придающие готовому изделию специфические вкус и запах. Нижняя (тепловая) камера обогревается тремя тэнами общей мощностью 1050 Вт, в ней готовые изделия поддерживаются в горячем состоянии.

Универсальные жарочные шкафы Ш>ЖЭ-0,51 и ШЖЭ-0,85. Шкафы состоят соответственно из трех и пяти камер, в каждой из которых помещено по одному противню, Обогрев камер производится с помощью ИК-генераторов (нихромовая спираль в кварцевой трубке), расположенных в верхней и нижней частях камеры. Температура внутри камер регулируется с помощью датчиков — реле температуры в диапазоне от 100 до 300 °С. Шкафы предназначены для жарки, выпечки и доведения до готовности кулинарных изделий и работают с использованием функциональных емкостей. Эти шкафы являются частью параметрического ряда универсальных шкафов с инфракрасным нагревом, включающего шкафы с числом противней 3, 5, 6, 8, 9 и 10, что соответствует предприятиям общественного питания различной мощности.

Печь конвейерная жарочная ПКЖ.

Печь представляет собой аппарат непрерывного действия. Основными узлами его являются: конвейер, собственно жарочная камера и блоки (верхний и нижний) ИК-генераторов. В рабочем режиме цепной транспортер, на котором установлены противни с изделиями, совершает шаговое (прерывистое) движение, что достигается с помощью специального реле времени. ИК-генераторы, собранные в блоки по 6 шт. (мощность блока 4,5 кВт), изготовлены в виде хромоиикелевой спирали, помещенной в кварцевую трубку. Снизу генераторы защищены металлической сеткой, исключающей попадание стекла на продукт. Противни имеют размер 420X285 мм. Сверху продукты обогреваются за счет лучистой энергии, снизу — путем контакта с нагретыми противнями. Печь используется на крупных предприятиях общественного питания для жарки полуфабрикатов из мяса.

Лекция №10. Варочно-жарочное и водогрейное оборудование. Плиты электрические

Водогрейное оборудование

Классификация

Кипятильники предназначены для приготовления кипятка, водонагреватели – для горячей воды. По источнику обогрева кипятильники делятся на твердотопливные, газовые и электрические.

По структуре рабочего цикла различают кипятильники периодического действия, т.е. приготовление кипятка и его разбор производится раздельно, и непрерывного действия, т.е. приготовление кипятка и его разбор осуществляется одновременно. Кипятильники непрерывного действия работают по принципу сообщающихся сосудов

Кипятильник электрический

Кипятильник электрический непрерывного действия типа КНЭ-25М (КНЭ-50М) [5, с. 441-444] состоит из корпуса, кипятильного сосуда с тэнами, сборника кипятка, переливной трубы, питательной коробки с клапаном и поплавковым устройством, питательной трубки, сигнальной трубки, разборного клапана.

Холодная вода поступает в нижнюю часть кипятильного сосуда. Нагретая вода, обладающая меньшей плотностью, поднимается вверх и доводится до кипения. При кипении в переливной трубе уровень воды несколько повышается, и когда пузырьки воды в нагретой воде прекращают конденсироваться, они выбрасывают верхний слой воды в сборник кипятка. Кроме того, пар соприкасается с холодными стенками питательной коробки, конденсируется и в виде конденсата стекает в сборник кипятка.

Как только порция кипятка из переливной трубы перельется в сборник кипятка, уровень воды в переливной трубе понизится и вода из питательной коробки по питательной трубе поступает в нижнюю часть кипятильного сосуда, в результате чего уровень воды в питательной коробке также понизится. При этом поплавок опустится и через рычаг отведет клапан от седла. Через образовавшееся отверстие холодная вода будет поступать из водопровода в питательную коробку до тех пор, пока уровень воды в ней и переливной трубе не достигнет заданного значения. После этого поплавок поднимается и клапан закроет проход холодной воде из водопровода в питательную коробку. За это время в верхней части тэнов вновь накопится большое количество пузырьков пара, которые оторвутся от тэнов и поднимутся в переливную трубу, и кипяток вновь перебросится в сборник кипятка.

Через разборный кран выходит кипяток, температура которого на 10–15 0С ниже температуры кипения, так как кипяток в сборнике частично соприкасается со стенками питательной коробки, температура которых значительно ниже. Принцип устройства и принцип получения кипятка электрокипятильником КНЭ-25М, (КНЭ-50М), КНА-100М, а также твердотопливного кипятильника КНТ-200 аналогичны описанной конструкции кипятильников.

Плиты электрические.

Классификация

Плиты относятся к универсальному тепловому оборудованию с непосредственным обогревом. Прсзназначены они для приготовления горячих блюд в наплитной посуде или непосредственно на поверхности кон-форки, а также в жарочном шкафу. В зависимости от вила используемого топлива и энергии видоизменяются конструкции плит. Однако, все плиты имеют общие конструктивные элементы: жарочные поверхности и объемы жарочных и тепловых шкафов.

Электрические плиты на предприятиях общественного питания используются различных конструкций, которые просты по устройству и различаются между собой габаритами, мощностью, количеством и формой конфорок, а также наличием или отсутствием жарочных шкафов.

В настоящее время промышленность выпускает электрические плиты секционно-модулированные и несекционные. Секционно модулированные плиты группируются на плиты, приготовление изделий на которых осуществляется в наплитной посуде (ПЭСМ-4, ПЭСМ-4Ш, ПЭСМ-4ШБ, ПЭСМ-2, ПЭСМ-2К), и на плиты, изделия на которых готовят непосредственно на жарочной поверхности (ПЭСМ-1Н, ПЭСМ-2НШ).

Для тепловой обработки полуфабрикатов в функциональных емкостях используются плиты ПЭ-0,51, ПЭ-0,51-01, ПЭ-0,17, ПЭ-0,17-01,

На предприятиях общественного питания с буфетным обслуживанием используются малогабаритные секционно-модулированные плиты ПНЭН-0,2 и ПНЭК-2. В настоящее время находятся в эксплуатации несекпион-ные плиты ЭП-7, ЭП-8, ЭП-4, ЭП-2М, ЭПМ-5, ЭПМ-ЗМ, ЭПН-4.

В общественном питании также используются плиты на газовом обогреве. Промышленность в настоящее время выпускает только секционно-модулированные плиты ПГСМ-2, ПГСМ-2Ш. На малых предприятиях используют бытовые газовые плиты, которые различаются по конструкции, объему жарочного шкафа, наличию приборов автоматики и специальных приспособлений.

СЕКЦИОННЫЕ МОДУЛИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ

Секционные модулированные плиты подразделяются на плиты, приготовление изделий на которых осуществляется в наплитной посуде, и на плиты с приготовлением изделий непосредственно на жарочной поверхности. К первым относятся плиты ПЭСМ-4, ПЭСМ-4Ш, ПЭСМ-4ШБ, ПЭСМ-2 и ПЭСМ-2К, ко вторым—плиты ПЭСМ-1Н и ПЭСМ-2НШ. Кроме того, имеется группа малогабаритных секционных модулированных плит (ПНЭН-0,2 и ПНЭК-2), которые используются на предприятиях общественного питания с барным (буфетным) методом обслуживания.

Плита электрическая секционная модулированная ПЭСМ-4ШБ с жарочным шкафом и бортами. Плита состоит из жарочной поверхности, включающей четыре прямоугольные конфорки (блок конфорок), и жарочного шкафа, обогреваемого сверху и снизу тэнами. Боковые борта служат для перемещения наплитной посуды. Жарочная поверхность и шкаф смонтированы на раме, расположенной на четырех регулируемых по высоте ножках. Жарочная поверхность подъемная, что необходимо для обеспечения доступа к клеммам конфорок и пакетных переключателей. Под жарочной поверхностью расположен поддон для сбора пролитой жидкости. Шкаф плиты представляет собой жарочный шкаф с естественной циркуляцией теплоносителя (воздуха), обогреваемый шестью тэнами (по три снизу и сверху с раздельным включением). В камере шкафа температура автоматически поддерживается с помощью терморегулятора ТР-4К. На панели справа от камеры шкафа расположены ручки его переключателей, лимб терморегулятора, ручка управления заслонкой, перекрывающей отверстия для отвода паров из камеры, и сигнальные лампы.

Лекция №11. Оборудование для раздачи пищи. Мармиты

Оборудование для раздачи пищи

Раздаточные линии комплектуются из различных видов оборудования: вспомогательного, теплового, немеханического и транспортирующего.

К вспомогательному тепловому оборудованию относятся мармиты, тепловые шкафы, тепловые стойки и термостаты для поддержания готовой продукции в горячем состоянии и ее кратковременного хранения.

К немеханическому оборудованию относятся столы для установки на них посуды, термостатов и контрольно-кассовых аппаратов.

К транспортирующему – передвижные тележки для посуды и приборов.

Мармиты.

Классификация

Выпускаются или эксплуатируются стационарные электрические мармиты следующих типов: МСЭСМ-3, МСЭ-3К для кратковременного хранения первых блюд; МСЭСМ-50, МСЭСМ-5К, МСЭСМ-55, МСЭСМ-60, МСЭСМ-80, МСЭСМ-110 для кратковременного хранения вторых блюд, гарниров, соусов и др.; МСЭ-55, МСЭ-55К, МС-80, МСЭ-80К, МСЭ-110, МСЭ-110К – вторых блюд в мармитницах и противнях с несоусными блюдами в тепловом шкафу; МСЭ-84 - для кратковременного хранения в горячем состоянии супов, соусов, соусных блюд и гарниров; МНЭ-22, МНЭ-45 – первых и вторых блюд.

Мармит стационарный МСЭСМ-3

Предназначен для кратковременного хранения первых блюд в наплитных котлах [4, с. 181] в горячем состоянии. Он состоит из рамы, к которой крепятся каркас и два стола. Верхний стол имеет раздаточную полку, а нижний стол – три круглые электрические конфорки.

Мармиты стационарные электрические секционно-модулированные МСЭСМ-50, МСЭСМ-55 и др.

Предназначены для кратковременного хранения в горячем состоянии гарниров, соусов вторых блюд [4, с. 182-183]. Блюда хранятся в мармитницах, обогреваемых насыщенным паром. Нагрев воды осуществляется тэнами, и защиту их обеспечивает реле давления, которое срабатывая отключает тэны парогенератора, а на панели загорается красная сигнальная лампочка.

Несоусные блюда хранятся на противнях в тепловом шкафу, установленном в нижней части мармита. Тепловой шкаф обогревается трубчатыми электронагревателями, регулирование мощности которых осуществляется пакетным переключателем.

Мармиты настольные электрические МНЭ-22, МНЭ-45

Предназначены для первых и вторых блюд на точках с барным методом обслуживания [4, с. 184]. Обогрев мармитниц осуществляется воздухом, нагреваемым тэнами, установленными под съемным поддоном. Заданный тепловой режим поддерживается терморегулятором.

Линии самообслуживания

Линии прилавков самообслуживания [1, с. 525-526]; [4, с. 186-188] могут включать различные прилавки и оборудование: прилавок ЛПС-1 для подносов; прилавок ЛПС-2 для холодных и сладких блюд; прилавки-мармиты ЛПС-3, ЛПС-16, ЛПС-17 для вторых блюд; прилавок ЛПС-5 для горячих напитков; прилавок ЛПС для столовых приборов; прилавок-кассу ЛПС-7 (или ЛПС-24); прилавки-мармиты ЛПС-10, ЛПС-11 для первых блюд и др.

Механизированные линии подразделяются на две группы: линии для непрерывного отпуска обедов – ЛККО-2 «Поток» и др. и линии для циклического отпуска обедов (линии с накопителями). По сравнению с линиями прилавков самообслуживания позволяют сократить обеденное время с 30-40 до 15-20 мин, увеличить реализацию продукции на 50–60%.

Механизированная линия представляет конвейер, обслуживаемый комплектовщицами обедов. По мере движения подносов на транспортере комплектовщицы ставят на них блюда, формируя на них комплексный обед определенной цены. Используются в столовых крупных предприятий.

Лекция № 12. Основы холодильной техники.

Общие сведения о холодильном оборудовании.

Холод является прекрасным консервантом, замедляющим развитие микроорганизмов. Поэтому на предприятиях общественного питания холод используют для хранения продуктов при низких температурах в камерах, шкафах, прилавках и витринах, При этом вкусовые качества продуктов и их внешний вид остается почти без изменения, Понятие холод — означает малое содержание тепла в теле. Охлаждение — это отвод тепла от продуктов питания, сопровождающийся понижением их температуры. Различают искусственное и естественное охлаждение. При естественном охлаждении температура продуктов может быть понижена до температуры окружающего воздуха. А при искусственном — получаются более низкие температуры. На предприятиях общественного питания используются несколько способов искусственного холода, в основе которых лежат процессы изменения агрегатного состояния вещества — плавление, испарение и сублимация.

Плавление — это процесс перехода вещества из твердого состояния в жидкое.

Кипение — называется переход вещества из жидкого состояния в газообразное.

Сублимация — это процесс перехода вещества из твердого состояния в газообразное минуя жидкую фазу.

Наибольшее распространение получил процесс использования скрытой теплоты парообразования жидкостей, кипящих при низких температурах. Такие жидкости получили название холодильных агрегатов. Перенос тепла осуществляется в специальном устройстве, называемом холодильной машиной.

Под эгидой ООН разработаны и подписаны два важных международных докамента - Венская конвенция по охране озонового слоя (1985 г.). Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой и дополнение к нему (Лондон, июнь 1990 г.), в которых определен график сокращения производства и истребления ХФУ (хлорсодержащих углеродов).

В ноябре 1992 г. В Копенгагене на четвертом совещании сторон Монреальского протокола были приняты новые поправки к протоколу, ужесточающие график сокращения производства и потребления озоноопасных соединений по группе ХФУ и предусматривающие 100% прекращения их производства и потребления к 1996 году и 70% сокращения в 1994 г.

Одним из кардинальных решений охраны озонового слоя является снижение или прекращение выпуска ХФУ с переходом на галоген-углероды, не оказывающие действия на озон. К таким соединениям относятся хладоны - 22, 23, 32, 125, и другие, которые инертны к озону или обладают незначительной озоноразрушающей способностью вследствие того, что они либо содержат азот водорода и поэтому разлагаются в нижних слоях атмосферы, либо не содержат хлора или брома.

В настоящее время использование хлалока-12 в Европе запрещено с 1995 г., а в отдельных государствах с 1994 г.

Ведущими странами-производителями ХФУ разработаны и согласованы ЮНЕП альтернативные заменители для всех областей применения озоноопасных веществ по свойствам удовлетворяющим требованиям, предъявляемым соответствующими отраслями промышленности.

Способы охлаждения

Ледяное охлаждение. Ледяное охлаждение является самым простым способом охлаждения продуктов питания, физическую основу которого составляет процесс плавления льда и снега, В зависимости от способа получения, лед бывает естественным или искусственным.

Ледяное охлаждение применяется в сооружениях, называемых ледниками, они могут иметь различное размещение льда по отношению к охлаждаемым камерам с продуктами. Однако широкое применение получили ледники с боковым размещением льда. Лед закладывают в таком количестве, чтобы его хватило на определенное время, и объем льда должен быть в 4-5 раз больше объема камер с продуктами. При ледяном способе можно понизить температуру до 6-8 градусов С и влажностью 90-95%.

Льдосоленое охлаждение. Источником холода является смесь льда и поваренной соли. Чем больше соли, тем ниже температура смеси. Понижение температуры происходит до определенного предела. Самая низкая температура льда с поваренной солью составляет -21,20'С. Подсоленная смесь позволяет создавать в охлажденной среде более низкие температуры по сравнению с ледяным охлаждением.

Охлаждение сухим льдом. Этот способ основан на сублимации твердой углекислоты. Сухой лед — твердая углекислота, которая по внешнему виду представляет собой куски вещества, похожего на мел, но очень холодные в быстро испаряющиеся при обычной температуре. В обычных условиях он из твердого состояния превращается непосредственно в парообразное. При этом температура понижается до -78,90*С. Холодопроизводительность сухого льда в 1,9 раза больше водяного. Сухой лед очень удобен для охлаждения продуктов, так как не выделяет влаги, не загрязняет продукты, имеет низкую температуру. Однако применение его ограничено из-за сравнительно высокой температуры.

Холодильные машины

Холодильной машиной называется совокупность устройств, необходимых для непрерывного отвода тепла от охлаждаемой среды при низкой температуре и передаче его окружающей среде при высокой температуре.

Существующие холодильные машины подразделяются на две группы: компрессорные: работающие с затратой механической энергии и адсорбционные — работающие с затратой тепловой энергии. Наибольшее применение во всех отраслях народного хозяйства имеют компрессорные холодильные машины.

Характеристика хладоагентов. Хладоагент представляет собой химическое вещество, предназначенное для отвода тепла от охлаждаемой среды. Для этого используют специальные легко кипящие жидкости, имеющие низкую температуру кипения при атмосферном давлении. В настоящее время широко применяются холодильные агенты аммиак и фреон-22.

Аммиак — это бесцветный газ с резким запахом, оказывающий раздражающее действие на слизистую оболочку. Поэтому при утечке его через неплотности можно его обнаружить по запаху. Аммиак и в воде имеет высокую взаимную растворимость. Его используют в холодильных машинах средней и большой производительности. Применение аммиака как холодильного агента в машинах малой мощности ограничено, так как имеет недостатки {ядовитость, взрывоопасность, воспламеняемость).

Фреон-22 — бесцветный газ со слабым специфическим запахом, поэтому его утечку из системы трудно обнаружить. Он становится заметным только при содержании его в воздухе более 20%. Он легко проникает через неплотности, нейтрален к металлам, взрывоопасен, но не горюч. При атмосферном давлении температура его кипения 400*С. Преимущество фреона-22 — безвредность, только при содержании его в воздухе более 30% появляются признаки отравления организма из-за недостатка кислорода.

Компрессорные холодильные машины Эти машины состоят из следующих основных частей: испарителя, конденсатора, компрессора и регулирующего вентиля.

Испаритель — это устройство, имевшее вид змеевиковой ребристо-трубной батареи, в которой происходит кипение хладоагента в условиях низкой температуры за счет теплоты, поглощаемой из окружающей среды. Испаритель устанавливается внутри холодильного шкафа, в верхней его части.

Конденсатор — это устройство, предназначенное для охлаждения паров фреона и превращения их в жидкость. Для ускорения охлаждения фреона через конденсатор продувают воздух специальным вентилятором.

Компрессор — устройство, которое отсасывает пары хладоагента из испарителя и направляет их в конденсатор в сжатом состоянии. Компрессор состоит из цилиндра, поршня и электродвигателя.

Регулирующий вентиль — устройство, регулирующее количество жидкого фреона, подаваемого в испаритель. Кроме того, регулирующий вентиль снижает давление фреона для обеспечения условии низкотемпературного кипения.

Таким образом, вес основные части холодильной машины связаны между собой замкнутой системой трубопроводов, в которой непрерывно циркулирует одно и то же количество фреона и его паров

Для улучшения режима работы схему холодильной машины включают ряд дополнительных аппаратов: ресивер, приборы автоматики и т д.

Фреоновая автоматическая компрессорная машина. Эти машины в настоящее время применяются для охлаждения витрин, шкафов, камер, прилавков, испарители которых устанавливают внутри охлаждаемого объект. Для удобства эксплуатации и ремонта некоторые устройства объединяют в один узел и называют агрегатом. В настоящее время заводы выпускает агрегаты ФАК-1.5МЗ открытого типа. Испаритель и регулирующий вентиль устанавливаются в камере охлаждения, а остальные детали машины установлены на штампованной плите и образуют агрегат. Агрегат устанавливают рядом с камерой охлаждения и соединяют с испарителем трубками, по которым циркулирует хладоагент (фреон).

Принцип работы машины заключается в следующем: хладоагент, попав в испаритель, закипает, превращается на жидкого состояния в газообразное. При этом активно поглощает тепло от трубок и ребер испарителя. Пары в испарителе отсасывают при помощи компрессора, который направляет их в сжатом состоянии (6-8 атм.) в конденсатор. В конденсаторе при помощи охлаждаемого воздуха, хладоагент, имея высокое давление, переходит жидкое состояние. Жидкий хладоагент поступает в испаритель через регулирующий вентиль, который снижает давление и регулирует его подачу. Таким образом, в замкнутой системе непрерывно циркулирует одно и то же количество фреона и его паров.

Холодильные герметические агрегаты. Промышленность выпускает более совершенные холодильные машины с герметическими компрессорами марок ФПС. Главное его преимущество в том, что электродвигатель и компрессор находятся в одном герметическом кожухе и образуют единый блок. Этот агрегат может работать длительное время, так как у него отсутствуют сальники, которые исключают утечку фреона.

ФГК по своему размеру и весу значительно меньше. Достигается это за счет уменьшения размера двигателя, отсутствия передаточного механизма и лучшего охлаждения его парами фреона.

ФГК работает почти бесшумно, не давая вибраций на фундамент.

Холодильный агрегат ВС. Эти агрегаты отличаются о агрегатов ФГК только более узким диапазоном рабочей температуры, меньшим весом и габаритами конденсатора. Экранированный герметичный агрегат ФГ-1,1 конструктивно выполнен так. что в герметичной полости находится только ротор электродвигателя. Вынесение статора из герметичной полости упрощает его сборку и дает возможность быстрой замены во время ремонта. Герметичные компрессоры станут основными агрегатами холодильных машин, применяемых в общественном питании, так как они имеют меньшую массу, габариты и потребляют меньше энергии.

Отсутствие сальников в конструкции агрегата исключает утечку хладоагента и значительно повышает надежность работы.

Краткие сведения о теплоизоляционных материалах. Теплоизоляционные материалы применяют для изоляции шкафов, прилавков и витрин, или максимального уменьшения теплопритока э охлаждаемое оборудование.

К теплоизоляционным материалам предъявляют следующие требования: прочность, долговечность, устойчивость, небольшая стоимость, низкий коэффициент теплопроводности и теплоемкости, безвредность, биостойкость, низкая гигроскопичность. При изготовлении холодильного оборудования в промышленности применяют теплоизоляцинные материалы: пеностеклопористая стеклянная масса, альфоль — гофрированные алюминиевые листы, минеральная пробка, пенопласты, асбест, рубероид и битум.

Лекция №13. Торговое холодильное оборудование. Камеры и шкафы холодильные

Виды торгово-холодильного оборудования

Для хранения, демонстрации и продажи скоропортящихся продуктов предприятия общественного питания оснащают холодильным оборудованием: сборными холодильными камерами, холодильными шкафами, охлаждаемыми витринами, прилавками.

Современные типы холодильного оборудования разнообразны по конструкции, температуре хранения и способу охлаждения.

По конструкции различают следующие типы холодильного оборудования:

— холодильные шкафы, предназначенные для хранения рабочего запаса продуктов;

— прилавки и витрины служат для демонстрации, продажи и хранения продуктов;

— сборные холодильные камеры служат для хранения продуктов в течение нескольких дней;

В камерах КХС испарители размешены под потолком или в верхней части боковых стен. В камерах КХН вместо испарителя установлены воздухоохладители. Продукты в камере размещаются на стеллажах напольных решетках и крючках. Освещаются камеры герметизированными светильниками.

Холодильная камера КХН-2-6М (рас. 15-3) низкотемпературная, выполнена в виде сборной конструкции панельного типа из десяти щитов.

Необходимую температуру (-130С) поддерживает холодильный агрегат тип ФАК-1,5МЗ и три испарителя. Для оттаивания иневой «шубы» с поверхностей испарителей установлена система автоматического оттаивания.

Среднетемнературная холодильная камера КХС-2*6 (рас. 15-4) имеет одно отделение и собирается из 12 унифицированных панелей с теплоизоляцией из пенопласта.

Внутренняя облицовка выполнена из алюминиевых листов, наружная — из металлопластика различных цветов. Дверь камеры снабжена герметизацией и запором с встроенным замком.

Холодильные прилавки и витрины

На предприятиях существенного питания холодильные прилавки н витрины используют для демонстрации и хранения в процессе продажи охлажденных продуктов, холодных блюд, закусок и кондитерских изделий. Прилавки и витрины устанавливаются в торговых залах предприятий и магазинах кулинарии, а так же в буфетах и кафе.

В настоящее время промышленность выпускает большое количество прилавков, витрин, однако чаше всего используются комбинированные прилавки-витрины.

Обычно прилавки-витрины имеют верхнюю остекленную часть — витрину и нижнюю — прилавок, причем у некоторых конструкций прилавок не охлаждается.

Витрина-прилавок «Пингвин-В» состоит из двух частей, верхней — витрины и нижней — прилавка. Передняя и боковые стороны витрины закрыты двойным полированным стеклом, а со стороны продавца — тремя раздвижными створками, выполненными из оргстекла. Дном витрины служит шесть эмалированных противней, на которые угадываются продукты. Потолок витрины выполнен из нержавеющей стали. Под ним закреплена люминесцентная лампа, освещающая две корзины для продуктов, а также машинного отделения, где расположен холодильный агрегат. Наружная обшивка прилавка выполнена из листовой стали, окрашенной белой эмалью, а внутренняя — из листового алюминия. Пространство между ними заполнено теплоизоляционным материалом. Прилавок-витрина со стороны выдвижной платформы имеет рабочий стол. Под рабочим столом в нише со стороны обслуживания расположена решетка для бумаги, емкость для протирочного материала, ручка термореле, тумблер для включения холодильного агрегата.

Прилавок-витрина «Таир-102». Этот прилавок-витрина является модификацией прилавка-витрины «Таир-106» и отличается только тем, что витрина сверху открыта, обеспечивает свободный доступ к товару, находящемуся в охлаждаемом объеме.

Правила эксплуатации холодильного оборудования. Холодильное оборудование закрепляется за определенным работником, который следит за его правильной эксплуатацией и техническим состоянием. Не рекомендуется допускать перегрузки охлаждаемого объема продуктов, так как это ухудшает условия хранения.

В камеру охлаждения следует помещать продукты, температура которых не превышает температуры окружающей среды. Горячие продукты увеличивают влажность воздуха, что приводит к образованию на испарителе инея или льда.

Категорически запрещается очищать испаритель инея ножом или скребком, так как это может нарушить герметичность системы.

Для создания надлежащего температурного режима хранения необходимо как можно реже открывать загрузочные двери, чтобы не допускать притока теплого воздуха. Холодильная камера должна быть заземлена, а токонесущие части холодильных машин закрыты защитным кожухом.

Необходимо периодически проводить санитарную обработку холодильного оборудования и проведение текущего ремонта.

Техническое обслуживание холодильных агрегатов осуществляется механиком, в связанности которого входят: проверка системы охлаждения, регулировка приборов автоматики, периодическая проверка температурного режима, проведение мелкого текущего ремонта.

Методические рекомендации по изучению дисциплины

Раздел 1. Механическое оборудование

Тема 1.1. Ведение. Детали машины. Элементы электросилового оборудования.

- Основные направления развития технологических процессов в общественном питании.

- Перспективы развития материально-технической базы предприятий общественного питания.

-Пути повышения качества выпускаемого оборудования.                                                   - Стандартизация и унификация сборочных единиц, деталей и комплектующих изделий.

- Общие сведения о деталях машин.

- Краткие сведения о машинах, применяемых в машиностроении.

- Неразъемные соединения. Разъемные соединения. Характеристика различных типов соединений.

- Понятие об осях и валах. Конструкция и назначение валов. Подшипники скольжения и качения. Муфты, основные виды и конструкции.

- Передачи. Передаточное число и коэффициент полезного действия одно- и многоступенчатых передач. Передачи с постоянными и регулируемыми передаточными числами, диапазон регулирования. Классификация механических передач: фрикционные, зубчатые, червячные, цепные и ременные передачи, их виды и конструктивные особенности, преимущества и недостатки, область применения.

- Редукторы, их устройство, принципы действия, основные виды и назначение. Способы регулирования передаточного т числа.

- Электропривод. Типы электроприводов, применяемые в оборудовании предприятий общественного питания.

- Электроснабжение предприятий общественного питания. Учет и мероприятия по экономии электроэнергии.

Методические рекомендации

Тема посвящена изучению задач технического оснащения предприятий общественного питания, как одного из условий технологического процесса в общественном питании, роста производительности труда, проблемам комплексной механизации технологических процессов в общественном питании.

Изучать тему следует по директивным материалам и документам, в которых определены перспективы технического оснащения предприятий общественного питания современным оборудованием, а также основные направления  совершенствования технологической технике.

Студент должен ознакомится с методикой определения уровня механизации технологических процессов, знать нормы технического оснащения предприятий общественного питания.

Среди направлений научно-технического процесса выделяется следующие:

- совершенствование орудий и предметов труда;

- внедрение прогрессивной технологии;

- совершенствование организации производства.

Цель технического процесса в общественном питании является: значительный подъем на основе достижений современной научно-технической революции, эффективности труда работников и улучшение качества обслуживания населения.

Техническое оснащение новым современным оборудованием, широкое внедрение современной техники для механизации труда в общественном питании.

Поскольку технология развивается не в отрыве от других отраслей народного хозяйства, а в тесной взаимосвязи с ними, то и ее прогресс является составной частью научно-технического прогресса всего общественного прогресса. В частности, успехи, достигнутые научно-техническим прогрессом промышленности (машиностроения, приборостроения, электроники, химии и др.) является базой технического вооружения в общественном питании, ее оснащенности современной техникой. Поэтому в современных условиях научно-технический прогресс в большей мере становится определяющим фактором эффективного развития экономики. Эффективное и рациональное использование материально-технической базы общественного питания, реконструкция и техническое перевооружение предприятий, совершенствование технологических процессов, повышение эффективности работы – все это является программой комплексной рационализации общественного питания. Наряду с развитием материально-технической базы отрасли, важнейшими проблемами являются проблемы внедрения прогрессивных форм обслуживания и сокращения доли ручного труда.

В программах комплексной рационализации наравне с общественным питанием участвуют смежные отрасли промышленности, поставляющие товары; транспортные, строительные и другие организации.

В этой теме следует хорошо усвоить классификацию  технических средств производства в сфере общественного питания, знать определение понятия производительности технологического оборудования и новой техники. Особое место в изучении данной темы должны знать вопросы типизации, унификации и стандартизации технологического оборудования.

Запомните, что детали соединения в звеньях, которые образуют кинематическую цепь, а механизм – это кинематическая цепь, каждое звено которой совершает определенное и целесообразное движение. Детали соединяются друг с другом с помощью разъемных и неразъемных соединений.

Кроме неразъемных (заклепочных и сварных), в машинах используется большое количество разнообразных разъемных соединений: болты, винты, шпонки и др. Они используются в тех местах, где по роду работы машины необходимо периодически снимать какие-либо части.

Обратите внимание на конструкцию валов, используемых в машинах, и на способ их крепления. Соединяются валы между собой муфтами. Рабочие инструменты крепятся на валах с помощью профильных соединений.

Движение от двигательного механизма к исполнительному передается по средствам передачи. Уясните виды передачи, и из каких элементов они состоят.

Электропривод в машине является основной частью. Уясните, что называется электроприводом, каких типов они бывают, и какие из них нашли широкое применение в предприятиях общественного питания.

Определите типы приборов включения, дистанционного управления и защиты, имеющиеся у вас на производстве.

На всех предприятиях должен соблюдаться режим экономии.

Тема 1.2. Механическое оборудование

- Назначения и способы механической обработки пищевых продуктов.

- Классификация и структура машин.

- Основные требования, предъявляемые к машинам и механизмам предприятий общественного питания.

- Определение производительности машин и механизмов непрерывного и периодического действия.

Методические рекомендации

Запомните, что большинство машин состоит из трех механизмов: двигательного, передаточного и исполнительного.

Вспомните из курса «Технология приготовления пищи», какие способы механической обработки используются в предприятиях общественного питания. Подумайте, как они влияют на конструкцию рабочих инструментов машин.

Уясните, какие способы механической обработки используются в предприятиях общественного питания, от них будут зависеть конструкции рабочих машин. Обратите внимание, что совокупность двух первых механизмов называется приводом, который приводит в действие третий, исполнительный механизм.

Уточните, по каким признакам классифицируются машины, и какие требования предъявляются к машинам и механизмам предприятий общественного питания. Ознакомьтесь, как подсчитывается производительность машин непрерывного и периодического действия.

Обратите внимание на требования, которые предъявляются к машинам, применяемым на предприятиях общественного питания.

На вашем предприятии, на примере нескольких машин определите перечисленные виды механизмов и четко уясните их назначение. Следует уточнить, все ли машины состоят из трех механизмов: двигательного, передаточного и исполнительного; отличаются ли машины друг от друга по характеру выполняемой работы.

Тема 1.3. Универсальные кухонные машины

- Универсальные приводы, их назначение и применение. Универсальные приводы общего назначения: УКМ, УММ-ПР, УММ-ПС.

- Устройство передаточных механизмов приводов.

- Комплектация универсальных приводов сменными механизмами, правила эксплуатации и требования безопасности.

- Технические характеристики приводов и сменных механизмов.

Методические рекомендации

Универсальные кухонные машины отличаются от индивидуальных приводов тем, что могут выполнять целый ряд операций по обработке различных продуктов. Для этих целей они комплектуются различными сменными механизмами.

Расшифруйте значение цифр и букв, используемых в марках различных приводов.

При изучении этой темы следует обратить внимание на различие между приводами общего и специализированного назначения. Знакомясь с устройством проводов, особое внимание обратите на универсальный привод УКМ. Найдите его основные части – электродвигатель, двухступенчатый цилиндрический зубчатый редуктор, выходной вал, которого является валом электродвигателя, а выходной вал вращается в радиально-упорных роликоподвижных и уплотнен на выходе в горловину манжетным уплотнением. Привод имеет двухскоростной электродвигатель, что позволяет сменным механизмам работать на двух различных скоростях.

Обратите внимание на комплектацию этого приводасменными исполнительными механизмами и запомните, что его комплект включает более двадцати сменных механизмов.

Универсальный привод УКМ с первым комплектом поставки является приводом общего назначения.

В универсальный привод УКМ со вторым комплектом поставки входят сменные механизмы для мясного цеха. Обратите внимание на расшифровку сменных механизмов. Например, мясорубка к этому приводу обозначается ММ (первая буква «М» обозначает – механизм сменный, вторая «М» - мясорубка).

На производстве изучите устройство привода УКМ. Произведите сборку и включение исполнительных различных сменных механизмов.

Тема 1.4. Машины для обработки овощей

- Технологическая схема и оборудование, применяемое при механической обработке овощей.

- Маркировка машин.

- Назначение, устройство и принцип действия картофелечисток МОК-150 и МОК-350.

- Отличительные и принципиальные особенности картофелечисток МОК-150(300), МОК-350, УММ-5 и КНА-600М.

- Эксплуатация машин для очистки сырья.

- Правила техники безопасности, подготовка к работе, порядок включения, выключения и работы. Уход за машинами, возможные неисправности и способы их устранения.

- Машины и механизмы для нарезки овощей. Классификация их по принципу действия: дисковые МО, УММ-10, МПР-350, МРО-50-200, УПЗ, Роторные - МРО400-1000, МИСО, комбинированная – МРОВ-160.

- Машины и механизмы для протирания овощей и продуктов МО, МПР-350, МИВП-М.

- Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техники безопасности, технические характеристики машин и механизмов для обработки овощей.

- Поточно-механизированные линии по переработке овощей, по выпуску очищенного сульфитированного картофеля ПЛСТ-63, для мойки и очистки свеклы, моркови и лука ЛМО, для приготовления гарнирного картофеля ЛОЖК.

Методические рекомендации

На предприятиях общественного питания первичная обработка овощей производится по следующей технологической схеме: сортировка, мытье, очистка, доочистка, сульфитация и измельчение. Машины, которые выполняют соответствующие операции, следует изучить в такой же последовательности.

По принципу действия машины для очистки картофеля делятся на машины периодического и непериодического действия.

Устройство и принцип действия картофелеочистительной машины МОК-150, также как и машины МОК-350, подробно рассмотрены в учебнике. Найдите на рисунке учебника вращающийся рабочий инструмент конической формы с установленной внутри абразивной чашей и неподвижные рабочие инструменты-абразивные сегменты, закрепленные на стенке цилиндрической части рабочей камеры.

Изучая устройство машины МОК-350, обратите внимание на ее сходство с другими машинами типа МОК и на конструктивные ее особенности. Наличие специального загрузочного устройства позволяет использовать эту машину в составе  поточно-механизированных линий.

При изучении устройства и работы машины КНА-600М обратите внимание на взаимное расположение абразивных роликов и секций камеры обработки: в каждой секции клубни перемещаются в ходе их очистки вдоль роликов, попадая в конце каждой секции через окно в начало следующей (из последней секции к разгрузочному лотку).

Овощерезательные машины предназначены для нарезки овощей кусочками определенной формы.

По принципу работы овощные машины разделяются на четыре типа: дисковые, пуансонные и  комбинированные (фигурные). Изучите каждый тип и обратите внимание на конструкцию рабочих инструментов.

Режущими рабочими инструментами являются ножи. Обратите внимание на их форму. Они могут быть прямолинейными, криволинейными (серповидный), дисковой формы и комбинированные в виде гребенки.

При изучении овощерезательных машин особое внимание обратите на безопасные приемы работы и правильность сборки.

Уясните, что влияет на форму нарезки овощей, почему в некоторых овощерезательных машинах происходит самозаклинивание овощей, от чего зависит качество  нарезаемых овощей.

Запомните, что режущие кромки ножей требуют систематической заточки.

Разберите устройство машины МИСО для измельчения сырых овощей.

Вращающийся ротор с тремя лопастями протирает сырые овощи через сменные терки.

Обратите внимание на то, что протирочные машины чаще используются для протирания продуктов, прошедших тепловую обработку. В этом случае вращающейся лопастью осуществляется продавливание продуктов через неподвижную решетку.

Запомните, что протирание осуществляется на «медленной» скорости. При вращении протирочной лопасти продукт попадает под ее наклонную плоскость и продавливается через отверстие обечайки.

Изучите машину МИВП для тонкого измельчения вареных продуктов. Принцип действия ее отличается от предыдущих. Ее рабочими инструментами является неподвижный рифленый статор и вращающийся ротор, тоже рифленый.

На предприятии, где вы работаете, изучите оборудование для механической обработки овощей, произведите из разборку и сборку. Включите их и наблюдайте за работой, изучите влияние различных факторов на качество обработки сырья и научитесь изменять толщину среза в овощерезательных машинах различных типов.

Тема 1.5. Машины для обработки мяса и рыбы

- Технологическая схема и оборудование, применяемое для обработки мяса и рыбы.

- Машины и механизмы для измельчения мяса: ММ, УММ-2, МИМ-300, МИМ-600.

- Машины и механизмы для рыхления мяса: МРМ-15, МР, для нарезки мяса МБ, размолочный механизм МИ. котлетоформовочный автомат МФК-2040.

- Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техники безопасности, технические характеристики машины

Методические рекомендации

За последние годы отечественным машиностроением создан ряд новых конструкций измельчительно-режущего оборудования и значительно увеличен выпуск его для предприятий общественного питания. Это обеспечило повышение культуры производства, увеличение эффективности и улучшение санитарно-гигиенических условий труда, а также облегчение тяжелых и трудоемких процессов, выполняемых общественным питанием. В настоящее время выпускаются не только отдельные машины, но и целые комплексы оборудования для подготовки сырья к обработке, с помощью которых механизируются несколько технологических процессов.

Оборудование для обработки мяса и рыбы на предприятиях общественного питания следует изучить в последовательности, определяемой технологической схемой обработки этих продуктов.

Самым распространенным видом оборудования являются мясорубки. Изучите устройство и правила эксплуатации разных видов мясорубок. Обратите особое внимание на конструкцию шнеков и внутреннюю поверхность камеры, последовательность сборки рабочих элементов. Запомните, что двухсторонние ножи надеваются на палец шнека режущими крошками против вращения часовой стрелки. Особое внимание обратите на правила безопасной эксплуатации мясорубок и правила ухода за ножевыми парами.

Для механизации отбивания кусков мяса используются машины и механизмы для рыхления мяса.

Обратите внимание на конструкцию рабочих инструментов. Они состоят из двух параллельных валов, на которые насажены ножи-фрезы. Зубья фрез одного вала входят в пространство между фрезами другого вала.

Котлетоформованный аппарат осуществляет дозировку, формовку котлет и биточков из котлетной массы. Следовательно, необходимо разобраться в конструкции и принципе действия этих механизмов для дозировки изделий.

Обратите внимание, что рабочим инструментом машины является формовочный стол, выполненный в виде круглого диска с пятью ячейками. Внутри ячеек вставлены поршни, которые совершают возвратно-поступательное движение в вертикальном направлении, и вращательное вместе со столом. Следовательно, на поршень попадает котлетная масса, а при подъеме поршня сформованное изделие выдавливается на поверхность стола, сбрасывается на лоток и вручную удаляется. Масса изделий зависит от положения поршня в ячейке.

На предприятии, где вы работаете, изучите оборудование для обработки мяса и рыбы, научитесь производить их сборку и разборку, проследите за качество обработки сырья и влиянием на него различных факторов. Обратите внимание на современные виды измельчительного оборудования. Сравните с зарубежными анализами.

Тема 1.6. Машина для приготовления теста и кремов

- Технологическая схема и оборудование, используемое для приготовления теста и крема.

- Просеиватели  МП, МПМ-800, МПМВ-300, вибросито «Каскад». Тестомесительные машины МБТМ-140, ТММ-60М, МТМ-60М, «Прима-160Н», «Прима-300» МТМ-100. Тестораскаточные машины, машины для отсадки теста.

- Взбивальные машины и механизмы МВП-11-1, УММ-4, МВ-6, МВ-60М, МВ-35М, МВУ-60, МВУ-100. Смесительная  установка МК-4 «Воронеж», универсальная кондитерская машина МКЦ-40.

- Дозатор крема ДК, механизм для измельчения орехов и мака МДП-11-1, кофемолки к экспресскофеваркам производства ВНР и МИК-60. Линия для производства кондитерских изделий.

- Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и технике безопасности, технические характеристики машин и механизмов для приготовления теста и крепов.

Практические работы

1.Изучение машин для приготовления теста. Сборка и разборка их, включение и наблюдение за работой. Освоение приемов эксплуатации.

2.Изучение машин для приготовления кремов. Сборка и разборка их, включение и наблюдение за работой. Освоение приемов эксплуатации.

Методические рекомендации

Процесс приготовления теста начинается с просеивания муки. Подумайте, почему эта операция необходима с технологической точки зрения.

Рабочими инструментами в просеивателях являются барабаны различных номеров или сменные сита. За счет вращения барабана или вибрации сита происходит просеивание муки, круп или соли. Разберитесь в конструкции и принципе действия различных просеивателей.

Разбирая устройство просеивателя МПМ-800, подумайте, какую роль выполняют скребки, укрепленные на крышке просеивательной головки и остающиеся неподвижными при вращении сита. По рисунку проследите, как передается движение от электродвигателя к шнеку и ситу, к крыльчатке загрузочного бункера. Остальные типу просеивателей изучите в сравнении с МПМ-800.

Для замеса густого теста используются тестомесительные машины. Тестомесильная машина ТММ-1М, которая чаще всего используется в предприятиях общественного питания, устарела. В настоящее время налажен выпуск машин типа ТММ-60М, МТ-100, А2-ХТБ и другие. Разберитесь в их конструкциях. Воспользуйтесь информацией в «справочнике механика». Обратите внимание, что все три машины имеют конструктивные различные и принципиальные решения. Проанализируйте перспективность каждой машины.

Изучите конструкция, принцип действия и правила эксплуатации взбивальных машин.

Процесс взбивания и перемешивания заключается в насыщении обрабатываемых продуктов воздухом, в результате чего продукт приобретает пышность и увеличивается в объеме. Это называется аэрацией. Основными частями взбивальных машин являются: бачки со сферическими днищами и взбиватели различной формы. Подумайте, почему проволочный взбиватель используется для легкоподвижных масс (сливок, яичного белка и т.д.), плоскорешетчатый – для взбивания вязких кондитерских смесей (бисквитное и заварное тесто), и, наконец – крючкообразный и замкнутый – для крутого теста.

Во всех рассматриваемых здесь взбивальных машинах взбиватель совершает планетарное движение. Разберитесь в устройстве планетарного механизма. Механизмы регулирования скорости вращения взбиветелей в машинах различны. В машине МВ-6 скорость регулируется клиноременным вариатором с одним раздвижных шкивом (ведомым). При  перемещении электродвигателя рукояткой изменяется межцентровое расстояние между ведущим и ведомым шкивами, что приводит к изменению расстояния между половинами раздвижного шкива.

В машине МВ-35М скорость вращения изменяется также клиноременным вариатором, в машине МВУ-60М – путем перемещения вдоль оси вала блока шестерен. Обратите внимание, что скорость вращения с помощью клиноременного вариатора можно регулировать на ходу машины, обратите внимание на устройство размолочных инструментов и устройство узлов регулирования степени измельчения продуктов.

Ознакомьтесь на предприятии, где вы работаете, с номенклатурой оборудования для кондитерского цеха. Научитесь производить его сборку и разборку, регулирование скорости. Понаблюдайте за работой, обратите внимание на факторы, влияющие на качество.

Тема 1.7. Машины для нарезки хлеба и  гастрономических товаров.

- Хлеборезательные машины МРХ-200, АХМ-300Т, машины для нарезки гастрономических товаров МРГ-300А и сливочного масла РММ-1М.

- Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техники безопасности, технические характеристики машин для нарезки хлеба, масла и гастрономических продуктов.

Методические рекомендации

Приступая к изучению темы, следует помнить, что широкое применение режущего оборудования в общественном питании обеспечивает высокое качество обработки товаров, снижает товарные потери при обработке, способствует облегчению труда работников общественного питания и повышает его производительность.

Наиболее сложными для усвоения из группы машин для измельчения продуктов являются хлеборезки. В настоящее время во многих предприятиях общественного питания используют хлеборезку болгарского производства АХМ-300Т. Если есть возможность, лучше всего ее можно изучить непосредственно на производстве. Прежде всего, уточните технологические требования, предъявляемые к такого рода машинам (четкие геометрические формы ломтика, возможно регулирование его толщены, минимальное количество отходов, удобство и безопасность в эксплуатации и т.д.).

Обратите внимание на устройство для загрузки буханок и выгрузки нарезных ломтиков, ящик сбора крошек, приборы включения и защиты, электроблокировки. Уточните принцип действия каждого узла и машины в целом. Выясните с работниками, обслуживающими хлеборезку АХМ-300, ее достоинства и недостатки, возможные неисправности и способы их устранения. Аналогично изучите и сравните отечественную хлеборезку МХР-200.

Наиболее распространенными машинами для нарезания гастрономических товаров является машина МРГ-300А. Изучите ее конструктивные и принципиальные особенности, начертите кинематическую (МРГ-300А) и принципиальную схемы исполнительных механизмов.

Хлеборезки и механизмы для нарезания гастрономических товаров является оборудование повышенной опасности. Уточните, какие травмы возможны при их неправильной эксплуатации, какие предусмотрены в них устройства оп технике безопасности. Усвойте правила безопасной эксплуатации хлеборезок и машин для нарезания гастрономии. Определите способы устранения возможных неисправностей. Научитесь устанавливать толщину реза, а также затачивать нож. Понаблюдайте за работой этих машин.

РАЗДЕЛ 2. Тепловое оборудование

Тема 2.1. Классификация теплового оборудования

- Классификация и индексация тепловых аппаратов, используемых в предприятиях общественного питания.

- Требования, предъявляемые к тепловым аппаратам.

- Общие сведения о модульном оборудовании и функциональных емкостях.

- Правила размещения теплового оборудования в горячих цехах.

Методические указания

Прежде чем приступить к изучению классификации теплового оборудования, следует из курса «Технология приготовления пищи» вспомнить основные виды тепловой обработки продуктов, их цель и температурные режимы, которые должны соблюдаться. Затем уяснить, по каким признакам классифицируется оборудование. Для удобства запоминания составьте схему-классификацию.

ГОСТОм установлена буквенно-цифровая индексация теплового оборудования. Разберитесь, что обозначают буквы и цифры в марках оборудования.

Обратите внимание, что к тепловым аппаратам предъявляется целый ряд требований. Они должны соответствовать требованиям технологии приготовления пищи, обеспечивать тепловую обработку продуктов при минимальной затрате энергии, обладать высокой степенью надежности, создавать оптимальные условия работы для обслуживающего персонала и отвечать требованиям техники безопасности и производственной санитарии.

Конструирование новых тепловых аппаратов осуществляется по двум направлениям: по пути создания аппаратов разной мощности и по пути создания модульного секционного оборудования.

Общие сведения об этом виде оборудования подробно изложены в литературе.

Тема 2.2. Варочное оборудование

- Пищеварочные котлы КПСМ, КПЭ, КПП, КПГСМ, КЭ.

- Устройства варочные электрические УЭВ-60, автоклавы, котлы типа КЭ-100 (160, 250).

- Пароварочный аппарат АПЭ-0,23А.

- Экспресскофеварки для порционного приготовления кофе.

- Аппараты для варки сосисок.

- Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности, технологические характеристики варочного оборудования.

Методические указания

Изучая пищеварочные котлы, хорошо усвойте их классификацию и устройство. Помните, что пищеварочные котлы c косвенным обогревом имеют греющую камеру в виде пароводяной рубашки с парогенератором. У паровых пищеварочных котлов греющая камера называется поровой рубашкой, в нее пар для обогрева поступает из котельной.

Рассмотри схему пищеварочных котлов с косвенным обогревом, которая приведена в учебнике. Изучите данную схему. Уясните назначение арматуры пищеварочных котлов, изучите устройство и принцип действия. Проведите аналогию в устройстве пищеварочных котлов с различными энергоносителями.

Обратите внимание на конструктивные особенности парогенераторов, которые служат для получения насыщенного пара давлением 40-50 кПа.

Подробно ознакомьтесь с регулированием теплового режима в пищеварочных котлах, с типами примененных в тепловых аппаратах газовых горелок и электронагревателей, конструктивными особенностями топок.

Изучите особенности конструкции электрических котлов типа КЭ_100, 160, 250, которые снабжены устройством для автоматического переливания бульона и других жидкостей из варочного сосуда в функциональные емкости, передвижные котлы, мармиты. Изучите принципиальную электрическую схему котлов типа КЭ, обратив при этом внимание на возможность работы в трех режимах.

Изучив конструкции опрокидывающихся электрических котлов варочных устройств УЭВ-60, 40. В дальнейших устройствах варочная емкость с пароводяной рубашкой отсоединяется от парогенератора и транспортируется на раздачу.

Необходимо изучить правила рациональной эксплуатации пищеварочных котлов, обратите особое внимание на мероприятия, обеспечивающее безопасную работу котлов и повышающие коэффициенты полезного действия и требования техники безопасности при эксплуатации котлов.

Помните, что правильная эксплуатация пищеварительных котлов и уход за ними уменьшает расход энергоносителя и увеличивает срок их службы без ремонта.

Для закрепления материала проведите практическое занятие на производстве, изучив в натуре устройство пищеварительных котлов, правила их эксплуатации.

Изучите устройство и конструктивные особенности пароварочных аппаратов типа АПЭ-0,23А, АПЭ-0,23-01.

Приготовление кофе производят в специальных аппаратах кофеварках. В зависимости от способов приготовления кофе применяют кофеварки периодического и непрерывного действия.

Широкое распространение за последние годы в предприятиях общественного питания нашли Экспресскофеварки, импортируемые из Венгрии, Италии и др. стран. Кофеварки выпускаются с электрическим обогревом или комбинированные, работающие на электрообогреве и газе. Экспресскофеварки состоят из трех основных частей: водогрейного котла, блок-кранов, кофемолки.

Для углублений знаний по этому вопросу ознакомьтесь с конструкцией и работой действующих кофеварок на предприятии. Изучая правила эксплуатации, уделите особое внимание вопросам техники безопасности.

Тема 2.3. Жарочно-пекарное оборудование

- Жарочное оборудование периодического действия: электросковороды СЭ-0,45 (0,22) и СЭ-0,45 (0,22)-01, фритюрницы ФЭ-20 и ФЭ-20-01.

- Жарочное оборудование непрерывного действия: печь конвейерная жарочная ПКЖ, печь ПКЭ-9 с расстоечным шкафом ШТР-18.

- Конвектоматы. Вращающаяся жаровня ЖВЭ-720.

- Аппараты для приготовления блинчиков и оладий ЛБН-1, МБН-780, МПО-400. Автоматы для приготовления и жарения пончиков АП-3М и пирожков АЖ-3П. Жарочные и пекарные шкафы ШЖЭ-0,85 (0,51), ШЖЭ-0,85 (0,51)-01, ШЖЭ-1-36.

- Шашлычная печь ПШСМ-14 и электрогриль ГЭ-4.

- Назначение, устройство, правила эксплуатации и техники безопасности, технические характеристики жарочно-пекарного оборудования.

Методические указания

Прорабатывая этот раздел, следует хорошо усвоить классификацию сковород, фритюрниц, жарочных и пекарных шкафов, и других аппаратов для жарения, изучить их конструкции, технические характеристики, правила ухода и эксплуатации, требования техники безопасности.

Оборудование: учебник «Тепловое и электрическое оборудование предприятий общественного питания». Изучите конструктивные особенности жарочно-пекарного оборудования: сковород СЭ-0,45, СЭ-0,22, СЭ-0,45-01, СЭ-0,22-01; фритюрниц ФЭ-20, ФЭ-20-0,1, ФЭ-20-01; шкафов жарочных электрических ШЖЭ-0,85, ШЖЭ-0,85-01, ШЖЭ-0,51, ШЖЭ-0,51-01.

Начертите в тетради схему сковороды с непосредственным обогревом рабочих камер жарочного и пекарного шкафов, обозначьте части и усвойте их назначение. Ознакомьтесь с такими новыми видами жарочного оборудования, как печь ПКЭ-9, в которой предусмотрена циркуляция горячего воздуха с помощь вентилятора и его увлажнение.

В предприятиях быстрого обслуживания находят применение Конвектоматы для тепловой обработки кур, гамбургеров, горячих бутербродов. Обратите внимание, что процессы жарки (температура, время обработки, количество впрысков) контролируются электронным блоком управления, смонтированным на лицевой панели аппарата. С помощью светового индикатора проводится визуальный контроль за числовым значением введенных в аппарат основных технологических параметров.

При изучении автоматов для приготовления и жарения пончиков изучите устройство электропривода, жарочного бака, дозатора для теста, электро-компрессорной установки.

Изучите устройство автоматов для приготовления и жарения пирожков. Запомните, что автомат состоит из дозатора для теста и начинки, формирующего патрона, механизмов для отрезки и сбрасывания пирожков, а также поворота люлек ленточного транспорта, сбрасывателя, конвейера расслойки, жарочной ванны с электрическим подогревом, приемного лотка для пирожков, привода всех механизмов.

Изучите устройство, принцип эксплуатации вращающейся жаровни для выпечки блинной ленты и нарезки ее на порции. Определите на схеме место нахождения основных частей механизма: рамы, жарочного барабана, нагревательного устройства, бачки и лотки для теста, отсекающего механизма и привода жаровни.

При изучении конвейерной жарочной печи ПКЖ обратите внимание на устройство блоков нагревателей. Всего блоков 12, они располагаются сверху и снизу камеры. Продукт нагревается сверху в основном инфракрасными лучами. Снизу лучи нагревают противень, а от него тепло передается продукту.

Основными узлами печи ПКЖ являются: жарочная камера с блоками нагревателей и вентиляционным коробом, ценой транспортер с приводом, щит с электро-температурой и пульт управления.

Преимуществом этой печи является то, что продукт не надо переворачивать в период жарения, время жарения регулируется за счет изменения скорости движения конвейера с противнями.

Для закрепления материала проводите практическое занятие на производстве. Изучите устройство действующих аппаратов для жарения и выпечки. Научитесь правильно устанавливать нужный тепловой режим, включать, переключать и отключать аппараты, а также правильно их эксплуатировать.

Тема 2.4. Варочно-жарочное и водогрейное оборудование

- Плиты электрические ПЭ-0,5 (0,17) и типа ПЭСМ.

- Газовая плита типа ПГСМ, плиты твердотопливные №1 и №21.

- Устройство для опаливания птицы и дичи УОП-1/2.

- Назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации, техника безопасности, технические характеристики.

- Кипятильники КНЭ-25, М1 (50М-100М), КНТ-200 (400), КНТУ-200.

- Электронагреватели типа НЭ-1В, НЭ-1А.

- Назначение, устройство, принцип работы и правила эксплуатации, техника безопасности и технические характеристики.

Методические указания

При изучении конструкции плит нужно сначала разобрать устройство основных элементов плит, а затем остановиться на особенностях конструкций различных их типов. Обратите внимание на устройство жарочной и бортовой поверхностей жарочных шкафов.

Необходимо составить ясное представление о целесообразности использования плит для варочных процессов и большей экономичности применения специальной варочной аппаратуры.

Приступая к изучению электроплит, рассмотрите конструкцию электро-конфорки. Необходимо уяснить, что расход энергии КПД конфорок во многом зависит от правильности использования поверхности, качества и формы дна посуды, которое должно быть ровным и соответствовать габаритам конфорок.

Разберите устройство и конструктивные особенности электрических плит. Уясните, что жарочная поверхность их состоит из отдельных электро-конфорок. Температурный режим конфорок регулируется пакетным переключателем.

Изучите конструкцию газовой секционной плитки ПСГМ-2000. Внимательно изучите правила эксплуатации газовых плит.

Изучите конструкцию твердотопливной плиты №1 и №21. Для закрепления материала проведите практическое занятие на производстве. Изучите конструкции действующих плит. Научитесь включать плиты в работу, проводить простейшее техническое оборудование.

Изучите конструкцию кипятильников КНЭ-100Н, особенности устройства кипятильника КНЭ-25Н1, КНЭ-50М1.

При изучении электрических кипятильников учтите, что обязательным условием из нормальной работы является непрерывное поступление в аппарат холодной воды, а также бесперебойная подача энергии нагревательными элементами. В электрокипятильниках предусмотрена автоматическая защита тенов от «сухого хода» и от переполнения сборника кипятка. Система автоматической защиты от переполнения сборника кипятка дает возможность экономить электроэнергию, автоматически отключая тены при малом расходе кипятка.

Помните, что для нормальной работы автоматизированных электрических кипятильников необходимо следить за электродами, отчищая их поверхность каждые два-три дня от накипи мягкой фланелевой тканью.

Хорошо усвойте правила эксплуатации и техники безопасности кипятильников, их эксплуатационные и технические характеристики.

Тема 2.5. Оборудование для раздачи пищи

- Электрические мармиты для первых и вторых блюд МНЭ-20 (45), МПЭ-84 (84-01), МП-28, мпэ-6 (20, 35, 60).

- Тепловые шкафы ШТЭ-1 (1-01), тепловая стойка СРТЭСМ и электрические термостаты ТЭ-25, ПС-3.

- Оборудование для баров. Назначение, устройство, принцип работы, правила эксплуатации и техники безопасности, характеристики оборудования для раздачи пищи.

- Правила размещения линии раздачи и раздаточного оборудования в цехе (торговом зале).

Методические указания

При проработке материала этой темы следует изучить классификацию и устройство мармитов, тепловых стоек. Изучите конструктивные особенности мармитов МСЭ-84, МСЭ-84-01, МП-28, МЭП-6, МЭП-20, МЭП-35; тепловых шкафов ШТПЭ-1, ШТЭ-1 и ШТЭ-1-01.

Ознакомьтесь правилами эксплуатации мармитов и тепловых стоек. При изучении линий самообслуживания следует иметь в виду, что они представляют собой комплекс оборудования, составленный из отдельных прилавков в определенной последовательности. Количество видов прилавков и их размещение определяются в зависимости от пропускной способности и конфигурации зала, а также типа предприятий и формы обслуживания. Необходимо помнить, что все элементы, входящие в линии, должны иметь индивидуальное защитное заземление.

Изучите правила эксплуатации линий самообслуживания и продумайте все возможные варианты комплектования раздаточных линий.

РАЗДЕЛ 3. Холодильное оборудование

Тема 3.1. Холодильные камеры и торговое холодильное оборудование

- Классификация торгового холодильного оборудования. Понятие об устройстве стационарных холодильных камер. Сборные холодильные камеры КХС-1-8, КХН-1-8.

- Холодильные шкафы ШХ-071, НОК.

- Бытовые холодильники для хранения, охлаждения и замораживания продуктов.

- Холодильные витрины. Холодильные прилавки-витрины. Ледогенераторы типа ЛГ-50. Охладители напитков ОН-30-2, ОН-3-3. Фризы. Назначение, устройство, принцип действия, правила эксплуатации и техники безопасности, технические характеристики торгового холодильного оборудования.

Методические указания

Знание классификации торгового холодильного оборудования необходимо для планирования технического оснащения предприятий, подбор и заказ конкретных видов холодильного оборудования. Изучение классификации позволяет проверить усвоение предыдущего материала, т.к. подразделение оборудования на группы по таким признакам, как функциональное назначение, температурный режим, характер движения воздуха, компоновка с агрегатом и т.д., подразумевает знание принципов работы холодильных установок и систем охлаждения, используемых в торговом холодильном оборудовании.

При изучении устройства различных моделей холодильного оборудования, найдите в них корпус, наружную и внутреннюю обшивку-теплоизоляцию, распашные или раздвижные дверцы, полки, испаритель или воздухоохладитель, поддон для стока воды при оттаивании снеговой «шубы» и др.

Помните, что каждому типу холодильного оборудования присвоено буквино-цифровое обозначение. При изучении технико-эксплуатационных показателей холодильного оборудования надо знать величину загрузки продуктами, температурный режим, площадь полок под продукты, тип холодильного агрегата или машины.

Следует учесть, что промышленность выпускает новые модели холодильного оборудования. К ним относятся сборные холодильные камеры КХС, КХН с охлаждаемым объемом от 2,24 до 22,4 куб.м.; камеры-вентиляторы КВХС-30,0; шкафы ШХ-0,71, ШХ-1,4; прилавки ПХС-0,25, ПХН-1-0,5; витрины ВХС-1-0,1; прилавки-витрины ПВХС-2-4К; прилавки-витрины ПВХС-1-0,318 и др.

По учебнику ознакомьтесь с устройством бытовых холодильников. Особое внимание уделите специализированным видам холодильного оборудования – ледогенераторам, фризерам и охладителям напитков.

Изучая правила эксплуатации торгового холодильного оборудования, обратите внимание на знание правил техники безопасности. Правильная организация использования торгового холодильного оборудования в предприятиях общественного питания позволяет бесперебойно продавать через торговую сеть высококачественные товары и способствует лучшему сохранению товарно-материальных ценностей.

### Практические работы

### Практическая работа № 1

Изучение правил безопасной эксплуатации универсальных кухонных машин

Цель работы:	                                                                                                                                                      1.Изучение конструкции универсальных приводов общего и специализированного назначения.

2.Приобретение навыков эксплуатации универсальных приводов.

Оборудование, инструменты и приборы: универсальный привод ПМ, любой из УКМ, сменные механизмы.

Порядок выполнения работы

I

1.Изучите конструкцию универсального привода УКМ

Универсальный привод общего назначения предназначен для приведения в действие поочередно подключаемых к нему механизмов для соответствующей обработки различных продуктов.

Подготовьте привод УКМ к работе. Укрепите на приводе сменный механизм — мясорубку ММ, для чего вставьте цилиндрический хвостовик корпуса мясорубки в горловину привода и закрепите поворотом рукоятки. Установите стол на нужный уровень с учетом высоты тары.

Включите привод в работу на 30...40 с и проверьте исправность на холостом ходу. Вновь включите привод в работу и замерьте при помощи тахометра число оборотов рабочего вала сменного механизма, а следовательно, и приводного или выходного вала редуктора.

Запомните, что пуск и останов привода при загруженном сменном механизме вызывают усиленный износ контактов выключателя и перегрузку электродвигателя, поэтому загрузку сменных механизмов, как правило, производят на ходу.

Проверку и осмотр рабочего механизма можно проводить только при выключенном приводе после полной его остановки.

Выключите универсальный привод и после полной остановки электродвигателя снимите сменный механизм.

После работы протрите привод чистой, мягкой и слегка влажной тканью. При сильном загрязнении окрашенные поверхности промойте теплой мыльной водой, затем чистой водой и насухо протрите.

Изучите конструкцию универсальных малогабаритных приводов УММ-ПС или УММ-ПР. Подготовьте привод к работе. Укрепите на приводе сменный механизм для чего вставьте цилиндрический хвостовик корпуса мясорубки в горловину привода и закрепите поворотом рукоятки. Установите стол на нужный уровень с учетом высоты тары.

Включите привод в работу на 30...40 с и проверьте исправность на холостом ходу. Вновь включите привод в работу и замерьте при помощи тахометра число оборотов рабочего вала сменного механизма, а следовательно, и приводного или выходного вала редуктора. Универсальные приводы состоят из электродвигателя постоянного или переменного тока мощностью соответственно 0,6 и 0,45 кВт, червячного редуктора и комплекта сменных механизмов.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименование привода.	                                                                                                                                                           2. Марка привода.	                                                                                                                                                                                  3.Технические характеристики приводов4.Комплект сменных механизмов	                                                                                                                         4.Основные правила эксплуатации и техники безопасности	                                                           5.Комплект сменных механизмов.	                                                                                                                                     6.Правила эксплуатации универсального привода.

### Контрольные вопросы

1.	Каково назначение универсальных приводов и почему они получили такое название?

2.	Какого типа редуктор применяется в универсальном приводе УКМ?

4.	Чему равно передаточное число двухступенчатого редуктора?

5.	Какого типа редуктор применяется в универсальных приводах типа УММ?

6.Как устроен редуктор универсальных приводов типа УММ?

7.	Как устроены механизмы для фиксации сменных механизмов в универсальных приводах УКМ и УММ?

8.Чему равно передаточное число малогабаритных универсальных приводов?

9.Перечислите марки универсальных приводов и определите их назначение.

10.Какими сменными механизмами комплектуются универсальные приводы?

## Практическая работа № 2

## Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки овощей, плодов

## Цель работы:

1. Изучение конструкции оборудования для обработки овощей, плодов.

2.Приобретение навыков безопасной эксплуатации и изучение принципа действия.

## Оборудование:

1.Машина для очистки овощей типа МОК-150

2.Машины для нарезки овощей МПР-350, МР0400-1000, МРОВ-160, сменные механизм к универсальному приводу МО.

Продукты: картофель (корнеплоды), плоды — 6 кг.

Порядок выполнения работы

I

1. Изучите конструкцию машины типа МОК. Снимите загрузочную крышку и найдите основные части: рабочую камеру с абразивными сегментами и вращающийся абразивный инструмент — чашу в виде усеченного конуса. Рассмотрите загрузочную крышку, выполненную в виде конического бункера. Снизу к крышке прикреплен кольцевой отбойник, направляющий движение клубней от стенок камеры к центру. Сверху загрузочная крышка закрывается откидной заслонкой. Найдите в отбойнике отверстие для подачи воды в рабочую камеру.

Подготовьте машину к работе. Для этого установите рабочий инструмент на приводном валу и закрепите его с помощью гайки. Убедитесь в правильности установки путем проворачивания диска рукой: передаточный механизм начнет работать.

Закрепите съемные щитки на станине и закройте камеру обработки загрузочной крышкой. Проверьте плотность прилегания дверцы разгрузочного люка. Подставьте под разгрузочный люк тару для очищенных корнеплодов. Резиновый рукав сливного патрубка опустите в ведро.

Включите машину, вначале нажав на кнопку «Пуск», находящуюся на стене рядом с машиной, а затем на пусковую кнопку на панели управления. Проверьте работу на холостом ходу в течение 30—40 с. Обратите внимание на направление вращения абразивной чаши.

Овощи необходимо загружать в машину в соответствии с полученной расчетной величиной.

Учтите, что перегрузка машины приводит к перерасходу электроэнергии, износу ремня, сокращению срока службы электродвигателя, ухудшению качества очистки. Недогрузка приводит к ухудшению качества обрабатываемого продукта (в результате большего числа ударов), к непроизводительному расходу электроэнергии на 1 кг готового продукта.

Откалибруйте картофель (или корнеплоды), отвесьте порцию согласно расчету и вымойте овощи. Обработка в машине некалиброванного и непромытого картофеля замедляет процесс очистки, ведет к повышению процента отходов и быстрому износу абразивного покрытия.

Откройте водопроводный кран и отрегулируйте поступление воды в камеру обработки, не допуская ее разбрызгивания.

Включите машину и загрузите в нее подготовленные корнеплоды, заметив по секундомеру время начала загрузки.

Понаблюдайте через откидную заслонку за процессом очистки корнеплодов. При вращении рабочего инструмента клубни под воздействием центробежной силы отбрасываются к стенкам камеры. Ударившись о них и потеряв окружную скорость, клубни снова падают на конус. При соприкосновении с шероховатыми поверхностями рабочего инструмента и стенок действует сила трения. За счет этих сил (центробежной и трения) клубни очищаются от кожуры, которая потоком воды удаляется через сливной патрубок.

Определите момент окончания очистки (на клубнях остаются только глазки и остатки кожуры во впадинах).

# II

1.Изучите конструкцию дисковой машин МПР-350 и механизма МО.

При изучении конструкции машины МПР-350 и механизма МО к универсальному приводу ПМ обратите внимание на то, что они устроены одинаково. Найдите основные их части: корпус, загрузочное приспособление, сменные ножевые рабочие инструменты, сбрасыватель.

Рассмотрите загрузочное приспособление, выполненное в виде бункера с тремя отверстиями: два из них цилиндрические со съемными толкателями и одно серповидное с шарнирно закрепленным толкателем. Серповидное отверстие предназначено для загрузки кочанов капусты (предварительно разрезанных на части); цилиндрические — для загрузки овощей других видов (картофель, свекла, морковь, лук, репа и др.).

Изучите комплект рабочих ножевых инструментов. Запомните назначение ножевых дисков: терочные предназначены для нарезки овощей стружкой; комбинированные — брусочками и соломкой; плоские — ломтиками или для шинковки капусты и лука. Найдите на ножевых дисках цифровые обозначения: 3X3, 6X6, 10X10 — это указаны сечения отрезаемых кусочков, а на диске с плоскими ножами дано обозначение: 2 мм — толщина отрезаемых кусочков.

Изучите устройство привода машины МПР-350.

Загрузочное устройство и комплект сменных ножевых дисков механизма МО аналогичны по конструкции машине МПР-350. Рассмотрите их. Обратите внимание на то, что механизм МО имеет дополнительный редуктор .

Закрепите механизм МО в горловине привода. После этого потренируйтесь в сборке машины и механизма для различных видов нарезки овощей. Для этого на вертикальном приводном валу закрепите трехлопастной сбрасыватель (левая резьба), затем установите ножевые или терочные диски так, чтобы прорези втулок диска совпали с выступами стакана приводного вала. Поверните диск вручную и убедитесь в их зацеплении, а затем закрепите специальным винтом. Обратите внимание — на корпусе машины имеется блокировочный выключатель, который размыкает цепь питания электродвигателя, если загрузочное приспособление не закреплено.

2.Подготовьте машину или один из механизмов к работе, собрав его вначале для нарезки ломтиками. Включите в работу на 30...40 с и проверьте исправность на холостом ходу.

Отвесьте необходимое количество порций (в зависимости от состава ножевого комплекта) очищенных картофеля, моркови или свеклы и капусты по 0,5 кг каждая.

Включите в работу, заметив по секундомеру время начала испытания. Загрузите одну порцию картофеля и понаблюдайте за процессом нарезки.

Вращающиеся ножи наталкиваются на неподвижные овощи, отрезают последовательно от клубня ломтики. В момент отрезания продукт удерживается от перемещения или толкателем или заклинивается в улитке. Отрезанные ломтики проходят в зазор между диском и лезвием ножа и подаются в разгрузочное устройство. Заметьте время окончания нарезки, выключите оборудование из сети. После этого замените ножевые диски, установив поочередно диски для нарезки брусочками, соломкой, стружкой, для шинковки капусты. Каждую порцию нарезайте в отдельную тару. Заметьте время начала и окончания нарезки каждой порции.

Оцените качество нарезки овощей. В одну из кастрюль отберите все кусочки неправильной формы и подсчитайте процент брака.

По окончании работы машину или механизмы разберите, а рабочие части промойте и насухо протрите. Ножи покройте пищевым несоленым жиром.

3.Изучите конструкцию машины и механизмов комбинированного типа для нарезки овощей МРОВ-160.

Рассмотрите рабочие части: загрузочное приспособление, корпус, на дне которого имеются две расточки с лотками и нож. В большую вставляются сменные ножевые решетки, через меньшую удаляются крошки, образующиеся при нарезке овощей. Посмотрите, имеется ли такая расточка в механизме МО. С ножа крошки счищаются специальным скребком. Обратите внимание на форму ножа и уясните назначение ножевых решеток. Нож получает движение от электродвигателя или от универсального привода через редуктор.

4.Подготовьте машину работе. В машине МРОВ-160 установите загрузочное приспособление так, чтобы бункер расположился над ножевой решеткой, а штифты корпуса вошли в его пазы. Для закрепления штифтов в пазах слегка поверните загрузочное приспособление, закрепите фиксатором решетку.

При сборке механизма МО обращайте внимание на то, чтобы головка винта на решетке вошла в вертикальный паз корпуса. На приводном валу закрепите один из серповидных ножей.

Под разгрузочные лотки поставьте тару для овощей и отходов. Включите в работу и опробуйте на холостом ходу в течение 30...40 с.

Отвесьте три порции вареного очищенного охлажденного картофеля массой по 0,250 кг.

Включите механизм, загрузите в бункер порцию картофеля и слегка прижмите его толкачом. Понаблюдайте за процессом резания. Клубни прижимаются толкачом к ножевой решетке, а вращающийся плоский нож срезает с них ломтики и продавливает их через ножевую решетку. В зависимости от расстояния между ножами в ножевой решетке овощи разрезаются на прямоугольные ломтики с различными размерами сторон. По окончании нарезки машину выключите. Поменяйте ножевые решетки, установив решетку для нарезки крупными ломтиками. Включите и произведите нарезку. Выключите и после полной остановки двигателя замените ножевую решетку, установив решетку для нарезки соломкой. Произведите нарезку и выключите оборудование из сети. Замерьте нарезанные кусочки.

Проверьте качество нарезки овощей во всех трех случаях. Определите процент брака и установите его причину.

Произведите разборку. В механизмах МО для того, чтобы вынуть ножевую решетку, нужно снять серповидный нож, а затем, введя руку в разгрузочный канал, повернуть сбрасыватель за лопасти по часовой стрелке.

Рабочие части промойте и насухо протрите. Решетки и нож покройте несоленым пищевым жиром. Корпус протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

5.Изучите конструкцию машин роторного типа МР0400-1000. Найдите основные части: корпус с заключенным в него приводом и два сменных приспособления — для нарезки овощей ротором и ручное.

Отверните винты, снимите щиток и рассмотрите привод машины. Найдите вертикально укрепленный электродвигатель, клиноременную передачу и вертикальный приводной вал. На верхнем конце вала укреплен стакан с двумя выступами на торце для передачи вращения сменным рабочим инструментам. На передней стенке корпуса размещены кнопки управления «Пуск» и «Стоп», а также блокировочный выключатель.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименование машины.	                                                                                                                                                           2. Марка машины.	                                                                                                                                                                                  3.Принципиальная схема машины.	                                                                                                                                             4.Основные рабочие инструменты и характер их движения.	                                                                                                                         5.Правила эксплуатации машины.

# Контрольные вопросы

1. В чем заключается сущность механического способа очистки?

2.Для чего рабочий инструмент машин и механизмов имеет волнистую поверхность?

3.Каково назначение сальников?

4.Как регулируется толщина среза овощей в машинах и механизмах различных типов?

5.Для чего загрузочные бункеры имеют толкатели?

6.От чего зависит форма нарезки овощей?

7.Для чего рекомендуется опробование машины на холостом ходу?

8.Какие машины имеют блокировочные устройства и какова их роль?

9.Какие машины и механизмы имеют сбрасыватель и какова его роль?

10.Какие факторы влияют на производительность машин и механизмов

### Практическая работа № 3

Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для обработки мяса, рыбы

Цель работы:

1. Изучение конструкции мясорубок, рыхлителей мяса

2.Приобретение навыков безопасной эксплуатации этих машин и изучение принципа их действия.

Оборудование, инструменты и инвентарь: мясорубка, рыхлитель мяса МР, разделочные доски (2 шт.), поварской нож, лотки (3 шт).

Продукты: мясо — 2 кг, рыба — 1 кг, пищевой несоленый жир — 50 г, хлеб белый — 0,5 кг.

Порядок выполнения работы

I

1.Изучите конструкцию мясорубки на примере любой модели. Рабочими инструментами ее являются вращающийся шнек с ножами и неподвижные ножевые решетки. При сборке в определенном порядке ножей и решеток образуются режущие пары.

Качество получаемого фарша зависит от остроты режущих кромок ножей и от плотности прилегания режущих пар. Последнее достигается за счет пришли- фовки ножей и решеток на чугунных плитах-притирах. Затачиваются у ножей боковые грани, расположенные перпендикулярно к решеткам.

Проверьте рабочее состояние режущих пар. Для этого положите нож на ножевую решетку и посмотрите на просвет — если между ними есть зазоры, то качество фарша-будет плохим.

При сборке мясорубки ножи надеваются на стальной палец шнека и вращаются вместе с ним, так как профиль его пальца соответствует профилю центрального отверстия ножа, а ножевые решетки удерживаются неподвижно шпонкой, укрепленной на внутренней стороне, камеры.

Обратите внимание на конструкцию шнека. Винтовая линия его с убывающим шагом, что способствует не только продвижению продукта вдоль камеры, но и созданию давления, необходимого для проталкивания продукта через решетки.

Рассмотрите конструкцию рабочей камеры. Она выполнена в виде пустотелого цилиндра, имеющего внутри ребра, которые препятствуют проворачиванию продукта.

На загрузочной воронке должно быть предохранительное кольцо, без которого нельзя начинать эксплуатацию мясорубки.

2.Подготовьте мясорубку для получения крупной рубки. Укрепите корпус мясорубки в гнезде привода, на корпус установите загрузочную воронку. Цапфы шнека перед сборкой смажьте пищевым несоленым жиром. Вставьте шнек в корпус, на палец его наденьте ножи и решетки в следующем порядке: подрезную решетку, двухсторонний нож, ножевую решетку с крупными отверстиями и два упорных кольца. Ножи необходимо установить так, чтобы их режущие кромки были направлены в сторону вращения шнека (против часовой стрелки). Чтобы не произошло заклинивание решеток, нужно совместить отверстие в ножевой решетке со шпонкой, находящейся на внутренней поверхности корпуса. Нажимную гайку вначале завинтите до упора, а потом ослабьте на ‘/4 оборота. Включите машину и проверьте исправность ее на холостом ходу.

Подготовьте мясо: освободите его от костей, сухожилий, промойте и нарежьте из него несколько порционных кусков для пропускания через рыхлитель. Остальное мясо нарежьте на куски по 100—150 г. Белый хлеб замочите в воде (250 г хлеба и 300 г воды на

- кг мяса).

Включите привод мясорубки и затягивайте нажимную гайку до тех пор, пока шум в редукторе не начнет усиливаться. Проверьте исправность машины на холостом ходу в течение 30...40 с, затем выключите привод.

Подставьть под разгрузочное отверстие лоток, включите привод мясорубки и пропускайте подготовленное мясо через мясорубку, заметив время начала его измельчения. При работе мясорубки соблюдайте правила техники безопасности: проталкивайте мясо пестиком и не опускайте руки в корпус мясорубки. Вращающийся шнек, захватывая куски мяса, подает их к режущим парам. Мясо подходит к подрезной решетке сплошной массой, продавливается и срезается вращающимся ножом. Степень измельчения мяса зависит от количества режущих пар, установленных при сборке мясорубки.

Заметьте время окончания измельчения и выключите машину. Отвинтите нажимную гайку, выньте два упорных кольца и соберите мясорубку для получения средней рубки (котлетной массы). Для этого установите второй двухсторонний нож, ножевую решетку с мелкими отверстиями, упорное кольцо и завинтите нажимную гайку. Полученный фарш соедините с замоченным хлебом и проведите вторичное измельчение, заметив время начала и окончания процесса. По окончании работы выключите двигатель, разберите мясорубку и промойте все ее части горячей водой с содой, затем просушите и смажьте режущие кромки ножей пищевым несоленым жиром (для предохранения от коррозии).

II

1.Изучите конструкцию рыхлителя мяса МР.

Отверните винты, снимите кожух и выньте каретку, которая служит для крепления рабочих инструментов рыхлителя. Рабочими инструментами являются дисковые ножи-фрезы, насаженные на два параллельных валика и вращающиеся навстречу друг другу. Каретка состоит из двух половин, соединенных между собой петлями и защелками. Поверните одну половину каретки относительно другой на 90°. При этом их штифты выйдут из зацепления со щеками и каретка распадется на две части. Затем выньте две гребенки, которые устанавливаются для предотвращения наматывания кусков мяса на рабочие инструменты.

2.Подготовьте рыхлитель мяса к работе. Для этого установите хвостовик рыхлителя в гнездо привода и закрепите. Соберите машину. Сначала установите гребенки на половинах каретки, затем возьмите в каждую руку по половине каретки, держась за верхние стяжки, и половину, имеющую пазы на щеках, установите перпендикулярно второй половине. Заведите штифты петель в пазы, соедините половины, поворачивая их навстречу одна другой, и зафиксируйте это положение защелками. Установите каретку в корпусе сменного механизма и, поворачивая фрезы, добейтесь соединения полумуфт. Наденьте на рыхлитель кожух и закрепите его винтами. Включите привод на 30...40 с и проверьте работу механизма на холостом ходу.

Поставьте под разгрузочное отверстие лоток, включите привод и опустите в загрузочную воронку порционные куски мяса. Они захватываются вращающимися ножами-фрезами, зубья которых нанося! на них частую неглубокую насечку, разрезая сухожилия. Это предотвращает деформирование кусков мяса при тепловой обработке и увеличивает их поверхность.

По окончании работы рыхлитель разберите, части его промойте горячей водой с содой и протрите сухой тканью.

Отчет о проделанной работе представьте по форме:

1.Наименование машины.	                                                                                                                                                           2. Марка машины.	                                                                                                                                                                                  3.Принципиальная схема машины.	                                                                                                                                             4.Основные рабочие инструменты и характер их движения.	                                                                                                                         5.Правила эксплуатации машины.

Контрольные вопросы

1.Какова последовательность сборки рабочих инструментов мясорубки для изготовления котлетной массы?

2.От чего зависит качество фарша, пропущенного через мясорубку?

3.Какие приспособления в мясорубке обеспечивают технику безопасности?

4.Как определяется плотность прилегания режущих пар в мясорубках?

5.За счет чего обеспечивается проталкивание фарша через решетки в мясорубках?

6.От чего зависит производительность мясорубок?

7.Какой ручной труд заменяет рыхлитель мяса и в чем преимущество этого механизированного процесса перед ручным трудом?

Практическая работа №4

Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для нарезки хлеба, гастрономических товаров

Цель работы:                                                                                                                                                     1.Изучение конструкции хлеборезок и машины для нарезки гастрономических продуктов.

2.Приобретение навыков безопасной эксплуатации и изучение принципа действия.

Оборудование, инструменты и инвентарь: хлеборезка АХМ-З00Т, машина МРГ-300А, ножщетки.

Продукты: белый хлеб — один батон, черный хлеб — одна буханка.

.

Порядок выполнения работы

### I

1.Изучите конструкцию машины АХМ-300Т. Найдите основные части: корпус, загрузочное и разгрузочное устройства, подающий механизм и электропривод.

Снимите ограждение ножа и обратите внимание на его форму. Рассмотрите загрузочное устройство, которое состоит из лотка, крышки, блокировочного выключателя, направляющих пластин и подающего устройства.

Разберите подающее устройство, которое состоит из цепной передачи с двумя пальцами и толкателя. Обратите внимание на шипы толкателя. Найдите пружину и ползун, которые возвращают толкатель в первоначальное положение. Откройте дверцу (справа на кожухе) и рассмотрите регулятор реза с делениями 5, 10, 15, 20, 25 мм для регулирования толщины нарезки хлеба.

Проверьте работу блокирующих выключателей, для него откройте крышки загрузочного и разгрузочного устройств и включите машину. Машина в работу включаться не должна.

2.Подготовьте хлеборезку к работе. Каретку переместите за ручку в крайнее правое положение, включите машину и проверьте на холостом ходу 30...40 с. Подняв на ходу решетку загрузочного лотка, убедитесь в исправности электроблокировки.

Разрежьте буханку черного хлеба вдоль, взвесьте каждую половину и измерьте ее длину. Установите толщину нарезки ломтиков 6, равную 5 мм.

Убедитесь, что приемный лоток находится в правом крайнем положении и закреплен защелкой.

Вновь отведите каретку вправо, закрепите в ней половину буханки хлеба и включите машину, заметив по секундомеру время. После того, как весь хлеб будет нарезан, ограничитель хода каретки нажмет на микровыключатель, и электродвигатель остановится.

Отодвиньте от корпуса разгрузочный лоток и произведите выгрузку нарезанного хлеба.

Замерьте толщину ломтиков и взвесьте каждый из них.

Затем установите толщину нарезки ломтиков 6 - 25 мм и нарежьте вторую половину буханки черного хлеба. Замерьте толщину ломтиков и взвесьте каждый из них.

По окончании работы отключите машину от электросети.

### II

1.Изучите конструкцию машины МРГ-300А. Найдите основные части машины: корпус, электродвигатель, нож, каретку, сменные загрузочные лотки, регулятор реза, опорный столик, приемный лоток.

Обратите внимание: дисковый нож закрыт защитным щитком.

Снимите защитный щиток и рассмотрите вспомогательный инструмент: съемник ножа, Г образный торцевой ключ и лопатку-вилку. На задней стенке корпуса вверху найдите заточное приспособление, состоящее из двух абразивных камней — заточного и правочного.

Внутри корпуса расположены: электродвигатель, двухступенчатый червячный редуктор, кривошипношатунный механизм, автоматический выключатель, клеммная коробка и болт заземления.

Найдите лимб, регулирующий толщину нарезки, повращайте его и проследите, как между опорным столиком и дисковым ножом меняется зазор, от которого зависит толщина отрезаемых ломтиков.

Машина комплектуется двумя лотками для укладки продукта. Посмотрите, как устроены лотки, и определите их назначение.

2.Подготовьте машину МРГ-300А к работе. На каретке установите лоток для нарезки продуктов под прямым углом, а под опорный столик поставьте тару. Затем на лимбе установите толщину нарезки 10 мм и включите электродвигатель. Опробуйте работу машины на холостом ходу: от электродвигателя через двухступенчатый червячный редуктор вращательное движение передается дисковому ножу и кривошипношатунному механизму, обеспечивающему качательное движение лотка.

Выключите машину и закрепите батон хлеба на лотке двумя подвижными опорами. Хлеб должен свободно опираться на поверхность опорного столика.

Включите машину и проследите, как происходит нарезка продукта.

Во время движения лотка нож отрезает ломтик, который, проходя через зазор между ножом и опорным столиком, падает в подставленную тару. Оставшаяся в лотке часть батона опирается на поверхность ножа. При обратном движении лотка продукт соскальзывает с поверхности ножа на опорный столик, опускаясь на расстояние, равное толщине ломтика.

Как только весь продукт будет нарезан, выключите машину, взвесьте кусочки и замерьте их толщину.

Заточите дисковый нож. Для этого снимите защитный щиток, поверните заточное приспособление на 180° и закрепите его зажимом. Затем, повернув ручку выключателя, включите электродвигатель и осторожно нажмите на кнопку заточного камня, который при этом прижмется к вращающемуся ножу. Заточку продолжайте до образования на режущей части лезвия ножа небольшой кромки, после чего кнопку заточного камня отпустите и, прижимая правочный камень, удалите кромку.

Проверьте качество заточки дискового ножа. Для этого слегка натяните полоску газетной бумаги и поднесите ее край к лезвию неподвижного ножа. Если нож заточен хорошо, то бумага прорезается, если плохо — рвется.

После этого лопаткой-вилкой, обернутой мягкой тканью, удалите с поверхности ножа абразивную пыль, установите заточное приспособление в исходное положение и закройте нож защитным щитком, а лимб поставьте на «0».

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименование машины.	                                                                                                                                                           2.Марка машины.	                                                                                                                                                                                  3.Принципиальная схема машины с обозначением основных элементов.                                                                                                                                             4.Основные правила эксплуатации и техники безопасности машины

Контрольные вопросы

1.Что является рабочими инструментами в машинах для нарезки хлеба и гастрономических продуктов?

2.Какое движение совершает нож в названных машинах?

3.Какое движение совершает каретка и лоток в названных машинах?

4.Каково назначение электроблокировочных устройств?

5.Как регулируется толщина нарезки хлеба в АХМ-300А

6.Как регулируется толщина нарезки в МРГ-300А?

7.Какая рекомендуется толщина нарезки для различных гастрономических продуктов?

# Практическая работа № 6

# Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования для подготовки кондитерского сырья

# Цель работы:  	                                                                                                                                                   1. Изучение конструкции машин для замеса теста и взбивания продуктов.

# 2.Приобретение навыков правил безопасной эксплуатации и изучение принципа действия.

Оборудование, инструменты и инвентарь:    	                                                                                              Машины для замеса теста «Прима-160», взбивальная машина В-35М, весы настольные, разделочная доска, нож, котел, совок, щетка.

Продукты: мука — 15 кг.

Порядок выполнения работы

I

1.Изучите конструкцию машины для замеса теста Прима-160. Снимите верхнюю крышку со станины и рассмотрите расположенный в ней привод. Привод состоит из электродвигателя мощностью 1,7 кВт, двух червячных редукторов и цепной передачи. Обратите внимание на то, что верхняя звездочка цепной передачи соединена посредством кривошипа с месильным рычагом.

Скатите дежу с плиты. Для этого откройте дверцу на боковой стенке станины, найдите маховик, надетый на верхний конец вала двигателя, и, вращая его, поднимите месильный рычаг в крайнее верхнее положение. При помощи рукоятки приподнимите оградительные щитки и, нажав на ножную педаль, выкатите дежу.

Рассмотрите тележку дежи, которая снабжена боковыми колесами и одним передним колесом, установленным в поворотной вилке. В центре тележка имеет расточку, в которую входит цапфа дежи. Одним концом цапфа жестко прикреплена к днищу дежи, а другим (с квадратным выступом) входит в паз приводного диска червячного редуктора. Под действием пружины цапфа находится в нижнем положении. При накатывании и скатывании дежи цапфа приподнимается педалью.

Обратите внимание на фундаментную плиту с двумя накатами для боковых колес тележки и канавкой для ее переднего колеса. Положение тележки на плите фиксируется тремя цилиндрическими штырями, которые входят в Подготовьте машину к работе. Нажав на педаль, вкатите дежу на фундаментную плиту. Для того чтобы квадратный выступ цапфы дежи вошел в паз приводного диска, вручную поверните дежу до упора. Поворотом рукоятки вправо опустите защитные щитки. Установите крышку на место и затяните болты. Нажав на кнопку «Пуск» на дверце станины, опробуйте машину на холостом ходу в течение 30...40 с.

Отвесьте 10 кг просеянной муки. Залейте в дежу воду (из расчета 0,45 кг воды на 1 кг муки) и загрузите муку.

Включите машину, заметив по секундомеру время начала замеса. Понаблюдайте за процессом замеса геста: в результате вращения дежи (с частотой 4 об/мин) и месильного рычага (с частотой 27 об/мин) п противоположные стороны продукты, находящиеся в деже, хорошо перемешиваются, образуя однородную, насыщенную воздухом массу.

В процессе замеса не наклоняйтесь над дежой и не берите на пробу тесто.

Окончание замеса определите органолептически: готовое тесто должно быть эластичным, не прилипать к рукам и представлять собой однородную массу без комков непромешанной муки.

Выключать машину лучше всего в период, когда месильный рычаг находится в верхнем положении. Дежу скатите, заметив по секундомеру время окончания замеса.

Готовое тесто выньте из дежи, переложите на разделочную доску и слегка обваляйте в муке. Сохраните его для следующей операции.

Дежу, оградительные щитки и месильный рычаг освободите от остатков теста, вымойте и насухо протрите, а с окрашенных частей машины щеткой сметите мучную пыль, после чего протрите их Сначала влажной, а затем сухой тканью.

### II

1.Изучите конструкцию взбивальной машины В-35М. Найдите корпус, маховик вариатора скоростей, кнопочную станцию, крышку планетарного редуктора с выходным валом, снабженным соединительной муфтой, кронштейн для установки бачка и рукоятку для его подъема и опускания. Снимите крышку и рассмотрите устройство ременного вариатора. На верхнем конце вала электродвигателя установлен ведущий шкив вариатора, который соединен клиновым ремнем с ведомым шкивом, установленным на промежуточном валу. Обратите внимание на то, что шкивы состоят из двух половин, перемещающихся вдоль оси вала. Повращайте маховик. Вилка, управляемая маховиком, перемещает нижнюю половину ведомого шкива, а пружина — верхнюю половину ведущего шкива. При вращении маховика по часовой стрелке частота вращения взбивателя уменьшается, а при вращении маховика против часовой стрелки — увеличивается. Проанализируйте изменение частоты вращения при изменении направления вращения маховика.

Вращение от электродвигателя через вариатор скоростей, вал-шестерню и зубчатое колесо передается на вал планетарного механизма.

Машина комплектуется четырьмя сменными взбивателями. Рассмотрите их и определите назначение.

2.Подготовьте машину к работе. Опустите взбиватель в бачок и укрепите на нем надставку, препятствующую разбрасыванию продукта. Затем бачок установите на кронштейне и закрепите взбиватель на вертикальном валу.

При установке взбиватель надевают снизу на вал так, чтобы штифт вошел в его пазы, и повертывают против часовой стрелки.

Отрегулируйте зазор между взбивателем и дном бачка. Расстояние между ними должно составлять

- мм. Убедитесь, что взбиватель не задевает за стенки и дно бачка, путем поворота его вручную.

Включите машину и опробуйте ее на холостом ходу. Посмотрите, как вращается' взбиватель. Вращая маховик вариатора, проследите за изменением скорости.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименование машины или механизма.	                                                                                                                                                           2. Марка машины или механизма.	                                                                                                                                                                                  3.Принципиальная схема машины с обозначением основных элементов. 	                                                                                                                                            4.Основные правила эксплуатации и техники безопасности тестомесильной машины.

## Контрольные вопросы

1.Как вручную поднимается месильный рычаг машины Прима-160?	                                  2.Какое движение совершает месильный рычаг?	                                                          3.Как крепится тележка дежи к фундаментной плите?

### 4.Как соединяется дежа с приводным диском редуктора?

5.Как регулируется частота вращения в машине В-35М?

6.Какое движение совершает взбиватель во взбивальных машинах?

7.Какими по форме взбивателями комплектуются взбивальные машины?

8.Как крепятся взбиватели в машинах?

Практическая работа №7

Изучение правил безопасной эксплуатации варочного оборудования

Цель работы:

1.Изучение конструкции неопрокидывающихся электрических пищеварочных котлов и пароварочного аппарата

2. Приобретение навыков эксплуатации электрических котлов и пароварочного аппарата

Оборудование, инструменты и приборы: электрический котел КЭ-100, устройство электрическое варочное УЭВ-60, пароварочный аппарат

Порядок выполнения работы

I

1.Изучите конструкцию неопрокидывающихся котлов. Сначала подготовьте котел КЭ-100, откройте крышку и снимите щитки в нижней части котла. Крышка закрывает варочный сосуд, который герметично соединен сваркой с наружным котлом. Пространство между ними называется рубашкой.

Найдите в нижней части котла парогенератор, соединяющийся с рубашкой. От верхней части парогенератора отходит трубка с краном уровня. В парогенераторе находятся 6 тэнов. Найдите в верхней части котла на арматурной стойке наполнительную воронку.

Обратите внимание на то, что дистиллированная вода заливается в воронку до крана уровня. При этом тэны будут погружены в воду. Уточните, какой манометр находится рядом с воронкой и каково его назначение.

Для поддержания давления пара в пароводяной рубашке в пределах от 5 до 35 кПа применяется датчик-реле давления, который расположен рядом с парогенератором.

Найдите на арматурной стойке двойной предохранительный клапан. Если повернуть его рукоятку так, чтобы стрелка была направлена вверх, то при нагреве котла произойдет удаление воздуха из пароводяной рубашки.

Следует помнить, что при появлении устойчивой струи пара рукоятку поворачивают на 180°, т. е. чтобы стрелка была направлена вниз.

Затем изучите устройство электрическое варочное УЭВ-60. Найдите передвижной котел, который крепится к платформе на четырех колесах, и стационарный парогенератор.

Обратите внимание на рычаг, который находится сверху на боковой тумбе. Переместите рычаг на себя, произойдет соединение верхней и нижней частей парозапорного устройства. Если рычаг переместить от себя, то произойдет разъединение верхней и нижней частей парозапорного устройства.

В этом случае котел может перемещаться в нужном направлении.

2.Подготовьте устройство электрическое варочное УЭВ-60 к работе.

Проверьте надежность заземления аппарата и уровень воды в пароводяной рубашке. Заполните варочный сосуд на 85 % водой. На двойном предохранительном клапане рукоятку поверните так, чтобы стрелка на ней была направлена вверх.

Заметьте время по часам и включите варочное устройство. Снимите показания амперметра и вольтметра. Как только появится устойчивая струя пара из двойного предохранительного клапана, поверните рукоятку стрелкой вниз.

### II

1.Изучите конструкцию пароварочного аппарата АПЭ-0,23А. Откройте дверцы варочных камер и рассмотрите их внутреннее устройство. Под варочными камерами находятся парогенератор и питательная коробка с поплавковым клапаном. Найдите реле давления, которое обеспечивает защиту от «сухого хода».

2.Подготовьте аппарат к работе. Откройте вентиль на водопроводе и заполните парогенератор водой. Затем загрузите картофель в перфорированную емкость

и включите аппарат на сильный нагрев (в положение «1»). В аппарате загорается желтая сигнальная лампа. Переключение аппарата на слабый нагрев производится автоматически.

Соблюдайте правила безопасности во время эксплуатации аппарата, не открывайте дверцы. Ориентировочное время варки картофеля 90... 100 мин.

Выключите аппарат и через 2...3 мин произведите разгрузку. Затем выключите вентиль на водопроводе, промойте горячей водой конденсатопровод, теплой водой — емкости и камеры; оставьте дверцы открытыми до полной просушки камер. Наружную поверхность аппарата протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименование теплового аппарата	                                                                                                                    2.Марка теплового аппарата	                                                                                                                                                                                  3.Принципиальная схема теплового аппарата с обозначением основных элементов.                                                                                                                                             4.Основные правила эксплуатации и техники безопасности теплового аппарата

Контрольные вопросы

1.Какой обогрев используется в электрических котлах?

2.Почему в пароводяную рубашку котла заливается дистиллированная вода?

3.Почему уровень воды в парогенераторе не должен быть ниже и выше крана уровня?

4.Для чего используется двойной предохранительный клапан?

5.При каком давлении работает электрический котел?

6.Каково целевое назначение УЭВ-60?

7.От чего зависит коэффициент полезного действия котла?	                                                                                8.Для чего в электрическом котле устанавливается манометр?

Практическая работа №8

Изучение правил безопасной эксплуатации жарочного оборудования

Цель работы:

1.Изучение конструкции сковород, фритюрниц, жарочных шкафов и жаровень непрерывного действия

2.Приобретение навыков безопасной эксплуатации жарочного оборудования

Оборудование, инструменты и приборы: сковороды СЭЧ-0,22, фритюрницы ФЭ-20, жарочный шкаф ШЖЭ-2, жаровня ВЖЭ-720

Порядок выполнения работы

### I

1.Изучите конструкцию сковороды СЭЧ-0,22. Найдите основные части: чашу прямоугольной формы, крышку, стальную облицовку, раму и пульт управления, расположенный справа.

Вспомните, какого типа нагревательные элементы и в каком количестве обогревают под чаши. Обратите внимание на конструкцию крышки: она снабжена фрикционным механизмом с пружиной, с помощью которых крышка удерживается в открытом положении под углом от 25 до 90°.

Рассмотрите приборы на пульте управления: датчик температур, сигнальную лампу, кнопки опрокидывания чаши и возврата ее в исходное положение.

2.Подготовьте сковороду к работе. Проверьте санитарное состояние и работу крышки, которая должна фиксироваться в любом положении.

Затем задайте ручкой датчика-реле необходимую температуру, при этом загорается сигнальная лампа.

Заметьте время достижения заданной температуры по отключению сигнальной лампочки.

Если в сковороде ведется тепловая обработка продукта, то после ее окончания можно слить содержимое чаши. Для этого откройте крышку и нажмите на кнопку опрокидывания. Обратите внимание — механизм подъема крышки сблокирован с концевым выключателем, который обеспечивает включение электродвигателя для опрокидывания чаши только тогда, когда крышка открыта. Чаша поворачивается до тех пор, пока нажата кнопка. При этом после поворота чаши на 90° двигатель отключается концевым выключателем. После разгрузки чаши нажмите на кнопку возврата. Чашу, облицовку и стол протрите.

II

1.Изучите конструкцию фритюрницы ФЭ-20. Откройте крышку и найдите основные части: жарочную ванну, стол, каркас с облицовкой, электронагревательные элементы, кран для слива жира, загрузочную корзину. На внутренней стороне крышки укреплена скоба, на которую подвешивают корзину с готовым продуктом для стекания жира.

Обратите внимание, что электронагревательные элементы объединены в блок, который может поворачиваться вокруг горизонтальной оси. Определите тип и количество электронагревательных элементов. Поднимите блок и закрепите его в поднятом положении с помощью рычагов и фиксаторов.

Осмотрите жарочную ванну и обратите внимание на ее форму: в верхней части ванна прямоугольная, в нижней имеет форму усеченной пирамиды с уклоном к цилиндрическому отстойнику. Выньте из отстойника сетчатый стакан для фильтрации жира и убедитесь, что к отстойнику прикреплен кран для слива жира. Вспомните, какова роль отстойника.

В жарочной ванне найдите термобаллоны датчиков- реле температуры: они установлены на блоке электронагревателей с помощью кронштейнов. Вспомните, почему применяется два датчика-реле температуры и каково назначение каждого из них.

Рассмотрите приборы, вынесенные на пульт управления: ручку выключателя и сигнальную лампу.

Опустите блок в ванну и обратите внимание на периферийное расположение тэнов, обеспечивающее интенсивную циркуляцию жира от стенок к середине ванны.

Если кабинет оснащен фритюрницами других марок, то изучение их следует проводить в предложенном порядке.

2.Подготовьте фритюрницу к работе. Посмотрите, закрыт ли сливной кран, жарочную ванну заполните водой, имитирующей продукт, до отметки на стенке. Если производится обработка продукта, то его загружают в сетчатую корзину, а жир заливают в жарочную ванну.

Включите фритюрницу в работу. Заметьте время, в течение которого фритюрница выйдет на рабочий режим (определите по сигнальной лампе).

В случае работы с жиром при бурном его пенообразовании следует на несколько минут отключать фритюрницу из сети. Отключение и включение фритюрницы повторяйте до тех пор, пока жир не высушится и не прекратится его пенообразование. Для этой же цели загружаемый продукт осушивают путем встряхивания. Готовность продукта определяют органолептически.

Затем выключите фритюрницу и слейте воду через сливной кран в подставленную тару. Поднимите блок электронагревателей и тщательно протрите ванну, отстойник, электронагреватели, стол.

В случае работы с жиром его также сливают, а жарочную ванну промывают содовым раствором и ополаскивают горячей водой.

III

1.Изучите конструкцию жарочного шкафа ШЖЭ-2.

Найдите основные части шкафа: рабочую камеру с дверцей, пульт управления, вентиляционную заслонку. Откройте дверцу рабочей камеры и рассмотрите ее внутреннее устройство. Найдите ряды блоков электронагревательных элементов, которые делят камеру на секции; подсчитайте количество рядов и секций. Измерьте высоту и определите, для обработки каких кулинарных изделий они предназначены. Подсчитайте количество и определите тип нагревательных элементов в каждом блоке.

Рассмотрите приборы, установленные на пульте управления: ручки датчиков-реле температуры и сигнальные лампы. Проследите, где установлены чувствительные термобаллоны датчиков-реле внутри рабочей камеры. Найдите отверстие для отвода паровоздушной смеси из рабочей камеры, а также заслонку с рукояткой для регулирования проходного сечения.

- Подготовьте жарочный шкаф к работе. Проверьте техническое и санитарное состояние шкафа. С помощью датчиков-реле температуры установите температуру 200—250 °С и включите шкаф. При этом загораются сигнальные лампы. Заметьте время, в течение которого лампы погаснут, что свидетельствует о нарушении требуемой температуры. Заметьте, что в камеру можно загружать разноименные изделия, близкие по времени обработки.

Учтите, что каждая секция обогревается нагревательными элементами сверху и снизу. Подумайте, какими способами получают тепло продукты от верхних и нижних нагревательных элементов. Кулинарные изделия во время жарки переворачивать не требуется: от интенсивности нагрева корочка образуется и снизу и сверху.

Для проведения испытания оставьте включенной только одну верхнюю секцию и поместите в нее функциональную емкость с водой, объем которой равен 2 л. Нагревайте воду до 50—70°. После этого поместите емкость с 4 л, а затем с 6 л воды. Заметьте время нагрева воды в емкостях.

При загрузке и разгрузке емкостей с водой не допускайте проливания жидкости, так как она может послу жить причиной ожога. Секцию отключите и протрите наружную поверхность шкафа.

## IV

1.Изучите конструкцию и принцип действия вращающейся жаровни ВЖЭ-720.

Найдите основные части: жарочный барабан, бачок для теста, водоохладительный лоток, раму.

Осмотрите жарочный барабан, он представляет собой полый чугунный цилиндр, закрытый с двух сторон торцевыми крышками. На одной из крышек закреплена звездочка, посредством которой барабан приводится во вращательное движение. Нагревательные элементы жестко закреплены внутри барабана. Вспомните тип нагревательных элементов и их количество.

Откройте крышку бака для теста и обратите внимание на наличие сетчатого фильтра и крана с механизмом регулировки.

Водоохладительный лоток служит для равномерного распределения теста. Выполнен он двустенным. В межстенном пространстве его циркулирует холодная вода для предотвращения запекания теста на кромке лотка. Найдите штуцеры для ввода и вывода воды. Рама образует двухъярусный стол, представляющий собой сварную конструкцию из уголковой стали, закрывающуюся съемными щитками. Снимите съемные щитки на нижнем ярусе стола и осмотрите привод, состоящий из электродвигателя, червячного редуктора, цепных и реечных передач.

Найдите выдвижные и съемные лотки и отсекающий механизм, состоящий из отсекателя, скребка и ножа. Отсекатель выполнен из нержавеющей стали и закреплен на оси, на которой для плавного его движения имеется противовес.

Найдите скребок и неподвижный нож: скребок плотно прижат к барабану и служит для отделения от его поверхности блинной ленты. Нож закреплен на крышке стола.

2.Включите жаровню в работу и проследите, как передается движение барабану и отсекающему механизму. От вала электродвигателя через червячный редуктор и две цепные передачи вращение передается барабану и толкателю реечного механизма, состоящего из рейки и звездочки. Зубчатая рейка поворачивает звездочку, сидящую на оси отсекателя, и сообщает ему колебательное движение.

Отсекатель отрезает с помощью ножа заготовки, укладывает их стопкой на выдвижной лоток.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименавание и марка аппарата

2.Принципиальная схема аппарата с обозначением основных частей

3.Способ регулирования теплового режима 	                                                                                                                       4.Способ передачи тепла от нагревательного элемента к продукту	                                                                    5. Правила эксплуатации аппарата

Контрольные вопросы

1.Для каких технологических процессов предназначены электросковороды, фритюрницы и жаровни?

2.Какие аппараты используются для жарки основным способом и какие — для жарки во фритюре?

3.Как регулируется температурный режим в электросковороде, фритюрнице, жаровне?

4.Каким способом передается теплота от нагревательного элемента к продукту в электросковороде, фритюрнице, жаровне?

5.Какие автоматические приборы применяются в. электросковородах и фритюрницах?

6.Каково назначение «холодной зоны»?

7.Почему сковороды и фритюрницы в процессе жарки не рекомендуется закрывать крышкой?

8.Как производится разгрузка готового продукта из аппаратов?

9.Что следует предусматривать для уменьшения парообразования жира?

10.Почему тэны в шкафах имеют индивидуальное включение?

11.Как регулируется температурный режим в шкафах и грилях?

12.При тепловой обработке каких продуктов выделяется много паров и как они удаляются?

13.Каково назначение сигнальных ламп в шкафах и грилях?

14.Где устанавливаются термобаллоны в шкафах?

15.В каких пределах регулируется температура в шкафах?

16.Что предусмотрено в шкафах для уменьшения потерь тепла?

17.Как размещаются различные изделия в электрогрилях?

18.Для каких технологических процессов предназначены жаровни?

19.Какие аппараты используются для жарки основным способом и какие — для жарки во фритюре?

20.Как регулируется температурный режим в жаровне?

21.Каким способом передается теплота от нагревательного элемента к продукту в жаровне?

22.Как производится разгрузка готового продукта из аппаратов?

23.Что следует предусматривать для уменьшения парообразования жира?

24.Почему температура на поверхности жарочного барабана жаровни постоянна?

Практическая работа №9

Изучение правил безопасной эксплуатации пароконвектомата, индукционных и электрических плит

Цель работы: 1. Изучение конструкции пароконвектомата, индукционных и электрических плит

2.Приобретение навыков безопасной эксплуатации пароконвектомата, индукционных и электрических плит

Оборудование: электроплиты.

Порядок выполнения работы

1.Изучите конструкцию электроплиты. Жарочная поверхность ее, состоит из чугунных конфорок, которые могут иметь борт, или же с торцевых сторон борт может отсутствовать.

Обратите внимание, что между конфорками плиты имеется температурный зазор. Замерьте его величину.

Найдите переключатели для каждой конфорки, осмотрите также поддон для улавливания пролитой жидкости.

2.Подготовьте электроплиту к испытанию. На одной из конфорок поставьте сосуд, залейте в него 5 л воды и закройте крышкой. В отверстие крышки вставьте термометр так, чтобы шарик его был погружен в воду на глубину не менее 30 мм.

Включите конфорку, повернув кулачковый переключатель в положение «3». Отметьте время начала испытания и температуру воды (°С). В процессе нагревания воды до закипания снимайте показания всех приборов через каждые 10 мин (перед замером температуры перемешайте воду деревянной мешалкой). Как только вода закипит, заметьте время (т„), снимите сосуд с конфорками и взвесьте, определив его массу (т„).

Выключите переключатель, выдвиньте поддон и протрите его и эмалированную облицовку плиты мягкой тканью, а хромированные детали — фланелью (до блеска).

Во время работы плиты необходимо следить за тем, чтобы на жарочную поверхность не попала вода, так как это приводит к появлению трещин и выходу конфорок из строя.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименавание и марка аппарата

2.Принципиальная схема аппарата с обозначением основных частей

3.Способ регулирования теплового режима

4.Способ передачи тепла от нагревательного элемента к продукту

5. Правила эксплуатации аппарата

Контрольные вопросы

1.Из каких основных частей состоят электроплиты?

2.Что представляет собой жарочная поверхность плит?

3.Каково назначение бортов плиты?

4.Для чего конфорка с нижней стороны имеет теплоизоляционный кожух?

5.Каким прибором и в каком отношении регулируется мощность конфорки?

6.Зависит ли время нагревания наплитной посуды от состояния дна ее и поверхности конфорки?

7.Для чего необходим зазор между конфорками?

8.Как попадает пролитая жидкость в поддон?

Практическая работа №10

Изучение правил безопасной эксплуатации водогрейного оборудования

Цель работы:

1. Изучение конструкции электрокипятильника и электро-водонагревателя.

2.Приобретение навыков их эксплуатации и изучение принципа действия.

Оборудование, приборы и инвентарь: автоматизированный электрокипятильник, ведро.

Порядок выполнения работы

# I

1.Изучите конструкцию автоматизированного электрокипятильника. Для этого частично разберите его: отвинтите ручку и снимите крышку кипятильника с отражателем. Осмотрите расположенную в верхней части корпуса питательную коробку кольцевой формы с размещенными в ней питательным поплавковым клапаном и сборником кипятка. Посмотрите, как устроен поплавковый клапан. Найдите трубки, присоединенные к питательной коробке: сливную (сигнальную), питательную, соединяющую питательную коробку с водогрейным устройством, и подводящую воду из водопроводной сети.

Найдите в питательной коробке поплавок, с помощью которого обеспечивается защита от «сухого хода». Затем рассмотрите трубу из неферромагнитной стали с расположенными внутри нее поплавком регулятора уровня кипятка и герконами. Один геркон установлен на высоте верхнего уровня и отключает тэны при отсутствии разбора кипятка; другой — на высоте нижнего уровня и включает тэны после отбора определенной порции кипятка. Найдите отверстие, через которое кипяток из сборника может переливаться в питательную коробку при неисправности регулятора верхнего уровня.

На корпусе кипятильника с наружной стороны укреплены автоматическое пусковое устройство АПУ с тумблером на кожухе и две сигнальные лампочки: верхняя сигнализирует о подаче напряжения, нижняя — о включении тэнов.

2.Подготовьте кипятильник к работе. Откройте вентиль на водопроводе и понаблюдайте за работой поплавкового клапана. После того, как он преградит доступ водопроводной воде в питательную коробку, замерьте с помощью линейки расстояние от уровня воды в переливной трубке до ее верхней кромки, а также расстояние от уровня воды в питательной коробке до верхней кромки сигнальной трубки. Определите, может ли холодная вода попасть в сборник кипятка. Измерьте температуру водопроводной воды. Закройте кипятильник крышкой и заверните ручку.

Включите кипятильник в электросеть и не забудьте переключить тумблер на АПУ. При этом обратите внимание на очередность зажигания сигнальных ламп. Заметьте время включения кипятильника (твк) и начальные показания измерительных приборов: силу тока I, напряжение U и температуру водопроводной воды ti.

Проверьте действие защиты от «сухого хода». Для этого закройте водозапорный вентиль. Благодаря пару, образующемуся в процессе закипания воды, уровень ее в переливной трубке повышается, и готовый кипяток перебрасывается в сборник. Как только порция кипятка перельется, тотчас же начнет поступать вода из питательной коробки до выравнивания уровней воды. При закрытом водозапорном вентиле поплавок опустится на дно и воздействует на расположенный под дном питательной коробки геркон, который автоматически отключит тэны, одна из сигнальных ламп при этом погаснет. Вновь откройте водозапорный вентиль и определите время разогрева, то есть выброса кипятка в сборник, что определяется по звуку, издаваемому при выплескивании.

Отметьте время окончания нагрева тн. Слейте кипяток в ведро, определив сначала температуру в переливной трубке to, а затем температуру воды, вытекающей из разборного крана tK, введя термометр в струю.

Заметьте время вторичного отключения тэнов тк, которое произойдет через 15—20 мин после начала работы, когда будет заполнен сборник кипятка и тэны отключатся регулятором уровня.

Взвесьте полученный кипяток (тк). Отбор кипятка и его взвешивание производите через каждые 10 мин в течение получаса с момента замера времени тк. При отборе каждой порции кипятка снимайте показания всех приборов. По окончании испытания выключите кипятильник, закройте водозапорный вентиль на водопроводе и протрите поверхность аппарата сухой мягкой фланелью.

# II

1.Изучите конструкцию электро-водонагревателя. Найдите основные части: корпус с крышкой, патрубки (внизу и вверху) соответственно для подачи водопроводной и выхода горячей воды и пульт управления. Вспомните, что в корпус вмонтирован резервуар, герметически закрытый крышкой, на которой закреплены шесть тэнов. Между резервуаром и корпусом помещена теплоизоляция. Обратите внимание на предохранительный клапан, установленный на патрубке для горячей воды. Он срабатывает при повышении давления свыше 392 кПа (4 ати по манометру).

Рассмотрите лицевую сторону пульта управления, пакетный выключатель, сигнальную лампу и регулятор температуры ТК.П-160Сг, чувствительный элемент которого находится в верхней части резервуара. Определите, какие приборы установлены на трубопроводе холодной воды.

2.Подготовьте водонагреватель к работе. Вначале проверьте срабатывание защиты от «сухого хода»: водонагреватель, не заполненный водой, в работу не включится. Затем установите задающие стрелки на шкале терморегулятора: одну — на верхнем пределе температуры (например, на 90°), а другую — на нижнем (на 80°). Откройте водозапорный вентиль на трубопроводе холодной воды, заполните водонагреватель водой (вода появится из любой водоразборной точки трубопровода горячей воды) и включите водонагреватель в работу. Во время работы вода в резервуаре нагреется и за счет разности плотностей горячей и холодной воды начнет циркулировать, т. е. горячая поднимется вверх, а холодная опустится вниз. Когда температура воды в верхней части резервуара достигнет 90 °С, тэны отключаются. В случае понижения температуры ниже 80 °С тэны вновь включаются.

С помощью соленоидного клапана прекращается поступление холодной воды в резервуар и выход горячей воды. После очередного отключения тэнов замерьте температуру воды, выходящей из верхнего патрубка, сделайте вывод, соответствует ли она заданным пределам.

По окончании работы выключите водонагреватель, закройте водозапорный вентиль и протрите поверхность аппарата.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименавание и марка аппарата                                                                                         2.Принципиальная схема аппарата с обозначением основных частей                                                                  3.Способ регулирования теплового режима                                                                                                           4.Способ передачи тепла от нагревательного элемента к продукту                                                                      5. Правила эксплуатации аппарата

Контрольные вопросы

1.На каком принципе основана работа кипятильника и водонагревателей?

2.Как регулируется поступление холодной воды в кипятильниках?

3.Из каких частей состоит водогрейное устройство электрокипятильника и водонагревателя?

4.Что является сообщающимися сосудами в электрокипятильниках?

5.Каков уровень воды в переливной трубке в кипятильниках производительностью до 100 и свыше 100 кг/ч?

6.В чем заключается автоматизация электрокипятильников?

7.Какова роль сигнальных ламп в электрокипятильниках и водонагревателях?

Практическая работа №11

Изучение правил безопасной эксплуатации оборудования бариста

Цель работы:

1.Изучение конструкции кофеварок и барного оборудования

2. Приобретение навыков безопасной эксплуатации оборудования бариста

Оборудование, инструменты и приборы: кофеварка

Порядок выполнения работы

I

1.Ознакомьтесь с конструкцией и принципом действия кофеварочного аппарата «Балатон люкс». Кофеварочные аппараты «Балатон люкс» выпускаются двух модификаций — с тремя блок-кранами (производительность 21 л кофе в час) или четырьмя блок-кранами (производительность 28,5 л кофе в час) и комплектуются кофемолкой «Савария», насосом и коммутационной коробкой. Насос служит для повышения давления поступающей в змеевики котла воды от 150— 600 кПа (0,5...5 ати) до 700—800 кПа (6...7 ати), что исключает образование паровых пробок в змеевиках при работе аппарата. При давлении в водопроводной сети более 600 кПа (5 ати) воду подводят непосредственно к змеевику.

В коммутационной коробке размещены ручной выключатель, магнитный пускатель с тепловым реле, включающий электродвигатель насоса, и понижающий трансформатор, который питает пониженным (24 В) напряжением лампочки декоративного освещения аппарата и обмотку магнитного пускателя.

Осмотрите декоративный кожух аппарата с подсветкой передней (обращенной к покупателю) стенки, верхним поддоном для нагрева чашек и нижним поддоном для установки чашек при отпуске кофе. Пользуясь рис. 6, найдите выступающие из кожуха нижние части блок-кранов 3, к которым присоединяются быстросъемные кофейные краны 4, и шаровидные головки 5 рычагов управления блок-кранов. Там же увидите водоотборную трубку 7 (слева), через которую при открытом клапане горячей воды 6 отбирается из змеевика горячая вода для мойки чашек и приготовления чая, и паровое сопло 9 (справа), через которое при открытом паровом клапане 8 отбирается пар из парового пространства котла для подогрева кофе, сливок или молока. Найдите манометр 2 (вверху слева), показывающий давление в котле. На шкале манометра зеленой полосой обозначена рабочая область давлений (0,8... 1,8 ати), а максимально допустимое давление (2 ати) — красной полосой. Водомерное стекло 10, которое видно сквозь прорезь стенки кожуха, служит для контроля уровня воды в электрокотле. Найдите

Рис. 1. Кофеварка «Балатон люкс»:

1 — сигнальная лампа; 2 — манометр; 3 — блок-кран; 4 — кофейный кран; 5 — рукоятка блок-крана; 6 — клапан горячей воды; 7 — водоотборная трубка; 8 — паровой клапан; 9 — паровое сопло; 10 — водомерное стекло

две риски — верхнюю (максимального уровня) и нижнюю (минимального уровня), между которыми должен находиться уровень воды при работе кофеварочного аппарата. Убедитесь, что напряжение с коммутационной коробки снято, а выключатель в коммутационной коробке находится в положении «Выключено». Отвинтив рукоятки рычагов блок-кранов и клапанов, снимите верхнюю часть кожуха. Найдите расположенный горизонтально цилиндрический котел с крышкой с левой стороны. На крышке найдите концы трех тэнов, к которым подходят провода. Мощность каждого тэна в аппарате с тремя блок-кранами 1 кВт, с четырьмя — 1,5 кВт. Рядом с крышкой расположен регулятор давления мембранного типа, контакты которого включают и выключают тэны котла, поддерживая давление в нем около 240 кПа (1,4 ати). Над котлом справа найдите предохранительный клапан, который служит для ограничения повышения давления в котле до 275 кПа (1,75 ати) при неисправности системы автоматики кофеварки.

Пользуясь схемой (рис. 2), разберитесь в назначении отходящих от котла трубопроводов. Найдите трубопроводы, подающие горячую воду в блок-краны. При опускании рычага блок-крана вниз горячая вода подается к кофейному крану (см. поз. 15,6). При подъеме рычага блок-крана подача горячей воды прекращается, и излишек воды сливается из полости блок- крана (см. поз. 15, а). Найдите трубопроводы, отво-

Рис. 2. Схема кофеварки «Балатон люкс»:

1 — насос; 2 — запорный вентиль; 3 — заправочный вентиль; 4 — вентиль слива; 5 — паровое сопло; 6 — паровой клапан; 7 — водомерное стекло; 8 — манометр; 9 — предохранительный клапан; 10 — электрокотел; 11 — змеевик; 12 — тэны; 13 — регулятор давления; 14 — кофейные краны; 15а, 156 — блок-краны; 16 — клапан горячей воды; 17 — водоотборная трубка

дящие воду из блок-кранов. Поднимая и опуская рычаги блок-кранов, посмотрите, как связаны между собой блок-краны и расположенные рядом микропереключатели. Каждый микропереключатель при опущенном рычаге блок-крана замыкает цепь управления магнитного пускателя насоса, подающего воду в змеевик электрокотла.

Найдите лампочки декоративного освещения и неоновую сигнальную лампочку 1 (рис. 6), являющуюся индикатором включения кофеварочного аппарата в электросеть. Поставьте на место детали кожуха и закрепите рукоятки блок-кранов и клапанов.

Найдите смонтированный на раме роторный насос с электродвигателем. Насос выполнен конструктивно вместе с регулировочным клапаном, с помощью которого давление воды на выходе насоса устанавливается в пределах 700—800 кПа. Пользуясь схемой (рис. 7), найдите запорный и заправочный вентили и вентиль слива.

2. Подготовьте кофеварочный аппарат к работе. Убедившись, что вентиль слива воды из котла закрыт, заполните котел кофеварки водой. Для этого откройте заправочный вентиль и паровой клапан. Когда уровень воды дойдет до нижней метки, включите в сетькоф> варочный аппарат. При этом сразу же включаются тэны и загораются сигнальная лампочка и лампочки декоративного освещения. Когда уровень воды достигнет верхней риски, закройте заправочный вентиль и паровой клапан. Если уровень воды случайно окажется выше верхней риски, то выключите кофеварочный аппарат и, открывая вентиль слива и паровой клапан, слейте избыток воды из котла, после чего включите кофеварочный аппарат. Затем, убедившись, что блок- краны и клапан горячей воды закрыты, откройте запорный вентиль и удалите воздух из змеевика, нажав на рычаг блок-крана. Когда из блок-крана пойдет вода, переведите рычаг блок-крана вверх.

На верхний поддон поставьте чашки для разогрева. Продолжительность разогрева котла до рабочих параметров около 50 мин. Помните, что при появлении резкого шипящего звука кофеварку следует немедленно отключить, так как это означает, что сработал предохранительный клапан. Эксплуатацию кофеварки разрешается возобновить только после устранения дефекта.

Во время разогрева котла ознакомьтесь с устройством кофемолки и приготовьте молотый кофе. Найдите стеклянную воронку для зерен кофе, гайку регулятора степени помола и стопор, стеклянный дозатор молотого кофе с рукояткой. Снимите воронку, вывинтите регулятор степени помола и рассмотрите устройство жерновов. Нижний жернов приводится во вращение электродвигателем кофемолки. Соберите кофемолку, включите ее и отрегулируйте расстояние между жерновами. Для того чтобы повернуть регулировочную гайку, нажмите на стопор. Насыпьте зерна кофе в воронку, включите кофемолку, отрегулируйте степень помола. Частицы кофе не должны просыпаться сквозь отверстия фильтра кофейного крана и в то же время должны быть достаточно мелкими (не крупнее 0,5 мм) для хорошего экстрагирования.

Когда стрелка манометра достигнет зеленой полосы, можно приступить к варке кофе. Предварительно необходимо разогреть блок-краны. Для этого, нажимая на рычаги блок-кранов, слейте из каждого блок-крана горячую воду в количестве, соответствующем 4—5 порциям напитка. Установите кофейный кран с вложенным

в него фильтром в держатель кофемолки и поворотом рукоятки дозатора произведите дозировку порошка кофе (для двух порций—12 г, для одной — 6 г). Порошок кофе на фильтре кофейного крана слегка уплотните специальным пестиком. Поверхность слоя кофе должна быть параллельна кромке кофейного крана, причем на самой кромке не должно оставаться порошка кофе, так как соединение кофейного крана с блок-краном может оказаться негерметичным. Кофейный кран вставьте снизу в корпус блок-крана и поверните рукоятку кофейного крана вправо на 60°. При этом благодаря винтовым канавкам и резиновому уплотнительному кольцу в корпусе блок-крана кофейный кран герметично соединится с блок-краном. Подставьте под блок-кран подогретые чашки и, опуская рычаг блок-крана, налейте в них кофе (по 50 г), после чего поднимите рычаг. Затем поверните рукоятку кофейного крана влево до упора и удалите с фильтра оставшуюся гущу. Операцию приготовления кофе повторите несколько раз.

По окончании работы выключите кофеварочный аппарат, закройте запорный вентиль и вентиль на водопроводе, через паровое сопло выпустите пар, а затем при открытом паровом клапане слейте воду из котла через кран слива (в производственных условиях воду из котла не сливают). Корпус аппарата очистите от остатков кофе и других загрязнений влажной тряпкой, а затем мягкой сухой тряпкой очистите уплотнительные кольца; кофейные краны и фильтры промойте в горячей воде с моющими растворами и положите их в ванночку с холодной водой. Оставшийся порошок кофе пересыпьте в пакет и сохраните до следующей работы.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименование теплового аппарата	                                                                                                                    2.Марка теплового аппарата	                                                                                                                                                                                  3.Принципиальная схема теплового аппарата с бозначением основных элементов.                                                                                                                                             4.Основные правила эксплуатации и техники безопасности теплового аппарата

Контрольные вопросы

1.Какой способ варки кофе считается наиболее совершенным и почему?

2.Каково назначение блок-кранов кофеварки

3.Какой способ варки кофе используется в кофеварке?

4.Когда в кофеварке «Балатон люкс» включается насос?

5.Каково назначение электрокотла в «Балатон люксе»?

6.В каких случаях открывают паровой клапан?

7.Почему в кофеварке «Балатон люкс» испольуется насос для повышения давления воды?

8.Для чего в кофеварке «Балатон люкс» имеется водомерное стекло? Что может произойти, если уровень воды будет ниже минимально допустимого?

9.Каким образом обеспечивается защита от «сухого хода» в пароварочном аппарате?

Практическая работа №12

Изучение правил безопасной эксплуатации холодильного оборудования

Цель работы:

1.Изучение устройства и правил безопасной эксплуатации холодильных прилавков, витрин, шкафов, щитовых камер.

Оборудование, приборы и инвентарь: холодильный шкаф типа ШХ, прилавок-витрина, низкотемпературный прилавок, сборно-разборная камера, термометры со шкалой от —10 до 20 °С и ценой деления 0,5 °С (6 шт.), формы для льда (2 шт.).

Порядок выполнения работы

# I

1.Изучите устройство холодильного шкафа. Шкаф имеет бескаркасную конструкцию и состоит из нескольких панелей. Каждая панель имеет две стенки, между которыми находится слой теплоизоляции (пенопласт и мипора в герметической оболочке из полиэтиленовой пленки). Панели соединяются между собой болтами, причем места стыковки промазываются специальной мастикой. Откройте дверцу охлаждаемого отделения и определите, из какого металла выполнены внутренние стенки.

Найдите в охлаждаемой камере испаритель, морозильное отделение (если оно есть), автоматическое температурное реле, которым регулируется темпера.

В нижней части шкафа находится машинное отделение. Откройте щиток, закрывающий отделение, осмотрите холодильный агрегат и определите его тип. Рядом с агрегатом расположено реле времени оттаивания, которое периодически выключает агрегат и включает для оттаивания «снеговой шубы» испарителя.

2.Определите температуру в охлаждаемом и морозильном отделениях и время получения льда. Для этого поверните рукоятку автоматического реле в положение, соответствующее минимальной температуре, поставьте в морозильное отделение формочку с водой и включите агрегат шкафа. Положите термометры в морозильное отделение и на каждую полку охлаждаемого отделения. Следите за тем, чтобы дверца холодильника была плотно закрыта: это уменьшит теплоприток. Определите время, необходимое для получения льда. Через 30 мин запишите показания термометров и объясните характер распределения температур в зависимости от высоты охлаждаемого отделения.

# II

1.Изучите устройство прилавка-витрины. Остовом прилавка-витрины служат деревянный каркас и металлические рамы. Внешняя облицовка выполнена из металлических листов, стекла из цветного пластика, внутренняя — из анодированного алюминия. Пространство между облицовками заполнено теплоизоляцией.

Откройте витрину, найдите испаритель с поддоном и термометр для наблюдения за температурой. Если витрина охлаждается принудительно подаваемым воздухом, то найдите вентилятор и воздуховоды.

Под витриной находится прилавок. Откройте его дверцы и найдите испаритель с ограждением, терморегулирующий вентиль, теплообменник, поддоны и судок для конденсата. Найдите место установки холодильного агрегата и определите его тип.

Включите агрегат и определите температуру в охлаждаемых отделениях. Термометры расположите на разной высоте. По результатам замеров сделайте вывод о характере распределения температуры в охлаждаемых отделениях. Найдите перед испарителем терморегулирующий вентиль, а на выходе из испарителя — термочувствительный баллончик. Определите тип холодильной камеры.

## III

Изучите устройство низкотемпературных прилавков. Найдите охлаждаемую камеру и машинное отделение, где размещается встроенный низкотемпературный герметический фреоновый холодильный агрегат, работающий на хладоне-22. Определите тип агрегата и найдите реле времени оттаивания. Циркуляция охлаждаемого воздуха в прилавке осуществляется вентилятором. Температура в нем поддерживается в пределах

- 13... —15 °С. Для уменьшения теплообмена панели холодильных камер низкотемпературных прилавков имеют усиленную изоляцию.

## Найдите в холодильной камере испаритель и обратите внимание на его расположение

## IV

Изучите устройство холодильных сборно-разборных камер. Обратите внимание на то, что камеры собираются из отдельных унифицированных щитов, которые представляют собой деревянные рамы, облицованные снаружи стальными, а изнутри алюминиевыми листами. Пространство между облицовками заполнено теплоизоляцией. Откройте дверь, войдите в камеру и рассмотрите ее внутреннее устройство. В верхней части камеры размещен испаритель, под которым находится поддон для сбора конденсата. От поддона отходит трубка для отвода воды. В камере для хранения продуктов предусмотрены решетчатые полки и передвижные крючья.

Произведите замеры камеры и подсчитайте ее объем. Найдите машинное отделение и определите тип холодильного агрегата.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименование холодильника

2.Правила эксплуатации холодильного оборудования

Контрольные вопросы

- Каким прибором автоматики регулируется температурный режим в холодильном шкафу?

- Почему в охлаждаемое отделение нельзя вносить горячие и теплые продукты?

- Какова зависимость температуры внутри охлаждаемого отделения от толщины слоя инея на испарителе?

- Почему испаритель размещается в верхней части охлаждаемого отделения?

- Почему нельзя соскребать «снеговую шубу» с испарителя?

- Как осуществляется оттаивание испарителей в рассмотренных холодильных устройствах?

- Чем объясняется изменение температуры по высоте охлаждаемого отделения?

- При какой толщине «снеговой шубы» следует производить оттаивание испарителя?

- Какие холодильные сборно-разборные камеры выпускаются промышленностью?

- На каком хладоне работают низкотемпературные прилавки?

- Как следует соблюдать принцип товарной совместимости продуктов при их хранении в торговом холодильном оборудовании?

Практическая работа №13

Изучение правил безопасной эксплуатации льдогенераторов

Цель работы:

1. Изучение конструкции и принципа действия льдогенератора.

2.Получение пищевого льда и приобретение навыков эксплуатации льдогенератора.

3.Изучение правил безопасной эксплуатации льдогенераторов

Оборудование: льдогенераторы ЛТЭ-35 или ЛГ-350 «Торос-2»,

Порядок выполнения работы

1.Изучите конструкцию и принцип действия льдогенератора. Льдогенератор ЛТЭ-35 представляет собой шкаф, закрываемый легкосъемной крышкой. Шкаф разделен на два отделения:  камеру для приготовлен ния льда с бункером для его хранения и машинное отделение с холодильным агрегатом. Стенки шкафа двойные — пространство между ними заполнено теплоизоляцией.

Откройте крышку льдоприготовительной камеры и снимите легкосъемные крышки машинного отделения.

В камере для приготовления льда смонтирован испаритель, верхний лист которого отполирован и имеет борта с трех сторон. На нижнем листе выштампованы каналы для прохождения холодильного агента. По наружному периметру испаритель опоясан трубопроводом, по которому проходит теплый холодильный агент, благодаря чему пласты льда получаются с гладкими ровными краями.

Здесь же расположена режущая решетка, выполненная в виде рамы из нержавеющей стали с натянутыми на ней в два яруса нихромовыми струнами,. Обратите внимание на направление струн верхнего яруса и их совпадение с направлением сползающего льда. Струны нижнего яруса расположены перпендикулярно. Режущая решетка может постоянно находиться под напряжением (24 В) или иметь повторный выключатель для подачи напряжения. Посмотрите, как решен этот вопрос в изучаемом льдогенераторе.

Под испарителем установлены ванна и центробежный водяной насос. Рассмотрите поплавковое устройство, регулирующее уровень воды в ванне Над испарителем найдите водяной коллектор и датчик (щуп) наличия льда на испарителе. В льдогенераторах разных марок он может быть выполнен по-разному.

В льдогенераторе ЛТЭ-35 щуп жестко связан рычажной системой с поплавком ванны и микропереключателями.

В ЛТЭ-35 толщина льда будет зависеть от количества воды, поданной на испаритель из ванны, а это в свою очередь определяется положением поплавка. При достижении заданного уровня воды в ванне поплавок поднимается, через рычажную систему воздействует на микропереключатель, и поступление воды прекращается.

В льдогенераторе «Торос-2» механизм контроля толщины льда представляет собой микродвигатель (частота вращения 2 мин-1), на вал которого насажен рычаг с основанием в виде кулачка.

При работе микродвигателя рычаг вращается вместе с его валом вхолостую, кулачок рычага начинает обкатываться по льду только при достижении толщины льда на 2—3 мм меньше заданной. Толщина льда регулируется перемещением болта на подвижном кронштейне.

Откройте бункер для хранения льда и найдите бункерное термореле, отключающее льдогенератор при переполнении бункера льдом. Определите его тип.

Рассмотрите оборудование машинного отделения: холодильный агрегат на амортизаторе, соленоидный клапан, коммуникации, электрощит. Определите марку холодильного агрегата.

Уясните принцип действия льдогенератора. При включении льдогенератора начинают работать холодильный агрегат и насос, подающий воду из ванны в водяной коллектор.

Вода, стекающая сплошной струей по наклонной поверхности испарителя, частично намораживается на ней.

Лед образуется на испарителе постепенным намораживанием слоя воды, движущейся равномерно беспрерывным потоком. При достижении заданной толщины льда (в «Торосе-2») или израсходовании определенного (в зависимости от положения поплавкового датчика) количества воды из ванны (в ЛТЭ-35) соответствующие датчики воздействуют на микропереключатель. При этом отключаются электродвигатели вентилятора конденсатора и насоса, а в «Торосе-2» — и щупа; включается соленоидный клапан оттаивания, через который из компрессора в испаритель, минуя расположенную по его периметру трубку, проходят горячие пары фреона. Нижний слой льда подтаивает, и пласт льда сползает на режущую решетку. При сползании льда с испарителя шуп опускается и воздействует на микропереключатель, который закрывает соленоидный клапан, включаются электродвигатели насоса, вентилятора и щупа в «Торосе-2». Подача горячих паров в испаритель прекращается, и снова начинается намораживание льда.

Пласт льда, переместившийся на решетку (в ЛТЭ-35), отклоняет подвижной выключатель, подающий напряжение на решетку, попадает на продольные струны решетки и режется на полосы. Полосы попадают на нижний ярус (поперечный), где происходит окончательная нарезка льда на кубики, которые под действием собственного веса проваливаются в бункер.

1.Подготовьте льдогенератор для приготовления льда и проведите его испытание. Установите с помощью датчика толщину намерзания пласта льда в пределах 13...14 мм. Откройте водопроводный вентиль, включите льдогенератор в работу и заметьте время начала намораживания льда по часам.

После завершения цикла приготовления льда закройте водозапорный вентиль и выключите льдогенератор. Бункер освободите от льда, наружные поверхности аппарата протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

Отчет о проделанной работе составьте по форме:

1.Наименование холодильника

2.Правила эксплуатации холодильного оборудования

Контрольные вопросы

1.Для чего применяется прозрачный пищевой лед?

2.От чего зависит форма кусочков и прозрачность льда?

3.Как поддерживается уровень воды в ванне насоса?

4.Из каких частей состоит водоподающее устройство?

5.Каково напряжение режущей решетки?

6.Как регулируется толщина пласта льда?

7.Каким образом в льдогенераторе обеспечивается четкий контур пласта льда?

8.Каким образом осуществляется подтаивание пласта льда?

9.Что произойдет, если бункер льдогенератора будет переполнен?

10.Какой тип агрегата устанавливается в льдогенераторах?

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

АНТИФРИКЦИОННАЯ СМАЗКА - пластичная смазка для уменьшения потерь на трение скольжения. В зависимости от применяемого загустителя антиаварийные смазки делятся на следующие группы: кальциевые, комплексные кальциевые, натриевые и натриево-кальциевые, литиевые, бариевые, алюминиевые, органические, на неорганических загустителях, в том числе силикагелевые углеводородные. В зависимости от назначения антифрикционные смазки делятся на следующие подгруппы: общего назначения для обычных температур (солидолы - для узлов трения 343 К); общего назначения для повышенных температур (с рабочей температурой до 380 К); многоцелевые (узлы трения с рабочей температурой от 240 до 400 К в условиях повышенной влажности среды); термостойкие (узлы трения с рабочей температурой 420 К и выше); морозо-стойкие (с рабочей температурой 230 К и ниже); противозадирные и противоизносные (для подшипников качения при контактных напряжениях 2500 МПа и подшипников скольжения при нагрузках выше 150 МПа); химически стойкие (для узлов трения, имеющих контакт с агрессивными средами); приборные (узлы трения приборов и точных механизмов); редукторные (трансмиссионные — для зубчатых и винтовых передач всех видов); приработочные (дисульфид-молибденовые, графитные и др. пасты - с целью обеспечения сборки, предотвращения задиров и ускорения приработки); узкоспециализированные (отраслевые - с удовлетворением дополнительных требований, для применения в отдельных отраслях техники).

ДЕТАЛИ МАШИН

1) отдельные составные части и их простейшие соединения в машинах, приборах, аппаратах, приспособлениях и др.: болты, заклепки, валы, шестерни и т. п.;

2) научная дисциплина, включающая теорию, расчеты и конструирование деталей машин.

ДЕТАЛЬ - изделие, изготовленное из однородного материала без применения сборочных операций или с применением (например, с применением пайки, склейки, сварки и т. д.), а также изделие, на которое нанесено какое-либо покрытие.

ДЕФЕКТ - несоответствие объекта какому-либо требованию нормативно-технической и (или) конструкторской документации. Дефект может быть явным (обнаруженный до начала эксплуатации) или скрытым.

ДЕФОРМАЦИЯ - изменение формы или размеров тела (или части тела) под действием внешних сил, при нагревании или охлаждении, изменении влажности и др. воздействиях, вызывающих изменение относительного положения частиц тела. Различают упругую (исчезающую после снятия нагрузки) и пластическую (остающуюся после удаления нагрузки) деформацию твердого тела. Простейшие виды деформации - растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг, кручение.

ДИАГНОСТИКА (техническая) - контроль и прогнозирование функционального состояния технических систем. Целью диагностирования является обнаружение неисправностей технических систем и выявление тех их элементов, ненормальное функционирование которых привело (или может привести) к возникновению неисправностей. Результатом проведенной диагностики технической является заключение о тех¬ническом состоянии.

ЖИДКОСТНАЯ СМАЗКА - смазка, при которой разделение поверхностей трения деталей, находящихся в относительном движении, осуществляется жидким смазочным материалом.

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА - трехзвенный механизм, в котором два подвижных звена являются зубчатыми колесами (шестерни или колесо и рейка), образующие с неподвижным звеном (корпус, стойка) вращательную или поступательную пару. Различают зубчатые передачи: цилиндрические, конические, гипоидные, волновые и др.

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ВНЕШНЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ, передача внешнего зацепления (краткая форма) - зубчатая передача, в которой поверхности зубчатых колес расположены одна вне другой.

ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА ВНУТРЕННЕГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ, передача внутреннего зацепления (краткая форма) - зубчатая передача, в которой аксоидные поверхности зубчатых колес расположены одна внутри другой.

ЗУБЧАТАЯ РЕЙКА - планка или стержень с зубьями; элемент зубчатой передачи для преобразования вращательного движения, в поступательное.

ЗУБЧАТОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ, зацепление (краткая форма) - кинематическая пара, образуемая зубчатыми колесами передачи.

ЗУБЧАТОЕ ЗВЕНО - звено с выступами (зубьями) для передачи движения посредством взаимодействия с выступами другого звена (тоже зубчатого). Вращающееся зубчатое звено называется зубчатым колесом, а прямолинейно движущееся - зубчатой рейкой.

ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО - звено зубчатого механизма, имеющее замкнутую систему зубьев, обеспечивающее непрерывное движение другого зубчатого венца.

ИСПЫТАНИЯ МАШИН - экспериментальное, определение количественных, или качественных, характеристик свойств машин для выявления их соответствия техническим требованиям или для опытного изучения процессов, происходящих в машинах. Различают испытания машин: лабораторные, заводские, эксплуатационные (промышленные, полевые), ходовые, летные, дорожные и др. По назначению испытания машин могут быть приемно-сдаточными, контрольными, исследовательскими и др. Особое внимание при испытании уделяется испытаниям на надежность. Общими для всех отраслей машиностроения являются испытания машин новых конструкций, проводимые на моделях или натурных образцах (натурные испытания), испытания машин серийного производства, научно-исследовательские испытания машин.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ - вращающееся звено кривошипно-ползунного механизма, состоящее из нескольких соосных коренных шеек, опирающихся на подшипники, и одного или нескольких колен, каждое из которых составлено из двух щек и одной шейки, соединенной с шатуном.

для направления движения подвижного железнодорожного состава по рельсам.

КОМПРЕССОР - машина для получения сжатого воздуха или газа до избыточного давления не ниже 0,2 МПа. Машины, сжимающие воздух до меньшего давления, относятся к вентиляторам. По устройству различают компрессоры объемные (поршневые и ротационные), в которых сжатие газа происходит при уменьшении замкнутого объема; - лопаточные (центробежные и осевые), в которых силовое воздействие на газ осущетствляется вращающимися лопатками; -струйные, принцип действия которых подобен струйным насосам. Компрессоры также подразделяют по роду сжимаемого газа (воздушные, кислородные и другие), по создаваемому давлению (низкого давления - до 1 МПа; среднего - до 10 МПа; высокого - выше 10 МПа), по производительности и другим признакам.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (СКОРОСТЕЙ) - многозвенный механизм, в котором ступенчатое изменение передаточного отношения осуществляется при переключении зубчатых передач, размещенных в отдельном корпусе (коробке) или в общем корпусе с другими механизмами. Переключение передач с разрывом потока мощности осуществляется с помощью подвижных кареток, зубчатых муфт, синхронизаторов; без разрыва потока мощности - с помощью многодисковых гидроуправляемых фрикционных муфт. Наряду с термином коробка скоростей применяют термин коробка передач, например, для механизма, входящего в привод ведущих колес автомобиля.

НАСОС - машина для создания потока жидкой среды.

НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ - агрегат, состоящий из насоса или нескольких насосов и приводящего двигателя, соединенных между собой

МАШИНА - механическое устройство, выполняющее движения с целью преобразования энергии. Различают машины энергетические, преобразующие любой вид энергии в механическую, и наоборот; транспортные, изменяющие положение перемещаемого предмета.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ - механизм для воспроизведения заданной функциональной зависимости между перемещениями звеньев, образующих кинематические пары со стойкой.

ПЕРЕДАЧА - механизм, служащий для передачи движения, как правило, с преобразованием скорости и соответствующим изменением вращающего момента. С помощью передачи осуществляют: понижение (реже повышение) скорости; ступенчатое или бесступенчатое регулирование скорости в широком диапазоне при постоянной мощности; изменение направления движения; преобразование вращательного движения в поступательное, винтовое.

ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА - мазеобразный нефтепродукт или синтетический продукт, отличающийся наличием структурного каркаса, образованного частицами загустителя, в ячейки которого включено масло, и предназначенный для снижения износа трущихся поверхностей, консервации изделий, герметизации уплотнений и соединений (термин взят из ГОСТ). Согласно ГОСТ пластичные смазки делятся на группы (подгруппы): антифрикционные (общего назначения, многоцелевые, термостойкие, морозостойкие, противозадирные и противоизносные, химически стойкие, приборные, редукторные, приработочные, узкоспециализированные, брикетные); консервационные, канатные, уплотнительные (арматурные, резьбовые, вакуумные). Антифрикционные смазки составляют 80 % всех потребляемых смазок, консервационные - 14 %; уплотнительные - 2 %.

СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА - совокупность взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых средства технологического оснащения, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещаются материалы или заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка. К технологическому оборудованию относятся металлорежущие станки, литейные и сварочные машины, прессы, печи, гальванические и моечные ванны, лазерные установки для резки, покрасочные и сушильные камеры, испытательные и доводочные стенды, автоматы для сборки и контроля деталей и т. д.

ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА - механизм для передачи вращения между параллельными валами при помощи двух жесткозакрепленных на них зубчатых колес-звездочек, через которые перекинута бесконечная цепь (например, передача от педальной оси к заднему колесу велосипеда). Цепная передача осуществляет передачу вращения удаленным (до 8 м) валам, допускает неточности в параллельности валов, оказывает незначительную изгибающую нагрузку на валы (в 2 раза меньше, чем при ременной передаче), одной цепью передает вращение несколькими валам, обладает пластичностью, отсутствует проскальзывание, имеет достаточно высокий КПД (0,96 - 0,97).

ЦЕПЬ - гибкое изделие, состоящее из отдельных последовательно соединенных жестких звеньев. По назначению различают цепи приводные (для передачи движения), тяговые (для перемещения грузов), грузовые (для подвески и подъема грузов).

ЦИЛИНДР - одна из основных деталей машин и механизмов, например, двигателя внутреннего сгорания, паровой машины, гидравлической и пневматической системы - полая деталь с цилиндрической внутренней обработанной поверхностью.

ЧЕРВЯЧНАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА - механизм для передачи вращения между скрещивающимися валами посредством винта (червяка) и сопряженного с ним червячного колеса. Обеспечивает большое передаточное число (до 300 и более). Применяется в силовых передачах. Недостатки червячной зубчатой передачи: невысокий КПД (0,5 - 0,85) и быстрое изнашивание элементов.

ШЕСТЕРНЯ - меньшее колесо сопряженных пар зубчатых колес.

ШКИВ - деталь ременной (канатной) передачи, представляющая собой колесо, обод которого имеет цилиндрическую или профилированную (для клиновых ремней) форму. Применяют также ступенчатые шкивы, являющиеся блоком нескольких (обычно 3 - 4) шкивов различных диаметров.

ШЛАНГ - гибкая трубка (рукав) из нескольких слоев прорезиненной материи, покрытой изнутри и снаружи слоем резины. Изготовляют также резиновые, пластмассовые и другие шланги. Для прочности их иногда бронируют проволокой. Шланги применяют в различных областях техники для подачи газов и жидкостей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД - электропривод, электромеханическое устройство для приведения в действие механизмов и машин, в котором источником механической энергии служит электродвигатель с передаточным механизмом и управляющей аппаратурой.

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля (электронный носитель)

Библиография

Основные издания

# 1.Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1

2.Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html

3.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с.

4.ГОСТ 30524-2013 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. - Введ.   2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с.

5.ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.

6.ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.

7.СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. – Режим доступа: 	http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/

8.Профессиональный стандарт «Повар». Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н (зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2015 № 39023).

9.Профессиональный стандарт «Кондитер/Шоколатье».

10.Ботов М.И. Оборудование предприятий общественного питания : учебник для студ.учреждений высш.проф.образования / М.И. Ботов, В.Д. Елхина, В.П. Кирпичников. – 1-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 416 с

11.Елхина В.Д. Механическое оборудование предприятий общественного питания: Справочник : учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.Д. Елхина. – 5-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с.

12.Золин В.П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: учеб.для учащихся учреждений сред.проф.образования / В.П.Золин. – 13-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 320 с

13.Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания : учеб.пособие для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В. Усов. – 13-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с.

Электронные издания

1.http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1

2.http://ozpp.ru/laws2/postan/post7.html

3.http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9744/

4.http://www.horeca.ru/   Главный портал индустрии гостеприимства и питания

5.http://www.food-service.ru/catalog Каталог пищевого оборудования

6.www.restoracia.ru

Дополнительные источники:

1.Организация производства на предприятиях общественного питания: учебник для сред. проф. образования: учебник для сред. проф. образования/ Л.А. Радченко.- Ростов Н/Д «Феникс», 2012 - 373 с.

2.Электромеханическое оборудование/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012,160 с.

3.Тепловое оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 - 164 с.

4.Пароконвектомат: технологии эффективной работы/ Е.С. Крылов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 128 с.

5.Холодильное оборудование/ Р.В. Хохлов.- М.: «Ресторанные ведомости», 2012 – 162