# Министерство образования и науки Мурманской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области

"Оленегорский горнопромышленный колледж"

ОЛИМПИАДА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

Для групп электротехнического профиля

Преподаватель: И. А. Иванова

2019

Данные тестовые материалы по учебной дисциплине «Материаловедение» разработаны в соответствии с ФГОС и предназначены для студентов специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» и квалифицированных рабочих, по профессии13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).

Цель проведения олимпиады:

- Повышение интереса студентов к более глубокому изучению специальных дисциплин;

- Представление студентам возможности показать уровень приобретенных знаний и умений по специальным дисциплинам;

- Освоение навыков решения конкретных технических задач;

- Активизация учебного процесса;

- Повышения уровня технической подготовки будущих специалистов.

Работа содержит 50 тестовых заданий разной степени сложности, структурированных в таблицы.

Основные темы, используемые в тестовой работе:

- Основные сведения о металлических и неметаллических материалах;

- Электротехнические материалы и их свойства.

Допустимое время выполнения задания – 60 минут.

ЧАСТЬ А

Задание1 : Каждый вопрос содержит 1 правильный вариант ответа, который оценивается в 1 балл. Ответьте на вопросы

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименьшая частица вещества, обладающая его свойствами –это: 1.атом, 2.электрон, 3.ион. | 1 | 1 |
| 2. | Анизотропия – это: 1.изменение свойств кристаллов в зависимости от направления, 2.постоянные свойства кристаллов в зависимости от направления, 3.независимость свойств кристаллов в зависимости от направления. | 1 | 1 |
| 3. | Изотропия – это: 1. изменение свойств кристаллов в зависимости от направления, 2. изменение свойств кристаллов независимо от направления, 3. независимость свойств кристаллов в зависимости от направления. | 3 | 1 |
| 4. | Чтобы оценить степень электропроводности материала, приходиться определять: 1.удельную электрическую проводимость; 2.удельное электрическое сопротивление; 3.электрическую прочность; 4.все перечисленные характеристики. | 2 | 1 |
| 5. | Материалы, у которых запретная зона настолько велика, что в нормальных условиях электропроводность отсутствует: 1.Проводниковые материалы 2.Диэлектрические материалы 3.Полупроводниковые материалы 4.Магнитные материалы | 2 | 1 |
| 6. | Эти материалы обладают способностью проводить электрический ток и характеризуются малым удельным сопротивлением: 1.Проводниковые материалы 2.Диэлектрические материалы 3.Полупроводниковые материалы 4.Магнитные материалы | 1 | 1 |
| 7. | При уменьшении температуры удельная электрическая проводимость полупроводников: 1.уменьшается; 2.увеличивается; 3.остается без изменений. | 2 | 1 |
| 8. | Электрическая характеристика, позволяющая определить способность диэлектрика образовывать электрическую емкость: 1.полярная ионизация; 2.электронная поляризация; 3.диэлектрическая проницаемость; | 3 | 1 |
| 9. | С ростом температуры электрическое сопротивление металлических проводников… 1.возрастает; 2.уменьшается; 3.не изменяется. | 1 | 1 |
| 10. | Как подразделяются материалы по их отношению к магнитному полю? 1.ферромагнетики, проводники, диэлектрики 2.парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики 3.диамагнетики, диэлектрики, парамагнетики | 2 | 1 |
| 11. | Какие из перечисленных материалов относятся к диэлектрическим материалам 1.стекло, ситаллы, плазма 2.фарфор, текстолит, трансформаторное масло 3.резина, азот, раствор NaNO3 | 2 | 1 |
| 12. | Синтетический материал, из которого изготавливают изоляцию проводов и кабелей 1.поливинилхлорид 2.плексиглас 3.формальдегидная смола | 1 | 1 |
| 13. | Электрические свойства материалов характеризуются: 1.магнитной проницаемостью; 2.удельной проводимостью; 3.диэлектрической проницаемостью. | 2 | 1 |
| 14. | Как подразделяются материалы по их поведению в электрическом поле? 1.диэлектрики, сплавы, электролиты 2.сплавы, проводники, диэлектрики 3.диэлектрики, полупроводники, проводники | 3 | 1 |
| 15. | При уменьшении температуры удельная электрическая проводимость полупроводников: 1.уменьшается 2.увеличивается 3.остается без изменения | 2 | 1 |
|  |  | ∑А= | 15 |

ЧАСТЬ Б

Задание 1. Дополните предложение. Каждый правильный вариант ответа оценивается в 1 балл.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура, при которой происходит фазовое превращение твердого вещества в жидкое, называется….. | температурой плавления | 1 |
| 2. | Вещества, которые хорошо проводят ток – это…. | металлы, электролиты | 1 |
| 3. | Электротехнические материалы подразделяются на: | проводники, полупроводники, магнитные, диэлектрики | 1 |
| 4. | Пассивными элементами интегральных микросхем являются…. | тиристоры, транзисторы | 1 |
| 5. | Сильномагнитные материалы – это…… | ферромагнетики, ферримагнетики | 1 |
| 6. | Фазовый переход вещества из твердого состояния в жидкое называется… | плавлением | 1 |
| 7. | Электролиты это вещества , которые при нормальных условиях…. | проводят электрический ток | 1 |
| 8. | Токопроводящие пасты, клеи, эмали объединяются под названием….. | контактолы | 1 |
| 9. | Удельная электрическая проводимость это величина обратная… | удельному электрическому сопротивлению | 1 |
| 10. | Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления показывает зависимость……. | удельного электрического сопротивления от температуры | 1 |
| ∑1 |  |  | 10 |

Задание 2. Установить соответствие. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл

| № Вопроса | № Соответствия | № п/п | Ответ |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проводу с медной жилой, изолированной полихлорвиниловым пластиком соответствует марка | - ПЭЛРА |  | H |  | 1 |
| 2.Проводу, изолированному высокопрочной полиамидно - резольной эмалью, соответствует марка | - АППВ |  | A |  | 1 |
| 3.Обмоточному проводу, изолированному эмалью и хлопчатобумажной тканью, соответствует марка | - МГСЛ |  | F |  | 1 |
| 4.Медному многопроволочному, изолированному двойной обмоткой и оплеткой из стеклянной пряжи, лакированному проводу соответствует марка | - МРГ |  | C |  | 1 |
| 5.Обмоточному проводу, изолированному эмалью и слоем капроновой пряжи, соответствует марка | - ПЭВТЛ-2 |  | G |  | 1 |
| 6.Шнуру из двух гибких медных жил с резиновой изоляцией соответствует марка провода | - ПЭЛБО |  | J |  | 1 |
| 7.Проводу, изолированного высокопрочной полиуретановой эмалью повышенной теплоёмкости, лудящейся, соответствует марка | - ПЭЛКО |  | E |  | 1 |
| 8.Однопроволочному с полихлорвиниловой изоляцией, влагостойкому проводу соответствует марка | - ПВ |  | I |  | 1 |
| 9.Многопроволочному с резиновой изоляцией проводу соответствует марка | - ПМВ |  | D |  | 1 |
| 10.Ленточному проводу с алюминиевыми жилами, уложенными параллельно и заключенными в полихлорвиниловую изоляцию, соответствует марка | - ШР |  | B |  | 1 |
| ∑2 |  |  |  | 10 |  |

Задание 3. Ответьте на вопросы. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

| № | Задание | Ответ | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Какие требования предъявляются к материалам высокой проводимости? | Минимальное удельное сопротивление, коррозионная стойкость | 1 |
| 2. | Какие основные свойства тугоплавких материалов? | Высокая температура плавления, малое удельное сопротивление | 1 |
| 3. | Какие элементы входят в состав припоя марки ПМЦ? | Медь и цинк | 1 |
| 4. | Какими свойствами обладают металлокерамические изделия? | Жаропрочностью, износостойкостью | 1 |
| 5. | Какой основной элемент входит в состав припоя, марки ПСр-70 и, в каком количестве? | Серебро 70% | 1 |
| 6. | Чем обусловлен электрический ток в проводниках? | Движением электронов | 1 |
| 7. | Какие материалы используются в скользящих контактах? | Сплавы меди | 1 |
| 8. | Что такое дюралюминий? | Алюминиевый сплав, содержащий медь, магний, марганец | 1 |
| 9. | Что является характерной особенностью проводниковой меди? | Большое разрушающее напряжение при растяжении и неустойчивость к атмосферной коррозии | 1 |
| 10. | К какой группе характеристик соответствуют следующие свойства: удельное электрическое сопротивление, диэлектрическая проницаемость, электрическая прочность? | К электрическим характеристикам | 1 |
| ∑3 |  |  | 15 |
| Всего баллов часть В |  |  | 35 |

ЧАСТЬ С

Задание 1. Расшифруйте маркировки. Каждый правильный вариант ответа оценивается в 2 балла.

№1.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- №1.2

| 4 | Х | 12 | Н | 8 | Г | 8 | М | Ф | Б |  |  |  |  | Ч | Н 1 | Х | М | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ниобий - менее 1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванадий - менее 1% |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание меди – менее 1% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Молибден – менее 1% |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание молибдена – менее 1% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Содержание марганца – 8% |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание хрома – менее 1% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Марганец |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание никеля – 1% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Содержание никеля – 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коррозионностойкий чугун |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Никель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ баллов за задание 1.2 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Содержание хрома – 12% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | №1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сталь |  | 45 |  | КП |  |  |
|  | Сталь, легированная с содержанием углерода – 0,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень раскисления(кипящая) |  |  |
| ∑ баллов за задание 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Среднее содержание углерода – 0,45% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественная сталь |  |  |  |  |  |  |
| №1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ баллов за задание 1.3 |  |  |  |  |  | 2 |
| Д |  | 16 |  | Т |  | Н |  |  |  |  |  |  |  | №1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л | 62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание меди – 62% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нагартованный |  |  |  |  |  |  |  |  | Простая латунь |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Закаленный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑ баллов за задание 1.4 |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Номер сплава 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего баллов часть С |  |  |  |  |  | 10 |
| Дюралюминий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ∑ баллов за задание 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть А | - 15 | ∑ баллов | ФИО студента |
| Часть Б | - 35 | - 60 |  |
| Часть С | - 10 |  |  |
| Место |  |  | Подпись членов жюри: ФИО…………………………………………. ФИО.…………………………………………… ФИО.…………………………………………. |

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

| Шкала оценки образовательных достижений Процент результативности (правильных ответов) |  | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 54-60 | 5 | отлично |
| 76 ÷ 89 | 46-53 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 75 | 36-45 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | Менее 36 баллов | 2 | неудовлетворительно |

  - Первое место присуждается за правильное решение 90% и более от всех заданий.

  - Второе место присуждается за правильное решение 76% - 89% от всех заданий

  - Третье место присуждается за правильное решение 60% - 75% от всех заданий

Протокол олимпиады

От  ………………… 2019 года

Наименование дисциплины:………………………….

Председатель жюри:  ……………………………………………………….(Ф.И.О., должность)

Члены жюри:

- …………………………………………………….(Ф.И.О., должность)

- …………………………………………………... (Ф.И.О., должность)

| № п/п | Ф.И.О | группа | ∑баллов | % от общего количества баллов | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

Председатель жюри:______________________

(подпись)

Члены жюри:           1.  ___________________

(подпись)

2.  ___________________

(подпись)