Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г.Котельнича

Методическая разработка

«Пошив косметички»

(сумочки для мелочи)

Автор:

учитель трудового обучения

высшей категории

Баруткина Людмила Егоровна

г. Котельнич, 2020г.

Пошив косметички (сумочки для  мелочи)

Это изделие могут сшить на уроках профильного труда успешно обучающиеся учащиеся в виде дополнительной работы. Ученики, желающие сделать сувениры или подарки для своих родственников, подруг или близких для них людей во внеурочное время.

Учитель может включить изготовление этого изделия в старших классах в темах «Практическое повторение», либо на занятиях по рукоделию. Такое изделие может быть выполнено и как групповое задание при проведении конкурсов по трудовому обучению.

В зависимости от места и времени изготовления косметички меняется целевая установка. Она может быть соответственно такой:

- развивать и совершенствовать практические навыки при изготовлении сувенирного изделия;

-применять полученные ранее знания в новых условия труда;

-отрабатывать умение работать по плану;

-развивать пространственную ориентацию, внимание, усидчивость, скоростные навыки;

-воспитывать активную жизненную позицию;

- воспитывать положительное отношение к труду, умение работать в коллективе.

Перед выполнением практической работы дети знакомятся с изделием, его назначением, деталями кроя, контурными линиями, названием срезов, контрольными знаками, берут все необходимое для выполнения задания по предложенному плану и образцу изделия.

Детали кроя

Детали верха

9 см

15 см

Боковинки- 2 дет.

11 см

19 см6

Донце -1 дет

11 см

19 см

Основная деталь-2 дет

18 см

Ручки- 2 дет.                                                                                5-6см

30см

Подкладка имеет такие же размеры и количество деталей, как верх.

План пошива

- Сложить все детали верха и подкладки изнаночной стороной внутрь, уравнять срезы, сколоть, сметать.

- На месте застежки на лицевую сторону основных деталей приметать тесьму «молния».

- Прошить (стачать) со стороны тесьмы «молния», ширина шва 7-8 мм.

- Срезы направить под свободный край тесьмы «молния», наметать и настрочить по кромке тесьмы со стороны подкладки.

- Обработать ручки (стачать по изнанке, вывернуть на лицевую сторону, шов выметать на ребро, с двух сторон выполнить отделочные машинные строчки с ориентиром на рожок лапки)

- Настрочить ручки от срезов к середине на расстоянии 5-6 см, по отделочной строчке, возле тесьмы «молния» сделать п-образные закрепки.

- Сколоть, сметать и стачать донце с основными деталями, ширина шва 12мм.

- Обработать срезы окантовочным швом из ткани подкладки. Бейка может быть долевая и поперечная.

- Найти и обозначить середины на боковинках и на донце с двух сторон.

- Совместить середины этих деталей лицевыми сторонами внутрь, сколоть и сметать.

- Обтачать со стороны боковинок, ширина шва 12мм.

- Обработать срезы окантовочным швом.

- Вывернуть косметичку на лицевую сторону. Изделие готово.

Примечание.

1. При выполнении всех подготовительных операций необходимо проверять качество и симметричное расположение деталей при соединении их.

2. По желанию можно украсить сумочку-косметичку пайетками, бисером, бусами, пуговицами другими отделочными материалами.

Оценка результатов труда проводится поэтапно, за каждый пункт плана по пятибалльной системе. Заносится в оценочный лист, который может быть как индивидуальный, так и групповой. Он показывает реальную картину трудовой деятельности ученика; помогает ему правильно оценить свои возможности, определить слабые места, а в дальнейшем работать над совершенствованием трудовых умений и навыков.

Предлагаю 2 варианта листа оценки.

Лист оценки №1 (по пунктам плана)

| № | Фамилия ученика | оценки…. |  |  |  |  | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ….. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Лист оценки №2

| Показатели | ФИ учащихся |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подбор необходимого оборудования |  |  |  |  |
| Рабочее место |  |  |  |  |
| Культура труда |  |  |  |  |
| Отношение к делу |  |  |  |  |
| Технология выполнения |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |
| Качество работы |  |  |  |  |
| Самостоятельность |  |  |  |  |
| Теория |  |  |  |  |
| Общий результат |  |  |  |  |