. Технологическая карта

Изготовление изделия «Разделочная доска»

| Материал древесина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № дет. | № п/п | Последовательность выполнения работы | Графическое изображение | Инструменты, приспособления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Выбрать заготовку 430  220 25 мм, прострогать базовую пласть до размера 22 мм |  | Верстак, рубанок, линейка |
|  | 2 | Прострогать базовую кромку под углом 90 к пласти до размера 210 мм |  | Верстак, рубанок, угольник, линейка |
|  | 3 | Разметить заготовку по ширине размера заготовки 200 мм |  | Линейка, карандаш |
|  | 4 | Прострогать вторую кромку до линии разметки |  | Верстак, рубанок, угольник |
|  | 5 | Прострогать вторую пласть до размера 20 мм |  | Верстак, рубанок, линейка |
|  | 6 | Разметить заготовку по длине 380 мм |  | Линейка, карандаш |
|  | 7 | Отпилить заготовку, сохраняя линию разметки |  | Верстак, ножовка |
|  | 8 | Выполнить разметку ручки изделия по чертежу |  | Линейка, карандаш |
|  | 9 | Выпилить контур ручки |  | Верстак, ножовка |
|  | 10 | Зачистить торцы и кромки изделия |  | Верстак, шлифовальная шкурка |