### ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 281 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Методическая разработка

проведения урока теоретического обучения

по дисциплине «Технология швейного производства»

Тема программы: Обработка деталей и узлов швейных изделий

Тема урока: Обработка прорезного кармана с двумя обтачками Профессия: 16185 «Оператор швейного оборудования»

Разработал: Деньщикова Надежда Анатольевна

преподаватель специальных дисциплин

п. Октябрьский

2019г.

Технологическая карта конструирования урока

| Дисциплина, группа | Технология швейного производства «Оператор швейного оборудования» 16185 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема урока | Обработка прорезного кармана с двумя обтачками |  |  |
| Тип урока | Урок изучения нового учебного материала |  |  |
| Вид урока | Теоретическое обучение |  |  |
| Ф.И.О. преподавателя | Деньщикова Надежда Анатольевна Преподаватель специальных дисциплин |  |  |
| Цель урока | Познакомить с последовательностью обработки прорезного кармана с двумя обтачками |  |  |
| Задачи урока | обучающие | развивающие | воспитательные |
|  | Дать характеристику прорезного кармана; рассказать о видах прорезного кармана; познакомить с последовательность обработки прорезного кармана с двумя обтачками | Формирование образного и пространственного, а также логического мышления; развитие интересов, способностей и дарований личности, самостоятельности, познавательных интересов по теме урока и решение проблемных ситуаций. | Воспитание внимательности и интереса к будущей профессии, определенных качеств личности (уверенность, ответственность); формирование потребности и умений участвовать в совместной деятельности, учитывая личные качества, возможности, желания и мнения других. |
| Вид используемых на уроке средств ИКТ | Инструкционно-технологическая карта «Обработка прорезного кармана с двумя обтачками», инструкционная карта «Дефекты обработки карманов», технологическая карта «Алгоритм выполнения прорезного кармана в «рамку» |  |  |
| Образовательные ресурсы | Обучающий фильм «Академия кроя. Унимекс. Карман в рамку для изделий без подкладки». |  |  |
| Методическое описание использования ЦОР на уроке | Обучающие, демонстрационные. |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |  |
| ЭТАП 1 | Организационная часть |  |  |
| Цель | 1. Приветствие группы преподавателем. 2. Проверка посещаемости. 3. Проверка подготовки к уроку. 3. Мотивация обучающихся на учебную деятельность. |  |  |
| Длительность этапа | 5 мин |  |  |
| Способы организации деятельности обучающихся | Фронтальная |  |  |
| Функции преподавателя на данном этапе | Координатор, организатор |  |  |
| ЭТАП 2 | Проверка ранее усвоенных знаний. |  |  |
| Цель |  |  |  |
| Длительность этапа | 10 мин |  |  |
| Форма деятельности со средствами ИКТ | Самоконтроль |  |  |
| Способы организации деятельности обучающихся | Индивидуальная |  |  |
| Функции преподавателя на данном этапе | Координатор рассуждений |  |  |
| Форма деятельности преподавателя | Повторение ранее усвоенных знаний |  |  |
| ЭТАП 3 | Изучение нового материала |  |  |
| Цель | Формирование новых понятий и способов действий |  |  |
| Длительность этапа | 20 минут |  |  |
| Форма деятельности с ЦОР | Просмотр видеофильма |  |  |
| Форма деятельности со средствами ИКТ | Самостоятельная работа |  |  |
| Способы организации деятельности обучающихся | Коллективная |  |  |
| Функции преподавателя на данном этапе | Рассказчик, демонстратор |  |  |
| Формы деятельности преподавателя | Рассказ, демонстрация, беседа |  |  |
| ЭТАП 4 | Закрепление нового материала |  |  |
| Цель | Закрепление усвоенного материала |  |  |
| Длительность этапа | 5 минут |  |  |
| Форма деятельности со средствами ИКТ | Самоконтроль |  |  |
| Способы организации деятельности обучающихся | Индивидуальная |  |  |
| Функции преподавателя на данном этапе | Координатор рассуждений |  |  |
| Форма деятельности преподавателя | Проверка полученных знаний |  |  |
| ЭТАП 5 | Подведение итогов урока |  |  |
| Цель | Подведение итогов |  |  |
| Длительность этапа | 5 минут |  |  |
| Функции преподавателя на данном этапе | Координатор, организатор |  |  |
| Форма деятельности преподавателя | Анализ знаний обучающихся, выявление типичных ошибок, определение домашнего задания |  |  |

ПЛАН

открытого урока теоретического обучения № 39

по дисциплине  «Технология швейного производства»

Тема программы: «Обработка деталей и узлов швейных изделий»

- Тема урока: «Обработка прорезного кармана с двумя обтачками»

- Цели урока:

Обучающие -         Познакомить с последовательностью обработки прорезного кармана с двумя обтачками

Развивающие -     Формирование образного и пространственного, а также логического мышления; развитие интересов, способностей и дарований личности, самостоятельности, познавательных интересов по теме урока и решение   проблемных ситуаций.

Воспитательные - Воспитание внимательности и интереса к будущей профессии,    определенных качеств личности (уверенность, ответственность); формирование потребности и умений участвовать в совместной деятельности, учитывая личные качества, возможности, желания и мнения других.

Задачи:                1. Дать характеристику прорезного  кармана.

2. Рассказать о видах прорезного кармана.                                 3. Познакомить с последовательность  обработки прорезного кармана с

двумя обтачками

Тип урока:   Урок изучения новых знаний.

Организационные формы:   Коллективная, индивидуальная форма.

Методы обучения:

Словесные: рассказ, объяснение, беседа

Наглядные: обучающий фильм, инструкционно-технологические карты, таблицы

Дидактическое оснащение урока:

Учебник «Технология швейных изделий»

Журнал моделей

Инструкционно-технологические  карты

Таблицы

Межпредметные связи:

Дисциплины    «Оборудование швейного производства»

«Материаловедение»

«Учебная практика»

Ход урока

1. Организационная часть.

Урок начинается с организационного момента: приветствие, отметка отсутствующих, определение причины отсутствия, проверка подготовки к уроку.

2. Проверка ранее усвоенных знаний.

Этап контроля знаний включает разные виды и способы – ответы на вопросы в ходе общения, решение ситуаций, работы методом коллективно-мыслительной деятельности.

Вопросы для проверки ранее усвоенных знаний:

- Какие виды карманов вам известны и где они применяются?

- Что входит в комплект деталей кроя накладных карманов?

- Рассказать о способах обработки входа в карман.

- Рассказать последовательность обработки накладных карманов.

- Перечислить технические условия на выполнение обработки накладных карманов.

- Перечислить дефекты при обработке  накладных карманов.

3. Изучение нового материала.

Преподаватель называет тему, цель и задачи урока, определяются теоретические аспекты.

Комментарии: сегодня на уроке мы узнаем:

- конструктивное разнообразие прорезных карманов

- особенности обработки прорезных карманов

- методы обработки прорезных карманов

- технологическую последовательность обработки прорезного кармана с двумя обтачками.

Рассказ:

Прорезными называют карманы, при изготовлении которых нужно прорезать основную деталь. Этот прорез является входом в карман. Изготовление прорезного кармана сводится к обработке двух сторон прореза (двумя обтачками, клапаном и обтачкой или листочкой) и нижней подкладки кармана. Особенности обработки прорезных карманов в изделиях без подкладки состоит в следующем:

- все детали кармана, в том числе подкладки кармана, выкраивают из основного материала;

- карманы, как правило, не имеют долевиков на изнанке основных деталей, поэтому во избежание растяжения такие детали кармана, как обтачки, верхняя и нижняя подкладки кармана, отрезная подкладка клапана или листочки, выкраивают в долевом направлении;

- при выкраивании деталей карманов предпочтение отдают цельнокроеными деталями, таким, как нижняя обтачка, цельнокроеная с верхней и нижней подкладками кармана, подкладка листочки, цельнокроеная с верхней подкладкой кармана;

- все срезы прорезных карманов на изнаночной стороне изделия обметывают, окантовывают, застрачивают или закрывают другими деталями [1].

Различают обработку прорезных карманов с двумя обтачками, с клапаном, с листочкой.

Показ образцов прорезных карманов.

Конструктивное разнообразие карманов

По внешнему виду прорезные карманы различаются между собой главным образом по месту расположения - боковые (с клапаном, листочкой и без них) и верхние (с листочкой и без нее); направлению прореза (горизонтальные, фигурные, вертикальные), оформлению краев прорезов - листочкой, клапаном, обтачками. Прорезные вертикальные карманы, расположенные вдоль полочки изделия, обычно делают без клапанов - «в рамку» и «кант» или с листочкой.

Методы обработки прорезных карманов

Обработка прорезных карманов состоит из трех этапов:

1. Обработка декоративных деталей (клапана, обтачек, листочек).

- Обработка подкладки карманов.

- Сборка кармана в целом.

Разнообразие прорезных карманов влияет на выбор методов их обработки.

Методы обработки прорезных карманов зависят:

а)	от модели и свойств  ткани верха изделия, свойств пакета, из которого
формируется узел (сборочная единица) - дублированный или не
дублированный;

б)	от вида применяемого оборудования (обработка кармана на
одноигольных машинах, на двухигольных машинах без ножа и с ножом,
используемым для прорезания входа в карман). Последний вариант лежит в
основе обработки прорезных карманов на полуавтоматах [2].

Прорезной карман с двумя обтачками

Различают прорезной карман с двумя однослойными обтачками, с двумя обтачками и застежкой-молнией, с двумя обтачками, цельнокроеными с подкладками кармана.

Для выполнения такого кармана требуется минимальное число деталей: верхняя обтачка и нижняя обтачка, цельнокроеная с подкладкой кармана.

Обтачки такого кармана в готовом виде должны иметь одну ширину. Если ширина каждой из обтачек в готовом кармане не превышает 5 мм, карман называют прорезным в рамку [3].

Показ обучающего фильма « Академия кроя. Унимекс. Карман в рамку для изделий без подкладки».

Технологическая последовательность обработки кармана состоит из следующих операций:

- Определение места расположения кармана. На лицевой стороне основной детали размечают место расположения кармана тремя линиями: одна определяет место разреза кармана, две другие, перпендикулярные первой, ограничивают длину входа в карман. Затем наносят еще две вспомогательные линии. Их размещают выше и ниже линии разреза кармана, каждую на расстоянии, равном удвоенной ширине обтачки в готовом виде.

- Обработка обтачек. Верхнюю обтачку перегибают в продольном направлении изнаночной стороной внутрь, совмещая продольные срезы, приутюживают. Нижнюю обтачку,  цельнокроеную с верхней и нижней подкладками кармана, перегибают в продольном направлении изнаночной стороной внутрь так, чтобы ширина перегнутого края была равна ширине обтачки в готовом виде плюс 0.5..1 см. Обтачку приутюживают.

- Притачивание обтачек.  Заготовленные таким образом обтачки накладывают на лицевую сторону основной детали сгибами к линиям разметки кармана, а срезами — навстречу друг к другу, притачивают по намеченным линиям так, чтобы строчки не выходили за пределы рамки.

- Проверка качества строчек. После притачивания обтачек проверяют строчки с изнаночной стороны основной детали: не смещены ли строчки одна относительно другой по длине и ширине.

- Образование входа в карман. Разрезают с изнанки посредине между строчками. Разрез начинают от середины в обе стороны, не доводя до концов строчек на 1—1,5 см, и заканчивают наклонными рассечками по направлению к ним. Наклонные рассечки также не должны доходить до конца строчек на 0,1 см.

- Закрепление обтачек. Обтачки и цельнокроеную подкладку отворачивают на изнаночную сторону основной детали, швы притачивания выправляют. Концы прореза кармана закрепляют строчкой с изнаночной стороны, подтягивая обтачки. Если по модели предусмотрена отделочная строчка, то настрачивают по основной детали изделия.

- Притачивание подкладки кармана. Цельнокроеную подкладку складывают лицевой стороной внутрь, совмещают ее срезы и срезы верхней обтачки и притачивают к припускам шва притачивания верхней обтачки.

- Соединение частей подкладки. Боковые срезы подкладки кармана стачивают швом шириной 1-1.5 см. срезы обметывают с трех сторон.

- ВТО кармана. Карман приутюживают с лицевой стороны через проутюжильник.

Показ инструкционно-технологической карты (приложение № 1).

Одним из факторов, влияющих на качество швейных изделий, является чистота обработки и отделки карманов. В процессе изготовления карманов несоблюдение технических условий приводит к возникновению самых различных дефектов.

Следует иметь в виду, что значительно проще и с гораздо меньшими затратами можно устранить дефекты, выявленные в ходе обработки кармана, чем дефекты, обнаруженные в готовом кармане. Поэтому очень важно знать технические условия на обработку карманов, виды дефектов, которые могут возникнуть при обработке карманов, их причины и способы устранения [5].

Показ инструкционно-технологической карты (приложение № 2).

4. Закрепление нового материала.

Вопросы для проверки полученных знаний:

- Что входит в комплект деталей кроя прорезного кармана в рамку?

- Составить алгоритм выполнения прорезного кармана в рамку (приложение № 3).

- Перечислить технические условия на выполнение обработки прорезного кармана в рамку.

- Перечислить дефекты при обработке прорезного кармана в рамку и методы их устранения.

Контрольные тесты:

- Отметьте правильный ответ.

Какое действие выполняют при постоянном закреплении обтачек на полочку:

1)стачать;

2)настрочить;

3)притачать;

4)обтачать;

5)втачать?

2. Допишите в тексте пропущенные слова.

………. обтачку притачиваем к ………… линии сгибом …………. , ………….. обтачку притачиваем к …………. линии сгибом…………………

3. Установите правильную последовательность операций обработки кармана с двумя обтачками:

1) приутюживание

2) стачивание срезов подкладки

3) определение места расположения кармана

4) притачивание подкладки

5) притачивание обтачек

6) обработка обтачек

7) обметывание срезов

8) разрезание входа в карман (приложение № 4).

- Подведение итогов урока.

Преподаватель  раздает Лист обратной связи.  Оцените по 5 бальной шкале степень удовлетворённости:

- изученной темой

- формой проведения урока

- группой

- собой (приложение № 5).

Преподаватель выдает домашнее задание к следующему уроку.

Завершающим моментом урока является подведение итогов преподавателем. Оценки за урок получают обучающиеся в зависимости от активности работы, правильности ответа.

Домашнее задание:

Учебник «Технология швейных изделий», Э. К. Амирова, О. В. Сакулина,  Б. С. Сакулин, А. Т. Труханова, стр.170-173, п 2.3.3

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. Сакулина, Б. С. Сакулин, «Технология швейных изделий», 8-е издание, стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015г, 520с.

- Интернет ресурсы «Обработка прорезных карманов».

- Э. К. Амирова, А. Т. Труханова, О. В. Сакулина, Б. С. Сакулин, «Технология швейных изделий», 4-е издание, М.: Издательский центр «Академия», 2008г, 480с.

- Г. А. Иконникова, «Производственное обучение портных по пошиву легкого платья», М.: Издательский центр «Академия», 2006г, 96с.

- Интернет ресурсы «Дефекты прорезных карманов».

Приложение № 1

Инструкционно - технологическая карта

«Обработка  кармана с двумя обтачками (в рамку)»

| № п/п | Название операции | Технологические условия на выполнение операции | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разметка кармана | Размечают 3 основными и 2 вспомогательными линиями |  |
| 2 | Притачивание обтачек кармана с цельнокроеной подкладкой | К верхней меловой линии прикладывают обтачку, а к нижней – обтачку цельнокроеную с подкладкой притачивают по намеченным линиям |  |
| 3 | Разрезание входа в карман | Разрезают вход в карман и вывертывают карман |  |
| 4 | Притачивание подкладки | Притачивают подкладку в шов притачивания верхней рамки |  |
| 5 | Стачивание и обметывание подкладки кармана | Углы кармана закрепляют, одновременно стачивая подкладку кармана швом шириной 1 см, и обметывают срезы |  |
| 6 | Приутюживание кармана | Приутюживают с изнаночной стороны, удаляют замины, уменьшают толщину кармана |  |

Приложение № 2

Инструкционная карта

«Дефекты обработки карманов»

| Дефект | Причина возникновения дефекта | Способ устранения дефекта |
| --- | --- | --- |
| Видна подкладка клапана | Подкладка по размеру одинакова с клапаном из основной ткани или больше него | Подрезать подкладку на ширину канта |
| Неравномерная ширина клапана (листочки) | Неточно намечена ширина клапана (листочки) | Вновь наметить линию притачивания клапана (листочки) |
| Прорез кармана длиннее клапана (листочки) | При притачивании обтачки строчка зашла за уровень боковых сторон клапана | Дефект неустраним |
|  | При притачивании подзора листочки строчка закончена на уровне концов строчки притачивания листочки | Дефект неустраним |
| Неровные по ширине рамки кармана | Шов притачивания обтачек неровный | Удалить строчку и выполнить ее снова |
| Наличие прорезов или складок в углах кармана | Углы прореза закреплены строчкой не точно по основанию треугольника, а смещены в ту или другую сторону от него | Удалить строчку и выполнить ее снова |
| Нижняя рамка кармана отходит от верхней или находит на нее | Расстояние между строчками притачивания клапана и обтачки больше или меньше ширины рамок | Увеличить или уменьшить ширину рамок |
|  | При закреплении углов кармана сгибы нижней и верхней рамок не совмещены | Удалить строчку и выполнить ее снова |
| Клапан плохо размещается внутри кармана | Расстояние между боковыми строчками стачивания подкладки кармана меньше, чем это требуется при данной длине прореза кармана | Удалить строчку и выполнить ее снова |
| Закрепки кармана неровные | Несоблюдение технических условий | Закрепки удалить и выполнить их снова |
| Видны надрезанные углы внутри кармана с листочкой | Не выполнена строчка (вспушивание) на расстоянии 0,5 см от боковых сторон листочки или выполнена на меньшем расстоянии от края, чем требуется | Выполнить строчку в соответствии с техническими условиями |
| Концы листочки не параллельны | Небрежно выполнено заутюживание боковых сторон листочки | Обмелить по лекалу концы листочки и заутюжить их снова |
|  | При подшивании боковых сторон листочки перетянута одна из ее сторон | Удалить строчку и выполнить ее снова |
| Верхний край накладного кармана не прилегает к полочке | Недостаточная посадка кармана на кромку | Проложить кромку вновь с большим натяжением |
|  | При настрачивании накладного кармана на полочку боковые края кармана смещены один к другому | Удалить строчку и выполнить ее снова |

Приложение № 3

Технологическая карта

«Алгоритм выполнения прорезного кармана в «рамку»

Наметить место расположения кармана

Заутюжить обтачки изнаночной стороной внутрь

Притачать верхнюю и нижнюю обтачки

Проверить ровность строчек, притачивания обтачек по изнаночной стороне

Прорезать вход в карман

Обтачки и цельнокроеную подкладку отвернуть на изнаночную сторону основной детали

Притачать подкладку в шов притачивания верхней обтачки

Стачать срезы подкладки кармана

Обметать срезы кармана

Готовый карман приутюжить

Приложение № 4

Контрольные тесты:

- Отметьте правильный ответ.

Какое действие выполняют при постоянном закреплении обтачек на полочку:

1)стачать;

2)настрочить;

3)притачать;

4)обтачать;

5)втачать?

2. Допишите в тексте пропущенные слова.

………. обтачку притачиваем к ………… линии сгибом …………. , ………….. обтачку притачиваем к …………. линии сгибом…………………

3. Установите правильную последовательность операций обработки кармана с двумя обтачками:

1) приутюживание

2) стачивание срезов подкладки

3) определение места расположения кармана

4) притачивание подкладки

5) притачивание обтачек

6) обработка обтачек

7) обметывание срезов

8) разрезание входа в карман

Приложение № 5

Лист обратной связи

Оцените по 5 бальной шкале степень удовлетворённости:

| изученной темой |  |
| --- | --- |
| формой проведения урока |  |
| группой |  |
| собой |  |