Лекция на тему «Скорость как технический показатель в транспортной логистике»

Кузнецова Ольга Юрьевна, преподаватель спецдисциплин

Государственное профессиональное  образовательное учреждение

Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж»

(ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж»)

В курсе физики изучается понятие скорости.

Ско́рость (часто обозначается , от англ. velocity или фр. vitesse, исходно от лат. vēlōcitās) — векторная физическая величина, характеризующая быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта. Этим же словом называют и скалярную величину — либо модуль вектора скорости, либо алгебраическую скорость точки, то есть проекцию этого вектора на касательную к траектории точки. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Скорость)

Термин «скорость» используют в науке и в широком смысле, понимая под ним быстроту изменения какой-либо величины  в зависимости от другой (чаще подразумеваются изменения во времени, но также в пространстве и т.д.):

- угловая скорость;

- скорость изменения температуры;

- скорость химической реакции;

- скорости соединения и т. д.

Математически «быстрота изменения» характеризуется производной рассматриваемой величины.

Различают мгновенную и среднюю скорость.

Мгновенная скорость – это скорость тела в данный момент времени или в данной точке траектории. Примером мгновенной скорости является скорость автомобиля, которую показывает стрелка прибора в кабине автомобиля. Стрелка перемещается, указывая величину в каждый момент времени.

Рисунок 1 – Спидометр автомобиля ВАЗ-2115

Средняя скорость – отношение всего пройденного пути к затраченному на это движение времени.

vср =S/t ,

где    vср – средняя скорость;

S – весь пройденный путь;

t – всё затраченное время.

В транспортной логистике понятие «скорость» является техническим, т.к. оказывает большое влияние на повышение показателей работы автотранспорта. Различают техническую и эксплуатационную скорости автомобиля, которые зависят от разных факторов.

Техническая скорость — это средняя скорость за время нахождения автомобиля в движении,  включая  время, затраченное на остановки перед перекрестком. Техническая скорость определяется отношением пробега в километрах ко времени автомобиля в движении, выраженном в часах.

На величину технической скорости большое влияние оказывает водитель. Другими факторами, влияющими на величину технической скорости автомобиля, являются  техническое состояние автомобиля, состояние дорожного покрытия, рельеф местности, интенсивность движения транспортных средств и пешеходов.

Пример расчета технической скорости.

Автомобиль выехал в наряд в 8 часов 30 минут и приехал под погрузку в 9 часов 10 минут. За это время зафиксирован пробег по приборам 20 км.

Техническая скорость в данном примере определяется как отношение пробега от АТП до пункта погрузки ко времени движения.

vТ = ℓ/t , км/ч

Время движения

t = tначала погрузки - tвыезда , ч

t= 9,166-8,5=0,666 ч

vТ = 20/0,666=30 км/ч

Эксплуатационная скорость — это средняя скорость за время нахождения автомобиля в наряде. В отличие от технической,  при определении эксплуатационной скорости учитывают время нахождения в наряде, включая время, затрачиваемое на устранение технической неисправности во время пребывания на линии, оформление документов при получении и сдаче груза, а также время простоев под погрузкой и разгрузкой. Эксплуатационную скорость определяется делением пробега автомобиля, выраженного в километрах, на время пребывания его в наряде, выраженное в часах.

Пример расчета эксплуатационной скорости.

Автомобиль выехал в наряд в 8 часов 30 минут, а вернулся в 16 часов. За это время зафиксирован пробег по приборам 187,5 км.

Эксплуатационная скорость в данном примере определяется как отношение дневного пробега ко времени наряда.

vэ = Lсут/TН , км/ч

Время наряда

ТН= tзаезда - tвыезда , ч

ТН= 16-8,5=7,5 ч

vэ = 187,5/7,5=25 км/ч