Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №18 имени А.С.Сергеева» города Курска

МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАЗРАБОТКА

по теме «Машинные швы»

Автор разработки:

учитель технологии

Азарова Елена Владиславовна

Курск

2020

Данная методическая разработка предназначена для учителей технологии, учеников 5-8 классов. Она составлена в соответствии с рабочими  программами по предмету «Технология» и состоит из теоретической и практической части.

Цель разработки – ознакомить с видами машинных швов, с элементами технической терминологии швейного производства, изучить конструкции, технические условия выполнения и области применения швов, освоить приемы их выполнения.

Содержание

Введение………………………………………………………………………….2

Правила безопасной работы на швейной машине ……………………………..4

Правила техники безопасности при работе с иглой и ножницами	……………5

Правила техники безопасности при работе с утюгом ………………………….5

Машинные  швы…………………………………………………………………..6

Требования к машинным швам………………….……………………………….8

Терминология ручных работ ................................……………………………….9

Терминология машинных работ......………………………………………..…..10

Терминология утюжных работ………………………………………………….10

Классификация машинных швов……………………………………………….12

Соединительные машинные швы………………………………………............13

Краевые машинные швы…………………………………………………….......20

Отделочные машинные швы……………………………………………………25

Используемая литература……………………………………………………….33

Введение.

В наш 21 век шить – это одно удовольствие. Большой выбор тканей, швейных ниток, фурнитуры. Но еще необходимы и инструменты. Инструментов и принадлежностей для шитья очень много. Одни облегчают ручную работу швеи, делают работу более качественной и профессиональной, другие увеличивают возможности швейной машинки.

Чтобы научиться шить, достаточно иметь в своем наборе необходимый минимум инструментов.

- Ножницы – портновские, зубчатые и маленькие.

- Большая линейка для проведения ровных линий на бумаге и полотне.

- Сантиметровая гибкая лента для снятия мерок. Желательно, чтобы она была двухсторонней, и отсчет цифр на обеих сторонах начинался с нуля.

- Швейные иглы для ручных работ.

- Набор игл для швейной машины (для тканей средней плотности используется игла №80 или №90; для тонких тканей – игла №75)

- Булавки для ткани, предназначены для фиксирования деталей выкроек на ткани и для скалывания деталей кроя в процессе шитья.

- Наперсток, он защищает палец от уколов иглой во время шитья вручную;

- Бумага для построения выкроек (миллиметровая, калька).

- Портновский мел или исчезающий маркер предназначен для переноса контуров выкройки на ткань.

- Гладильная доска.

- Утюг или паровую систему.

- Швейная машина – это самый главный инструмент швеи.

Это основные инструменты, которые вам будут необходимы для работы. При совершенствовании своих навыков вы дополнительно сможете купить различные инструменты и оборудование.

Место для работы должно быть удобным, просторным и хорошо

освещено.

От качества ручных или машинных швов во многом зависит вид всего изделия. Для каждого типа ткани, предназначения изделия используют определенные швы.

При шитье необходимо соблюдать требования техники

безопасности.

Правила безопасной работы на швейной машине

Опасности в работе:

- повреждение пальцев иглой;

- попадание волос или краев одежды во вращающиеся части швейной машины;

- поражение электрическим током.

Что нужно сделать до начала работы:

- проверить исправность машины;

- проверить перед соединением деталей изделия, не остались ли в них ручная игла или булавки.

Чего нельзя делать во время работы:

- устанавливать шпульный колпачок, заправлять верхнюю нитку при работающей машине;

- класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей машины;

- передавать ножницы, изделие или детали при работающей машине.

Что нужно сделать по окончании работы:

- выключить машину;

- убрать рабочее место.

Правила техники безопасности при работе с иглой

и ножницами

- Хранить иглы и булавки следует воткнутыми в специальные игольницы, с вдетыми нитками для более легкого обнаружения в случае потери.

- Нельзя втыкать иголки и булавки в одежду, мебель, брать их в рот.

- До и после работы пересчитывать иголки и булавки.

- При уколе пальца иглой следует выдавить две-три капли крови и смазать ранку йодом.

- Ножницы следует хранить в специальном чехле.

- Передавать ножницы следует кольцами вперед, держа их за сомкнутые лезвия.

- По окончании работы необходимо убрать свое рабочее место.

Правила техники безопасности при работе с утюгом

- Перед включением утюга необходимо проверить исправность проводки и корпуса.

- Под ногами утюжильщицы должен быть резиновый коврик.

- При легком покалывании рук во время работы следует срочно отключить утюг и вызвать наладчика – покалывание происходит при замыкании на корпус.

- Во время работы необходимо следить , чтобы шнур не касался подошвы утюга во избежание порчи изоляции.

- Необходимо следить за нагревом утюга в соответствии с указателем терморегулятора.

- В случае перегрева утюга нужно выключить его и охлаждать, проводя по влажной ткани.

- Необходимо выключать утюг во время перерыва и по окончании работы.

- При обнаружении неисправности утюга, розетки, вилки или шнура прекратить работу и вызвать электромонтера.

МАШИННЫЕ  ШВЫ

Машинные швы – швы, выполненные на швейной машине. В нынешнее время широко практикуются различные способы соединения деталей: клеевой, сварной, ниточный. Наиболее популярным является ниточный способ соединения деталей, обработки краев и отделки изделий. Элементами ниточного соединения являются стежок, строчка и шов.

При изготовлении швейных изделий используются различные швы, выполненные на швейной машине.

Для того, чтобы правильно использовать швы при пошиве изделий, необходимо иметь представление о стежках и строчках.

Стежок – это законченный цикл переплетения на материале одной или нескольких ниток между двумя проколами иглы.

повторяющийся элемент ниточной строчки между проколами иглы.

Последовательный ряд стежков образует строчку. Шов — место соединения двух или нескольких деталей машинной строчкой.

Строчка – это последовательный ряд стежков, а значит, и свойства стежков будут относиться к свойствам строчки: строчки челночного или цепного стежка.

Шов - это место соединения двух или более деталей строчкой. Выбор шва зависит от вида ткани, назначения изделия.

Обратите внимание, что машинный шов и машинная строчка это разные понятия. Машинный шов подразумевает способ соединения или обработки края ткани, а машинная строчка - это способ, схема образования стежка швейной машиной.

Длина стежка это длина участка нитки между двумя последовательными проколами ткани иглой.

Длина стежка

Между собой детали соединяют швами различной ширины.

Расстояние от среза детали до линии строчки!!! называется шириной шва (припуском шва). Ширина шва может быть самой разной. Она зависит от вида шва, назначения изделия, особенностей модели и от толщины и свойств ткани, из которой изделие отшивается (в осыпающихся тканях ширина шва, например, больше).

К машинным швам предъявляются высокие требования.

От того, как выполнен машинный шов, зависит качество и внешний вид изделия.

- Машинные строчки должны быть ровными.

- Ширина шва должна быть одинаковой по всей длине шва и соответствовать рекомендациям технологической карты.

- Строчка при растяжении не должна лопаться.

- Стежки должны быть качественными: одинаковыми по длине.

- Ткань по шву не должна быть присборена.

- Концы строчек в швах должны быть закреплены двойной обратной строчкой, длина закрепления 7 – 8 мм.

- Строчка должна быть целостной. Если по какой-то причине строчка была не закончена, то необходимо ее продолжить только, сделав закрепку.

- Номера ниток и машинных игл должны соответствовать толщине ткани (таблица 1)

Соответствие номеров иглы и ниток

Таблица 1

| Номер иглы |  | Номер хлопчатобумажных ниток |
| --- | --- | --- |
| Российские | Индийские, японские |  |
| 70 75 80 85 90 | 10 11 12 13 14 | 80 80 60 60 50 |

Чтобы швы получились качественные, необходимо соблюдать правила выполнения швов: как складывать детали, с какого конца начинать строчку, по какой детали строчить и какой шириной шва.

При выполнении строчки, если нет особых требований, изделие необходимо располагать слева, чтобы припуск шва находился справа от иглы.

Если были строчки временного стежка, после выполнения шва их нужно аккуратно удалить.

Готовые швы нужно приутюжить:  сначала с изнаночной стороны, потом с лицевой через проутюжильник.

Выбор тех или иных швов зависит от их назначения, осыпаемости ткани, наличия специального оборудования.

Швейные операции при изготовлении любого изделия выполняют по определённым правилам. Они включают разные виды работ: ручные, машинные, влажно-тепловые. Для технологически правильного их выполнения необходимо знать специальную терминологию, соблюдать определённые технические условия.

При изготовлении швейных изделий выполняют различные виды ручных и машинных работ, производят утюжку изделий или отдельных деталей.

Для обозначения этих видов работ в швейном производстве используют определенные слова – термины.

Ручные работы

- Проводить линии на тканях швейным мелом или мылом. Толщина линий не должна превышать 1 мм.

- Подбирать контрастный цвет ниток к ткани для выполнения ручных стежков и строчек временного назначения.

- Брать для работы нитку, длина которой не превышает 50 см

Терминология ручных работ

Сметать – соединить две детали, равные по величине, по намеченным линиям строчкой временного назначения (боковые, плечевые швы и т.д.).

Наметать – соединить две детали, наложенные одна на другую строчкой временного назначения (подборт на борт, карман на полочку и т.п.).

Выметать – закрепление обтачного и вывернутого края детали стежками временного назначения с образованием каната для сохранения определенной формы (клапанов, воротников, бортов и т.д.).

Заметать – закрепить подогнутый край детали, складку, вытачку стежками временного назначения (низ юбки, платья, рукава).

Приметать — соединить мелкую деталь с крупной или неосновную с основной стежками временного назначения (манжеты к рукаву, клапан к полочке).

Пришить — прикрепить одну деталь к другой, фурнитуру вручную стежками постоянного назначения (пуговиц, крючков, кнопок).

Терминология машинных работ

Стачать — соединить две детали, равные по величине, по намеченным линиям строчкой постоянного назначения (боковые, плечевые швы и т.п.).

Настрочить — соединить две детали, наложенные одна на другую строчкой постоянного назначения (подборт на борт, карман на полочку, припусков швов и т.п.).

Притачать — соединение двух или нескольких разных по величине деталей машинной строчкой (надставок к подбортам, манжет к рукавам).

Обтачать — соединить две детали по краю машинной строчкой с после дующим вывертыванием их на лицевую сторону(клапан, воротник, борт).

Застрочить — проложить машинную строчку для закрепления подогнутого края детали, складок, вытачек (низ платья, рукавов, внутренних краев обтачек).

Окантовать — обработать срез детали или шва полоской материала, выкроенного по косой для отделки края или предохранения его от осыпания (горловина, проймы, внутренние края подбортов).

Обметать — обработать на краеобметочной машине срезы швов для предохранения их от осыпания (все открытые срезы изделия).

Прострочить — проложить отделочную строчку по краю детали (воротник, клапан).

Работы по утюжке деталей и готовых изделий, которые выполняют с помощью тепла и влаги, называют влажно-тепловой обработкой. Эти работы тоже имеют свою терминологию.

Терминология утюжных работ

Приутюживание — уменьшение толщины шва, сгиба складок, или края детали с помощью утюга (карманов, бортов, воротников, складок).

Разутюживание — раскладывание припусков шва в разные стороны и закрепление их в таком положении с помощью утюга или пресса (боковых, плечевых швов, швов рукавов).

Заутюживание — укладывание краев деталей, припусков шва или складок на одну сторону и закрепление их в таком положении с помощью утюга или пресса (среднего шва спинки, швов юбки, рельефов, складок).

Отпаривание — обработка изделия паром.

Проутюживание — удаление сгибов и заминов на ткани или детали утюгом посредством ВТО (ткани перед раскроем, деталей перед обработкой).

Декатирование — насыщение ткани паром и просушивание ее перед раскроем для предотвращения последующей усадки (ткань перед раскроем).

Условные обозначения (схематическое изображение того или иного шва в готовом виде) машинных швов и строчек.

Все горизонтальные параллельные линии на графических изображениях это соединяемые слои ткани.

Все короткие отрезки, перпендикулярные к горизонтальным линиям, это место прокола слоев ткани иглой, а значит и место прокладывания строчки.

Согнутая линия это сгиб ткани.

Классификация машинных швов

В соответствии с ГОСТом, в зависимости от назначения машинные швы делятся на соединительные (для скрепления деталей изделия), краевые (для обработки краев и срезов, а также для предохранения их от осыпания) и отделочные.

Обрабатывают края срезов деталей, предохраняя их от осыпания.

Служат для отделки изделия.

Соединяют детали изделия.

ГОСТ — Госстандарт России (Государственный стандарт) — это одна из основных категорий стандартов в Российской Федерации. Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации. Требования ГОСТа обязательны к соблюдению всеми государственными органами управления и субъектами хозяйственной деятельности.

На швейные изделия установлен ГОСТ12807-2003. Настоящий стандарт устанавливает классификацию, условные и графические изображения и кодовые обозначения стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении швейных изделий.

Соединительные швы выполняются при помощи простой машинной строчки. Длина стежка зависит от ткани и назначения шва. В соединительных швах детали изделия лежат по обе стороны от шва.

К соединительным швам относятся: стачной, накладной, настрочной, расстрочной, встык, запошивочный, двойной швы.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ  ШВЫ

Бельевые

Настрочные

Накладные

Стачные

С открытым срезом

С  закрытым срезом

В стык

Запошивочный (в замок)

Двойной (французский)

С двумя закрытыми срезами

С закрытым срезом

С открытым срезом

Расстрочной

Взаутюжку

С обметыванием срезов

Вразутюжку

Стачной шов – самый распространенный и простой в изготовлении одежды. Он служит для соединения деталей изделия. Для его выполнения детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают на машине.

Условное изображение шва

- Сметать детали  сложив их лицевыми сторонами внутрь. Ширина шва 1 – 1,5 см.

- Стачать детали. Ширина шва 1 – 1,5 см.

- Удалить строчку временного назначения (СВН).

Выполнять стачной шов можно вразутюжку (срезы разутюжены в разные стороны), взаутюжку (срезы заутюжены на одну сторону)  и с обметыванием срезов. Ширина шва чаще всего бывает от 0,5 см до 2см, но также зависит от свойства ткани и участка изделия.

- Стачной шов вразутюжку

Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы деталей обметывают, уравнивают и соединяют машинной строчкой, шов раскладывают и разутюживают.

Условное изображение шва

- Стачной шов взаутюжку

- Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают и соединяют машинной строчкой.

- Срезы отгибают в сторону одной детали,  заутюживают.

Условное изображение шва

- Стачной шов вразутюжку с обметанным краем

Условное изображение шва

Выполнение шва.

- Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают и соединяют машинной строчкой.

- Припуски шва раскладывают на две стороны детали.

- Приутюживают.

- Расстрочной шов – разновидность стачного. Используем его как декоративно-отделочный.

Стачиваем две детали, швы отгибаем в разные стороны и прокладываем отделочные строчки параллельно стачному шву.

Расстояние от строчки стачивания до строчек расстрачивания по модели (произвольное). Расстояние от срезов до строчки расстрачивания 0,2 — 0,5 см.

Применяется в спортивной одежде и изделиях

Условное изображение шва    из кожи.

Накладной шов применяют при соединении мелких деталей с изделием. Например, настрочить накладные карманы.

Накладной машинный шов бывает двух видов: с открытым срезом и с закрытым срезом.

- Накладной шов с открытыми срезами – используем для соединения частей прокладки, соединения деталей с целью уменьшения общей толщины шва. Расстояние от срезов до строчки — 0,3 — 1 см.

Части деталей накладывают одну на другую с заходом срезов 1,5-2см и соединяют прямой или зигзагообразной строчкой.

Условное изображение шва

- Накладной шов с закрытым срезом – применяем при настрачивании деталей: карманов, кокеток, планок. Расстояние от подогнутого края до строчки  — по модели. Расстояние от строчки до среза настрачиваемой детали 0,5 — 0,7 см.

Срез накладной (верхней) детали подгибают вовнутрь на нужную величину, заутюживают, накладывают по намеченным линиям на основную (нижнюю) деталь, приметывают и настрачивают.
Ширина шва зависит от модели одежды.

Условное изображение шва

Настрочной шов

- Настрочной шов с открытым срезом

| Условное изображение шва | При стачивании срезы деталей уравнивают. После соединения деталей машинной строчкой их срезы обметывают, отгибают в сторону одной детали, заутюживают и закрепляют отделочной строчкой с лицевой стороны. Ширина отделочной строчки зависит от модели. Расстояние с изнаночной стороны от срезов до отделочной строчки 1-1,5см. |
| --- | --- |

- Настрочной шов с закрытым срезом

|  | При стачивании срезы деталей не уравнивают, а срез нижней детали располагают относительно среза верхней детали на ширину отделочной строчки плюс 1-1,5см. Срез нижней детали обметывают, шов заутюживают в сторону обметанного среза и настрачивают с лицевой стороны на расстоянии, предусмотренном моделью. Условное изображение шва |
| --- | --- |

- Шов в замок применяется при изготовлении белья, спецодежды, изделий из джинсовых материалов.

По конструкции шов напоминает запошивочный (срезы деталей взаимно вложены друг в друга), но две строчки прокладывают насквозь, т.е. они видны и с лицевой стороны. Выполняется на двуигольной машине за один прием.

Условное изображение шва

Бельевые соединительные швы

- Запошивочный шов применяется при пошиве белья, мужских сорочек, спортивной и спецодежды. Выполняется он следующим образом.

Детали сложить лицевыми сторонами, перепуская нижний срез на 0,5см от среза верхней детали (А). Шов расправить, обогнуть большим припуском меньший, отвернуть шов в сторону меньшего припуска, и настрочить строчкой на расстоянии 0,1-0,2см от сгиба припуска (В).

Условное обозначение шва

- Двойной выворотный шов (французский) используется при пошиве изделий из прозрачных тканей, а также некоторых видов постельного белья.

Для выполнения выворотного шва детали нужно сложить изнаночными сторонами, уравнивая срезы, и стачать на расстоянии 0,3-0,5см от среза (А). Затем перегнуть детали по линии шва, обратив их лицо с лицом и стачать второй раз, отступая от края 0,5-0,7см (Б). При этом припуски первого шва оказываются закрытыми внутри второго. После вывертывания шов располагается с изнаночной стороны (В).

Условное изображение шва

КРАЕВЫЕ  ШВЫ

Обтачные

Вподгибку

Окантовочные

Тесьмой

С закрытым срезом

С открытым срезом

В рамку

В кант

С окантованным срезом

С закрытым срезом

С открытым или обметанным срезом

С притачной подкладкой

Краевые швы  тоже говорят сами за себя: ими обрабатывают все открытые края деталей: воротников, бортов, низа и так далее.

### К краевым швам относится шов вподгибку. Он используется для оформления края деталей путём подгибания срезов самой детали.

- Шов вподгибку с открытым срезом применяется для подшивания низа изделия и рукавов в изделиях из плащевых и хлопчатобумажных тканей, а также при изготовлении белья.

| Условное обозначение шва | Выполнение шва Обрезной края изделия подгибают на изнаночную сторону на 0,7-1см, приутюживают, после чего весь припуск на подшивку низа перегибают на изнаночную сторону и закрепляют машинной строчкой у самого сгиба. Ширина внешнего подгиба шва определяется назначением изделия и берется в пределах 1,5-5см. |
| --- | --- |

- Шов вподгибку с закрытым срезом применяется для обработки срезов деталей. Например, застрочить срезы фартука и косынки.

| Условное изображение шва | Выполнение шва - Обрабатываемый срез детали подгибается на изнанку на 0,7 – 1,0 см, заметываем. - Приутюживаем подогнутый край, не захватывая заметочную строчку. - Затем накладываем подогнутый край на деталь, на величину припуска, предусмотренного моделью, и прокладываем машинную строчку или подшиваем вручную потайными стежками. - Нитки заметывания удаляем. - Приутюживаем. |
| --- | --- |

Обтачные швы

- Обтачной шов в кант

| Условное изображение шва | Выполнение шва. - Детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и соединяют машинной строчкой на расстоянии 0,5-0,7см от срезов. - Детали вывертывают на лицевую сторону и выметывают так, чтобы по краю одна деталь выступала относительно другой на ширину канта, т.е. на 0,1-0,3см и фиксируют посредством ВТО. Шов применяют при обтачивании краев бортов, воротников, клапанов, манжет и др. |
| --- | --- |

- Обтачной шов в рамку

| В простую рамку Условное изображение шва В сложную рамку Условное изображение шва | Выполнение шва: 1. Полоску ткани для обтачки заутюживают, перегибая вдоль изнанкой внутрь пополам. 2. На детали с лицевой стороны намечают линию ориентирования сгиба обтачки. 3. Обтачку укладывают сгибом по намеченной линии и притачивают ш.ш. 4-10 мм 4.Обтачку развертывают относительно линии притачивания, припуски отгибают в сторону детали и фиксируют посредством ВТО Шов применяют при обработке прорезных карманов в изделиях из тонких и средней толщины тканей, обтачных петель, прорези потайной застежки. Шов выполняется в следующей последовательности: - на лицевую сторону детали накладывают мелкую деталь (обтачку) лицевой стороной вниз и притачивают швом шириной 0,5-0,7см, срезы уравнивают. - Шов разутюживают, мелкой деталью огибают срез разутюженного шва. Вторую строчку, закрепляющую рамку, прокладывают в шов соединения деталей. Обтачной шов в сложную рамку применяют при обработке прорезов карманов в мужских пальто из толстых драпов и сукон для уменьшения толщины, пиджаках и жакетах из тонких тканей для повышения устойчивости рамки или если разрез кармана имеет сложную криволинейную форму. |
| --- | --- |

Окантовочные швы

- Окантовочный шов с открытым срезом

| Условное изображение шва | Полоску для окантовывания, выкроенную из тонкой отделочной ткани под углом 45 градусов, складывают с основной деталью лицевыми сторонами внутрь и соединяют машинной строчкой на расстоянии 0,4-0,5см от срезов. Срезы деталей уравнивают. Полоской огибают срезы, отгибая ее на изнаночную сторону основной детали. Вторую строчку прокладывают в шов притачивания полоски для окантовывания. Ширина полоски 1,5-2см. Шов служит для оформления внутренних срезов подбортов, низа юбок и платьев в изделиях из толстых материалов, а также окантовывания швов в изделиях без подкладки. |
| --- | --- |

- Окантовочный шов с закрытыми срезами

| Условное изображение шва | Этот шов отличается от предыдущего шва тем, что пред прокладыванием второй строчки второй срез полоски подгибают в сторону изнанки. Он применяется при окантовывание открытых срезов горловины, пройм, нижних срезок оборок, воланов и др. |
| --- | --- |

- Окантовочный шов тесьмой

| Условное изображение шва | Выполнение шва. - Открытый срез детали огибают тесьмой, сложенной пополам в долевом направлении лицевой стороной вверх. - Строчку прокладывают на расстоянии 0,1-0,2см от краев тесьмы. Применяется при окантовывание прямых открытых срезов деталей (кокеток, низа изделий, низа рукавов и др.). |
| --- | --- |

ОТДЕЛОЧНЫЕ  ШВЫ

Складки

Рельефные

С кантом

Вытачной

Выстрочной

Обтачной

Застрочной

Простые соединительные

Обтачной

Накладной

Стачной

Сложные

Простые  отделочные

Отделочными швами мы украшаем одежду, они не имеют никакого конструктивного значения. Декоративные рельефы также служат конструктивными линиями: с их помощью создают силуэт изделия. Швы, которыми обрабатывают складки и рельефы, называются отделочными.

### Складки

Складки являются отделочными элементами изделий, придающими объемную форму деталям, а потому представляют собой разновидность вытачек. При изготовлении складки деталь перегибают и образовавшийся перегиб — складку — закрепляют по срезу детали или вдоль перегиба, соединив два слоя материала. Глубина складки может быть различной. Очень мелкие складки глубиной 1... 3 мм называют защипами.

Внешний вид складок, их число и места расположения разнообразны.

Складки бывают простые и сложные.  Простые складки бывают отделочные и соединительные, односторонние и двусторонние, мягкие, стачные, настрочные и застрочные до конца детали или не до конца. Отделочные складки выполняют на одной детали, соединительные — при соединении двух или трех деталей.

- Односторонняя  складка

| ### Условное изображение шва ### Условное изображение шва | Выполнение шва. - Складку намечают тремя линиями: ### средней, боковой и линией, ограничивающей длину складки. - Глубина складки (расстояние от средней линии до боковой) зависит от модели. - Деталь по средней линии перегибают лицевой стороной внутрь, стачивают складку по боковой линии до линии, ограничивающей длину складки. - Строчку заканчивают с закруглением в нижнем углу. В зависимости от модели складку настрачивают с лицевой стороны. Область применения Отделка одежды, обеспечивающая объемную форму изделия или его деталям. |
| --- | --- |

В   односторонних   складках   все   сгибы  с  лицевой   стороны

направлены в одну сторону, а с изнаночной - в другую сторону

- Встречная складка

| ### Условное изображение шва Встречная расстрочная складка ### Условное изображение шва | Выполнение шва. - Складку намечают тремя линиями: средней, боковой и линией, определяющей конец складки. - Деталь перегибают по средней линии лицевой стороной внутрь, стачивают по боковой, до линии конца складки. - Затем припуски раскладывают по обе стороны от шва стачивания на одинаковую величину. В зависимости от модели складку расстрачивают с лицевой стороны на одинаковом расстоянии от шва стачивания. |
| --- | --- |

В двусторонних складках – сгибы направлены либо

навстречу друг другу (встречная складка),

либо в противоположные стороны (бантовая).

К готовым складкам предъявляют следующие требования: линии перегибов, строчки должны быть ровными, стороны складок симметричными, в групповых складках закрепки должны быть расположены на одном уровне, а глубина складок одинаковой.

- Сложная складка – складка замысловатая, не очень известна и не часто используемая.

Сложную складку применяют:

- когда нужно сэкономить ткань;

- и с декоративной целью.

Сложная отделочная складка:

а – из одной целой детали;

б – разметка линии внутренних (1) и внешних (2) перегибов материала;

в – заметывание складки, перегибая по линии 2.

### Рельефные отделочные швы

### Рельефные швы выполняют декоративные функции на поверхности неразрезанного материала одной или несколькими строчками. Различают защипы и рельефные швы.

### Застрочной

| ### Условное изображение шва | Выполнение шва. - Деталь перегибают по намеченной линии лицевой стороной вверх. - Строчку прокладывают на расстоянии 0,1-0,2см (и более) от сгибов. - Деталь приутюживают. ### Застрочной рельефный шов чаще всего применяется в мужских рубашках, женских платьях (обработка переда блуз, спинок, имитация рельефов и кокеток). |
| --- | --- |

### Вытачной шов (защипы)

| ### Условное изображение шва | Вытачные рельефные швы (защипы) выполняют застрачиванием по лицевой или изнаночной стороне детали, перегибаемой по надсечкам. Расстояние от строчки до перегиба 1,5- 2,0 мм. Выполнение шва. - Деталь по намеченной линии вытачного шва перегибают лицевой стороной внутрь. - Строчку прокладывают на расстоянии 0,2-0,5см (и более) от сгиба. - Припуск отгибают и заутюживают. ### Шов применяют для имитация рельефов, кокеток на целых деталях. |
| --- | --- |

### Выстрочной шов

| Условное изображение шва | Для увеличения выпуклости шва снизу подкладывают полоску ватина или мягкого драпа и получают выстрочной шов без шнура. Для получения более рельефного шва снизу подкладывают тонкую подкладочную ткань, протягивая между строчками и слоями материалов шнур – получают выстрочной шов со шнуром. Выполнение шва. - Наметить две параллельные линии на лицевой стороне детали изделия, и проложить по этим линиям строчки, предварительно подложив с изнаночной стороны полоску ткани. - В образовавшуюся кулиску продеть шнур. Либо сначала притачать полоску ткани с изнаночной стороны по одной из намеченных линий, вложить шнур между основной деталью и полоской подкладываемой ткани и проложить вторую строчку. |
| --- | --- |

Отделочные швы с кантом

Часто применяют при отделке форменной, ведомственной одежды, а так же женской и детской для подчеркивания отдельных деталей изделия (кокетки, клапаны и т.д.). Для этого используется тесьма или полоска ткани.

Накладной шов с кантом

| Накладной шов с кантом при выполнении одной строчкой Условное изображение шва Накладной шов с кантом при выполнении двумя строчками Условное изображение шва а б | Накладной шов с кантом выполняют с помощью специального приспособления так же, как и обычный накладной шов с закрытым срезом; при этом между двумя основными деталями вкладывают полоску отделочной ткани, сложенной вдвое, выпуская ее на ту или иную величину в зависимости от модели. При отсутствии специального приспособления - выкраивают полоску канта по поперечной нити или по косой, складывают вдвое по длине изнанкой внутрь, отпаривают; - полоску для канта, сложенную вдвое, притачивают сначала к нижней детали на расстоянии от сгиба, равном ширине канта плюс ширина шва настрачивания (0,1÷0,5 см) (а), - а затем накладывают вторую деталь с подогнутым и заметанным или заутюженным срезом и настрачивают на том или ином расстоянии в зависимости от модели (б). Применяют при отделке швов, притачивания кокеток. В женских платьях применяют швы с двойным кантом из тканей разных цветов. |
| --- | --- |

Стачной шов с кантом применяют при изготовлении форменной одежды.

| Условное изображение шва Условное изображение шва | Выполнение шва. - Выкраиваем полоску ткани для изготовления канта. - Полоску для канта складывают пополам изнанкой внутрь. - Накладывают ее на одну из основных деталей изделия, закрывают другой основной деталью. - Срезы уравнивают и стачивают с помощью специального приспособления на расстоянии, указанном в технических условиях. - Срезы шва с изнанки разутюживают. При отсутствии специального приспособления шов выполняется так: - Выкраиваем полоску ткани для изготовления канта. - Полоску для канта складывают пополам изнанкой внутрь, - На одну из основных деталей изделия на лицевую сторону накладываем сложенную пополам полоску и прокладываем стачивающую строчку. - Накладываем сверху лицевой стороной вниз другую деталь из основной ткани и стачиваем. Строчку прокладываем точно в шов притачивания полоски. - Разутюживаем срезы шва с изнаночной стороны. |
| --- | --- |

Обтачной шов с кантом

| Условное изображение шва при выполнении одной строчкой при выполнении двумя строчками | Выполнение шва. Выполняют обтачной шов с кантом так же, как и стачной шов с кантом, с той лишь разницей, что в этом шве детали вывертывают на лицевую сторону, располагая кант на сгибе. Выполняют этот шов с помощью специального приспособления (одной строчкой) или без него (двумя строчками). а б а – при выполнении одной строчкой; б – при выполнении двумя строчками. Шов применяют при отделке края воротника, борта, хлястиков, клапанов и т.п. |
| --- | --- |

Как вы видите, машинных швов достаточно много. Одни из них используются очень часто, другие – намного реже.

Качество выполнения машинных швов  зависит от нескольких факторов:

- частоты стежков,

- ширины шва,

- расстояния между строчками,

- натяжения нити.

Ширина машинного шва зависит от ткани и конкретной модели. Практически все машинные швы можно выполнить на современных швейных машинках.

Изучив виды швов, поняв, как выполняется

каждый из швов и, попрактиковавшись на образцах, вы добьетесь того, что в изделиях все швы будут выполнены идеально.

Используемая литература

- Илья Мельников.  Секреты опытной швеи: выполнение швов, стежков, строчек –  ЛитРес, 34 с., ил.

- Кожина О. А. Технология и материалы швейного производства – М.: «Авто - Марьино», 1991, 56 с.: ил.

- Анастасия Корфиати: Кройка и шитье. Курс для начинающих. – изд. АСТ, 2018. – 144 с.

- Технология: 5 класс: учебник/Е.С.Глозман, О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцева и др. – М.: Дрофа, 2020. – 320 с.: ил.

- Труханова А.Т. «Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды»-М.: «Высшая школа», 2000, 176 с.: ил.

- Чижик Т.А. Кройка и шитье: уроки шитья для начинающих / Т. В. Чижик. - Ростов-на-Дону: Проф-пресс, 2000. - 607 с.: ил.

Интернет ресурсы

https://www.youtube.com/watch?v=xSWJxtZEy-k

https://www.youtube.com/watch?v=wDePeDOJUaM

https://www.youtube.com/watch?v=Id8ABsxdkqk