ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 117

ФСИН РОССИИ

Филиал № 6

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Учебной практики

Тема: «Разборка и сборка механизма иглы швейной машины класса «AURORA»

Профессия: 18559 «Слесарь-ремонтник»

Автор – разработчик:

Мастер производственного обучения_____________ Завалишина Т.И.

Согласовано:

Зам. директора по УМР

____________________

«____»  __________20____г.

Самара 2020

Рассмотрена на заседании МК

Протокол №____ от __________20____г.

Председатель_________________Лапина Н.А.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий филиалом № 6

_________________Каюрина Т.Н.

ПЛАН УРОКА

учебной практики

Тема № 5: Разборка, ремонт, сборка, регулировка механизмов швейных машин.

Тема урока № 5.11 «Разборка и сборка механизма иглы швейной машины класса «AURORA».

Цели урока:

Образовательная: формирование у обучающихся навыков  самостоятельно и правильно выполнять разборку и сборку механизма иглы  швейной машины класса «AURORA».

Воспитательная: воспитание у обучающихся аккуратности и внимательности  при выполнении задания.

Развивающая: развитие логического и технического мышления.

Средства обучения:

1.  Информационное обеспечение.

2.  Плакат:  конструктивная схема машины класса «AURORA».

3.  Карточки – задания (Приложение № 1).

4. Раздаточный материал: технологическая карта последовательности разборки и сборки механизма  иглы швейной машины класса  «AURORA» (Приложение № 2).

5. Учебное видио.

Материально – техническая база: швейные машины «AURORA», флеш-носитель, телевизор.

Набор инструментов: отвертки (силовая, средняя, челночная), пассатижи, выколотки.

Спецодежда: халат, головной убор.

ХОД УРОКА

I. Организационная часть (5 мин.)

1. Проверка обучающихся по списку.

2.  Проверка готовности обучающихся к уроку.

II. Вводный инструктаж (20 мин.)

1.  Сообщение темы и целей урока.

2. Актуализация знаний.

Фронтальный опрос  и работа с карточками – заданиями (Приложение № 1) по пройденному материалу.

2.1. Назовите требования охраны труда при выполнении разборки и сборки механизмов швейных машин.

Ответ: инструменты должны быть в исправном состоянии:

- отвертки правильно заточены;

- рукоятки без сколов и трещин;

- пассатижи должны иметь изоляцию;

- при работе с отверткой свободную руку нельзя держать напротив отвертки, так как она может сорваться со шлицы винта и поранить руку.

2.2. Какие неполадки могут возникнуть в механизме иглы, если сборка и регулировка выполнены неправильно?

Ответ: поломка иглы, пропуск стежков.

2.3. Какие неполадки могут возникнуть в механизме иглы, если неправильно подобраны игла и нить?

Ответ: петление,  обрыв нитей.

3. Объяснение нового материала (плакат: кинематическая схема механизма иглы швейной машины класса «AURORA»).

Механизм иглы швейной машины класса «AURORA».

На главном валу стопорным винтом крепится кривошип. В него вставляется двухколенчатый палец и крепится упорным и установочным винтами. На палец надевается верхняя головка  шатуна (внутри которой – игольчатый подшипник) и крепится винтом левой резьбы. В нижнюю головку шатуна вставляется палец поводка, на правый конец которого свободно одевается ползун, который вставляется в паз. Паз двумя прижимными винтами крепится к литью машины. В поводок вставляется игловодитель и крепится стяжным винтом. Игловодитель удерживается в двух втулках. Втулки вставляются в литье машины. Снизу в игловодитель вставляется игла и крепится упорным винтом.

4. Демонстрация трудовых приемов и технологической последовательности разборки и сборки механизма иглы (видео с комментариями).

Разборка механизма иглы.

- отвинтить упорный винт, снять иглу;

- ослабить стяжной винт на поводке, снять игловодитель, поводок и ползун;

- отвинтить винт левой резьбы, снять шатун с пальца;

- ослабить упорный и установочный винты, снять двухколенчатый палец;

- отвинтить стопорный винт, снять кривошип с главного вала.

Сборка механизма иглы.

- на главный вал надеть кривошип и закрепить стопорным винтом;

- в кривошип вставить двухколенчатый палец, закрепить упорным и установочным винтами;

- на палец надеть шатун и закрепить винтом левой резьбы;

- в шатун вставить палец поводка;

- на правый конец пальца поводка надеть ползун и вставить его в паз;

- в поводок вставить игловодитель и закрепить стяжным винтом;

- снизу в игловодитель вставить иглу и закрепить упорным винтом.

Совместно с обучающимися провести последовательную разборку, сборку механизмов иглы (тренажер).

Выдача заданий и технологических карт обучающимся, сообщение ученической нормы времени, критериев оценки и распределение их по рабочим местам.

III. Текущий инструктаж  (235 мин.)

(Самостоятельная работа обучающихся)

Целевые обходы мастером производственного обучения

1.    Проверка правильности организации рабочих мест.

2.    Проверка правильности подбора и использования инструмента.

3.    Проверка соблюдения правил техники безопасности.

4. Проверка правильности выполнения трудовых приемов, умения пользоваться инструкционно-технологической картой.

5.    Проверка ведения самоконтроля.

6.    Приемка и оценка выполненной работы.

IV. Заключительный инструктаж (10 мин.)

Подведение итогов урока:

4.1. Разбор типичных ошибок и способы их устранения.

4.2. Сообщение оценок обучающимся.

4.3. Сообщение темы следующего урока.

4.4. Уборка рабочих мест.

V. Информационное обеспечение

Основные источники:

- С.И. Русаков «Оборудование швейных предприятий», Москва.

- Ф.И. Червяков «Швейные машины», Москва, 2013г.

- В.В. Исаев «Устройства, наладка и ремонт швейных машин», Москва.

- А.С. Ермаков «Оборудование швейных предприятий», Москва.

Мастер п/о ________________________ Т.И.Завалишина

Приложение № 1

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ

Укажите названия деталей, входящих в механизм иглы.

|  | 1.________________________ 2.________________________ 3.________________________ 4.________________________ 5.________________________ 6.________________________ 7.________________________ 8.________________________ 9.________________________ 10._______________________ |
| --- | --- |

Критерии оценки теоретического задания

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 9- 10 баллов |
| «Хорошо» | 7 - 8 баллов |
| «Удовлетворительно» | 5 - 6 баллов |
| «Неудовлетворительно» | менее 4 балла |

______________________ 		_______                 _____ _______2020 г.

Фамилия И.О. мастера п/о            подпись                          дата

Приложение № 2

Технологическая карта последовательности разборки и сборки механизма  иглы швейной машины класса  «AURORA»

РАЗБОРКА МЕХАНИЗМА

- Отвинтить упорный винт, снять иглу.

- Ослабить стяжной винт на поводке, снять игловодитель,  поводок и ползун.

- Отвинтить винт левой резьбы, снять шатун с пальца.

- Ослабить упорный и установочный винты.

- Снять палец с кривошипа.

СБОРКА МЕХАНИЗМА

- Вставить двухколенчатый  палец в кривошип и затянуть винты.

- На палец надеть верхнюю головку шатуна и закрепить винтом левой резьбы.

- В нижнюю головку шатуна вставить палец поводка.

- На поводок свободно одеть ползун и вставить в паз.

- В поводок вставить игловодитель и закрепить стяжным винтом.

- Снизу в игловодитель установить иглу и закрепить упорным винтом.

Критерии оценки практического задания

| ОЦЕНКА | КРИТЕРИИ |
| --- | --- |
| «5» | Рабочее место организовано. Соблюдены требования охраны труда. Работа выполнена в соответствие с инструкционно-технологической картой. |
| «4» | Рабочее место организовано. Соблюдены требования охраны труда. Работа выполнена в соответствие с технологическими требованиями, допущены отдельные несущественные ошибки. |
| «3» | Рабочее место организовано. Соблюдены требования охраны труда. Допущены нарушения технологического процесса. |

Информационное обеспечение

Основные источники:

- С.И. Русаков «Оборудование швейных предприятий», Москва.

- Ф.И. Червяков «Швейные машины», Москва, 2013г.

- В.В. Исаев «Устройства, наладка и ремонт швейных машин», Москва.

- А.С. Ермаков «Оборудование швейных предприятий», Москва.

- Сайт «Академия» www.academia-moscow.ru.

- Сайт электронно-библиотечная система «znanium.com».