Муниципальное образовательное бюджетное учреждение

лицей № 1 с. Большеустьикинское

муниципального района

Мечетлинский район  республики Башкортостан

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ ИМЕНИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА

«DIY ЭКСТРУДЕР»

Направление "Инженерные исследования"

Автор:

Юнусов Артем Андреевич

обучающийся  11 А класса

Руководители:

Юнусова Ирина Александровна,

педагог-психолог МОБУ лицей №1

с.Большеустьикинское

с. Большеустьикинское  – 2021 год

Оглавление

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Глава I. Технологии переработки пластика в домашних условиях |  |
| 1.1. Модели экструдеров | 5 |
| 1.2. Модели бутылкорезов | 8 |
| Выводы по I главе | 9 |
| Глава II. Работа над проектом |  |
| 2.1. Сборка бутылкореза | 10 |
| 2.2 .Сборка экструдера 2.3.Температура 2.4.Описание работы экструдера 2.5.Характеристики и свойства разных видов бутылок 2.6.Расчет себестоимости изделия | 10 12 13 13 14 |
| Выводы по II главе | 15 |
| Заключение | 16 |
| Список литературы | 17 |
| Приложение |  |

Введение

Вниманию читателя представлена проектная работа по созданию экструдера для переработки  пластика в пруток в домашних условиях.

Я обратил внимание на то, что вокруг себя люди оставляют много мусора, в том числе пластиковых бутылок.

Отходы пластика и мусор вообще — серьезнейшая проблема современного общества.   Последние исследования показывают, что если уровень отходов сохранится, то через 10-15 лет площадь мусорных «островов» на планете увеличится в два раза!
          Актуальность:

Люди стали все чаще задумываться над тем, как переработать пластиковый мусор. Так, например, в Давлекановском районе нашей республики Уфимская компания "Биосфера" разворачивает завод по переработке пластиковых ПЭТ-бутылок и полиэтилена.

Проект «DIY ЭКСТРУДЕР» поможет решить вопрос с переработкой пластика в домашних условиях.

В настоящее время самая доступная цена на пластиковую нить для 3D принтеров составляет более 1000 рублей  за 1 кг, средняя стоимость филамента от надежных производителей или с какими-либо особенными характеристиками (цвет, добавки) достигает более  2000 рублей.

Практическая значимость:

Пластиковые  бутылки это бесплатное и легкодоступное сырье, переработка которого не только полезна с точки зрения экологии, но и финансово выгодна, полагаю, что мой проект может быть интересен для людей увлекающихся 3D печатью, а также он может принести большую практическую пользу  школам, где есть 3D принтер, ведь собрав  экструдер по моим рекомендациям, они не будут нуждаться в покупном филаменте.

В  свободное время я увлекаюсь 3D моделированием и печатью моделей на принтере. Пруток для печати стоит больших денег, а  в нашем селе его просто не достать. Я решил самостоятельно собрать экструдер. Этот аппарат позволяет получить нити для печати на 3D принтере.

Появился практический вопрос  "как это сделать?".

Изучая информацию по данному вопросу, я нашел технологию переработки пластика  в домашних условиях и  изготовления изделий из пластмассы.

Новизна работы состоит в том, что я собрал первый экструдер, работающий на готовой материнской плате от 3D принтера, а так же разработал рекомендации по его сборке.

Цель: создать максимально функциональное, дешевое и простое устройство для домашнего производства филамента.

Задачи:

1. Изучить этапы создания проекта.

2. Напечатать детали экструдера на 3D принтере.

3. Собрать экструдер.

4. Собрать бутылкорез.

5. Разработать  рекомендации по сборке экструдера.

Методы:

- Анализ литературных и интернет источников.

- Моделирование.

- Эксперимент.

- Сравнение и обобщение полученных результатов.

Гипотеза: предположим, если использовать переработанный пластик в качестве прутка для печати на 3D принтере, то качество печати будет не хуже, чем при использовании покупного филамента.

Глава I. Технологии переработки пластика  в домашних условиях

1.1 Модели экструдеров

«Экономия  должна быть экономной», такой  девиз я выбрал  для  своего проекта.

Кто занимается печатью на 3D принтере знают, сколько пластикового прутка необходимо для работы. Столкнувшись с дефицитом филамента, я понял, что могу решить эту проблему, если буду изготавливать его самостоятельно. Для этого мне нужно сделать экструдер.

А что с сырьем для него? В реальности оно лежит прямо под ногами. Взять, хотя бы, тот же ПЭТ, из которого изготавливаются чуть ли не все пластиковые бутылки. Это и бесплатный расходный материал, а самое главное, это способ улучшить экологию!

Что же такое экструдер? Экструдер- это устройство для формирования изделий путем плавки расходного материала и выдавливания массы через отверстие определенной формы[16].

Рис. 1. Схема типичного экструдера

Существует несколько разновидностей экструдеров, сейчас мы рассмотрим модели экструдеров, которые я изучил при создании своего проекта.

- Экструдер Лимана

Самый первый и знаменитый проект устройства для переработки пластика. Создателем данного экструдера является 83-летний Хью Лиман, на счету которого 8 патентов и создание нескольких недорогих настольных 3D принтеров [15].

Хью не изобрел ничего нового, но именно он разработал простую,

годную установку и выложил чертежи в открытый доступ, что сделало его довольно известным в   кругах энтузиастов.

Его изобретение, Экструдер Лимана II может производить филаменты различных диаметров в зависимости от размера отверстия сопла. Данный экструдер

Рис.2. Экструдер Лимана                                                      основан на методе грануляции, когда пластик в форме гранул, проходя через шнек, поступает в нагреватель, где переплавляется и принимает форму сопла любого диаметра, установленного в конце схемы.

Данный способ хорош тем, что работа экструдера автоматизирована. Но сырьем для данного экструдера служат покупные полимерные гранулы.

Это не намного выгоднее с экономической точки зрения, чем покупка готового прутка, а кроме того, этот способ никак не влияет на проблему пластиковых отходов. Для решения этой проблемы можно не покупать готовые гранулы, а сделать их самому, пропустив через шредер пластиковые отходы, которые являются бесплатным сырьем.  Но покупать заводской шредер для пластика очень затратно, а сделать его своими руками достаточно Рис.3. Полимерные гранулы.

сложно, по этой причине я отказался от любых экструдеров, которые основаны на методе грануляции.

- Бюджетный экструдер Братухина

Основываясь на опыте Хью Лимана, энтузиасты из России также создавали свои экструдеры. Автором одного из гранулярных экструдеров является Андрей Братухин. Как говорит сам автор о своем проекте: "Часть комплектующих я взял на свалках, в брошенных домах" [10]. Очевидно, что данный проект смогут повторить не все. Ведь большая часть использованных им деталей не имеются в продаже, а также не каждому заинтересованному в этом человеку повезет отыскать их под рукой, как это сделал Андрей Братухин[11]. Подбирать и выискивать  старые составляющие, которые часто бывают ржавыми, не подходящими по размеру, отслужившие свой срок, очень долго и  результат может получиться нулевым. Поэтому, данный прототип я также не рассматривал для своего проекта.

- Гранулярный экструдер из России

Виталий Богачёв- энтузиаст, разработавший несколько вариантов экструдеров[13].

В своем блоге он делится со зрителями рекомендациями по сборке гранулярных экструдеров, экструдеров прямой печати, а также моделью станка, который изготавливает пруток из нарезанных пластиковых бутылок.

Большинство его работ основаны на дроблении высушенных пластиковых пластин с помощью самодельного шредера, с последующим их экструдированием. Его шредер рубит пластик в частицы размером менее 5мм, превращая пластиковые отходы в пригодное сырье для экструдеров.

Плюсом данного типа экструдера можно назвать то, что сырьем могут быть не только бутылки, но и любые другие пластиковые отходы, которые можно пропустить через шредер. Виталий Богачёв указывает на возможность переработки ABS, PLA и HIPS.

Устройство Богачёва отличается экологичностью и функциональностью, но из-за схожести с Экструдером Лимана,  я его также отбросил.

4. Экструдер бутылочных лент.

Так как для себя я решил, что должен собрать простой и дешевый  и аппарат, я понял, что мне наиболее близок экструдер Алексея Корпухина с канала Zneipas. Его проект основан на технологии переработки бутылочных лент в филамент [14]. Данный экструдер состоит из редуктора, платы и нагревательного элемента. Лента, пропущенная через нагревательный элемент и сопло, наматывается на бобину редуктора. Изначально я взял за основу данный проект, ведь он подходил мне по всем необходимым параметрам. Но в результате работы над экструдером выяснилось, что схема работала с перебоями, а заданная температура и обороты двигателя не держались на необходимых значениях, поэтому мне пришлось отказаться от данного варианта.

Проанализировав большое количество имеющихся в открытом доступе моделей, и изучив их принцип работы, я пришел к выводу, что ни одна из работ не соответствуют моим критериям, поэтому экспериментальным путем я пришел к модели собственного экструдера.

В своем проекте я взял идею экструзии нарезанных бутылок, бутылкорез для которой был выполнен по технологии Вадима Комарова, так как эта модель является самой простой в изготовлении.

1.2 Модели бутылкорезов

Бутылкорез - специальное приспособление для резки ПЭТ бутылок на равномерные ленты [4].

Существует множество вариаций изготовления бутылкореза, самые популярные из них это бутылкорезы  Егорова, Корпухина и Вадима Комарова.

Бутылкорез Егорова состоит из алюминиевого швеллера, внутри располагается лезвие, которое прижимается в готовом станке к стенке швеллера с помощью деревянного брусочка. На швеллере делается 7 надрезов, длина каждого из них соответствует ширине ПЭТ ленты. Бутылка проходит через надрез, режется лезвием и на выходе мы имеем ровные полоски ленты, готовой для работы с экструдером. (см. приложение  4)

Роликовый бутылкорез Корпухина. Состоит из двух шариковых подшипников 6203RS и корпуса, напечатанного на 3D принтере. Принцип работы данного образца состоит в том, что при прокручивании, бутылка, проходящая через данное устройство, режется о сточенные края подшипников[5]. Я повторил данную модель, но это не увенчалось успехом: он зажимал

бутылку, но не нарезал ее. Поэтому было принято решение отказаться от данной модели.

Самым простым и надежным оказался бутылкорез Вадима Комарова [6] . Он состоит из деревянного бруска, на котором имеются 3 надреза разной глубины, определяющие ширину получаемой ленты. На брусок крепится канцелярский нож с помощью 4 саморезов.  Данную модель и была использована в моем проекте, но с небольшими изменениями.

Вывод по I главе

Изучив статьи по переработке пластика я выяснил, что  пластиковые отходы являются большой проблемой современности. В последнее время этому вопросу уделяется большое внимание.

Вторичная переработка пластика становится выгодной экономически и экологически.

Я узнал, что существует различные  способы переработки пластика. В нашей стране и за рубежом открываются целые заводы по переработке пластика.

С этой целью производят  специальное оборудование.  Экструдер устройство для формирования изделий путем плавки расходного материала и выдавливания массы через отверстие определенной формы.

С ростом популярности  коммерческих моделей экструдеров среди пользователей 3D принтеров, выросло и количество самодельных проектов.

Изучив различные модели экструдеров, я пришел к выводу, что все они отличаются своими техническими характеристиками, стоимостью, а также принципом работы. Большой ассортимент приводит к тому, что каждый заинтересованный в этом может найти подходящую модель именно под свои нужды и свой бюджет.

Данный проект подходит как начинающим пользователям 3D принтеров, так и продвинутым, ведь он сочетает в себе бюджетную стоимость, простую сборку, функциональность  и экологичность.

Глава II. Работа над проектом

Этапы работы:

1. Выделение темы и предварительное определение этапов работы;

2. Подбор, анализ литературы и интернет – ресурсов;

3. Создание 3D моделей деталей корпуса;

4. Работа над проектом;

5.Формулировка на основе полученных результатов выводов и практических рекомендаций.

Я составил план будущей работы и выделил для себя этапы создания данного проекта. Далее я приступил к изучению существующих проектов экструдеров и бутылкорезов.

Изучив чертежи и другие проекты, я принялся за создание моделей в программе «Компас 3D». (см. приложение 2)

Многие  детали я распечатал на 3D принтере Ender 3(см. приложение 3), к большому сожалению в моих локальных магазинах я не нашел  многих комплектующих нужного размера, поэтому я заказывал  их через интернет.

2.1 Сборка бутылкореза

Для сборки бутылкореза мною было приобретено только лезвие канцелярского ножа. В деревянном бруске было сделано 2  пропила на 3 и 6 миллиметров. Сверху надрезов было помещено лезвие, которое я закрепил 4 саморезами по 2 с каждой стороны. (см. приложение 4)

Из одной бутылки получилось 4,85 метров готовой ленты.

2.2  Сборка экструдера

Нагревательный блок я взял от 3D принтера, в который входит нагревательный  керамический элемент, термистор и сопло диаметром 0.5 мм, которое было рассверлено сверлом диаметром 1.5мм. Входное отверстие нагревательного блока я рассверлил с помощью перьевого сверла по кафелю, диаметром 8мм. Высверливание продолжается до тех пор, пока кончик сверла не коснется латунной поверхности сопла. Контроль ведется визуально.

Я закрепил эту конструкцию к основанию  на железный уголок двумя саморезами.

Теплоизоляция не используется. Контроллер держит температуру в заданных пределах. (см. приложение 6)

Сборка контроллера скорости протяжки и температуры

Работая над проектом, я использовал старую плату Creality 3D V1.1.4 от 3D принтера Ender 3 для выставления  температуры,  удержания ее в заданных параметрах  и нагрева сопла. (см. приложение 6) На плату с компьютерного блока питания подается постоянное напряжение 12 Вольт в разъем DC 12-24, соблюдая полярность на клеммы +/-. Через разъем HOT- END к плате подсоединяется нагревательный элемент. Термистор входит в разъем платы ETEMP, а контроллер с ЖК-дисплеем с помощью своего шлейфа в EXP1. Двигатель редуктора намотки запитал от  трансформатора  220/12 В и конденсатора 2200 мкФ  на 35В.

Рис. 4. Схема запуска двигателя без драйвера управления

Сборка  редуктора намотки

Редуктор состоит из 9 деталей, напечатанных на 3D принтере:

1. Бобина  редуктора

2. Средняя шестерня

3. Малая шестерня

4. Боковые стенки 2 детали

5. Втулка бобины 4 детали

Рис.5. Редуктор

Бобина для намотки прутка состоит из трех составных частей: большой шестерни, боковой стенки и барабана для намотки прутка, скрепленных между собой саморезами. В боковые стенки были вставлены подшипники 625ZZ по 2 штуки с каждой стороны. Бобину для намотки прутка вставил между боковых стенок, соединил осью, в качестве которой использовал болт на М 5.

Средняя шестерня - передает крутящий момент на тело бобины. Ее зубья испытывают максимальные усилия при протяжке прутка. Шестерня изготовлена из PETG, как и все детали редуктора. В боковые стенки были вставлены подшипники 625ZZ по 1 штуки с каждой стороны. Среднюю шестерню вставил между боковых стенок, соединил осью, в качестве которой использовал болт на М 5.

Малая шестерня -  надевается на вал двигателя и передает обороты на среднюю шестерню. Двигатель закрепили на корпусе редуктора, на 4 винтах М3.5х25.

Корпус  редуктора собрал на 4 болтах М6 через втулки стянул гайками. Сам редуктор я закрепил на железный уголок к деревянному основанию 4 саморезами. (см. приложение 5)

2.3.Температура

| Экспериментальным путем я выяснил, что при 160° градусах протяжка проходит ровно и пластик ничем не пахнет. Работоспособность станка сохраняется и при снижении температуры до 150° С. Набор рабочей температуры 160° С происходит за 1 минуту 25 секунд. Нагревательного элемент удерживает рабочую температуру в пределах 1 градуса. |  |
| --- | --- |

Рис.6.  График  работы нагревательного элемента

2.4. Описание работы экструдера

Разрезанная лента просовывается через холодное сопло, после чего выставляется рабочая температура, пластиковый пруток длиной 15 см протаскивается вручную при помощи плоскогубцев и закрепляется на бобине. Затем включается двигатель редуктора, который вращает малую шестеренку, что приводит в движение среднюю и большую шестерни. В результате чего катушка совершает движение. (см. приложение 7) Полный оборот катушки происходит за 31 секунду.

2.5. Характеристики и свойства разных видов бутылок

Во время изучения информации в интернете я узнал, что бутылки отличаются по свойству пластика, из которого они сделаны. Чем больше объём бутылки, тем тоньше у неё стенка, для пивной 3л, она составляет 0,25мм, в то время как у бутылки объёмом 1,5л она составляет примерно 0,4мм. Самый жёсткий пластик у голубых бутылок от минеральной воды, при этом он самый текучий в расплавленном виде. Белые и зелёные оказались мягче, пластик более густой. Пластик от пивных бутылок самый вязкий, в расплавленном виде примерно как ABS, при этом, самый мягкий из всех. [18]

Технические характеристики

Энергопотребление - менее 40Вт*ч

Скорость производства филамента ~ 10-20 см/мин

Диаметр прутка - 1,5 мм^2

Длина прутка из 1литровой  бутылки ~ 5 м

Заполнение прутка ~ 60-80%

Рабочая температура ~ 160-165 ° C

Время экструзии ленты- 5минут

Печать  филаментом при 252 ° C.

2.6. Расчёт себестоимости изделия

Таблица  1.

| №/п | Комплектующие экструдера | Количество | Цена в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шаговый двигатель - Nema 17 | 1 | 393 |
| 2 | # Дисплей и плата | 1 | Снято с 3D принтера Ender 3 |
| 3 | Термистор - 100К от 3D принтера | 1 | 100 |
| 4 | Нагреватель - 12V*40ВТ от 3D принтера | 1 | 141 |
| 5 | Блок нагревателя - E3D Volcano от 3D принтера | 1 | 100 |
| 6 | Сопло - 0,8мм диаметром для принтера Anet A6 | 1 | 64 |
| 7 | Металлический уголок | 2 | Из остатков |
| 8 | Подшипники - 625ZZ | 4 | 100 |
| 9 | Саморезы -3,5Х16 | 12 | 6 |
| 10 | Болты 5мм | 6 | 45 |
| 11 | Гайки шестигранные М6 | 8 | 20 |
| 12 | Хотенд E3D V6 | 1 | 1000 |
| 13 | Блок питания | 1 | Снят со старого компьютера |
|  |  |  | Итого: 1971 |

Вывод по II главе

Завершив работу над своим экструдером, я сделал вывод, что он имеет как достоинства, так и недостатки.

Основным достоинством моего проекта является то, что производимый пруток практически бесплатный. Полученный пластик довольно прочный и не ломкий, существенно прочнее ABS и ПВА. При экструдировании не было замечено запахов плавления, а значит, данный экструдер можно использовать в жилых помещениях.

При тестовой печати выяснилось,  что полученный мною пластик разогреть до температуры плавления на стандартном хотенде невозможно, пришлось его заменить на хотенд   E3D V6 с металлическим горлом. Печать пластика происходит при 252 ° C.

Опытным путем я выяснил, что белые бутылки действительно мягче голубых. Но пластик, полученный из пивных бутылок, был не самым вязким, в сравнении с другими. Поэтому можно сказать, что не вся информация, присутствующая в интернете является правдивой.

При печати было выявлено, что мой пруток имеет очень маленькую усадку при охлаждении, напечатанные с помощью него модели не деформируются и хорошо сохраняют свой внешний вид. (см.приложение 9)

К минусам данной технологии можно отнести то, что пруток получается довольно коротким, для печатей больших деталей его недостаточно, поэтому необходимо решать эту проблему спайкой полученных прутков. Кроме этого, при печати таким пластиком на 3D принтере было выявлено, что в сравнении с ABS, изделия из ПЭТ печатаются намного медленнее.

Заключение

В результате своей работы я получил работающий в автоматическом режиме экструдер. Данный станок помогает получить из одной литровой бутылки пруток длиной около 5 метров и диаметром 1,5 мм, пригодный для печати на 3D принтере.

Целью моего проекта было создать максимально функциональное, дешевое и простое устройство для домашнего производства филамента. Я считаю, что с поставленными задачами справился и мой опыт будет полезен тем, кто захочет повторить данный экструдер.

Я думаю, что мой проект поможет решить проблему пластиковых отходов, ведь если владельцы 3D принтеров заинтересуются моим устройством и повторят мой опыт, то они внесут свой вклад в ее решение.

Свой проект  я хочу предложить школам, в которых имеются 3D принтеры, потому, что создав схожий экструдер, они не будут нуждаться в закупке филамента.

Гипотеза моего проекта, согласно которой предполагалось, что если использовать переработанный пластик в качестве прутка для печати на 3D принтере, то качество печати будет не хуже, чем при использовании покупного филамента,  имеет свое подтверждение.

Работая над проектом я не нашел готовых инструкций по сборке аналогичных аппаратов,  закончив свою работу я разработал рекомендации по сборке экструдера. (см. приложение 10)

В будущем я хочу продолжить работу над проектом, усовершенствовать бутылкорез и собрать аппарат по спайке филамента.

Список использованной литературы и источники

1. Богатырева А.Н., Юрьева В.П. Термопластическая экструзия -    М. 1996, 217 с.

2.Ким В. С. Теория и практика экструзии полимеров - М. 2005, 320 с.

3. Раувендаль К., Перевод с англ. 4-го изд.Polymer Extrusion  под ред.

Малкина  А.Я.  - "ЦОП Профессия" 2014,  231 с.

4. https://www.youtube.com/watch?v=hQeeJEpBYsg  (дата обращения 26.08.2020)

5. https://www.youtube.com/watch?v=socnXGxqqLI&t=763s (дата обращения 26.08.2020)

6. https://www.youtube.com/watch?v=bFFtwGgvrxc (дата обращения 28.08.2020)

7.https://polimerinfo.com/kompozitnye-materialy/pererabotka-plastika.html (дата обращения 15.08.2020)

8. https://stop-othod.ru/recycling/pererabotka-plastika.html (дата обращения15.09.2020)

9. https://3dtoday.ru/blogs/mikolakot/another-extruder-for-plastic/ (дата обращения   18.09.2020)

10. https://3dtoday.ru/blogs/brtv/bomzhekstruder-sobrannyy-iz-musora (дата обращения  12.09.2020)

11. https://3dtoday.ru/blogs/brtv/bomzekstruder-cast-2 (дата обращения 12.09.2020)

12. https://3dtoday.ru/blogs/brtv/bomzekstruder-zapusk-test-pecat-bendera-iz-futuramy

(дата обращения 28.08.2020)

13. https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/ekstruder-prutka-iz-granul-ili-zapiski-davilshhika

(дата обращения 22.09.2020)

14.https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podrobnyj-manual-po-izgotovleniyu-ekstrudera-prutka-avtor-ianmcmill-chast-1   (дата обращения 04.09.2020)

15.https://3dtoday.ru/industry/ekstruder-legacy-prevrashchaet-ispolzovannyy-plastik-v-chernila-dlya-3d-pechati.html  (дата обращения 29.08.2020)

16. https://vk.com/@initblog-izgotovlenie-abs-niti-v-domashnih-usloviyah  (дата обращения 29.08.2020)

17.https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-ekstrudera-prutka-dedushki-limana-v5 (дата обращения 24.09.2020)

18.  https://3dtoday.ru/blogs/motorist828/freestuff-plastic-2-printed-pet-bottles   (дата обращения 15.11.2020)

Приложение 1

Тезаурус

Боби́на (от фр. bobine — катушка) - катушка, на которую наматывается гибкий материал — киноплёнка, магнитная лента, верёвка, проволока, кабель и т.п.;

Бутылкорез – это оборудование позволяет нарезать из пластиковых бутылок прочнейшую термоусадочную ленту;

Пруток -  длинномерный полуфабрикат, являющийся заготовкой для получения деталей;

Редуктор (механический) - механизм по передаче мощности вращением, главной функцией которого является редукция, то есть, снижение усилия, необходимого для привода устройства, преобразующего передаваемую мощность в полезную работу;

Сопло-  канал переменного поперечного сечения, предназначенный для разгона жидкостей или газов до определённой скорости и придания потоку требуемого направления;

Филамент- в трёхмерной печати - расходный материал, используемый для печати на 3D-принтере; представляет собой пластмассовую нить сечением 1,75 или 3 мм;

Хотенд (hotend) служит для расплавления пластика, из которого печатается сама модель;

Шнек - рабочая деталь механизма, предназначенного для транспортировки груза перемещением вдоль вращающейся винтовой поверхности внутри трубы; транспортирующее устройство для сыпучих, мелкокусковых, пылевидных, порошкообразных материалов;

Экструзия - технология получения изделий путём продавливания вязкого расплава материала или густой пасты через формующее отверстие

Экструдер - оборудование для беспрерывной переработки пластиковой ленточки в однородный сплав, а также последующего продавливания его через калибрующее устройство;

Приложение 2

Создание моделей в программе «Компас 3D»

Приложение 3

Печать детали редуктора на 3D принтере

Приложение 4

Бутылкорез Егорова

Готовый бутылкорез

Изготовление бутылкореза

Нарезанная  лента

Приложение 5

Сборка редуктора

Сборка экструдера

Приложение 6

Плата Creality 3D V1.1.4 от 3D принтера Ender 3                  Нагревательный блок

Блок трансформатора

Приложение  7

Работа экструдера

Выход филамента

Выход филамента

Приложение  8

Готовый пруток

Приложение  9

Изделия напечатанные филаментом

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЛИЦЕЙ № 1 с. БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ МЕЧЕТЛИНСКИЙ  РАЙОН

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Экструдер своими руками

Рекомендации по сборке экструдера

Вам  знакомо выражение «Выше головы не прыгнешь»?  Это заблуждение. Человек может все.

Никола  Тесло

2021  год

Приложение  10

Экструдер своими руками

Рекомендации по сборке экструдера в домашних условиях.

с. Большеустьикинское, 2021 - 10 с.  / Под редакцией

Юнусовой И.А.

Составитель: Юнусов Артем обучающийся 11 класса

лицея № 1 с.Большеустьикинское

В брошюре излагается опыт работы обучающего лицея №1 с.Большеустьикинское Юнусова Артема.

По данному вопросу была написана  проектная работа «Diy экструдер».

Представлены расчеты себестоимости изделия,  практические советы,  с помощью которых можно самостоятельно собрать экструдер.

Рекомендована учителям  и ученикам школ, а также людям увлекающихся 3D печатью.

Содержание

| Для работы вам потребуется 4 |  |
| --- | --- |
| Расчёт себестоимости изделия 4 |  |
| Порядок работы 5 |  |
| - Изготовление бутылкореза 5 Печать моделей 5 Сборка редуктора 5 |  |
| Сборка экструдера 6 Сборка контроллера скорости протяжки и температуры 7 Описание работы экструдера 7 |  |
| Технические характеристики 8 |  |

Чтобы изготовить экструдер своими руками, вам потребуются:

- тиски;

- напильник;

- крепеж;

- паяльник;

- плоскогубцы;

- отвертки;

- 3D принтер Ender 3;

- шуруповерт.

Расчёт себестоимости изделия

| №/п | Комплектующие экструдера | Количество | Цена в рублях |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шаговый двигатель - Nema 17 | 1 | 393 |
| 2 | # Дисплей и плата | 1 | Снято с 3D принтера Ender 3 |
| 3 | Термистор - 100К от 3D принтера | 1 | 100 |
| 4 | Нагреватель - 12V*40ВТ от 3D принтера | 1 | 141 |
| 5 | Блок нагревателя - E3D Volcano от 3D принтера | 1 | 100 |
| 6 | Сопло - 0,8мм диаметром для принтера Anet A6 | 1 | 64 |
| 7 | Металлический уголок | 2 | Из остатков |
| 8 | Подшипники - 625ZZ | 4 | 100 |
| 9 | Саморезы -3,5Х16 | 12 | 6 |
| 10 | Болты 5мм | 6 | 45 |
| 11 | Гайки шестигранные М6 | 8 | 20 |
| 12 | Хотенд E3D V6 | 1 | 1000 |
| 13 | Блок питания | 1 | Снят со старого компьютера |
|  |  |  | Итого: 1971 |

Порядок работы:

1. Изготовление бутылкореза.

На деревянном бруске делаем 2 надреза напильником глубиной 3 и 6мм. На верхней поверхности закрепить лезвие канцелярского ножа двумя саморезами.

2.  Печать моделей.

В компьютер вставить флеш-накопитель, открыть программу Ultimaker Cura. В программу по одной импортировать детали, скачанные из облачного хранилища. Выбрать заполнение 20%, нажать "Нарезать на слои деталь", затем "Сохранить на внешний носитель". По завершению сохранения всех деталей на флеш-накопителе появятся файлы с расширением GCode. Внешний носитель извлечь из компьютера,  вставить в 3D принтер. На 3D принтере выбирать по очереди файлы и выполнить печать всех деталей редуктора.

3. Сборка редуктора.

Редуктор состоит из 9 деталей, напечатанных на 3D принтере:

1. Бобина  редуктора

2. Средняя шестерня

3. Малая шестерня

4. Боковые стенки 2 детали

5. Втулка бобины 4 детали

- Бобина для намотки прутка состоит из трех составных частей: большой шестерни, боковой стенки и барабана для намотки прутка, скрепленных между собой саморезами. В боковые стенки вставить  подшипники 625ZZ по 2 штуки с каждой стороны. Бобину для намотки прутка вставить между боковых стенок, соединить  осью, в качестве которой можно использовать болт на М 5.

- Средняя шестерня - передает крутящий момент на тело бобины. Ее зубья испытывают максимальные усилия при протяжке прутка. Шестерня изготовлена из PETG, как и все детали редуктора. В боковые стенки вставить  подшипники 625ZZ по 1 штуки с каждой стороны. Среднюю шестерню вставить между боковых стенок, соединить  осью, в качестве можно  которой использовать  болт на М 5.

- Малая шестерня -  надевается на вал двигателя и передает обороты на среднюю шестерню. Двигатель закрепить  на корпусе редуктора, на 4 винтах М3.5х25.

Корпус  редуктора собирается  на 4 болтах М6 через втулки стянуть  гайками. Сам редуктор закрепить  на железный уголок к деревянному основанию 4 самореземи.

4.Сборка экструдера

1.Используется  нагревательный блок  3D принтера, в который входит нагревательный  керамический элемент, термистор и сопло диаметром 0.5 мм., рассверленное сверлом диаметром 1.5мм. Входное отверстие нагревательного блока рассверлить с помощью перьевого сверла по кафелю, диаметром 8мм. Высверливание продолжается до тех пор, пока кончик сверла не коснется латунной поверхности сопла. Контроль ведется визуально.

Конструкцию закрепляем   к основанию  на железный уголок двумя саморезами.

5.Сборка контроллера скорости протяжки и температуры

В экструдере использована плата Creality 3D V1.1.4 от 3D принтера Ender 3 для выставления  температуры,  удержания ее в заданных параметрах  и нагрева сопла.

На плату с компьютерного блока питания подается постоянное напряжение 12 Вольт в разъем DC 12-24, соблюдая полярность на  клеммы +/-. Через разъем HOT- END к плате подсоединяется нагревательный элемент. Термистор входит в разъем платы ETEMP,

а контроллер с ЖК-дисплеем с помощью своего шлейфа в EXP1. Двигатель редуктора намотки запитал от  трансформатора 220/12 В

и конденсатора 2200 мкФ  на 35В.

Схема запуска двигателя без драйвера управления

6. Описание работы экструдера

Разрезанная лента просовывается через холодное сопло, после чего выставляется рабочая температура, пластиковый пруток длиной 15 см протаскивается вручную при помощи плоскогубцев и закрепляется на бобине. Затем включается двигатель редуктора, который вращает малую шестеренку, что приводит в движение среднюю и большую шестерни. В результате чего катушка совершает движение. Полный оборот катушки происходит за 31 секунду.

7. Технические характеристики

1. Энергопотребление - менее 40Вт*ч

2. Скорость производства филамента ~ 10-20 см/мин

3. Диаметр прутка - 1,5 мм^2

4. Длина прутка из 1литровой  бутылки ~ 5 м

5. Заполнение прутка ~ 60-80%

6. Рабочая температура ~ 160-165 ° C

7. Время экструзии ленты- 5минут

8. Печать филаментом при 252 ° C

ВНИМАНИЕ!  Для работы с устройством переработки пластика необходимо хорошо проветриваемое помещение и средства защиты ввиду токсичности материала.

Отзывы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Республика Башкортостан, Мечетлинский район с. Большеустьикинское, ул. Школьная, 8.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  лицей № 1  с.Большеустьикинское

lyceum@list.ru