- МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАОВАНИЯ

- РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Методическая разработка учебного практического

занятия по теме:

«Выполнение слесарных работ по разметке металла»

по УП.02 в рамках ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт

подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ

г. Ростов-на-Дону, 2021

| СОГЛАСОВАНО нач. методического отдела __________/Е.В. Чучалина 10 декабря 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ зам. директора по УМР _______/Т.Л. Скороходова 10 декабря 2020 г. |
| --- | --- |

| СОГЛАСОВАНО с цикловой комиссией Учебных практик протокол № 4 от «10» декабря 2020 г. Председатель цикловой комиссии: _______________ /Д.С. Бугров |  |
| --- | --- |

| Автор: | Бугров Д.С. | мастер производственного обучения ГБПОУ РО «РАДК» |
| --- | --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методическая разработка учебного занятия по теме: «Выполнение слесарных работ по разметке металла» реализуется в ходе практического занятия по учебной практике УП.02 Техническое обслуживание и ремонт подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  в объеме 90 минут учебного времени.

Тип урока: комбинированный урок.

Вид урока: практическое занятие.

Цели урока:

- деятельностная  – освоение новых способов трудовых действий, применение новых понятий и терминов в моделируемой ситуации на основе уже имеющегося опыта;

- содержательная – расширить знания за счет включения новых определений, терминов, описаний.

Образовательные задачи урока:

познавательная:

– студенты должны закрепить понятия и термины в области разметки металла:

- разметочный инструмент;

- техника разметки;

- правила техники безопасности при выполнении работ;

– студенты должны освоить умение выполнения разметки различными методами, в различных пространственных положениях, контролировать качество выполнения работ;

развивающая:

- способствовать развитию у студентов диагностического способа мышления, способности к концентрации внимания, эмоциональной устойчивости, зрительной памяти;

- способствовать развитию у студентов умения планировать и осуществлять свою деятельность в условиях командной работы;

воспитательная:

- создать условия для формирования у студентов понимания значимости профессиональной деятельности слесаря по ремонту дорожно-строительной техники и результатов его труда для промышленного комплекса страны;

Формирование элементов общих и профессиональных компетенций:

ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов.

ПК 2.2 Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.

Достижению цели и задач должны способствовать:

- моделирование учебной практической ситуации, побуждающей студентов к активной образовательной деятельности;

- сочетание индивидуальных и групповых форм организации деятельности студентов;

Обеспечение урока:

- плакаты с изображением разметочного инструмента и методики выполнения работ;

- разметочный инструмент;

- образцы размечаемых заготовок;

- средства индивидуальной защиты;

- раздаточный материал для студентов;

ЭТАПЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ

| Этапы | Содержание этапа | Продолжительность этапа (в мин.) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационный момент. | 5 |
|  | Мотивация учебной деятельности студентов | 5 |
|  | Актуализация ранее усвоенных знаний и приобретенного опыта | 10 |
|  | Изложение новой информации с использованием плакатов, натуральных образцов и инструментов | 10 |
|  | Демонстрация преподавателем новых видов учебных действий и этапов выполнения практического задания | 10 |
|  | Выполнение практической задачи в индивидуальной форме. | 35 |
|  | Индивидуальное представление студентами результатов выполнения практического задания | 10 |
|  | Заключительная часть занятия: Оценка результатов деятельности студентов. | 5 |

1 ЭТАП: Организационный момент

| Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Дидактические задачи |
| --- | --- | --- |
| Мастер производственного обучения приветствует студентов. Проводит перекличку. Проверяет готовность студентов к работе, наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. Знакомство с инструментом и раздаточным материалом. | - настраиваются на работу; - знакомятся с раздаточным материалом и натуральными образцами; - принимают участие в определении темы и целей учебного занятия. | - целеполагание – формирование у студентов способности к планированию деятельности |

2 ЭТАП: Мотивация деятельности студентов

| Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Дидактические задачи |
| --- | --- | --- |
| Разметка металла — операция нанесения на заготовку линий (рисок), определяющих согласно чертежу контуры детали и места, подлежащие обработке. Разметка бывает плоскостная и пространственная. Плоскостную разметку применяют в том случае, когда контуры детали лежат в одной плоскости; при пространственной разметке линии наносят в нескольких плоскостях или на нескольких поверхностях. Разметка является первичным процессом при ремонте какого либо агрегата, либо при создании детали, и возможные неисправности в работе агрегатов, могут быть также следствием некачественной разметки, ошибок в разметке. А это значит возможен брак при резке, возможны недочеты при работе, возможно будет требоваться доводка деталей. Это повлечет дополнительные затраты, как финансовые, так и временные. Таким образом, качественная работа каждого из специалистов влечет за собой развитие промышленного комплекса страны в целом. | - воспринимают и осмысливают информацию; - участвуют в диалоге, отвечают на вопросы; - участвуют в диалоге, используя визуальные иллюстрации. | - актуализация темы учебного занятия через обоснование особой значимости профессии; - через обращение к примерам развития региона формирование чувства гордости за достижения и технический прогресс. |

3 ЭТАП: Актуализация ранее усвоенных знаний и приобретенного опыта

| Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Дидактические задачи |
| --- | --- | --- |
| Мастер производственного обучения повторяет устной материал, который изучался в теоретической части курса, профессионального модуля. Поверхности, подлежащие разметке, часто бывает целесообразно предварительно окрасить, чтобы на них лучше были видны разметочные линии. Для окраски применяют следующие средства: для необработанных поверхностей отливок из черных и цветных металлов — мел, разведенный в воде до состояния молока, и 50 г столярного клея на 1 л воды (клей разводят отдельно, затем его кипятят с мелом); для обработанных поверхностей стали и чугуна — медный купорос (2—3 чайные ложки на стакан горячей воды) или натирание смоченной поверхности порошком медного купороса. Цветной и стальной прокат, а также драгоценные металлы не окрашивают, так как разметочные линии хорошо видны. В отдельных случаях для более четкого нанесения рисунка разметочные линии окрашивают белой акварельной краской. Разметку начинают с выбора базы, то есть линии или плоскости, от которых будут откладываться размеры. Если на заготовке есть обработанные поверхности, за базы принимают их; у симметричных деталей за базы удобно принимать оси симметрии, центровые линии. Для повышения качества разметки производят дополнительное накернивание разметочных линий на концах и в местах пересечения с другими разметочными линиями. При пространственной разметке очень важно правильно выдержать взаимное расположение плоскостей, на которых ведут разметку. | - участвуют в диалоге, дают устные ответы на вопросы мастера производственного обучения; | - актуализация понятий и терминов в области слесарной обработки металла; - развитие у студентов способности к концентрации внимания, зрительной памяти; системного мышления. |

4 ЭТАП:  Усвоение студентами новых знаний

| Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Дидактические задачи |
| --- | --- | --- |
| Мастер производственного обучения объясняет новую информацию связанную с процессом разметки, а также с разметочным инструментом. Линии при плоскостной разметке наносят чертилкой (рис. а), при пространственной — чертилкой, закрепленной в хомутике рейсмуса (рис. б). Чертилки изготавливают из стали марок У10 и У12, рабочие концы их закаливают и остро затачивают. Кернер (рис. в) предназначен для нанесения углублений (кернов) на предварительно размеченных линиях. Изготавливают кернеры из сталей марок У7, У8. Рабочий конец кернера закаливают и затачивают под углом 60°. Ударная часть (боек) инструмента для центрирования удара имеет сферическую форму и тоже закалена. Для особо точного кернения применяют пружинный и электрокернер. Инструменты для разметки металла: а — чертилка; б — чертилка, закрепленная в хомутике рейсмуса; в — кернер; г — разметочный циркуль. Разметочный циркуль (рис. г) служит для проведения окружностей, деления углов и нанесения линейных размеров на заготовку. Детали размечают по чертежу, шаблону, образцу. При разметке по чертежу сначала наносят осевые линии, затем — горизонтальные и вертикальные, а в последнюю очередь — наклонные линии, окружности и дуги. После этого контуры детали накернивают. Разметку по шаблону применяют при изготовлении большого количества одинаковых по форме и размерам деталей. Центры на торцах цилиндрических деталей находят при помощи центроискателей и циркулей. Центроискатель представляет собой угольник с прикрепленной к нему линейкой, являющейся биссектрисой прямого угла. Угольник устанавливают на торец и чертилкой проводят линию, которая пройдет через центр окружности, затем поворачивают угольник на угол около 90° и проводят вторую линию. На пересечении линий и находится центр. | - усваивают и осмысливают новую учебную информацию | - мотивация на усвоение новых знаний - развитие у студентов способности к концентрации внимания, зрительной памяти; |

5 ЭТАП: Демонстрация новых видов учебных действий и этапов выполнения практического задания

| Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Дидактические задачи |
| --- | --- | --- |
| Мастер производственного обучения демонстрирует процесс нанесение разметки, а также основные правила ее нанесения. При разметке чертилку ведут вдоль линейки, плотно прижимая ее к ней. Чтобы чертилка примыкала к линейке, ее наклоняют под углом 75—80° к размечаемой поверхности (рис.); кроме того, она должна быть наклонена под тем же углом по направлению движения. В процессе проведения риски наклон чертилки не должен изменяться; линию проводят только один раз; если линия проведена неправильно, ее следует закрасить и провести вновь. Разметку начинают с выбора базы, то есть линии или плоскости, от которых будут откладываться размеры. Если на заготовке есть обработанные поверхности, за базы принимают их; у симметричных деталей за базы удобно принимать оси симметрии, центровые линии. Для повышения качества разметки производят дополнительное накернивание разметочных линий на концах и в местах пересечения с другими разметочными линиями. При пространственной разметке очень важно правильно выдержать взаимное расположение плоскостей, на которых ведут разметку. При вычерчивании окружностей циркулем усилие нужно прилагать к той ножке циркуля, которая вставлена в центр. Если же приложить усилие к ножке, очерчивающей окружность, циркуль легко может сместиться и окружность не получится. | - внимательно наблюдают за демонстрацией и последовательностью действий преподавателя | - подготовка студентов к самостоятельному осуществлению новых способов действий |

6 ЭТАП: Выполнение практической задачи в индивидуальной форме

| Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Дидактические задачи |
| --- | --- | --- |
| После осуществления демонстрации мастер производственного обучения, распределяет обучающихся по рабочим местам. После чего каждый из обучающихся осуществляет разметку детали вручную, с применением чертилок, кернеров, линеек и угольников, согласно представленному чертежу. Необходимо неукоснительно соблюдать требования техники безопасности, изложенные в инструкции (студенты расписываются в журнале по ТБ). | - распределение индивидуальных обязанностей студентов; - соблюдают правила техники безопасности и средств индивидуальной защиты; - готовятся к представлению и обоснованию результатов практической работы. | - освоение студентами новых способов действий; - развитие у студентов умения осуществлять свою деятельность в условиях командной работы; - формирование чувства ответственности за результаты деятельности и способности брать на себя ответственность за принятие решений. |

7 ЭТАП:  Индивидуальное представление результатов выполнения практического задания

| Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Дидактические задачи |
| --- | --- | --- |
| Обучающиейся предоставляют к осмотру размеченные детали на стальных заготовках. Мастер производственного обучения просит каждого индивидуально прокомментировать процессы выполнения работы. Мастер производственного обучения задает вопросы по технологии выполнения работы. | - представляют результаты практической работы; - комментируют этапы выполнения процесса работ; - участвуют в диалоге, дают ответы | - Контроль освоения умений и новых способов действий |

8 ЭТАП:  Заключительная часть. Оценка результатов деятельности студентов.

| Деятельность преподавателя | Деятельность студентов | Дидактические задачи |
| --- | --- | --- |
| Студенты убирают рабочие места. Складывают инструменты в отведенные для этого места. Оценка индивидуальной работы студентов. (Выставление оценок) | - осуществляют самооценку результатов учебной деятельности на основе критериев оценки; - осмысливают задание, направленное на формирование навыков. | - побуждение к самооценке результатов учебной деятельности - стимулирование потребности в самостоятельном приобретении дополнительных знаний; |

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основные источники:

Техника транспорта, обслуживание и ремонт : учебное пособие / А. М. Асхабов, И. М. Блянкинштейн, Е. С. Воеводин [и др.]. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 128 c.— Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS.

Полосин  М.Д. Осуществление технического обслуживания и ремонта дорожных и строительных машин.  М.: Академия, 2016. – 240 с.

Скепьян  С. А. Ремонт автомобилей. Лабораторный практикум : учебное пособие / С. А. Скепьян. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 304 c. — Текст : электронный // ЭБС  IPR BOOKS.

Интернет-ресурсы:

Информационный интернет портал «Электронная библиотека Библиотекарь.ру: Режим доступа: http://bibliotekar.ru. (Дата обращения: 31.08.2020).

Информационный сайт http://metallurgu.ru (Дата обращения: 31.08.2020).

Информационный сайт https://sovmasteru.ru (Дата обращения: 31.08.2020).