Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Челябинский автотранспортный техникум»

Методическая разработка урока по производственному обучению

тема: «Набрасывание раствора штукатурной лопаткой с сокола на стены»

Разработала: мастер

производственного обучения

Е.А. Немцева

Челябинск - 2022 г.

Пояснительная записка

Методическая разработка урока производственного обучения по теме: «Нанесение раствора штукатурной лопаткой с сокола на стены» предназначена для обучающихся 1 курса по профессии 19727 «Штукатур», составлена в соответствии с разработанной рабочей программой для обучающихся   с ограниченными возможностями здоровья.

Методика проведения урока производственного обучения разработана в рамках современных требований освоения   программы профессиональной подготовки, с учетом особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющими низкий уровень познавательной деятельности, а именно: замедленность, пассивность протекания интеллектуально-психических реакций, рассеянное внимание, неразвитость речи, неумение спланировать и  организовать свою учебную и производственную деятельность, неумение контролировать свое поведение, фокусировать внимание. При изложении нового материала особое внимание уделяется показу трудовых приемов и производственных операций, поскольку необходимо не только сосредоточить внимание обучающихся, но и научить видеть результаты, оценивать свою работу. На уроке используются технологии, учитывающие цифровые образовательные ресурсы. Обучающиеся при подготовке к учебным действиям осуществляют поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, составляют технологическую карту по подготовке поверхностей.

Урок такого типа дает обучающимся возможность организовать собственную деятельность, понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и применять полученные профессиональные умения с учетом конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.

Данный урок производственного обучения включает в себя формирование умений на основе развивающего обучения. Задачей мастера является включение обучающихся в реальный технологический процесс производства.

На уроке применяются следующие методы обучения: словесные (объяснение); наглядно-демонстрационные (показ трудовых приемов и операций, демонстрация презентаций); практические методы (самостоятельная работа). Их использование дает возможность мастеру проверить уровень знаний обучающихся, подробно и понятно изложить тему урока, наглядно показать результат нанесения раствора штукатурной лопаткой с сокола, различными способами на горизонтальную поверхность.

С целью повторения ранее изученного материала используется устный опрос, тестовые задания, а также краткое изложение обучающимися пройденного материала

В целях активизации мыслительной деятельности обучающихся на уроке используется план последовательности выполнения работ- составление технологических карт по подготовке поверхностей, в которой рассматривается технологическая последовательность выполнения работ, способы выполнения каждой операции, применяемые для этого инструменты, материалы, приспособления, меры безопасности при выполнении работ.

Целевые обходы мастером рабочих мест, обучающихся:

первый обход с целью проверки содержания рабочих мест и соблюдения безопасности труда и трудовой дисциплины;

второй обход с целью проверки – правильности выполнения трудовых приёмов;

третий обход– проверка правильности ведения самоконтроля;

четвёртый обход – проверка правильности соблюдения условий в работе, приёмка и оценка работ обучающихся.

Заключительный инструктаж:

-подведение итоги дня,

-результаты достижения целей урока

-оценка качества каждого обучающегося по показателям

- анализ типичных ошибок в работе обучающихся,

- выставление оценок за выполненные работы

- выдача домашнего задания

План урока.

Тема урока: «Нанесение раствора штукатурной лопаткой с сокола на стены».

Цели урока: обучающая: формирование умений набрасывать раствор штукатурной лопаткой с сокола.

развивающая: формирование умений правильно работать с инструментами, раствором.

воспитательная: приобретение навыков профессиональной аккуратности, внимательности в процессе выполнения трудовых действий.

Задачи: 1. Изучить способы нанесения раствора на поверхность штукатурной лопаткой.

2. Научить правильно, выполнять технологию нанесения раствора на поверхность

Учебно-методическое обеспечение и ТСО:

плакат: «Штукатурные слои»; инструменты для производства штукатурных работ; мультимедийное оборудование, презентация урока; раздаточный материал (тестовые задания).

Тип урока: усвоение новых знаний и умений

Метод проведения урока- словесные (объяснение); наглядно-демонстрационные

(показ трудовых приемов и операций, демонстрация презентаций); практические методы (самостоятельная работа).

Учебно-производственные работы: Набрасывание учебного раствора на кирпичную поверхность (формирование и закрепление приемов нанесения  раствора штукатурной лопаткой с сокола на стены различными способами);

Литература:

Черноус Г.Г. «Технология штукатурных работ»: учебник для НПО. М.: Изд. Центр «Академия», 2012,  Глава 4 п.4.3с 57, п.4.6. с 92  Интернет-ресурсы: http://www.stroyportal.ru/articles/3813.html; http://euro-remont.biz

ХОД УРОКА

| Деятельность мастера п/о | Деятельность обучающихся |
| --- | --- |
| 1.Организационный момент (10 мин) - проверка явки обучающихся; - проверка внешнего вида; - проверка готовности к уроку. | Готовность к уроку |
| 2. Вводный инструктаж (20минут) 2.1. Сообщение темы и целей урока (презентация- слайд 1,2) | Слушают, записывают тему урока. |
| 2.2. Актуализация опорных знаний (презентация - слайд 3) Задание 1. При рассмотрении порядка операций обучающимся предлагается ответить на вопросы: 1. В чем заключается подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание; 2.Как называется первый слой штукатурного намета? 3. Как приготавливают раствор для нанесения обрызга? 4. Как влияет пропущенная операция на качество штукатурки? Задание 2.Отвечают на тесты (приложение №1) Проверка домашнего задания: технологической карты по приготовлению растворов, подготовке кирпичных поверхностей. Приложение № 5,6 | Работают по тестам, отвечают на вопросы мастера |
| 2.3. Изучение нового материала: применение ЦОР. (30 мин) (презентация слайдов4-9) План объяснения: Требования к качеству штукатурки; Инструмент для нанесения раствора на поверхность; -технологический процесс нанесения раствора на поверхность (показ приемов работы); -предупреждение дефектов; -организация рабочего места; -охрана труда- Показ трудовых приемов: - набрасывание растворной смеси; | Каждый обучающийся заносит в тетрадь основные моменты содержания урока в процессе демонстрации материала, наблюдают за показом трудовых действий. При необходимости могут уточнять трудноусваиваемые технологические операции с помощью дополнительных вопросов |
| 2.4. Закрепление материала вводного инструктажа Вопросы, задания обучающимся: (презентация слайдов 10) - в чем заключается подготовка поверхности для оштукатуривания - способ приготовления растворной смеси; - технология нанесения штукатурной смеси, - Какими инструментами будете пользоваться при штукатурных работах? - какие правила безопасности труда будете соблюдать при выполнении задания? Закрепление трудовых приемов; | Обсуждают, отвечают на вопросы. |
| Коррекционная минутка Приложение №2 | Выполняют упражнения |
| 3. Текущий инструктаж(4часа40минут). Распределение работы Предлагается выполнить трудовые приемы набрасывания раствора «слева на право», «справа на лево». По ходу работы мастер консультирует обучающихся. Упражнение обучающихся: - набрасывание растворной смеси на поверхность; -приготовление растворной смеси Мастер сообщает критерии оценочной ведомости. Каждому выдается фронт работ, инструмент, инвентарь. Предлагается выполнить Обход 1. «Целевой практический»: - организация рабочих мест; -правильная технологическая последовательность работы на первоначальном этапе; - осуществление самоконтроля; - безопасные приемы труда. Обход 2. «Целевой индивидуальный»: - правильность организации работы; - самоконтроль качества работы; - безопасные приемы труда. Обход 3. «Комплексный»: - правильная технологическая последовательность выполнение трудовых приемов; - самоконтроль качества работы на завершающем этапе - безопасность труда на завершающем этапе; - уборка рабочих мест. | Самостоятельная работа обучающихся: -организуют рабочее место; -подготовка необходимого инструмента и материалов; -выполнение приемов; -самоконтроль за правильностью выполнения профессиональных приемов: - по нанесению раствора с различных положений, - подбору инструментов, приготовлению раствора. -самоконтроль за соблюдением правил охраны труда; |
| 4. Заключительный инструктаж (20 минут) -подведение итоги дня, -результаты достижения целей урока -оценка качества каждого обучающегося по показателям - анализ типичных ошибок в работе обучающихся, - выставление оценок за выполненные работы - выдача домашнего задания |  |

Изучение нового материала по теме

- Нанесение  раствора

Штукатурный раствор наносят двумя способами: набрасыванием и намазыванием в зависимости от навыков штукатуров, густоты и вида раствора, а также вида поверхности.

Существует несколько приемов набрасывания штукатурного раствора. Определяются они применяемым при этом инструментом. Наиболее часто раствор набрасывают на поверхность лопаткой с сокола и ковшом. Эту операцию выполняют также, забирая раствор непосредственно из ящика лопаткой, совком, совком – лопаткой.

При набрасывании раствор ударяется о поверхность, заполняет все поверхности и пустоты, и хорошо уплотняется, образуется прочная штукатурная корка.

Набрасывание раствора лопаткой с сокола.  Штукатурная лопатка с цельнотянутой ручкой наиболее удобна в работе. Лопатки с приклепанными или приваренными ручками неудобны тем, что около приклепанной части наслаивается раствор и утяжеляет лопатку.

Лопатка служит для накладывания, размешивания, заглаживания, намазывания, набрасывания и срезания раствора. Штукатурные лопатки изготовляют большие, средние и малые.

Сокол представляет собой деревянный щит с ручкой. На нем укладывают порцию раствора, которую затем забирают лопаткой; соколом можно также намазывать, разравнивать и заглаживать раствор.

Сокол должен быть легким, с гладким, ровным полотном щита и хорошо остроганными ребрами.

Кроме деревянных, используются соколы из дюралюминия или других легких сплавов.

Для хранения и приготовления штукатурного раствора служат штукатурные ящики.

Набирание раствора на сокол и его нанесение на поверхность производятся так.  Штукатур берет в левую руку сокол, а в правую лопатку, и становится к ящику с раствором так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Одной стороной сокол кладет на борт ящика, а другую поднимает примерно на 10 см и держит ее на руке. Первые порции раствора кладет на верхнюю сторону сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю

При набрасывании лопаткой раствора на поверхность работают не всей рукой, а только кистью. Рабочий делает взмах лопаткой и резко останавливается — раствор быстро сбрасывается с лопатки. Взмах должен быть не очень сильным, так как от резкого толчка раствор разбрызгивается.

Наносят раствор лопаткой с сокола по-разному: слева направо и справа налево. Это зависит от места, куда наносят раствор. Удобнее наносить раствор движением руки слева направо. Однако такой прием не годится, когда приходится наносить раствор справа налево, например, в угол.

При нанесении раствора следует всегда выбирать такое положение, чтобы не бросать раствор в сторону работающего рядом штукатура и не обрызгивать его раствором.

Надо уметь набрасывать раствор различными бросками: широкими, узкими, толстыми и тонкими. При широких и тонких бросках взмах лопатки должен быть резким, а при узких и толстых — плавным.

При набрасывании раствора лопаткой с сокола ящики со штукатурным раствором следует устанавливать, как можно ближе к оштукатуриваемой поверхности.

Охрана труда

При оштукатуривании необходимо строго соблюдать правила безопасности труда и принимать все меры к снижению травматизма.

Перед началом работы должен пройти инструктаж по безопасности труда, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений.

Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению.

Растирание кожи рук может произойти от неправильно изготовленных ручек инструмента. Ручки должны быть без острых углов, кромок. Ручки всех инструментов должны быть прочно закреплены. Это предохраняет руки от натирания, мозолей и других травм.
   При намазывании раствора на поверхности стен или потолков с металлического сокола при упоре бывают частые срывы конца лопатки со скользкой   металлической поверхности сокола, лопатка может поранить руку, держащую сокол. Чтобы этого не происходило, упирать инструмент следует не полотном, а ручкой лопатки или рукой. Работать желательно в рукавицах.
   Категорически запрещается брать руками раствор — известковый, известково-гипсовый и цементный. Во   избежание травм   все   материалы   рекомендуется   насыпать лопаткой или совком.
  Необходимо остерегаться попадания известкового раствора или извести в глаза.

Штукатур   должен быть в специальном комбинезоне, защитных очках, перчатках. Средства подмащивания: рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать.

- Организация рабочего места

- Работа организуется следующим образом. Если оштукатуриваемая поверхность расположена ниже уровня ящика, то его устанавливают на расстоянии 1 м от степов. Ящик для раствора лучше применять передвижной на колесах. Его ставят вблизи от места работы у стен и под местом нанесения раствора на потолках.

4. Закрепление материала по новой теме

По устным вопросам мастера

-     Какими инструментами можно набрасывать раствор на поверхности стен и потолков?

-     Опишите способ набрасывания раствора на поверхность стен в положении «слева – направо»

-      Опишите способ набрасывания раствора на поверхность стен в положении «справа – налево»

5.Заключительная часть

-подведение итоги дня,

-оценка качества каждого обучающегося по показателям

- анализ типичных ошибок в работе обучающихся,

- выставление оценок за выполненные работы

6. Домашнее задание

- повторить Черноус Г.Г. «Технология штукатурных работ» п.7.5.2.

Приложение 1

Тестовые задания для 2 вариантов.)

Приложения №1

(тесты)

Вариант №1.

1. Простая штукатурка состоит из …?

а) одного слоя

б) трех слоев

в) двух слоев

Правильный ответ:

в) двух слоев

2. Какая толщина простой штукатурки?

а) 18мм

б) 12мм

в) 15мм

г) 10мм

е) 20мм

Правильный ответ:

б) 12мм

3. Назовите слои простой штукатурки?

а) обрыгз, грунт, накрывка

б) обрызг, грунт, грунт, накрывка

в) обрызг, гунт

г) грунт, накрывка

е) обрызг, накрывка

Правильный ответ:

в) обрызг, грунт

4. Назовите что будет при недостаточном прочном сцеплении штукатурки с поверхностью

а) отслоиться и отпадет.

б) потрескается и застынет

Правильный ответ:

а) отслоиться и отпадет.

Вариант 2.

1.Указать инструменты для подготовки кирпичных поверхностей;

а) лом, уровень;

б) зубило, молоток, металлическая щетка, кисть

в) плиткорез, правило

г) рубанок, циркулярная пила;

Правильный ответ:

б) зубило, молоток, металлическая щетка, кисть

2. В чем сущность набрасывания ковшом?

а) «бери больше, кидай дальше»

б) работа производительнее в 2 раза по сравнению с мастерком;

в) берет и набрасывает большой объем;

г) пользуются при больших объемах работ;

Правильный ответ:

в) берет и набрасывает большой объем;

3. Выберите какие из перечисленных операций входят в состав технологического процесса по подготовке кирпичных поверхностей к оштукатуриванию

а) смачивание поверхностей водой, очистка поверхности шероховатостей металлическими щетками, насечка поверхностей топором, обработка поверхностей бучардой, выборка швов;

б) очистка поверхности шероховатостей металлическими щетками, насечка поверхностей топором, обработка поверхностей бучардой;

в) смачивание поверхностей водой, очистка поверхности шероховатостей металлическими щетками, выборка швов;

г) смачивание поверхностей водой, очистка поверхности шероховатостей металлическими щетками, насечка поверхностей топором;

Правильный ответ:

в) смачивание поверхностей водой, очистка поверхности шероховатостей металлическими щетками, выборка швов;

4. Должен ли следить рабочий при оштукатуривании поверхностей за своей осанкой?

а) не обязательно;

б) нужно ли?

в) обязательно;

г) по возможности;

Правильный ответ:

в) обязательно;

Приложение 2

Коррекционная минутка

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СНЯТИЯ С КИСТЕЙ И ПАЛЬЦЕВ

РУК, РАССЛАБЛЕНИЕ РУК

Комплекс 1.

Сжать пальцы в кулак и сделать круговые движения кистью влево, затем вправо.

С силой сжимать и разжимать пальцы 10—15 раз.

Сжать пальцы в кулак. Попробовать разгибать и сгибать отдельно каждый палец. Стремиться к тому, чтобы все другие оставались собранными в кулак.

Комплекс 2.

Растирайте каждый палец от кончика к основанию, так будто надеваете тугие перчатки.

Сжимайте и разжимайте пальцы в кулаки — так быстро, как только это возможно.

выпрямить пальцы. Одновременно сгибать и разгибать две первые фаланги.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ МЫШЦ ШЕИ

Упражнение 1. «Любопытная варвара»

Ведущий показывает и объясняет: «Поверните голову влево, вправо, чтобы увидеть, как можно дальше. Мышцы шеи сильно напряжены. Это непременно. Посмотрите вверх, запрокиньте голову, даже дышать трудно. Расслабьтесь. Слушайте и делайте как я:

«Любопытная Варвара

Смотрит влево, смотрит вправо

А потом опять вперед

Тут немного отдохнет.

Шея не напряжена и расслаблена».

Упражнение 2.

Исходное положение — сидя, руки на пояс. Наклон головы вперед — 1; наклон головы назад. Повторить несколько раз. Движения медленные, не резкие.

Приложение3

КАРТОЧКА

учета знаний, умений и навыков, обучающихся на уроках производственного обучения

|  | Фамилия имя, отчество обучающихся | Организация рабочего места | Правильные приемы выполнения работ | Соблюдение правил безопасности труда | Умение пользоваться инструментами | Поурочный балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Критерии оценки работы

| Отметка «5» | - Имеется спец.одежда в полном объёме, чистая, без повреждений. - Правильно организовано рабочее место с набором инструментов. - Поверхность подготовлена полностью. - Правильно выполнены приемы набрасывания раствора. - Отсутствуют нарушения по безопасности труда. -Выполнение всех операций, предусмотренных инструкционно-технологическими картами - Учебное – производственное задание выполнено в полном объёме, рабочее место чистое. |
| --- | --- |
| Отметка «4» | - Отсутствуют некоторые элементы спец.одежды, недостаточно чистая. - Не хватает одного инструмента, имеется один дефект в работе. - Поверхность подготовлена полностью. - Незначительные нарушения при выполнены приемов набрасывания раствора. - Есть одно нарушение правил безопасности труда. - Присутствует одно нарушение инструкционно-технологической карты - Учебно – производственные работы выполнены на 80%, недостаточно чисто помыта кабинка, не помыты инструменты. |
| Отметка «3» | - Отсутствует собственная спец. одежда. Обучающийся работает шумно, мешает другим. - Не хватает одного инструмента, имеется два дефекта в работе. - Поверхность подготовлена полностью. - Незначительные нарушения при выполнены приемов набрасывания раствора. - Есть два нарушение правил безопасности труда. - Присутствует два нарушения инструкционно-технологической карты. - Учебно – производственные работы выполнены на 50%, кабинка промыта плоха, не весь инструмент чистый. |
| Отметка «2» | - Одежда грязная, порвана, раскомплектована. - Не подготовлен инструмент, имеется более трех дефектов. - Поверхность подготовлена плохо. - Значительные нарушения при выполнении приемов набрасывания раствора. - Более двух нарушений правил безопасности труда. -Инструкционно-технологическая карта нарушена более 2 раз - Учебно – производственные работы выполнены на 30%, не произведена уборка рабочего места. |

Инструкционно - технологическая карта                                               Приложение №5

последовательности приготовление растворов из сухих смесей вручную.

Тема: «Приготовление штукатурных растворов»

| Эскизы по переходам | Операции | Инвентарь, приспособления | Материал | Инструмент |  | Инструктивные указания о выполнении работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | контрольно-измерительный |  |
|  | Подготовка рабочего места, инструмента и приспособлений к работе | Штукатурный ящик, ведро |  | Кельма, лопата | Визуально | Подготовить рабочее место, инструмент и приспособления к работе |
|  | Приготовление раствора | Штукатурный ящик, ведро | Сухая смесь, вода | Кельма, лопата | Измерительная ёмкость | В ящик засыпать сухую смесь в необходимом количестве и залить водой. Перемешать сухую смесь с водой |
|  | Процеживание раствора | Сито, штукатурный ящик | Раствор | Кельма, лопата | Визуально | Процедить раствор через сито |
|  | Проверка подвижности раствора | Штукатурный ящик | Раствор |  | Стандартный конус | Проверить подвижность раствора стандартным конусом. Подвижность раствора для слоя обрызга должна соответствовать погружению стандартного конуса на 7-12 см, для грунта – на 7-9 см, для накрывки – на 10-12 см |
| Безопасность труда Перед началом работы должен пройти инструктаж по безопасности труда, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Штукатур должен быть в специальном комбинезоне, перчатках. Средства подмащивания: рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать. |  |  |  |  |  |  |

Инструкционно - технологическая карта                                                           Приложение №6

последовательности подготовки камневидных (кирпичных) поверхностей под штукатурку.

Тема: «Подготовка поверхностей под оштукатуривание»

| Эскизы по переходам | Операции | Инвентарь, приспособления | Материал | Инструмент |  | Инструктивные указания о выполнении работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабочий | контрольно-измерительный |  |
|  | Проверка ровности, вертикальности и горизонтальности поверхностей, прочности их установки | Подмости, инвентарный столик |  |  | Отвес, уровень, правило | Правилом проверить ровность поверхностей. Вертикальность проверить отвесом и уровнем, а горизонтальность – уровнем. |
|  | Выборка швов кирпичной кладки | Подмости, электрический отбойный молоток |  | Зубило, молоток | Визуально | Дефекты устранить. Если швы кирпичной кладки заполнены раствором заподлицо, их необходимо выбрать на глубину не менее 10 мм |
|  | Очистка поверхности | Пескоструйный аппарат, подмости |  | Металлическая щетка | Визуально | Поверхность кладки очистить металлической щеткой или с помощью пескоструйного аппарата |
|  | Смачивание водой | Ведро, подмости | Вода | Кисть | Визуально | Для лучшего сцепления раствора с поверхностью, поверхность смачивают водой кистью. |
| Безопасность труда Перед началом работы должен пройти инструктаж по безопасности труда, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Штукатур должен быть в специальном комбинезоне, защитных очках, респираторе, перчатках, предохраняющих руки от истирания. Средства подмащивания: рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. После окончания рабочее место убрать. |  |  |  |  |  |  |

Инструкционно - технологическая карта                                                      Приложение №7

последовательности набрасывания раствора на стену штукатурной лопаткой с сокола.

Тема: «Освоение основных операций штукатурных процессов»

| Эскизы по переходам | Операции | Инвентарь, приспособления | Материал | Инструмент | Инструктивные указания о выполнении работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | контрольно-измерительный |  |
|  | Набирание раствора на сокол | Штукатурный ящик | Раствор | Визуально | Штукатур берет в левую руку сокол, а в правую лопатку, и становится к ящику с раствором так, чтобы правая нога была ближе к ящику, а левая отставлена назад. Одной стороной сокол кладет на борт ящика, а другую поднимает примерно на 10 см и держит ее на руке. Первые порции раствора кладет на верхнюю сторону сокола, а затем последовательными рядами на нижнюю |
|  | Набирание раствора с сокола | Подмости | Раствор | Визуально | Штукатур держит сокол слегка наклонно к стене. Забирает порцию раствора с сокола правым ребром или концом лопатки так, чтобы она двигалась от края сокола (от себя) к его середин |
|  | Набрасывание раствора | Подмости | Раствор | Сенсорно | При набрасывании раствора на поверхность штукатур работает не всей рукой, а только кистью. При этом он делает взмах лопаткой и резко останавливается – раствор быстро сбрасывается с лопатки. Штукатур набрасывает раствор слева направо и справа налево |
| Безопасность труда Перед началом работы должен пройти инструктаж по безопасности труда, осмотреть рабочее место и проверить правильность размещения материалов, проверить исправность инструмента, инвентаря, приспособлений. Инструмент должен быть исправным и использоваться по назначению. Штукатур должен быть в специальном комбинезоне, защитных очках, перчатках. Средства подмащивания: рабочие настилы должны быть ровными и прочными, иметь ограждения при высоте настилов 1,3 м и более. Рабочее место содержать в чистоте. После окончания рабочее место убрать. |  |  |  |  |  |