Электрооборудование в автомобиле. Устройства и их принципы работы.

В наше время современные машины оснащены различным электрооборудованием. Они помогают сделать управление и нахождение в салоне автомобиля комфортными. Но не многие задумываются как устроена вся это большая электрическая схема автомобиля.

Электрооборудование автомобиля – это сложный механизм устройств и приборов, обеспечивающий функционирование всех частей автомобиля, автоматизацию процессов, а также создающий комфорт и безопасность для людей. Электронное оснащение автомобиля скрывается за обшивкой салона, под ней располагается большое количество проводов, которые соединяются друг с другом, с устройствами автомобиля, уходят под капот и расходятся «паутиной» по всему салону. [2]

Рис. 1 Электрика в автомобиле

Все главные узлы и агрегаты электрооборудования взаимосвязаны между собой с помощью проводов. В итоге получается своеобразная система. В первом случае по ней передается сигнал для запуска какого-либо устройства, во втором случае они передают электроэнергию для работы приборов. Если происходит, обрыв провода, то это приводит к возгоранию или невозможности работы конкретного устройства в машине. Также поломка какого-нибудь электрооборудования может привести к аварии, невозможности запуска автомобиля или его эксплуатации.

Все электрооборудование автомобиля как потребителей энергии можно          разделить на 3 группы:

- Кратковременное действие;

- Основное действие;

- Длительного действия.

Устройства кратковременного действия – это устройства запуска двигателя, прикуриватель, свечи накаливания. Рассмотрим по подробнее каждым элемент. [2]

Устройство запуска двигателя

Предназначено для запуска работы двигателя перед началом поездки на автомобиле.

Рис. 2 Система запуска двигателя

Основные элементы:

- Механизмы управления (замок зажигания, дистанционный запуск, система Старт-Стоп);

- Аккумуляторная батарея;

- Стартер;

- Провода определенного сечения.

Рис. 3 Схема устройства запуска двигателя

Устройство запуска двигателя автомобиля осуществляет первичное вращение коленчатого вала ДВС, происходит воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндрах и двигатель начинает работать самостоятельно. [1]

Прикуриватель

Принцип работы строится на сочетании «плюсовой» и «минусовой» клемм. «Плюсом» является кнопка, совмещенная с ручкой. После нажатия на нее, происходит замыкание цепи, спираль начинает нагреваться. «Минус» находиться на боковой стенке устройства и в корпусе машины.

Рис. 4 Прикуриватель

Основными элементами прикуривателя являются:

- «Плюсовая» и «минусовая» клеммы;

- Пружина;

- Предохранитель.

Рис. 5 Внутреннее устройство прикуривателя

Ранее использовался для прикуривания сигарет, но сейчас применяется как дополнительное гнездо розетки, где можно подзарядить телефон или ноутбук. По своему прямому назначению почти не используется. [3]

Свечи накаливания

Основное их предназначение это прогрев внутреннего пространства камеры сгорания. Для каждого цилиндра двигателя устанавливается своя свеча. Свеча лишь прогревает воздух для запуска мотора.

Рис. 6 Свечи накаливания

Основные элементы свечи накаливания:

- Контакт;

- Корпус свечи;

- Нагревательный стержень из керамики.

Рис. 7 Внутреннее устройство свечи накаливания

Весь принцип работы свечей накаливания заключается в том, что они разогревают воздух в камере сохраняя до температуры 1000 гр. Цельсия. Это продолжается до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет отметки 70-80 градусов. [4]

Устройства основного действия – это устройства, необходимые для поддержки работоспособности машины. К ним относят устройства впрыска, запуска и управления двигателем, система подачи топлива, блок управления АКП, электрический усилитель и так далее. Рассмотрим только некоторые из них. [2]

Блок управления АКП (ЭБУ)

Блок предназначен для управления всеми функциями коробки передач.         К этим функциям относят:

- Переключение передач;

- Обеспечение плавности переключения передач;

- Регулирование главного давления в системе;

- Управление блокировкой гидротрансформатора;

- Контроль состояния узлов коробки;

- Диагностика возникающих неисправностей;

- Связь с другими электронными системами автомобиля.

Рис. 8 Внешний вид блока управления АКП автомобиля Volkswagen

Основные элементы:

- Память, в которой сохранена логика работы коробки передач;

- Датчики, задача которых заключается в передаче информации о состоянии АКПП процессору;

- Механизмы, выполняющие запрограммированную работу;

- Процессор, который отвечает за работу как самого блока, так и коробки передач.

Рис. 9 Строение блока управления

Принцип работы заключается в считывании данных и параметров работы датчиков и микросхем, которые анализируются и посылаются управляющие сигналы на механические устройства от блока управления. [5]

Электрический усилитель руля

Призван уменьшать усилие, прилагаемое водителем для поворота руля, повышая уровень комфорта и легкость управления машиной.

Рис. 10 Электрический усилитель руля

Основные элементы электро усилителя:

- Электрический двигатель;

- Редуктор;

- Система управления. [6]

Рис. 11 Принцип работы электрического усилителя руля

Принцип работы электро усилителя заключается в следующем: при повороте рулевого колеса, торсионный вал скручивается. Эта информация передается ЭБУ. Блок управления обрабатывает данные, сравнивает с показаниями датчиков и рассчитывает усилие, которое необходимо приложить, чтобы помочь повернуть колеса. Электрический двигатель получает команду и воздействует на вал или рейку. [7]

Устройства длительного действия – эта устройства, в виде кондиционеров, освещения, безопасности и тому подобное. [2]

Устройства освещения – головные фары

Предназначены для обеспечения видимости дороги и окружающей местности при низком уровне освещенности или видимости.

Рис. 12 Фара головного света

Основные элементы фар:

- Корпус;

- Регулировочный механизм;

- Оптический элемент;

- Рассеиватель;

- Экран прямых лучей;

- Одно-или двухрежимный источник света. [8]

Рис. 13 Внутреннее устройство фары

Устройства безопасности – сигнализация

Сигнализация предназначена для защиты автомобиля от угона, кражи элементов авто и вещей, находящихся внутри машины.

Рис. 14 Внешний вил сигнализации автомобиля

Основные элементы:

- Блок управления;

- Исполнительные устройства;

- Считывающие устройства (датчики).

Рис. 15 Элементы сигнализации

Включение и выключение сигнализации происходит с помощью блока управления. Далее радиоприемник принимает сигнал с брелока. Связь между брелоком и приемником осуществляется с помощью двухстороннего канала. Также датчики анализируют изменение параметров, таких как давление, наклон, удар, освещенность, движение и так далее. Все изменения отправляются в блок управления, который в свою очередь включает сирену, маячки или мигание фар. [10]

Общий принцип работы электрической схемы автомобиля

Электрическая схема автомобиля является замкнутой цепью, имеющая независимый источник питания – аккумулятор 12 В. Машина работает от некоторой части мощности аккумулятора, остальную энергию поставляет генератор. Аккумулятор создает стартовый импульс – раскручивает коленвал и генератор. В свою очередь генератор вырабатывает искру, и двигатель запускается. Вращающий вал производит на генераторе переменный ток, который питает всю систему, также и аккумулятор.

Ток проходит по проводникам от батареи к подключенным компонентам, после возвращается к батарее, перед этим пройдя через корпус машины. К корпусу автомобиля подключается заземление – один из самых важных участков кабеля.

Если напряжение аккумуляторной батареи снижается, то протекающий ток уменьшается, и, в итоге становиться недостаточным для работы некоторых электрических компонентов. Например, не заводиться мотор, фары горят тускло и прочее. [9]

Рис. 16 Электрическая схема ВАЗ 2109

Заключение

Как мы поняли, что электрические устройства автомобиля включает в себя разные компоненты, в том числе системы, проводку и элементы питания. Количество элементов, которые потребляют электроэнергию, в том числе проводов, увеличилось. Сейчас общая длина проводов, их толщина суммарно имеют массу больше 50 кг. Это довольно-таки много, если при этом учитывать, что количество элетроустройств увеличивается. Некоторые считают, что скоро общий вес проводов достигнет 100 кг.

Сегодня для снижения веса проводов активно используются шины, передающие цифровые сигналы. С их помощью существенно снижается вес и количество принимаемых проводов. Благодаря этому можно будет снизить количество используемых проводов и затрат на это.

В будущем планируется полностью перейти на схему с одним центральным процессором. В этот процессор будет поступать вся информация, и производиться контроль всей системы электрооборудования. Исчезнет около 75 управляющих блоков, которые сейчас имеют собственные программы и алгоритмы действий.

За счет уменьшения управляющих блоков и числа проводов электрооборудования автомобиля станет легче и компактнее. Это прибавляет стабильности к автомобилю. Также автомобиль станет подобен компьютеру. К нему можно будет подключать новые устройства и изменять параметры имеющихся. [2]

Список литературы:

- Портал ТехАвтоПорт, Устройство и принцип работы системы запуска двигателя. – URL: https://techautoport.ru/elektrooborudovanie-i-elektronika/zapusk-dvigatelya/sistema-zapuska-dvigatelya.html (дата обращения 09.01.2023г.)

- Портал Электросам. Ру, Электрооборудование автомобиля. Устройство и работа. Особенности. - URL: https://electrosam.ru/glavnaja/slabotochnye-seti/oborudovanie/elektrooborudovanie-avtomobilia/?ysclid=lc78ektlmp834379074 (дата обращения 09.01.2023г.)

- Портал AutoTuning Expert, Автомобильный прикуриватель: схема работы и что делать, когда не работает. - URL: https://autotuning.expert/prikurivatel/gnezdo-s-provodami.html (дата обращения 10.01.2023г.)

- Портал  VipWash, Свеча накаливания для дизельного двигателя. - URL: https://vipwash.ru/elektrika-avtomobilya/svecha-nakalivaniya-dlya-dizelnogo-dvigatelya  (дата обращения 10.01.2023 г.)

- Портал Проверь двигатель. Гид по устройству и эксплуатации двигателей, Блок управления АКПП: назначение и устройство. - URL: https://drajver.ru/korobka-peredach/blok-upravleniya-korobkoj-avtomat.html (дата обращения 10.01.2023 г.)

- Василенков С; Портал mashinapro, Что такое электроусилитель руля. 2021 г. - URL: https://mashinapro.ru/1923-chto-takoe-elektrousilitel-rulya.html (дата обращения 11.01.2023 г.)

- Портал ТехАвтоПорт, Устройство и принцип работы электроусилителя рулевого управления. - URL: https://techautoport.ru/hodovaya-chast/rulevoe-upravlenie/elektrousilitel.html (дата обращения 11.01.2023 г.)

- Портал Studfiles, 4.5. Конструкция современных головных фар, - URL: 4.5. Конструкция современных головных фар (studfile.net)

(дата обращения 12.01.2023 г.)

- Портал 3drive, Как работают электрические системы? - URL: https://3drive.ru/articles/auto-electric/kak-rabotayut-ehlektricheskie-sistemy   (дата обращения 12.01.2023 г.)

- Портал AVTOTACHKI, Устройство и принцип работы автомобильной сигнализации, - URL: https://avtotachki.com/ustroystvo-i-princip-raboty-avtomobil-noy-signalizacii/ (дата обращения 13.01.2023 г.)