ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ”

Методические указания по выполнению практических работ

МДК 04.02  «Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры»

Специальность 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства»

Петрова Валентина Николаевна

(фамилия. имя. отчество составителя)

Рассмотрены на заседании ПЦК

______________20__ г., протокол № __

## ТАМБОВ 2021

СОДЕРЖАНИЕ

- Пояснительная записка

- Перечень практических работ

- Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ

Практическая работа №1

Практическая работа №2

Практическая работа №3

Практическая работа №4

Практическая работа №5

Практическая работа №6

Практическая работа №7

Пояснительная записка

Правила выполнения практических  работ

Методические указания для выполнения практических работ являются частью основной профессиональной образовательной программы по специальностям среднего профессионального образования (СПО) 12.02.03 «Радиоэлектронные приборные устройства». Предназначены в качестве методического пособия при проведении практических работ по МДК 04.02 «Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры»   Методические указания включают в себя учебную цель, перечень образовательных результатов, заявленных во ФГОС: задачи, обеспеченность занятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, задания для практической работы обучающихся и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных результатов, порядок и образец отчета о проделанной работе.

Методические указания созданы для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов.

Приступая к выполнению практической работы, необходимо внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами, краткими теоретическими сведениями и учебно-методическими материалами по теме практической работы, подобрать материал согласно теме занятия.

Все задания к практической работе необходимо выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной методике.

Отчетом о выполненной практической работе необходимо выполнить по приведенному алгоритму или инструкцию по выполнению работы.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу необходимо найти время для ее выполнения или пересдачи.

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем МДК. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.

Целью практических работ является закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений и навыков:

- в монтаже печатных схем сложных узлов и приборов радиоэлектронной аппаратуры, а также в монтаже больших групп сложных радиоустройств и приборов радиоэлектронной аппаратуры

- в обработке креплении жгутов средней и сложной конфигурации, изготовлении средних и сложных шаблонов по принципиальным и монтажным схемам

- в обработке монтажных проводов и кабелей с полной заделкой и распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу с их подключением и прозвонкой.

- в комплектовании изделия по монтажным, принципиальным схемам, схемам подключения и расположения.

- в оформлении технической документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры, аппаратуры проводной связи, элементов узлов импульсной и вычислительной техники;

Описания практических работ содержат:

-наименование работы;

-цель работы;

-перечень используемого оборудования;

-перечень информационного обеспечения;

-краткие теоретические сведения;

-порядок проведения  работы (инструкция), контрольные вопросы по данной работе;

-форма выполнения отчета;

-критерии оценки.

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой по МДК 04.02 «Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры», обучающийся должен:

уметь:

выполнять различные виды пайки и лужения;

выполнять сварку деталей и элементов радиоэлектронной аппаратуры, склеивание, герметизацию элементов конструкции;

выполнять тонкопроводной монтаж печатных плат;

производить разделку концов кабелей и проводов,

обрабатывать монтажные провода и кабели с полной заделкой и распайкой проводов и соединений для подготовки к монтажу;

изготовлять средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам, вязать средние и сложные монтажные схемы;

собирать изделия по определенным схемам;

изготовлять сборочные приспособления;

производить сборку радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах;

выполнять приработку механических частей радиоэлектронной аппаратуры, приборов и  узлов;

применять различные приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного монтажа;

выполнять правила демонтажа печатных плат;

знать:

общую технологию производства радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

основные виды сборочных и монтажных работ;

основные электромонтажные операции;

виды и назначение электромонтажных материалов;

принцип выбора и способы применения электромонтажных изделий и приборов;

электромонтажные соединения;

технологию лужения и пайки;

требования к монтажу и креплению электрорадиоэлементов;

основные методы и способы выполнения склеивания и герметизации элементов;

устройство, назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и узлов;

требования к подготовке и обработке монтажных проводов и кабелей, правила и способы их заделки, используемые материалы и инструменты;

способы механического крепления проводов, кабелей шин, технологию пайки монтажных соединений;

сведения о припоях, флюсах, контроль качества паянных соединений;

конструктивные виды печатного монтажа, технологию его выполнения;

способы получения и материалы печатных плат, методы прозвонки печатных плат, техническую документацию на изготовление печатных плат;

способы и средства сборки монтажа печатных схем;

технические требования на монтаж навесных элементов, маркировку навесных элементов;

требования к входному контролю и подготовке электрорадиоэлементов к монтажу;

технологию монтажа полупроводниковых приборов, основные требования на монтаж;

функционально-узловой метод модульного конструирования аппаратуры;

типы интегральных микросхем, правила и технологию монтажа, требования к контролю качества;

техническую документацию на изготовление жгутов, правила и технологию вязки внутриблочных, межблочных жгутов на шаблонах;

применение эскизирования для изготовления шаблона;

правила и технологию выполнения демонтажа узлов, блоков радиоэлектронной аппаратуры с частичной заменой деталей и узлов;

приемы демонтажа отдельных узлов и блоков, выполненных способом объемного монтажа, правила демонтажа печатных плат;

конструктивные формы монтажа: объемный, печатный, комбинированный, содержание и последовательность основных этапов;

технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры;

технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств;

режимы наладки технологического оборудования, правила чтения сложных принципиальных и монтажных схем, сборочных чертежей;

технические условия и нормативы на сборку и монтаж импульсной и вычислительной техники, требования к их монтажу, технологию и правила монтажа устройств импульсной и вычислительной техники;

способы проводки и крепления жгутов, проводов и кабелей различного назначения согласно монтажным схемам, правила их подключения;

приемы прозвонки силовых и высокочастотных кабелей;

правила обработки жгутов сложной конфигурации, разновидности и свойства материалов, применяемых для крепления жгутов, приемы изготовления сложных шаблонов для вязки сложных монтажных схем с составлением таблиц укладки проводов,

правила подводки схем и установки деталей и приборов, порядок комплектации изделий согласно имеющимся схемам и спецификациям.

иметь практический опыт:

монтажа и демонтажа узлов, блоков, приборов радиоэлектронной аппаратуры,

сборки средней сложности и сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры; оформления технической документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры;

Отчёт по практической работе оформляется индивидуально каждым студентом, выполнившим необходимые практические задания (независимо от того, выполнялось ли задание индивидуально или в составе группы студентов).

Время на выполнение каждой практической работы – 2 часа

Практическая работа выполняется в тетради и должна начинаться с пункта: цель работы.

Отчёт должен содержать следующие основные разделы:

1. Цель работы;

2. Теоретическая часть;

3. Оборудование (приборы, используемые в лабораторной работе);

4. Результаты (таблицы экспериментальных данных, графики);

5. Выводы;

В случае необходимости в конце отчёта приводится перечень литературы.

Виды контроля (Оценка). Критерии оценки работы студентов

- На практическом занятии

Оценка «5-отлично» ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил задание, имеет хороший словарный запас профессиональных технических  терминов;

Оценка « 4-хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 недочета.

Оценка «3-удовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.

Оценка «2-неудовлетворительно» ставится, если студент выполнил работу не полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;

2. Оценивание защиты контрольных вопросов.

Оценка «отлично» ставится в том случае, если:

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации;

Оценка «хорошо» ставится, если:

- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин;

- допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов;

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3;  не может ответить ни на один из поставленных вопросов.

Рассмотрено на заседании ЦК

радиоэлектроники и электроэнергетики

Протокол №   ___               от____________ 2021 г.

председатель ЦК___________________О.С. Акимов

Перечень

практических работ по междисциплинарному курсу

МДК04.01 «Технология монтажа радиоэлектронной аппаратуры»

для обучающихся 2 курса

| №п/п | Название ПР из (РП) | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Составление операционно-технологической карты на раскладку и вязку жгута и таблицы проводов на вязку жгута согласно сборочно-монтажному чертежу | 2 |
| 2. | Составление принципиальной схемы 3-х каскадного карманного усилителя на транзисторах КТ 315 программе Russplan 7.0 и перечня элементов офисной программе Microsoft Offish Excel | 2 |
| 3. | Составление технологического процесса на монтаж усилителя НЧ на микросхеме ТДА 2030 | 2 |
| 4. | Составление сборочно - монтажного чертежа усилителя НЧ на микросхеме ТДА 2030 в программе КОМПАС -3D или Paint | 2 |
| 5 | Составление спецификации усилителя НЧ на микросхеме ТДА 2030 в офисной программе Microsoft Offish Excel | 2 |
| 6 | Составление сборочно-монтажного чертежа и анализ режима работы при некоторых неисправностях радиоэлементов | 2 |
| 7. | Составление топографии печатной платы в программе Sprint Layout5.1 на светомузыкальную установку | 2 |
|  | Итого: | 14 |

Практическая работа № 1

Составление операционно-технологической карты на раскладку, вязку жгута и таблицы проводов  на вязку жгута согласно сборочно-монтажному чертежу

Тема 2.4: «Требования к подготовке, обработке, пайке монтажных проводов и кабелей»

Инструкционно-технологическая карта на выполнение практической работы

Цель: приобретение практических навыков в составлении таблицы проводов согласно приложенного сборочно-монтажного чертежа и приобретение практических навыков в работе с  технологической документацией

Задачи:  сформировать умения по изучению сборочно-монтажного чертежа  и в составлении таблицы проводов на изделие, а так же сформировать умения по составлению операционно-технологической карты на раскладку и вязку жгута

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: чертежи, опорный конспект (используя, аналогичную таблицу конспект-урок по теме «Вязка жгута»).

Формируемые компетенции:

ПК1.2

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- изготавливать средние и сложные шаблоны по принципиальным и монтажным схемам

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- техническую документацию на изготовление жгутов, правила и технологию вязки внутриблочных, межблочных жгутов и жгутов на шаблонах

- приемы изготовления жгутов по монтажным схемам с составлением таблиц укладки проводов

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара.

Краткие теоретические сведения: (выписка из ГОСТ 23586-96 с внесенными изменениями 2003-07-01)

Ключевые слова: в настоящем стандарте применяют термины в соответствии с ГОСТ 15845, ГОСТ 16504, а также следующие термины и определения:

жгут: Конструкция, состоящая из двух и более изолированных проводов, скрепленных в пучок связыванием (ниткой, лентой) или каким-либо другим способом, и предназначенная для электрической связи между элементами аппарата, прибора или устройства.

ствол жгута: Участок жгута, в котором, как правило, сосредоточено наибольшее количество проводов.

ответвление жгута: Часть жгута, отходящая от его ствола.

запасные провода: Провода, свиваемые в жгут с целью их дальнейшего использования в процессе эксплуатации и ремонта аппаратуры.

шаг свивания: Расстояние между двумя точками, соответствующее одному полному обороту провода, измеренное вдоль линии, параллельной оси свитой пары проводов.

электроизоляционный материал: Диэлектрический материал, предназначенный для электрической изоляции.

теплостойкость материала: Способность материала выдерживать воздействие повышенной температуры в течение времени, сравнимого со сроком нормальной эксплуатации, без недопустимого ухудшения его свойств.

вязка жгута: Элемент конструкции жгута, крепящий провода в жгут и выполненный петлями из ниток, шнуров, тесьмы, ленты или пленки.

шаг вязки: Расстояние между двумя точками, соответствующее выполнению одной петли вязки, измеренное вдоль линии, параллельной продольной оси ствола (ответвления) жгута.

лента стяжная: Деталь из электроизоляционного материала, предназначенная для скрепления проводов в жгут.

бандаж из ниток: Несколько рядом лежащих петель (витков) из ниток, фиксирующих положение составных частей жгута (обмотки, вязки и т.п.).

обмотка жгута: Покров из наложенных на жгут по винтовой спирали лент или пленок.

трасса жгута: Условная линия (система линий), определяющая расположение жгута в РЭА согласно конструкторской документации.

укладка жгута: Процесс размещения жгута в аппаратуре.

электроизоляционный компаунд: Электроизоляционный материал, не содержащий растворителя, находящийся в момент применения в жидком состоянии, с последующим отвердением.

конструкция разделки и соединения экранов проводов: Экран (конец экрана) провода или группы экранов проводов, подготовленные к электромонтажу согласно определенному конструктивному исполнению.

бандаж: Обмотки проволоки или ниток, фиксирующие положение составных частей жгута, экрана провода или экранов проводов.

Технологический маршрут изготовления жгута

Технологический маршрут изготовления жгута представляет собой следующую последовательность операций:

1. Подготовительная операция

2. Комплектация

3. Подготовка монтажных проводов

4. Раскладка проводов на шаблоне

Детальное описание основных операций

1. Подготовительная операция

Содержанием настоящей операции является подготовка рабочего места, основных и вспомогательных материалов, а также инструмента, который будет использоваться в процессе изготовления жгутов

2. Комплектация

Содержанием настоящей операции является комплектация основных и руководящих материалов согласно комплектовочной ведомости и укладка их в технологическую тару для работы.

3. Подготовка монтажных проводов

Подготовка монтажных проводов состоит из следующих операций: мерной резки, удаления изоляции и заделки концов проводов, маркировки, обслуживания и свивания проводов. Если технологическим процессом предусмотрена непрерывная раскладка провода на шаблоне, то резку, удаление изоляции и заделку концов производят после формирования жгута.

Резку проводов вручную выполняют простыми инструментами (ножницы, кусачки), определяя длину провода по образцу или с помощью линейки. В серийном производстве эта операция автоматизирована. Универсальными являются автоматы для мерной резки и одновременного снятия изоляции с концов провода.

Для извлечения конца изолированного провода через экранирующую оплетку острым инструментом раздвигают жиль: оплетки и через образовавшееся отверстие протаскивают провод. Наиболее распространенным инструментом является желобчатая игла, которую вводят с торца экранированного провода между оплеткой и изолированным проводом. В определенном месте острием иглы раздвигают оплетку и с помощью ушка иглы вытягивают конец провода. Эту операцию выполняют за 3-4 с вручную, направляя иглу с помощью простых приспособлений.

Заделка концов экранированных проводов заключается в заземлении экранов или фиксации конца оплетки относительно провода, Заземление осуществляют путем крепления свободного конца оплетки к элементам каркаса, подпайкой дополнительного провода, наложением бандажа из голого луженого провода с последующей пропайкой его. Места пайки защищают изоляционными трубками.

Не заземляемую оплетку заделывают между двумя изоляционными трубками, размещая одну под экраном, а другую снаружи или между слоями изоляционной ленты. Торец оплетки фиксируют нитяным бандажом или проволочным бандажом с последующей пропайкой.

После снятия изоляции, оголенные концы проводов зачищают, а многопроволочные жилы скручивают под углом 15-300 к оси провода. Последнюю операцию выполняют вручную (сечение жилы менее 0,11 мм2), плоскогубцами или с помощью специальных приспособлений. Подготовленные концы проводов подвергают горячему облуживанию путем погружения в ванну с припоем.

Маркировка проводов необходима для облегчения монтажа, контроля, нахождения неисправностей и ремонта. Применяют провода с цветной изоляцией и маркируют их с помощью бирок, липких лепт или путем нанесения маркировочных обозначений непосредственно на изоляцию проводов. Провода с цветной изоляцией обычно используют при внутреннем монтаже ЭВА. На электромонтажных схемах указывают цвет монтажных проводов сокращенными обозначениями или цифровыми шифрами. Маркировка проводов липкими лентами заключается в наложении на концы проводов бандажей из этой ленты. Наибольшее применение получила маркировка с помощью маркировочных бирок, изготовленных из полихлорвиниловых трубок. Бирку закрепляют на конце провода. При этом бирка должна перекрывать обрез его изолирующей оплетки на 1-3 мм. Бирки надевают на провода таким образом, чтобы было исключено сползание их при тряске и вибрациях.

Условные обозначения на поверхности маркировочных бирок оговорены в электромонтажных схемах и выполняются в соответствии с отраслевыми стандартами. Изготовление бирок (маркировка, сушка, отрезка) производят на специальных автоматах. Монтажные провода свивают для исключения электрических наводок и уменьшения взаимного влияния цепей. Шаг свивания составляет 10-40 мм и увеличивается в зависимости от возрастания сечения провода (0,05-0,75 мм2). Эту операцию выполняют вручную с помощью дрели или на специальных станках.

Раскладка проводов на шаблоне

жгут монтаж провод изолированный

Конструктивно-технологическая отработка жгута дает возможность изготовить его вне ЭВА путем раскладки монтажных проводов и кабелей на шаблоне. В зависимости от конфигурации жгутов применяют плоские или объемные шаблоны. Между шпильками производят укладку монтажных проводов. Чтобы предохранить провода от повреждения, на шпильки надеты изоляционные трубки. Для фиксации концов проводов в конструкции шаблона предусмотрены отверстия, расположенные рядом со шпильками, или специальные зажимы. Объемный шаблон имеет дополнительные элементы, позволяющие вести раскладку проводов и фиксацию их в трех плоскостях.

Существуют универсальные плоские шаблоны, которые имеют отверстия, расположенные с определенным шагом и предназначенные для установки шпилек. Схема размещения шпилек на шаблоне может быть изменена в зависимости от трассировки и конфигурации жгута.

При раскладке проводов на шаблонах, определены некоторые общие правила. Из проводов различного сечения следует изготавливать несколько жгутов, объединяя провода, близкие по диаметрам. изоляции (например, от 1 до 3 и от 3 до 6 мм). Экранированные привода должны быть расположены внутри жгута, поэтому с них начинают раскладку. Экраны предварительно разделывают и спаивают, при наличии наружной металлической оплетки ее обматывают киперной лентой или изолируют трубкой. Внутрь жгута укладывают короткие провода малых сечений. Длинные провода укладывают снаружи с образованием лицевой стороны. Запасные провода должны находиться сверху с обеспечением доступа к их концам. Эти правила достаточно легко выполнить при раскладке вручную.

Последовательность раскладки проводов на шаблоне вручную устанавливается таблице» соединений с учетом перечисленных правил. Часто на шаблоне размещают чертеж-схему с обозначением трасс. Конец провода, смотанного с бухты, маркируют с помощью бирки и фиксируют на шаблоне. Провод отрезают по месту после раскладки между шпильками и маркируют его конец. Эти переходы повторяют многократно. Разделку концов при такой последовательности операций осуществляют после вязки жгута. Ручную раскладку на шаблоне выполняет монтажник, и она весьма трудоемка. В серийном производстве она может быть механизирована с помощью устройства с программным управлением.

5. Вязка жгутов

Два (и более) параллельно идущих по одной трассе изолированных провода длиной более 50 мм должны быть связаны в жгут. Исключением может явиться только недопустимое увеличение взаимных наводок в электрических цепях. Для вязки применяют нитки, шнуры, тесьму, изоляционные ленты, термоусадочные трубки и др. Операцию осуществляют, как правило, на шаблоне. Шаг вязки t зависит от сечения проводов, числа проводов n и диаметра D жгута. На криволинейных участках шаг должен быть уменьшен в зависимости от диаметра изгиба жгута. В местах разветвления проводов вязка должна иметь 2-5 витков на всех ветвях, бандажи должны быть сделаны из 2-3 рядом лежащих петель. Концы жгута должны иметь бандажи и оконечные узлы.

Вязку осуществляют в одну, две нитки и более с натяжением вручную или с помощью приспособлений. Для снижения трудоемкости процесс вязки жгутов механизируют, используя пневматические пистолеты, а иногда и автоматизируют, осуществляя вязку жгутов на специальных полуавтоматических станках.

Для защиты от механических повреждений жгут по всей длине или на определенном участке обматывают изоляционной лентой. Если он состоит из проводов с хлопчатобумажной или' шелковой изоляцией, то для защиты от влаги жгут пропитывают водоотталкивающим составом. Для защиты от воздействия высокой температуры или агрессивной среды жгуты помещают в трубчатые, ленточные, полосовые или плетеные оболочки. Их надевают вручную или на станке после снятия жгута с шаблона. Таким образом, вязка жгутов является не менее трудоемкой операцией, чем раскладка и маркировка проводов.

6. Контроль

После изготовления жгута контролируют качество заделки концов проводов и экранов, наличие маркировки, отсутствие повреждений токоведущих жил и изоляции, качество лужения. Целостность электрических цепей проверяют прозвонкой пробниками. В цепях с большим числом промежуточных соединений измеряют сопротивление.

При контроле ленточные кабели проверяют на отсутствие обрывов проводников, сопротивление изоляции между проводниками и шинами «земля», наличие электрических связей между контактами соединителей и ленточным проводом.

Для контроля разработаны специальные автоматизированные стенды, например с числом проверяемых точек 90 и основным технологическим временем проверки изделия не более 30 с. Контроль осуществляют путем проверки электрических цепей, сравнения состояний коммутаторов и последующей передачи результатов на панель световой индикации. Стенды могут работать в автоматическом и ручном режимах.

Технологический процесс (сокращенно ТП) — это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата.

"Технологический процесс" — это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. К предметам труда относят заготовки и изделия — ГОСТ 3.1109-82

Описание практической работы:

- Составить операционно-технологическую карту на раскладку и вязку жгута по операциям

- Заполнить  бланк по операциям, согласно задания  опираясь на конспект-лекции и краткие теоретические сведения

- на основании сборочно-монтажного чертежа  на жгут составить таблицу проводов

5   6

1    2      3   4

7  8   9

10

11

12

13    П2

14

Х1

Е

Х2

П

Порядок выполнения работы:

- Ознакомится с теоретическим материалом

- Со сборочно-монтажным чертежом жгута

- Изучить схему  вязки жгута

- Заполнить операции в операционной карте, согласно задания

- Перечертить чертеж  с позиционными обозначения проводов

- Составить таблицу проводов для предложенного жгута (используя аналогичную таблицу из конспекта)

- Сделать выводы (изложить результаты работы)

- Ответить на контрольные вопросы

- Сдать практическую работу преподавателю

Контрольные вопросы по теме «Вязка жгута».

- Составить эскиз   рисунка, как изолируются концы запасных проводов

- С какой целью  в начале и конце вязки жгута должны быть связаны бандажи из двух-пяти петель?

- Какими способами крепят жгуты в радиоаппаратуре?

- Как и какими способами производят обмотку жгута ?

- Нарисовать часть жгута и определить шаг вязки

- Что подразумевается под сборочно-монтажным чертежом?

- Чем отличается перечень элементов от спецификации чертежа

- Что подразумевается по сборочно-монтажным чертежом?

- В чем отличие сборочно-монтажного чертежа от принципиальной схемы?

Список используемой литературы:

- http://docs.cntd.ru/document/gost-23586-96

- Выписки из конспекта уроков по теме «Вязка жгута»

Практическая работа № 2

Тема 2.5: «Требования монтажа ЭРЭ на печатной плате»

«Составление принципиальной схемы 3-х каскадного усилителя на  транзисторах КТ 315 программе Russplan 7.0 и перечня элементов офисной программе Microsoft Offish Excel»

Цель: приобретение практических навыков в работе с  конструкторской программt Russplan 7. и офисной программе Microsoft Offish Excel

Задачи:  сформировать умения по составлению чертежей в конструкторской программе Russplan 7.0 и офисной программе Microsoft Offish Excel

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: чертежи, опорный конспект, компьютеры, конструкторская программа Russplan 7.0,   офисная программа Microsoft Offish Excel

Формируемые компетенции:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

ПК 1.1, ПК1.2, ПК1.3

уметь:

- читать принципиальные схемы, перечень элементов

- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- правила чтения сложных принципиальных схем и сборочно-монтажных чертежей

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Краткие теоретические сведения

Схема электрическая принципиальная определяет полный состав элементов изделия и дает детальное представление о принципе работы изделия. Принципиальная схема служит основой для разработки других конструкторских документов — схемы соединений и расположения, чертежей конструкции изделия — и является наиболее полным документом для изучения принципа работы изделия. На принципиальной схеме изображают все электрические элементы и устройства, необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все электрические связи между ними, а также электрические элементы, которыми заканчиваются входные и выходные цепи (разъемы, зажимы и т.п.). Элементы изображают в виде условных графических обозначений, установленных ГОСТ и ЕСКД.

Выписка из ГОСТ2.701 – 2008 ЕСКД (Единая система конструкторской документации)

СХЕМЫ. Виды и типы. Общие требования к выполнению

(Пункты из ГОСТ2.701 – 2008)

5.7.2 Перечень элементов оформляют в виде таблицы (см. рисунок 4), заполняемой сверху вниз.

Рисунок 4

В графах таблицы указывают следующие данные: в графе "Поз. обозначение" - позиционные обозначения элементов, устройств и функциональных групп; в графе "Наименование" - для элемента (устройства) - наименование в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский документ, межгосударственный стандарт, стандарт Российской Федерации, стандарт организации, технические условия); - для функциональной группы - наименование; в графе "Примечание" - рекомендуется указывать технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании.

п. 5.7.3 При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают, как правило, над основной надписью. Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

п. 5.7.4 При выпуске перечня элементов в виде самостоятельного документа его код должен состоять из буквы "П" и кода схемы, к которой выпускают перечень, например код перечня элементов к гидравлической принципиальной схеме - ПГЗ. При этом в основной надписи (графа 1) указывают наименование изделия, а также наименование документа "Перечень элементов"

Перечень элементов записывают в спецификацию после схемы, к которой он выпущен. Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104 (формы 2 и 2а).

п. 5.7.5 При разбивке поля схемы на зоны перечень элементов дополняют графой "Зона" (см. рисунок 5), указывая в ней обозначение зоны, в которой расположен данный элемент (устройство).

Рисунок 5

Примечания

В отдельных случаях сведения об элементах, помещаемые на схеме, могут быть неполными, если их объем установлен в межгосударственных стандартах.

- На этапах технического предложения, эскизного и технического проектов сведения об элементах, помещаемые на схеме, могут быть неполными.

- При необходимости допускается вводить в перечень элементов дополнительные графы, если они не нарушают запись и не дублируют сведений в основных графах.

- п. 5.7.6 Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой группы, имеющей одинаковые буквенные позиционные обозначения, элементы располагают по возрастанию порядковых номеров. При выполнении на схеме цифровых обозначений в перечень их записывают в порядке возрастания.

- Для облегчения внесения изменений допускается оставлять несколько незаполненных строк между отдельными группами элементов, а при большом количестве элементов внутри групп - и между элементами.

- Элементы одного типа с одинаковыми параметрами, имеющие на схеме последовательные порядковые номера, допускается записывать в перечень в одну строку. В этом случае в графу "Поз. обозначение" вписывают только позиционные обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например: R3, R4, С8-С12, а в графу "Кол." - общее количество таких элементов. При записи элементов одинакового наименования, отличающихся техническими характеристиками и другими данными и имеющих одинаковое буквенное позиционное обозначение, допускается в графе "Наименование" записывать: - наименование этих элементов в виде общего наименования; - в общем наименовании - наименование, тип и обозначение документа (межгосударственный стандарт, технические условия или основной конструкторский документ), на основании которого эти элементы применены (см. рисунок 6).

Рисунок 6 Перечень элементов

Пункт 5.7.7 При присвоении позиционных обозначений элементам в пределах групп устройств или при вхождении в изделие одинаковых функциональных групп в перечень элементов, элементы, относящиеся к устройствам и функциональным группам, записывают отдельно. Запись элементов, входящих в каждое устройство (функциональную группу), начинают с наименования устройства или функциональной группы, которое записывают в графе "Наименование" и подчеркивают. При автоматизированном проектировании наименование устройства (функциональной группы) допускается не подчеркивать. Ниже наименования устройства (функциональной группы) должна быть оставлена одна свободная строка, выше - не менее одной свободной строки.
Примечания

1. Если в состав изделия входят неодинаковые функциональные группы, то этот способ записи является допустимым.

2. Если на схеме изделия имеются элементы, не входящие в устройства (функциональные группы), то при заполнении перечня элементов вначале записывают эти элементы без заголовка, а затем устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем, и функциональные группы с элементами, входящими в них.

3. Если в изделии имеется несколько одинаковых устройств или функциональных групп, то в перечне указывают количество элементов, входящих в одно устройство (функциональную группу).
Общее количество одинаковых устройств (функциональных групп) указывают в графе "Кол." на одной строке с заголовком.

4. Если в изделии имеются элементы, не являющиеся самостоятельными конструкциями, то при записи их в перечень графу "Наименование" не заполняют, а в графе "Примечание" помещают поясняющую надпись или ссылку на поясняющую надпись на поле схемы (см. рисунок 7).

Конструкторская программа sPlan 7.0.  это одна из самых простых и удобных программ и не потребует много времени на свое освоение, но позволяет быстро рисовать электрические схемы и рисунки, практически любой сложности. Для создания схемы необходимо просто перетащить необходимые элементы (спрайты) из библиотеки на лист и соединить их между собой. Все графические элементы автоматически привязываются к сетке листа. Все элементы и компоненты из библиотеки могут быть свободно отредактированы как Вам необходимо, их все можно группировать, перемещать, вращать на заданный угол, копировать, вырезать, вставлять, удалять и т.д., то есть делать с ними всё, что Вам угодно.
Но давайте будем знакомиться с ней по порядку.

Интерфейс программы sPlan 7.0.

После того как установили и запустили программу, мы видим такое вот окно.

Это непосредственно окно работы нашей программы, где мы в последствии будем рисовать схему. Начнем с верхней панели

Посмотрим, что у нас прячется за надписью Файл. Жмем на эту надпись, и тут же у нас появляется выпадающее меню.

- Создать новый лист, Открыть лист (схему), Сохранить, Сохранить как.Здесь и так все ясно, и Вы сами разберётесь без труда.

- Чертежи (*.spl7) Смотрим, что находится там.

А здесь у нас находятся заготовки для схем (чертежей), рамки для листов размером А4. Можно все их посмотреть при желании.

- Экспорт. Эта функция экспорта файлов, позволяет сохранять созданную нами схему, чертеж в форматах: GIF, JPG, BMP, EMF и SVG.. Если двигать рычажок "Качество" в правую сторону, то размер, а следовательно и качество сохраняемого рисунка будет больше. Можете сами посмотреть, что и как изменяется в сохранении и выбрать оптимальный вариант.

- Печать… Вывести на печать чертеж электрической схемы можно с помощью простого и понятного окна печати.

Далее ниже слева находятся библиотеки элементов. Если кликнуть по голубой книжке, то появится список имеющихся библиотек, из которых можно выбрать необходимую нам. В программе sPlan реализована функция отображения всплывающих подсказок, которые можно увидеть, если кратковременно навести курсор на любой элемент интерфейса. Слева внизу находятся кнопочки "+". "-", кнопка "название в библиотеке" (убирает или добавляет названия) и стрелочки "вверх" и "вниз".
Если нажать "+", то добавится ещё колонка с элементами, нажать "-" - убавится, стрелки вверх и вниз позволяют переключать разделы отображаемых элементов. С помощью мыши, Вы можете перетащить любой элемент из библиотеки на лист. В нижней часть окна программы расположена строка состояния, в которой отображается информация о позиции мыши, настройках линий и т. д. Так же здесь Вы можете включить или выключить некоторые параметры программы, такие как привязка к сетке, значение угла сетки и др. Справа от окна библиотеки компонентов имеется вертикальная панель с инструментами для создания и редактирования чертежей и схем.

Щелкните мышкой на том месте листа программы sPlan, где вы хотите разместить текст. Перед вами откроется диалоговое окно «Свойства текста».

Теперь вы можете ввести текст и определить его высоту с шагом 1/10 мм (то есть значение, установленное в окне высота умножить на 1/10 мм). В этом окне вы также можете установить выравнивание позиции текста (слева, по центру или справа) в случае его редактирования относительно первоначального расположения, не редактированного текста. Если нажать кнопку справа вверху окошка "Текст", то появится следующее окно, в которое вы можете вставить текст, переменные и константы.

Задание для выполнения работы

- Дана принципиальная схема 3-х каскадного карманного усилителя

- Составить принципиальную  схему усилителя в программе Russplan 7.0

- Составить перечень элементов к предложенной принципиальной схеме в офисной программе Microsoft Offish Excel

Порядок выполнения работы:

- Ознакомится с теоретическим материалом

- Изучить принципиальную схему 3-х каскадного карманного усилителя

- Открыть конструкторскую программу Russplan 7.0 на рабочем столе компьютера и перечертить принципиальную схему

- Составить перечень элементов  на 3-х каскадный карманный усилитель в программе офисной программе Microsoft Offish Excel

- Сохранить в электронном виде схему усилителя и перечень элементов к нему

- Вывести на бумажный носитель принципиальную схему 3-х каскадного карманного усилителя  и перечень элементов к нему

- Сделать выводы (изложить результаты работы)

- Ответить на контрольные вопросы

- Сдать практическую работу преподавателю

Контрольные вопросы

- Что подразумевается под принципиальной схемой?

- Чем отличается перечень элементов от спецификации чертежа

- Что подразумевается по сборочно-монтажным чертежом?

- В чем отличие сборочно-монтажного чертежа от принципиальной схемы?

Список используемых источников

http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachinajushhim/splan_7_0_podrobnoe_rukovodstvo/9-1-0-35

Практическая работа № 3

Составление технологического процесса на монтаж усилителя НЧ

Тема 2.6  Основные направления развития миниатюризации и микроминиатюризации

Цель: приобретение практических навыков  по составлению технологического процесса на монтаж усилителя НЧ

Задачи:  сформировать умения и навыки по работе с технологической документацией

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: чертежи, опорный конспект, компьютеры,   офисная программа Microsoft Offish Excel

Формируемые компетенции:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

- в оформлении технической документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры;

- технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Краткие теоретические сведения

http://www.gosthelp.ru/text/GOST3140786ESTDFormyitreb.html

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/7535

Выписка из ГОСТ 3.1407-86

2.11. При разработке процессов (операций), выполняемых с применением специальных средств технологического оснащения (конвейеров для сборки, автоматизированных линий и т.п.) следует применять ОК формы 3 и 3а совместно с МК. Порядок внесения и расположения текстовой и графической информации в формах устанавливает разработчик документов с учетом следующих требований: - на первом листе следует указывать общую информацию на весь процесс. Графы, относящиеся к служебным символам Л/М, Н/М, О и Т, допускается не заполнять. В качестве графических иллюстраций рекомендуется указывать общую схему компоновки линии с привязкой к рабочим местам; - описание операций следует выполнять в технологической последовательности с указанием всех необходимых данных, включая графические иллюстрации; - запись информации в графах, относящихся к служебным символам Л/М, Н/М и Т, следует выполнять с таким расчетом, чтобы оставить необходимую зону (место) для соответствующих графических иллюстраций. При необходимости графическая или текстовая информация может быть приведена на последующем листе (листах); - при подробной графической иллюстрации к операции допускается краткое описание содержания операции, например "Собрать детали 1, 2 и 3. Прихватить, а затем сварить детали 2 и 3".

Для операций сварки и пайки в целях удобства указания данных по технологическим режимам следует выделять две-три строки в нижней части формы документа. Длину строки следует устанавливать исходя из состава включаемой информации (в соответствии с рекомендациями по использованию типовых блоков режимов), а количество строк - от числа вводимых блоков.

2.11.1. Допускается применять формы 3б МК по ГОСТ 3.1118 или 2а ОК настоящего стандарта взамен формы 3а.

2.11.2. Пример оформления ОК приведен в приложении 2.

2.12. При разработке документов для специализированных рабочих мест с целью переналадки оборудования в зависимости от марки и толщины материала допускается применять МК/КН.

2.12.1. Формы МК/КН допускается применять в виде самостоятельных документов или в составе документов на типовые и групповые операции.

2.12.2. При применении форм МК/КН в качестве самостоятельных документов в них следует приводить данные о применяемых средствах технологического оснащения, о материалах и их толщинах с привязкой к конкретному блоку режимов. Запись информации следует выполнять с привязкой к служебным символам М и Р. При применении материалов одной марки, но разной толщины запись информации следует выполнять в последовательности: на первой строке указать толщину материала, на второй - соответствующий блок режимов. Рекомендуется оставлять незаполненными одну-две строки между данными, относящимися к конкретному материалу и блоку режимов.

2.13. Примеры оформления МК/КТП приведены в ГОСТ 3.1119, МК/КТТП и МК/ВТП – в ГОСТ 3.1121.

Задание для выполнения работы

Составить технологический процесс на монтаж печатной платы усилителя НЧ

Порядок выполнения работы:

- Ознакомится с теоретическим материалом

- Изучить принципиальную схему усилителя НЧ

- Открыть офисную программу Microsoft Offish Excel на рабочем столе компьютера и составить титульный лист, маршрутную карту, операционную карту (используя конспект-лекции и теоретический материал)

- Сохранить в электронном виде технологический процесс  усилителя НЧ

- Вывести на бумажный носитель принципиальную схему усилителя  НЧ

- Сделать выводы (изложить результаты работы)

- Ответить на контрольные вопросы

- Сдать практическую работу преподавателю

Контрольные вопросы

- Что подразумевается под принципиальной схемой?

- По какому документу распределяются записи в технологии изготовления изделия.

- Что такое технологическая операция?

- В чем отличие технологической операции от перехода?

- Что такое комплектование

- Что подразумевается под лужением и пайкой?

Список используемых источников

http://www.gosthelp.ru/text/GOST3140786ESTDFormyitreb.html

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/7535

Практическая работа № 4

Составление сборочно-монтажного чертежа на монтаж усилителя НЧ в конструкторской программе Компас -3Д

Тема 2.7  Правила и технология выполнения демонтажа, узлов, блоков РЭА

Цель: приобретение практических навыков  по составлению сборочно-монтажного чертежа на монтаж усилителя НЧ

Задачи:  сформировать умения и навыки по работе с конструкторской документацией

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: чертежи, опорный конспект, компьютеры,   конструкторская программа Компас -3Д

Формируемые компетенции:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

- в оформлении конструкторской документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры;

- технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Краткие теоретические сведения

Краткие теоретические сведения

http://lumpics.ru/how-to-use-kompas-3d/

Компас 3D является одной из самых популярных программ, предназначенных для создания 2D чертежей и 3D моделей. Большинство инженеров используют именно ее для того, чтобы разрабатывать планы зданий и целых строительных площадок. Также она широко используется для инженерных расчетов и других подобных целей. В большинстве случаев первой программой для 3D моделирования, которую учит программист, инженер или строитель, является именно Компас 3D. А все потому, что пользоваться ей очень удобно.

Кроме полноценных чертежей, в Компасе 3D можно создавать отдельные фрагменты деталей также в формате 2D. От чертежа фрагмент отличается тем, что в нем нет шаблона для Ватмана и вообще он не предназначен для каких-то инженерных задач. Это, можно сказать, полигон или тренировочная площадка для того, чтобы пользователь мог попробовать чертить что-либо в Компасе 3D. Хотя фрагмент потом можно перенести на чертеж и использовать при решении инженерных задач.

Создать фрагмент, при запуске программы, необходимо нажать на кнопку «Создать новый документ» и в появившемся меню выбрать пункт под названием «Фрагмент». После этого следует нажать кнопку «ОК» в том же окне.

- Геометрия. Отвечает за все геометрические объекты, которые в дальнейшем будут использоваться при создании фрагмента. Это всевозможные линии, округлости, ломанные и так далее.

- Размеры. Предназначен для измерения частей или всего фрагмента.

- Обозначения. Предназначен для вставки во фрагмент текста, таблицы, базы или других строительных обозначений. Внизу этого пункта распложен пункт под названием «Строительные обозначения». Этот пункт предназначен для работы с узлами. С его помощью можно вставить более узконаправленные обозначения, такие как обозначение узла, его номер, марку и другие особенности.

- Редактирование. Этот пункт позволяет сдвинуть какую-то часть фрагмента, повернуть ее, сделать большим или меньшим масштаб и так далее.

- Параметризация. При помощи этого пункта можно выровнять все точки по указанной линии, сделать параллельными какие-то отрезки, установить касание двух кривых, зафиксировать точку и так далее.

- Измерение (2D). Здесь можно измерить расстояние между двумя точками, между кривыми, узлами и другими элементами фрагмента, а также узнать координаты какой-то точки.

- Выделение. Этот пункт позволяет выделить какую-то часть фрагмента или же его весь.

- Спецификация. Этот пункт предназначен для тех, кто профессионально занимается инженерным делом. Он предназначен для установки связей с другими документами, добавления объекта спецификации и других подобных задач.

- Отчеты. Пользователь может в отчетах увидеть все свойства фрагмента или какой-то его части. Это может быть длина, координаты и другое.

- Вставка и макроэлементы. Здесь можно вставить другие фрагменты, создать локальный фрагмент и работать с макроэлементами.

Чтобы узнать, как работает каждый из этих элементов, нужно просто воспользоваться ним. В этом нет абсолютно ничего сложного, и если Вы учили в школе геометрию, сможете разобраться и с Компасом 3D.

А теперь попробуем создать какой-то фрагмент. Для этого воспользуемся пунктом «Геометрия» на панели инструментов. По нажатию на этот пункт внизу панели инструментов появится панель с элементами пункта «Геометрия». Выберем там, к примеру, обычную линию (отрезок). Чтобы ее начертить, нужно поставить начальную точку и конечную. От первой до второй будет проведен отрезок.

Видим, при рисовании линии внизу появляется новая панель с параметрами этой самой линии. Там вручную можно указать длину, стиль и координаты точек линии. После того, как линия зафиксирована, можно нанести, к примеру, окружность касательно к этой линии. Для этого выберем пункт «Окружность касательная к 1 кривой». Чтобы это сделать, следует зажать левую кнопку мыши на пункте «Окружность» и в выпадающем меню выбрать нужный нам пункт.

После этого курсор изменится на квадрат, которым нужно указать прямую, касательно к которой будет проводиться окружность. После нажатия на нее пользователь увидит две окружности с двух сторон прямой. Нажав на одну из них, он зафиксирует ее.

Создание деталей

Для создания детали необходимо при открытии программы и нажатия на кнопку «Создать новый документ» выбрать пункт «Деталь».

Там пункты панели инструментов несколько отличаются от того, что есть при создании фрагмента или чертежа. Здесь мы можем видеть следующее:

- Редактирование детали. В этом разделе представлены все самые основные элементы, необходимые для создания детали, такие как деталь-заготовка, выдавливание, вырезание, скругление, отверстие, уклон и друге.

- Пространственные кривые. При помощи этого раздела можно провести линию, окружность или кривую точно так же, как это делалось в фрагменте.

- Поверхности. Здесь можно указать поверхность выдавливания, вращения, указав на существующую поверхность или создав ее из набора точек, сделать заплатку и другие подобные операции.

- Массивы. Пользователь получает возможность указать массив точек вдоль кривой, прямой, произвольно или другим способом. Затем этот массив можно использовать для указания поверхностей в предыдущем пункте меню или создавать по ним отчеты.

- Вспомогательная геометрия. Можно провести ось через две границы, создать смещенную плоскость относительно уже существующей, создать локальную систему координат или создать зону, в которой будут выполняться определенные действия.

- Измерения и диагностика. При помощи этого пункта можно измерить расстояние, угол, длину ребра, площадь, массо-центровочные и другие характеристики.

- Фильтры. Пользователь может отфильтровать тела, окружности, плоскости или другие элементы по определенным параметрам.

- Спецификация. То же самое, что и во фрагменте с некоторыми особенностями, предназначенными для 3D моделей.

- Отчеты. Тоже знакомый нам пункт.

- Элементы оформления. Это практически тот же пункт «Размеры», с которым мы познакомились при создании фрагмента. При помощи этого пункта можно узнать расстояние, угловой, радиальный, диаметральный и другие типы размеров.

- Элементы листового тела. Главным элементом здесь является создание листового тела путем перемещения эскиза в направлении, перпендикулярном его плоскости. Также здесь есть такие элементы, как обечайка, сгиб, сгиб по эскизу, подсечка, отверстие и многое другое.

Задание для выполнения работы

Составить  сборочно-монтажный чертеж на усилитель НЧ в программе Компас -3Д

Порядок выполнения работы:

- Ознакомится с теоретическим материалом

- Изучить принципиальную схему усилителя НЧ

- Открыть конструкторскую программу Компас -3Д на рабочем столе компьютера

(используя конспект-лекции и теоретический материал)

- Сохранить в электронном виде сборочно-монтажный чертеж усилителя НЧ

- Вывести на бумажный носитель сборочно-монтажный чертеж усилителя  НЧ

- Сделать выводы (изложить результаты работы)

- Ответить на контрольные вопросы

- Сдать практическую работу преподавателю

Контрольные вопросы

- Какую функцию выполняет микроэлектронное устройство в изделии?

- Какие виды и порядок разработки конструкторской документации Вы знаете?;

- Как влияют внешние факторы на работоспособность РЭА;

- Что понимают под эскизным проектом?

- Что определяет конструкторская документация?

Список используемых источников

http://www.gosthelp.ru/text/GOST3140786ESTDFormyitreb.html

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/7535

Практическая работа №5

Составление спецификации на сборочно-монтажный чертеж усилителя НЧ

Тема 2.7  Правила и технология выполнения демонтажа, узлов, блоков РЭА

Цель: приобретение практических навыков  по составлению спецификации на сборочно-монтажный чертеж на монтаж усилителя НЧ

Задачи:  сформировать умения и навыки по работе с конструкторской документацией

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: чертежи, опорный конспект, компьютеры,   офисная программа Microsoft Offish Excel

Формируемые компетенции:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

- в оформлении конструкторской документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры;

- технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Краткие теоретические сведения

Выписка из ГОСТ 2.106-96

3.17 Графы спецификации заполняют следующим образом:

- в графе "Формат" указывают форматы документов, обозначения которых записаны в графе "Обозначение". Если документ выполнен на нескольких листах различных форматов, то в графе "Формат" проставляют "звездочку" со скобкой, а в графе "Примечание" перечисляют все форматы в порядке их увеличения.

Для документов, записанных в разделе "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы", графу "Формат" не заполняют.

Для деталей, на которые не выпущены чертежи, в графе "Формат" указывают БЧ.

Для документов, изданных типографским, литографским и подобными способами на форматах, предусмотренных соответствующими государственными стандартами для типографских изданий, в графе "Формат" ставят прочерк;

- в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится номер позиции записываемой составной части (при разбивке поля чертежа на зоны по ГОСТ 2.104).

Если имеются повторяющиеся номера позиций, то в спецификации в графе "Зона" проставляют "звездочку" со скобкой, а в графе "Примечание" указывают все зоны;

- в графе "Поз." указывают порядковые номера составных частей, непосредственно входящих в специфицируемое изделие, в последовательности записи их в спецификации. Для разделов "Документация", "Комплекты" графу "Поз." не заполняют;

- в графе "Обозначение" указывают:

в разделе "Документация" - обозначение записываемых документов;

в разделе "Комплексы", "Сборочные единицы", "Детали", "Комплекты" - обозначение основных конструкторских документов на записываемые в эти разделы изделия. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, - присвоенное им обозначение.

В разделах "Стандартные изделия", "Прочие изделия" и "Материалы" графу "Обозначение" не заполняют. Если для изготовления стандартного изделия выпущена конструкторская документация, в графе "Обозначение" указывают обозначение выпущенного основного конструкторского документа;

- в графе "Наименование" указывают:

в разделе "Документация" для документов, входящих в основной комплект документов специфицируемого изделия и составляемых на данное изделие, - только наименование документов, например: "Сборочный чертеж", "Габаритный чертеж", "Технические условия". Для документов на не специфицированные составные части - наименование изделия и наименование документа;

в разделах спецификации "Комплексы", "Сборочные единицы", "Детали", "Комплекты" - наименования изделий в соответствии с основной надписью на основных конструкторских документах этих изделий. Для деталей, на которые не выпущены чертежи, указывают наименование, материал и другие данные, необходимые для изготовления;

в разделе "Стандартные изделия" - наименования и обозначения изделий в соответствии со стандартами на эти изделия;

в разделе "Прочие изделия" - наименования и условные обозначения изделий в соответствии с документами на их поставку с указанием обозначений этих документов.

Если изделие применено по документу, содержащему ссылку на другой (общий) документ (например, на общие технические условия), то в графе "Наименование" записывают только обозначение первого документа (общий документ не указывают);

в разделе "Материалы" - обозначения материалов, установленные в стандартах или технических условиях на эти материалы.

Для записи ряда изделий и материалов, отличающихся размерами и другими данными и примененных по одному и тому же документу (и записываемых в спецификацию за обозначением этого же документа), допускается общую часть наименования этих изделий или материалов с обозначением указанного документа записывать на каждом листе спецификации один раз в виде общего наименования (заголовка). Под общим наименованием записывают для каждого из указанных изделий и материалов только их параметры и размеры.

Задание для выполнения работы

Составить  спецификацию на сборочно-монтажный чертеж на усилитель НЧ в офисной программе Microsoft Offish Excel (чертеж представлен ниже)

Порядок выполнения работы:

- Ознакомится с теоретическим материалом

- Изучить сборочно-монтажный чертеж (представлен у Вас в практической работе № 6)

- Открыть офисную программу Microsoft Offish Excel на рабочем столе компьютера

(используя конспект- лекции, краткие теоретические сведения и предыдущую практическую работу) заполнить                         спецификацию

- Сохранить в электронном виде спецификацию на монтаж усилителя НЧ

- Вывести на бумажный носитель спецификацию сборочно-монтажного чертежа на усилитель  НЧ

- Сделать выводы (изложить результаты работы)

- Ответить на контрольные вопросы

- Сдать практическую работу преподавателю

Контрольные вопросы

- Что подразумевают под спецификацией на чертеж изделия?

- В чем отличие спецификации на чертеж от перечня элементов на принципиальной схеме?

- Что понимать под технической характеристикой резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, микросхем? (дать пояснение к каждому предложенному ЭРЭ с расшифровкой)

- С какой целью  в спецификации записывают технические условия  на все ЭРЭ?

Список используемых источников

- http://docs.cntd.ru/document/gost-2-106-96-eskd

- http://www.internet-law.ru/gosts/gost/4669

Практическая работа № 6

« Составление сборочно-монтажного чертежа и анализ режима работы при некоторых неисправностях радиоэлементов»

Тема 2.7 Правила чтения сложных принципиальных схем, сборочно-монтажных чертежей

Цель: приобретение практических навыков  по составлению сборочно-монтажного чертежа и отыскание неисправностей при обрыве или выходе из строя радиоэлементов

Задачи:  сформировать умения и навыки по составлению сборочно-монтажного чертежа на основе принципиальной схемы и по работе с  неисправностями ЭРЭ

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: чертежи, опорный конспект, компьютеры,   конструкторская программа Компас - 3Д

Формируемые компетенции:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

- в оформлении конструкторской документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

- технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры;

- технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств;

- правила подводки схем и установки деталей и приборов, порядок комплектации изделий согласно имеющимся схемам и спецификациям;

- устройство, назначение и принцип действия монтируемой аппаратуры и узлов

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Краткие теоретические сведения

Резистор между базой и эмиттером назовем Rбэ , а резистор, соединенный с эмиттером, назовем Rэ. Теперь, конечно же, главный вопрос: «Зачем они нужны в схеме?»

Начнем, пожалуй, с Rэ. Как вы помните, в предыдущей схеме его не было. Итак, давайте предположим, что по цепи +Uпит—->Rк ——> коллектор—> эмиттер—>Rэ —-> земля проходит электрический ток, с силой в несколько миллиампер (если не учитывать крохотный ток базы, так как Iэ = Iк + Iб ) Грубо говоря, у нас получается вот такая цепь:

Расчет усилителя с общим эмиттером

Следовательно, на каждом резисторе у нас будет падать какое-то напряжение. Его величина  будет зависеть от силы тока в цепи, а также от номинала самого резистора.

Упростим схему

Rкэ  — это сопротивление перехода коллектор-эмиттер. Как вы знаете, оно в основном зависит от базового тока. В результате, у нас получается простой делитель напряжения.

А чему равняется падение напряжения на Rэ ? Вспоминаем закон Ома и высчитываем:

Как мы видим из формулы, напряжение на эмиттере будет равняться произведению силы тока в цепи на номинал сопротивления резистора Rэ .

Какую же функцию выполняют резисторы Rб и Rбэ ?

Именно эти два резистора представляют из себя опять же простой делитель напряжения. Они задают определенное напряжение на базу, которое будет меняться, если только поменяется +Uпит, что бывает крайне редко.  В остальных случаях напряжение на базе будет стоять мертво. Вернемся к Rэ . оказывается, он выполняет самую главную роль в этой схеме. Предположим, у нас из-за нагрева транзистора начинает увеличиваться ток в этой цепи.

Теперь разберем поэтапно, что происходит после этого.

а) если увеличивается ток в этой цепи, то следовательно увеличивается и падение напряжения на резисторе Rэ .

б) падение напряжения на резисторе Rэ  — это и есть напряжение на эмиттере Uэ.  Следовательно, из-за увеличения силы тока в цепи Uэ стало немного больше.

в) на базе у нас фиксированное напряжение Uб , образованное делителем из резисторовRб  и Rбэ

г) напряжение между базой эмиттером высчитывается по формуле Uбэ = Uб — Uэ . Следовательно, Uбэ станет меньше, так как Uэ увеличилось из-за увеличенной силы тока, которая увеличилась из-за нагрева транзистора.

д) Раз Uбэ уменьшилось, значит и сила тока Iб , проходящая через базу-эмиттер  тоже уменьшилась.

е) Выводим из формулы ниже Iк

Iк =β х Iб

Следовательно, при уменьшении базового тока, уменьшается и коллекторный ток. Режим работы схемы приходит в изначальное состояние. В результате схема у нас получилась с отрицательной обратной связью, в роли которой выступил резистор Rэ .Забегая вперед, скажу, что Отрицательная Обратная Связь (ООС) стабилизирует схему, а положительная наоборот приводит к полному хаосу, но тоже иногда используется в электронике.

Расчет усилительного каскада

Рассчитать каскад на биполярном транзисторе КТ315Б с коэффициентом усиления равным KU =10,  Uпит = 12 Вольт.

1) Первым делом находим из даташита  максимально допустимую рассеиваемую мощность, которую транзистор может рассеять на себе в окружающую среду. Для моего транзистора это значение равняется 150 миллиВатт.  Уменьшим нашу рассеиваемую мощность, умножив на коэффициент 0,8:

Pрас = 150х0,8=120 милливатт.

2) Определим напряжение на Uкэ . Оно должно равняться половине напряжения Uпит.

Uкэ = Uпит / 2 = 12/2=6 Вольт.

3) Определяем ток коллектора:

Iк = Pрас / Uкэ  = 120×10-3 / 6 = 20 миллиампер.

4) Так как половина напряжения упала на коллекторе-эмиттере Uкэ , то еще половина должна упасть на резисторах. В нашем случае 6 Вольт падают на резисторах Rк  и Rэ . То есть получаем:

Rк + Rэ  = (Uпит / 2) / Iк = 6 / 20х10-3 = 300 Ом.

Rк + Rэ  = 300, а Rк =10Rэ  , так как  KU = Rк / Rэ , а мы взяли KU =10 ,

то составляем небольшое уравнение:

10Rэ + Rэ = 300

11Rэ = 300

Rэ = 300 / 11 = 27 Ом

Rк = 27х10=270 Ом

5) Определим ток базы Iбазы из формулы:

коэффицент бета  β = 140

Значит,

Iб = Iк  / β = 20х10-3 /140 = 0,14 миллиампер

6) Ток делителя напряжения Iдел , образованный резисторами Rб  и Rбэ , в основном выбирают так, чтобы он был в 10 раз больше, чем базовый ток Iб :

Iдел = 10Iб = 10х0,14=1,4 миллиампер.

7) Находим напряжение на эмиттере по формуле:

Uэ= Iк Rэ= 20х10-3 х 27 = 0,54 Вольта

8) Определяем напряжение на базе:

Uб =  Uбэ + Uэ

Давайте возьмем среднее значение падения напряжения на базе-эмиттер Uбэ = 0,66 Вольт. Как вы помните — это падение напряжения на P-N переходе.

Следовательно, Uб =0,66 + 0,54 = 1,2 Вольта. Именно такое напряжение будет теперь находиться у нас на базе.

9) Ну а теперь, зная напряжение на базе (оно равняется 1,2 Вольта), мы можем рассчитать номинал самих резисторов.

Для удобства расчетов прилагаю кусочек схемы каскада:

Итак, отсюда нам надо найти номиналы резисторов. Из формулы закона Ома высчитываем значение каждого резистора.

Для удобства пусть у нас падение напряжения на Rб называется U1 , а падение напряжения на Rбэ будет U2 .

Используя закон Ома, находим значение сопротивлений каждого резистора.

Rб = U1 / Iдел = 10,8  / 1,4х10-3 = 7,7 КилоОм. Берем из ближайшего ряда 8,2 КилоОма

Rбэ = U2 / Iдел = 1,2 / 1,4х10-3 = 860 Ом. Берем из ряда 820 Ом.

В результате у нас будут вот такие номиналы на схеме:

Итак, отсюда нам надо найти номиналы резисторов. Из формулы закона Ома высчитываем значение каждого резистора.

Для удобства пусть у нас падение напряжения на Rб называется U1 , а падение напряжения на Rбэ будет U2 .

Используя закон Ома, находим значение сопротивлений каждого резистора.

Rб = U1 / Iдел = 10,8  / 1,4х10-3 = 7,7 КилоОм. Берем из ближайшего ряда 8,2 КилоОма

Rбэ = U2 / Iдел = 1,2 / 1,4х10-3 = 860 Ом. Берем из ряда 820 Ом.

В результате у нас будут вот такие номиналы на схеме:

Итак, беру свой цифровой осциллограф и щупами на вход и выход схемы. Красная осциллограмма — это входной сигнал, желтая осциллограмма — это выходной усиленный сигнал.

Первым делом подаю синусоидальный сигнал с помощью своего генератора частоты:

Как вы видите, сигнал усилился почти в 10 раз, как и предполагалось, так как наш коэффициент усиления был равен 10.  Усиленный сигнал по схеме с ОЭ находится в противофазе, то есть сдвинут на 180 градусов.

Если вспомнить осциллограмму схемы с двумя резисторами

то можно увидеть существенную разницу в усилении треугольного сигнала

Заключение

Схема с ОЭ во времена пика популярности биполярных транзисторов использовалась как самая ходовая. И этому есть свое объяснение:

Во-первых, эта схема усиливает как по току, так и по напряжению, а следовательно и по мощности, так как P=UI.

Во-вторых, ее входное сопротивление намного больше, чем выходное, что делает эту схему отличной малопотребляемой нагрузкой и отличным источником сигнала для следующих за ней нагрузок.

Ну а теперь немного минусов: схема потребляет небольшой ток, пока находится в режиме ожидания. Это значит, питать ее долго от батареек не имеет смысла.

Задание для выполнения работы

- Произвести монтаж схемы усилителя НЧ с «ОЭ»

- Произвести электрические испытания усилителя НЧ с «ОЭ»

- Снять электрические характеристики(замеры напряжения) на транзисторе VT 315Б на (ЭП и КП –переходах); С2; Rк;  Rб

- Замерить ток между Rб и «Б- VT», на выходе С2

Порядок выполнения работы:

- Ознакомится с теоретическим материалом

- Изучить принципиальную схему

- Произвести монтаж схемы усилителя НЧ с «ОЭ»

- Произвести электрические испытания усилителя НЧ с «ОЭ»

- Снять электрические характеристики (замеры напряжения) на транзисторе VT 315Б на (ЭП и КП –переходах); С2; Rк;  Rб

- Замерить ток между Rб и «Б- VT», на выходе С2

- Данные записать в тетрадь практических работ

- Сделать выводы (изложить результаты работы)

- Ответить на контрольные вопросы

- Сдать практическую работу преподавателю

Контрольные вопросы

- Как высчитывается по формуле напряжение между базой эмиттером?

- Что подразумевается под делителем напряжения?

- Чему равняется падение напряжения на Rэ?

- Можно ли заменить транзистор p-n-p перехода на n-p-n в предложенной схеме. Если «да»- то обосновать.

- Что произойдет: если неисправен С2; Rк;  Rб; Rэ

Список используемых источников

https://www.ruselectronic.com/raschet-usilitelya-s-oe/

Практическая работа 7

Тема: «Составление топографии печатной платы и спецификации светомузыки на транзисторе в программе  Sprint Layout 5.1»

Тема 2.7 «Правила чтения сложных принципиальных и монтажных схем и сборочно-монтажных чертежей»

Цель: приобретение практических навыков  по чтению принципиальных схем, монтажных схем и сборочно-монтажных чертежей. Правила чтения схем согласно ЕСКД на изделие

Задачи:  сформировать умения и навыки по работе с конструкторской документацией

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: чертежи, опорный конспект, компьютеры,   конструкторская программа Sprint Layout 5.1

Формируемые компетенции:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

иметь практический опыт:

в оформлении конструкторской документации на монтаж и сборку радиоэлектронной аппаратуры;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:

технологию монтажа сложных узлов, блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры;

технологическую последовательность и приемы монтажа больших групп радиоустройств;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

Как и всякий сложный технологический процесс, создавать печатную плату лучше всего по чертежу. Чертеж расположения деталей на поверхности платы и соединительных дорожек между ними радиолюбителями не совсем правильно называется «рисунок печатной платы», впрочем, он представляет собой гибрид чертежа (строгое расположение деталей) и рисунка (дорожки можно рисовать как угодно), поэтому оба названия справедливы.

Перед началом «составления» платы нужно получить ответы на следующие вопросы:

• Каких размеров должна быть плата? Этот вопрос актуален (имеет смысл) только тогда, когда плата будет устанавливаться в имеющийся у вас корпус и в нем мало свободного места. В некоторых случаях размеры платы можно указывать нестрого: например, в автомагнитолах длина платы может быть практически любой, а вот ширина — не более 3…5 см.

•  Как плата будет крепиться в устройстве? На чертеже, платы обязательно нужно нанести отверстия, через которые будут закручиваться болты, шурупы и пр.; если плата должна иметь выступы или вырезы, их тоже нужно пометить на рисунке до начала составления и расположения деталей. Если эти отверстия или выступы соединяются с металлическим корпусом устройства, это также нужно учесть, изолировав их или, наоборот, покрыв слоем припоя для лучшего контакта.

•  Детали каких типов вы собираетесь использовать? Перед началом составления чертежа нужно собрать все детали, чтобы при изготовлении можно было уточнить, «не будет ли мешать вот эта большая деталь всем остальным?» и «какое расстояние между выводами у этого конденсатора?».

•  Есть ли ограничения по высоте деталей? Современные электролитические конденсаторы, некоторые микросхемы и «подстроечные» элементы имеют вертикальный корпус, т. е. его высота гораздо больше ширины (диаметра). А некоторые устройства (например, кассетный плеер) предъявляют весьма жесткие требования к высоте платы. В таких случаях деталь нужно или «положить на бок», или заменить более малогабаритной. Во многих устройствах высота платы в разных местах может быть различной — в том же самом плеере высота платы под лентопротяжным механизмом (ЛПМ) не превышает 5…10 мм, а в свободном от ЛПМ месте может достигать 20 и более миллиметров. Очевидно, что именно тут и нужно разместить все «большие» детали.

•  С какой стороны удобнее припаять провода? Во всех устройствах, особенно в высокочастотных, длина проводов и дорожек должна быть как можно меньше. Поэтому на больших платах, на которых собрано несколько функционально законченных устройств (например, приемник, усилитель и регулятор тембра), эти самые устройства нужно «располагать» так, чтобы провода, подходящие к ним от других плат или элементов, были покороче. Если вы собираетесь установить на плате многоштырьковый разъем, выбирать место для него, закрыв глаза и ткнув в рисунок платы ручкой, нельзя!

Составить в программе Sprint Layout 5.1

Конструкторская программ по составлению печатной платы Sprint Layout 5.1

Рабочее поле программы Sprint Layout 5.1

Черное поле в сеточку -- это рабочее поле. Именно там ты будешь расставлять контактные площадки, отверстия для радиодеталей и проводить между ними дорожки. У поля тоже есть некоторые свойства. Из очевидных -- длина и ширина. Размер поля определяет максимальный размер ПП. При этом ширина и длина задаются в миллиметрах. Это важное уточнение, так как размер клетки сетки задаётся по умолчанию не в миллиметрах, а в mil (т.е. не метрических, а дюймовых ед. измерения):

Панель инструментов Sprint Layout

Курсор (Esc)-- обычный инструмент, который служит для выделения эелемента на ПП: отверстие или часть дорожки.

Масштаб (Z) -- служит для увеличения/уменьшения размера рисунка печатной платы. Удобно, когда много тонких дорожек и надо выделить среди них какую-нибудь одну.

Дорожка (L) -- используется для рисования проводящей дорожки. У этого инструмента есть несколько режимов работы. О них чуть позже.

Контакт (P) -- инструмент предназначен для рисования переходных отверстий. Можно выбирать форму отверстия, а также задавать радиус самого отверстия и радиус фольги вокруг него.

SMD-контакт (S) -- для проектирования ПП с использованием SMD-компонентов. Рисует контактные площадки необходимых размеров.

Круг / Дуга (R) -- для отрисовки проводника в форме круга или дуги. Бывает удобен в некоторых случаях.

Квадрат (Q), Полигон (F), Спецформы (N) -- инструменты для создания площадок и областей опредлённого вида.

Текст (T) -- для написания текста. Можно задавать как текст будет отображен на плате: нормально или зеркально. Это помогает правильно отобразить на плате например при использовании ЛУТ.

Маска (O) -- для работы с паяльной маской. По умолчанию, при включении этого инструмента, вся плата, кроме контактных площадок "покрыта" паяльной маской. Можно произвольно открыть/закрыть паяльной маской любой контакт или дорожку, нажав по ним левой кнопкой мыши.

Перемычки (С) -- это виртуальная связь, которая сохраняется при любых манипуляциях с контактными дорожками, между которыми она установлена. При печати перемычки никак не отображаются, но они используются для автотрассировки.

Автотрасса (А) -- простейший автотрассировщик. Позволяет по расставленным связям проложить контактные дорожки между контактами. Для того, чтобы отличить автоматически проложенные дорожки от сделанных вручную, SL рисует вдоль такой дорожки серую линию посередине.

Тест (Х) -- простейший инструмент контроля. С его помощью можно подсветить одну конкретную дорожку в слое. Удобно для првоерки правильности разводки дорожек.

Измеритель (М) -- удобный инструмент для измерения расстояний на чертеже платы. Измеритель показывает: координаты курсора, изменение координат курсора по Х и Y, расстояние между начальной и конечно точками и угол наклона дигонали прямоугольника, построенного по начальной и конечной точкам измерителя.

Фото вид (V) -- показывает как примерно должна выглядеть твоя плата после изготовления промышленным способом.

Макросы и библиотеки элементов

Каждый электронный компонент имеет свои габариты, своё количество выводов и т.д. Не будешь же ты каждый раз на глаз их рисовать, тем более, что для этого существуют макросы и целые библиотеки макросов с уже выверенными и заготовленными компонентами.

Макросы -- это такой небольшой кусочек ПП платы, который ты можешь использовать многократно. В Sprint Layout в макрос можно превратить всё, что угодно, а затем многократно повторно использовать в других проектах. Очень полезно и удобно.

Макросы можно объединять в библиотеки. При этом библиотека -- это всего лишь обычная папка, в которую навалена куча макросов, которые связаны между собой какой-нибудь логикой. Например, это smd резисторы или советские операционные усилители и т.д. Располагаются макросы и библиотеки чаще всего в корневой папке программы SprintLayout/MAKROS/

Несмотря на то, что щелкать мышкой по иконкам довольно удобно, у SL есть возможность практически всем управлять с клавиатуры, что повышает скорость работы.

Задание для выполнения работы

Составить топографию печатной платы светомузыки на транзисторе КТ 315  и спецификацию  на чертеж (чертеж представлен ниже)

Порядок выполнения работы:

- Ознакомится с теоретическим материалом

- Изучить принципиальную схему

- Открыть конструкторскую программу Sprint Layout 5.1

- Составить топографию печатной платы светомузыки

- Составить спецификацию офисная программа Microsoft Offish Excel

- Сохранить в электронном виде топографию печатной платы на рабочем столе компьютера

- Вывести на бумажный носитель печатную плату светомузыки

- Сделать выводы (изложить результаты работы)

- Ответить на контрольные вопросы

- Сдать практическую работу преподавателю

Контрольные вопросы

- Что подразумевают под принципиальной схемой?

- В чем отличие принципиальной схемы от топографии печатной платы?

- С какой целью выбирают длину и ширину  проводников на печатной плате?

- Какие проблемы возникли при конструировании печатной платы светомузыки?

- Назовите три типа устройства взаимодействующих со светом?

- Чем светодиод отличается от обычного диода?

Список используемых источников

https://www.ruselectronic.com/