Совершенствование пилотажно - навигационных комплексов

Пилотажно - навигационный комплекс - совокупность взаимосвязанных бортовых радиотехнических и других средств, позволяющих осуществлять самолётовождение в автоматическом режиме.

Отсюда вытекает, что ПНК в своем составе объединяет два комплекса: пилотажный и навигационный. Под пилотажным комплексом понимают совокупность систем автоматического управления, включая автоматы загрузки, ограничения и смены передаточных чисел. Под навигационным комплексом понимают совокупность бортовых систем и устройств, предназначенных для решения задач навигации и определения координат местонахождения ЛА. Общее назначение ПНК:  обеспечение самолетовождения на всех этапах полетов в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время года и суток, при полете над морем и сушей;  решение задач пилотирования, навигации и посадки;  определение и выдача пилотажно-навигационной информации на индикацию   соответствующим потребителям для решения специальных задач полета. Кроме того, на ПНК возлагается решение таких задач как:  задача построения навигационной программы полета с учетом: автоматического ввода исходных данных и программы полета;  расчет данных, определяющих заданный маршрут, параметры линий заданного пути, набора высоты и снижения, развороты и т. д. 2. Навигационные задачи, включающие:  преобразование координат, определение параметров полета, комплексная обработка информации;  контроль пространственно-временного графика полета;  коррекция координат местоположения;  определение параметров ветра;  передпосадочное маневрирование и заход на посадку. 3. Пилотажные задачи, включающие:  автоматизацию управления при взлете и наборе высоты;  автоматическая стабилизация углового положения ЛА, скорости и высоты; автоматизация полета по маршруту, группового полета, автоматизации посадки. 4. Задачи контроля ПНК и режимов полета, включая:  непосредственный контроль работоспособности подсистем ПНК;  обеспечение реконфигурации ПНК при отказах отдельных подсистем;  предупреждение экипажа об аварийных ситуациях или недопустимых режимах полета.[1]

Разработка современных комплексов бортового радиоэлектронного оборудования проводится в целях повышения надежности комплекса, а также минимизации затрат на разработку, сертификацию и эксплуатацию. Для достижения этих целей предусматривается:

— максимальная интеграция аппаратуры комплекса;

— открытая архитектура комплекса;

— минимизация количества связей (упрощение кабельной сети) и введение унифицированного канала передачи информации, допускающего простое масштабирование (наращивание количества абонентов) и реконфигурацию;

— централизация вычислительных ресурсов — создание вычислительного ядра комплекса;

— конструктивная и интерфейсная унификация вычислительных ресурсов.[2]

Основа комплекса автопилот.

Системы автопилота со временем становились все более сложными, и в 1930-х годах Королевское авиастроительное учреждение в Великобритании разработало более совершенную систему. Система «Помощник пилота» использовала гироскопы с пневматическим вращением для фактического управления полетом.

В дальнейшем системы поставлялись с улучшенными алгоритмами управления, сервомеханизмами и даже средствами радионавигации, что позволило самолетам автономно летать ночью или в плохую погоду. Уже в 1947 году самолет C-53 ВВС США взлетал, пересекал Атлантику и приземлялся, все это — полностью под контролем автопилота.

Сейчас крупные самолеты и воздушные судна с 20 пассажирами и более по закону должны иметь встроенную систему автоматизации. Ее уровень различается, но большинство из них обеспечивает так называемое трехосное управление тангажом, креном и рысканием аппарата.

В июле 2019 года стало известно о том, что полноразмерные самолёты впервые начали совершать посадку в режиме полного автопилота — без поддержки аэропортов.

Полностью автоматическую систему посадки воздушных судов, которая получила названием C2Land, разработали в Мюнхенском техническом университете (TUM). Технология призвана обезопасить и упростить посадку в маленьких аэропортах.

Современные самолёты оснащены автопилотами, которые позволяют не только сохранять траекторию в полёте, но и заходить на посадку благодаря так называемой курсо-глиссадной системе (ILS). Однако последняя работает в связки с аэропортами — курс авиалайнера постоянно корректируется в зависимости от сигналов двух наземных радиомаяков.

Литература:

- ЛЕКЦИЯ № 7 ТЕМА: СТРУКТУРА ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА , режим доступа : https://olegkop.ucoz.com/InfIzmYstr/lekcija_7.pdf

- Григорьев Владимирович Григорьев, Козис Дмитрий Владимирович, Коровьяков Анатолий Николаевич, Литвинов Юрий Володарович Принципы построения пилотажно-навигационных комплексов на основе интегральной модульной авионики // Приборостроение. 2009. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-postroeniya-pilotazhno-navigatsionnyh-kompleksov-na-osnove-integralnoy-modulnoy-avioniki