ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ № 264

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебной и производственной практике

Профессия «Машинист (кочегар) котельной»

Разработчик: Суровцов А.М.,Балыбин Д.И.,

Сидоров В.А., Шнит П.А., Клецкин Н.А.,

Данилов В.А.

мастера производственного обучения

2025

| ПРИНЯТА педагогическим советом протокол № ___ от «____»_________ 2023 г. | Врио директора ФКП образовательного учреждения № 264 _____________ З.Б. Хашкулов «__»___________2023 г. |
| --- | --- |

от работодателя:

Зам.начальника ФКУ ИК-1

начальник ЦТАО                                                            А.С. Абрамов

РАССМОТРЕНО

на заседании методической комиссии

протокол №_____

от «____»_________ 2023 г.

Председатель ________________ Н.В. Малькова

Пояснительная записка

Программа  учебной и производственной практики составлена в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, котлов и трубопроводов пара», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «24» декабря 2015 г. № 1129н по профессии 13784 «Машинист (кочегар) котельной».

Рабочая программа  включает изучение обучающимисяпрактических приемов получаемой профессии и основы практического применения полученных знаний.

Требования к знаниям и умениям обучающихся

в результате освоения учебной и производственной практики обучающийся должен уметь:

-производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла;

-применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках;

-использовать в работе нормативную и техническую документацию;

-выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу;

-применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и оборудования в работу;

-управлять работой котла, автоматики и другого оборудования;

-управлять работой котла в аварийном режиме;

-применять методы безопасного производства работ при управлении работой и остановке котла;

-выявлять неисправности, препятствующие штатной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу;

-производить осмотр и проверку исправности и работоспособности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры;

-выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений, средств автоматики и сигнализации;

-отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру;

-документально оформлять результаты своих действий.

В результате освоения учебной и производственной практики обучающийся должен знать:

-устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации;

-требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов;

-требование правил безопасной эксплуатации газового оборудования;

-требования правил технической эксплуатации электрических и тепловых станций и сетей;

-технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной;

-требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей;

-электрические и технологические схемы котельной;

-схемы трубопроводов, теплопроводов и водопроводов;

-принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи;

-инструкции по техническому обслуживанию котлов и оборудования, средств автоматики и сигнализации;

-методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации;

-производственная инструкция;

-алгоритм функционирования котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя.

Количество часов на освоение программы практик:

учебной – 276часов

производственной – 156 часов.

Тематический план и содержание учебной практики

| Наименование темы программы, урока | Виды работ | Объем час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тема 1. Охрана труда в учебных мастерских | Безопасность труда и противопожарная безопасность в учебных мастерских. Режимом работы и организацией рабочего места. Правилами внутреннего распорядка. Инструкции по охранетруда. Электробезопасность. Пожароопасность. Травматизм. Оказание первой помощи. Санитарные нормы и требования. | 6 |
| Тема 2. Слесарные и слесарно-сборочные работы |  | 42 |
| Тема 2.1 Технические измерения. Допуски и посадки деталей | Виды измерительных приборов. Устройство и принцип действия измерительных приборов. Использование штангенциркуля и микрометра. Измерение образцов деталей их соответствие допускам. Принципы определения и назначения допусков. Посадки деталей их назначение. Расшифровка условных обозначений допусков и посадок на чертежах-эскизах. Измерение углов. Отклонение поверхностей отгоризонтали и вертикали. | 6 |
| Тема 2.2 Разметка металла | Подготовка рабочего места к выполнению работ. Окрашивание поверхностей под разметку. Нанесение рисок. Проведение прямых линий параллельно заданной АВ. Нанесение взаимно перпендикулярных рисок с помощью угольника и разметочного циркуля. Нанесение рисок под заданными углами. Разметка плоских (квадрат, треугольник, шестиугольник) фигур. Отыскание центров окружности. Разметка по шаблону. Кернение разметочных рисок. Заточка разметочного инструмента. | 6 |
| Тема 2.3 Рубка металла | Подготовка рабочего места и отработка рабочих приёмов. Заточка инструмента. Рубка, разрубание металла и вырубание канавок. Работа пневматическим рубильным молотком РМ. | 6 |
| Тема 2.4 Правка металла | Отработка приёмов точности нанесения ударов. Правка полосового металла. Правка листового металла. Правка деталей из закалённого металла. Правка прутков и валов. Правка полосового и листового металла с помощью ручных гибочных вальцовок. Правка уголка на ручном винтовом прессе. Работа на лист правильных машинах | 6 |
| Тема 2.5 Гибка металла | Гибка полосового металла в слесарных тисках. Гибка заготовок в гибочных приспособлениях. Гибка профилей разных радиусов кривизны. Гибка труб. Гибка труб на трубогибочной машине. | 6 |
| Тема 2.6 Резка металла | Резка металла ручной ножовкой. Резка труб труборезом. Резка металла ручными ножницами. Резка металла ручными рычажными ножницами. Применение механизированного инструмента и оборудования при резке металла. Резка листового проката на гильотинных ножницах. Резка листового материала на двухдисковых ножницах. Резка труб абразивным кругом. Подготовка рабочего места. Балансировка напильника. Использование тренажёров при опиливании. | 6 |
| Тема 2.7Опиливание металла | Опиливание параллельных поверхностей. Опиливание поверхностей, расположенных под углом. Опиливание по разметке и заданным размерам в приспособлениях. Опиливание криволинейных поверхностей. | 6 |
| Тема 3 Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов |  | 30 |
| Тема 3.1 Устройство и обслуживание котла «Универсал-6» | Виды секций. Устройство топочной камеры. Соединение секций. Процесс циркуляции воды по секциям. Расположение арматуры и гарнитуры котла. Продувка котла. Обдувка поверхностей нагрева. | 6 |
| Тема 3.2 Устройство и обслуживание котла «Стальной – НР 18» | Устройство топочной камеры. Процесс циркуляции воды по трубам. Расположение арматуры и гарнитуры котла. Продувка котла. Обдувка поверхностей нагрева. | 6 |
| Тема 3.3 Устройство и обслуживание котла «КВ-300» | Устройство наружного барабана. Устройство внутреннего барабана. Расположение паросборика. Расположение пароперегревателя. Установка арматуры и гарнитуры. Продувка арматуры. Обдувка пароперегревателя. | 6 |
| Тема 3.4 Устройство и обслуживание котла «Е1/9т» | Устройство верхнего барабана. Устройство нижнего барабана. Расположение экрана. Расположение конвективного пучка труб. Установка арматуры и гарнитуры. Продувка арматуры. Обдувка конвективного пука труб. Движение дымовых газов в котле. | 6 |
| Тема 3.5 Устройство и обслуживание котла «ДКВР-6,5-13» | Устройство верхнего барабана. Устройство нижнего барабана. Расположение экрана. Расположение конвективного пучка труб. Циркуляция воды в котле. Установка арматуры и гарнитуры. Продувка арматуры. Обдувка конвективного пука труб. Движение дымовых газов в котле. | 6 |
| Тема4 Устройство топок и топочных устройств |  | 12 |
| Тема 4.1 Устройство топок и топочных устройств для сжигания твердого топлива | Топки с неподвижным слоем топлива. Топки с шурующей планкой. Топки с опрокидывающимися колосниками. | 6 |
| Тема 4.2 Устройство топок и топочных устройств для сжигания газа и мазута | Топки для сжигания газа и мазута. Мазутные форсунки. Способы сжигания мазута. Газовые горелки. Способы сжигания газа. | 6 |
| Тема 5 Работы с арматурой и гарнитурой котла |  | 24 |
| Тема 5.1 Работы по обслуживанию манометров | Порядок установки манометров. Продувка манометров. Выявление и устранение неисправностей. | 6 |
| Тема 5.2 Работы по обслуживанию предохранительных клапанов | Притирка клапанов с седлам. Установка груза на рычажных клапанах. Порядок продувки клапанов. Выявление и устранение неисправностей. Замена неисправных клапанов. | 6 |
| Тема 5.3 Работы по обслуживанию водоуказательных приборов | Контроль за уровнем воды в котле. Продувка стекол. Прочистка стекол. Замена сальников в кранах стекол. | 6 |
| Тема 5.4 Работы по обслуживанию гарнитуры котла | Установка и снятие заслонок и шиберов. Установка лазов в обмуровке. Крепление и установка предохранительных взрывных клапанов. | 6 |
| Тема 6. Разборка и сборка трубопроводов и арматуры |  | 24 |
| Тема 6.1 Разборка и сборка трубопроводов и арматуры | Устранение протечки подтяжкой фланцев, фитингов. Разборка, проверка уплотнительных поверхностей, прокладок. Замена уплотнений при необходимости. Трещины в трубах. Устранение неисправности наложением хомутов, накладок, завариванием электро- или газосваркой. Трещины в медных трубах заделывают пайкой. | 6 |
| Тема 6.2 Подготовка уплотнительных, прокладочных материалов и приспособлений для протирки арматуры | Подгонка запорных деталей: притирка пробки, клапаны и диски к гнездам, установка уплотнительных прокладок, набивка сальники требуемым материалом. Разборка арматуры на отдельные детали. | 6 |
| Тема 6.3 Подгонка, сборка подготовленных деталей трубопроводов и арматуры | Установка на медные трубки ниппели, накидные гайки; развальцовывание концов медных трубок; соединение развальцованных концов медной трубки с присоединительной поверхностью; проверка собранных соединений на герметичность | 6 |
| Тема 6.4 Проверка арматуры на плотность и герметичность вентилей, задвижек, кранов и затворов | Последовательность выполнения работ по проверке арматуры на прочность. При гидравлических испытаниях трубопровода проверка прочности всех его элементов и герметичность соединений под давлением, предусмотренным техническими условиями | 6 |
| Тема 7. Разборка и сборка вспомогательного оборудования котельной |  | 24 |
| Тема 7.1 Вспомогательное оборудование котельной | Питатели сырого топлива, углеразмольные мельницы, топливные контейнеры и бункеры Дымососы и дутьевые вентиляторы.установки. Золошлако-улавливающие и золоулавливающие. Контрольно-измерительная аппаратура, различные датчики, сигнализаторы и устройства. | 6 |
| Тема 7.2 Выявление неисправностей в работе вспомогательного оборудования и подготовка к их устранению | Определение и устранение неисправностей в работе оборудования, в том числе в электродвигателях и электрических схемах технологического оборудования. | 6 |
| Тема 7.3 Работы по ремонту оборудования химической водоочистки | Способы отбора проб воды, пара и конденсата.Устройство для отбора проб. Схемы пробоотборных точек на оборудовании химводоочистки и в котельной. Порядок проведения пробоотбора воды, конденсата и пара. Инструкция по обслуживанию пробоотборных точек. | 6 |
| Тема 7.4 Проверка работы вспомогательного оборудования после ремонтных работ | Устройство вспомогательного оборудования котельной: вентиляторов и дымососов, деаэраторов, теплообменников для подогрева питательной и сетевой воды, расширителей непрерывной продувки, редукционно-охладительных установок, питательных, конденсатных, сетевых, подпиточных насосов, оборудования химводоочистки, топливоснабжения, золошлако-удаления и золоулавливания. | 6 |
| Тема 8 Ремонтные работы |  | 48 |
| Тема 8.1 Ремонт ручных топок | Снятие и установка колосников. Разборка и сборка шибера. Проверка работы обдувочных сопел. Опрессовка ремонт и уплотнение воздухоподогревателя. Уплотнительные материалы. Снятие и ремонт гарнитуры. Монтаж гарнитуры. | 6 |
| Тема 8.2 Ремонт механизированных топок | Ревизия, проверка и установка привода шлакового затвора. Очистка привода деталей от грязи. Устройство механизма шлакозолоудаления Проверка состояния вращающихся механизмов. Проверка смазки в подшипниках . Свойства смазки для механизмов | 6 |
| Тема 8.3 Ремонт поверхностей нагрева | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов. Разборка фланцевых соединений на отключаемых участках трубопроводов. Раздвижка фланцев при помощи винтовых приспособлений. Очистка зеркала фланцев от старой прокладки, графита и следов коррозии до металлического блеска. Прокладки из листового паронита. Установка паронитовых прокладок. Снятие и постановка люковых затворов камер водяного экономайзера. Спуск воды из экономайзера. Устранение повреждений экономайзера.Обтяжка фланцевых соединений. Очистка поверхности нагрева от золы и сажи. Внутрикотловаяочисткаповерхностинагрева. Внутреннийосмотр и гидравлическоеиспытание | 6 |
| Тема 8.4 Ремонт обмуровки | Приготовление огнеупорных растворов и бетонов. Установка гарнитуры в процессе обмуровки в неответственных местах. Разборка всех видов обмуровки. Перекладка массивов и выстилок из огнеупорного кирпича. Набивка полов и дверок огнеупорным бетоном. Изоляция кладки современными материалами. Расшивка поверхности кладки. Футеровка загрузочных дверок. Уплотнение обмуровки холодного котельного агрегата. Восстановление температурных швов в обмуровки. Обмазывание топки. Очистка стенок и сводов топки от наплывов футеровки. Смена обмуровки дверочных рамок. Кладка лазов и лючков в обмуровке котла.Монтаж обмуровки. | 6 |
| Тема 8.5 Ремонт изоляции горячих поверхностей | Самостоятельное выполнение простых работ по изоляции. Изготовление однослойной и многослойной изоляции из штучных изоляционных материалов. Выборка годного изоляционного материала после разборки старой изоляции. Ремонт изоляции паротрубопроводов, баков, воздухогазопроводов. Проверка отдельных участков изоляции, ее снятие. Изготовление и установка каркасов под изоляцию. Оклейка поверхностей и трубопроводов мешковиной миткалем и марлей, смоченными в растворе крахмала. Окраска поверхностей трубопроводов в установленный цвет. Покрытие трубопроводов битумом лаком асбестом войлоком рубероидом жидким стеклом. Изоляция современными материалами. | 6 |
| Тема 8.6 Ремонт тягодутьевых машин | Установка и закрепление блоков, расчалок и полиспастов на рабочих местах. Сборка и разборка полиспастов . Разборка, сборка и установка малогабаритных кожухов дымососов и вентиляторов. Установка цилиндрических и прямоугольных патрубков газопроводов и воздухопроводов. Изготовление и установка прокладок для уплотнения фланцевых соединений. Снятие и установка змеевика продувка его сжатым воздухом. Снятие и установка маслоуказателей редукторов. Снятие крышек подшипников. Демонтаж опор вращения .Дефектовка деталей. Замена изношенных деталей. Монтаж , наладка и испытание тягодутьевых машин. Смена штуцеров водяного охлаждения в подшипниках дымососа. Срубание и выбивание заклепок, снятие крыльчатки со ступиц вентиляторов. Изготовление заплат и их наложение на корпуса улиток вентиляторов и дымососов. Ремонт шпоночных пазов и шлицевыхвалов. Ремонт муфт. | 6 |
| Тема 8.7 Ремонт теплообменников | Оборудование и инструменты требуемые при ремонте теплообменников. Разборка бытовых водяных теплообменных приборов. Дефектовка и сортировка деталей. Замена деталей. Ремонт изношенных деталей. Замена секций. Добавление секций. Ремонт арматуры теплообменных аппаратов и трубоподводящих систем. Ремонт неразъемных соединений с гарантированным натягом. Ремонт с помощью эл.сварки. Изготовление кронштейнов для отопительных батарей. Изготовление заглушек . Установка заглушек во фланцах для отключения трубопроводов во время работы. Установка санитарно–технических приборов. Установка пожарных кранов. Порядок и правила монтажа тепло систем. Монтаж теплообменников | 6 |
| Тема 8.8 Ремонт трубопроводов | Изготовление простых опор и подвесок по эскизу. Нарезание резьбы на трубах плашками. Соединение труб муфтами. Соединение труб на короткой резьбе. Соединение труб на сгоне. Гибкое соединение трубопроводов. Штуцерное соединение трубопроводов. Заготовительные операции при ремонте, сборке и монтаже трубопроводов. Загибание труб под заданным углом. Соединение трубопроводов развальцовкой. Ремонт с помощью эл.сварки | 6 |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной |  | 66 |
| Тема 9.1Инструкция по эксплуатации котлоагрегата | Инструктаж по охране труда в производственной котельной. Ознакомление с технологией выработки горячей воды и пара, Инструкции котлонадзора и администрации предприятия. | 6 |
| Тема 9.2 Обслуживание контрольной арматуры | Выполнение работ по проверке исправности манометров, водоуказательных стекол, предохранительных клапанов. Подтяжка и замена сальникового уплотнения у вентилей и задвижек. | 6 |
| Тема 9.3 Обслуживание питательных приборов | Заполнение насоса водой. Смазка подшипников. Замена сальника. Пуск и остановка центробежных насосов. | 6 |
| Тема 9.4 Обслуживание тяго-дутьевых устройств | Крепление газовых и воздушных коробов, проверка герметичности. Смазка подшипников вала вентилятора и дымососа. Регулирование углаповорота в направляющем аппарате. | 6 |
| Тема 9.5 Подготовка котла к растопке | Проверка исправности арматуры и гарнитуры. Проверка исправности вспомогательного оборудования. Заполнение котла водой. Вентиляция топки и газоходов. | 6 |
| Тема 9.6 Растопка котла | Розжиг топлива в топочной камере. Повышение давления во время растопки. Подключение котла к общей магистрали. | 6 |
| Тема 9.7 Уход за котлом во время работы | Наблюдение за давлением в котле. Наблюдение за уровнем воды по водоуказательным стеклам. Проверка исправности предохранительных клапанов. Контролировать процесс горения топлива. Производить чистку топки в процессе работы. | 6 |
| Тема 9.8 Нормальная и аварийная остановка котла | Удаление остатков топлива. Отсоединение котла от главной магистрали. Выпуск пара или воды через предохранительные клапаны. Слив воды из котла. | 6 |
| Тема 9.9 Котлоочистительные работы | Очистка наружных и внутренних поверхностей нагрева котлов низкого и среднего давления от шлака, золы, нагара, накипи. Очистка швов и заклепочных соединений с применением различных котлоочистительных инструментов, «головок» с электроприводом. Разборка, очистка и сборка несложных котлоочистительных инструментов.Очистка экономайзера. Очистка газоходов, зольных и шлаковых бункеров . Производство не сложного ремонта и наладка простых котлоочистительных инструментов .Обслуживание и ремонт шлакоулавливающих и шлакоудаляющих устройств. | 6 |
| Тема 9.10Установка чугунной гарнитуры под обмуровку | Установку и приварку гарнитуры и деталей крепления обмуровки, поставляемых котельными заводами; приварку шпилек к трубам поверхностей нагрева и всех деталей крепления обмуровки к элементам котла, работающих под давлением; установку и приварку деталей уплотнения прохода труб, коллекторов и балок через обмуровку, входящих в поставку завода | 6 |
| Тема 9.11 Установка и снятие заглушки | Установка заглушки. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки. Отвертывание гаек и снятие болтов. Снятие заглушки и резиновой прокладки. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки | 6 |
|  | Итого | 276 |

Тематический план и содержание производственной практики

| Наименование темы программы | Виды работ | Объем час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тема 1. Работы по управлению обслуживанию котельного оборудования | Охрана труда. Инструкции котлонадзора. | 6 |
|  | Технологической схемы котельной. | 6 |
|  | Устройства котельного агрегата | 6 |
|  | Управление котельным агрегатом при постоянной его производительности | 6 |
|  | Всего | 24 |
| Тема 2. Индивидуальные работы | Меры безопасности при индивидуальной работе. | 6 |
|  | Проверка и подготовка парового котла к работе. | 6 |
|  | Проверка и подготовка топливных насосов | 6 |
|  | Растопка и включение котельного агрегата в работу | 6 |
|  | Управление котельным агрегатом при постоянной его производительности и поддержание надёжного и экономичного режима | 6 |
|  | Управление котельным агрегатом при измерении нагрузки. | 6 |
|  | Проведение периодической продувки котла, обдувки поверхностей нагрева от золы и сажи | 6 |
|  | Обслуживание котельного агрегата | 6 |
|  | Обслуживание вспомогательного оборудования котельной во время работы. | 6 |
|  | Поддержание обслуживаемого оборудования в чистоте и порядке | 6 |
|  | Нормальная и аварийная остановка котла. | 6 |
|  | Всего | 66 |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | Последовательностью разборки и сборки оборудования. | 6 |
|  | Отработка приёмов несложного ремонта оборудования | 6 |
|  | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов. | 6 |
|  | Снятие и постановка люковых затворов камер водяного экономайзера | 6 |
|  | Обработка концов труб под сварку вручную и на станке | 6 |
|  | Разборка и установка обшивки котла на место. | 6 |
|  | Установка чугунной гарнитуры под обмуровку. | 6 |
|  | Установка и снятие заглушек на трубопроводе. | 6 |
|  | Ремонтрезьбовыхсоединений. | 6 |
|  | Проверка исправности предохранительной и запорной арматуры | 6 |
|  | Всего | 60 |
| Выполнение пробной квалификационной работы |  | 6 |
| Всего |  | 156 |

Условия реализации учебной и производственнойпрактики

Материально-техническое обеспечение

Рабочая программа учебной практики реализуется в учебной мастерской.

Оборудование учебной мастерской:

учебное оборудование

–верстаки,

- тиски,

-сверлильный станок,

-заточной станок,

-доска ученическая;

наглядные пособия:

стенды «Технологическая схема теплоснабжения»,  «Ручной слесарный инструмент», «Нарезание резьбы, гибка труб и профилей, рубка металла»; макеты – котла отопительного, редуктора, вентиляционной заглушки.

Технические средства обучения

Ноутбук с лицензионным программным обеспечением;

Мультимедийный проектор с экраном

Рабочая программа производственной практики реализуется в учебной мастерской либо на участках Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-35, ФКУ ИК-1, ФКУ КП-2, ФКУ КП-3, ФКУ ИК-37, ФКУКП-31, ФКУ ЛИУ-33.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы.

Основной источник:

- 1.Соколов Б.А., Котельные установки и их эксплуатация: учебник для нач. проф. образования. -6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 432 с.

- Деев Л.В., Балахничев Н.А. Котельные установки и их обслуживание Практ.пособие для ПТУ. – М.: Высшшк, 2018. – 239 с. ил.

- Жуковский В.В. Пособие для машинистов и операторов котельной. – СПб.: ЦОТПБСП, 2018. – 108 с.

- Покровский Б.С. Основы слесарных и сборочных работ: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Б.С.Покровский. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208 с.

Интернет ресурс:

- Котельные установки и их обслуживаниеhttp://bookfi.net

- Эксплуатация паровых котлов http://padaread.com/?book

- Пособие для машинистов и операторов котлов https://eknigi.org/nauka_i_ucheba/

Дополнительные источники:

1.Баранов П.А. Предупреждение аварий паровых котлов –М., 2017.

2.Баранов П.А., Баранов А.П., Кузнецов А.А. Паровые и водогрейные котлы (эксплуатация и ремонт) –М., 2018.

3.Вергазов В.С. Устройство и эксплуатация котлов: Вопросы и ответы (справочник) –М., 2017.

4.Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы (справочное пособие) –М., 2017.

5.Кострикин Ю.М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления (справочник) –М., 2018.

6.Сергеев А.В., Справочное учебное пособие для персонала котельных (топливное хозяйство котельных) –С-П., 2017.

7.Сергеев А.В. Справочное учебное пособие для персонала котельных (теплотехническое оборудование котельных) –С-П., 2016.

8.Эксплуатация объектов котлонадзора –М., 2017.

9.Эстеркин Р.И. Противо-аварийные тренировки в производственных котельных –Л., 2018.

Контроль и оценка результатов обучения

Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики осуществляется  мастером производственного обучения в процессе выполнения учебно-производственных работ.

| Результаты обучения | Формы и методы контроля и оценки результатов деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Освоенные умения: -производить осмотр и проверку исправности и работоспособности оборудования котла; -применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках; -использовать в работе нормативную и техническую документацию; -выявлять неисправности, препятствующие пуску котла в работу и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; -применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла и оборудования в работу; -управлять работой котла, автоматики и другого оборудования; -управлять работой котла в аварийном режиме; -применять методы безопасного производства работ при управлении работой и остановке котла; -выявлять неисправности, препятствующие штатной работе котла и создающие угрозу аварии и причинения вреда людям и имуществу; -производить осмотр и проверку исправности и работоспособности трубопроводов, арматуры, установленной на трубопроводах, фланцевых соединений и сальниковых уплотнений арматуры; -выявлять дефекты пароводяной арматуры, тройников, сварных и фланцевых соединений, средств автоматики и сигнализации; -отключать дефектные, неисправные трубопроводы и арматуру; -документально оформлять результаты своих действий. | оценка выполнения индивидуальных практических заданий оценка выполнения самостоятельных работ решение ситуационных задач диагностика выполнения учебно-производственных работ и производительности труда обучающихся и выпускников оценка выполнения самостоятельных работ текущее наблюдение решение ситуационных задач оценка выполнения индивидуальных практических заданий оценка выполнения индивидуальных практических заданий решение ситуационных задач оценка выполнения индивидуальных практических заданий оценка выполнения самостоятельных работ оценка выполнения индивидуальных практических заданий |

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 264

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

| Рассмотрено на заседании методической комиссии протокол №_____ от «____»_________ 2025 г | Утверждаю заместитель директора по учебно-производственной работе ____________________Н.В. Малькова «____»_________2025 г. |
| --- | --- |

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

# на 2025– 2026 учебный год

# группа  «Машинист (кочегар) котельной»

мастер производственного обучения Клецкин Николай Анатольевич

Количество часов по учебному плану 276

# составлен в соответствии с рабочей программой

| Наименование темы программы, кол-во часов | № урока | Тема урока | Тип урока | Цель урока | Наименование учебно-производственных работ | Средств аобучения | Межпредметные связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тема 1. Охрана труда в учебных мастерских. | 1 | Охрана труда в учебных мастерских | Вводный | Способствовать совершенствованию навыков техники безопасности у обучающихся | Режим работы и организацией рабочего места. Правилами внутреннего распорядка. Инструкции по охране труда. Электробезопасность. Пожароопасность. Травматизм. Оказание первой помощи. Санитарные нормы и требования. | Плакаты. Текстовыематериалы. | Охрана труда, технология работ по профессии. |
| Тема 2. Слесарные и слесарно-сборочные работы | 2 | Технические измерения. Допуски и посадки деталей. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Виды измерительных приборов. Устройств и принцип действия измерительных приборов. Использование штангенциркуля и микрометра. Измерение образцов деталей их соответствие допускам. Принципы определения и назначения допусков. Посадки деталей их назначение. Расшифровка условных обозначений допусков и посадок на чертежах-эскизах. Измерениеуглов. Отклонениеповерхностейотгоризонталиивертикали. | Жидкостные уровни (гибкие, жесткие) Штангенциркули. Микрометры. | Технологияработпо профессии |
| Тема 2. Слесарные и слесарно-сборочные работы | 3 | Разметкаметалла. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Научить обучающихся осуществлять разметку металла | Подготовка рабочего места к выполнению работ. Окрашивание поверхностей под разметку. Нанесение рисок. Проведение прямых линий параллельно заданной АВ. Нанесение взаимно перпендикулярных рисок с помощью угольника и разметочного циркуля. Нанесение рисок под заданными углами. Разметка плоских (квадрат, треугольник, шестиугольник) фигур. Отыскание центров окружности. Разметка по шаблону. Кернение разметочных рисок. Заточка разметочного инструмента. | Учебные заготовки; шаблоны; заготовки для накладных губок тисков. Заточной станок; измерительный инструмент; кернеры, молотки наждачная бумага. Металлические щетки, скребки, мел, быстросохнущие лаки и краски. Медныйкупорос, ветошь | Технология работ по профессииМатериаловедение. Черчение |
|  | 4 | Рубкаметалла. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Подготовка рабочего места и отработка рабочих приёмов. Заточка инструмента. Рубка, разрубание металла и вырубание канавок. Работапневматическимрубильныммолотком РМ. | Шпоночные пазы; подкладки под резцы; слесарные молотки; зубила; крейцмейсели; канавочники; шаблоны; чертилки; кернеры; штангенциркули; масштабные линейки. | Технология работ по профессии.Материаловедение. Черчение |
| Тема 2. Слесарные и слесарно-сборочные работы | 5 | Правкаметалла | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Отработка приёмов точности нанесения ударов. Правка полосового металла. Правка листового металла. Правка деталей из закалённого металла. Правка прутков и валов. Правка полосового и листового металла с помощью ручных гибочных вальцовок. Правка уголка на ручном винтовом прессе. Работа на лист правильных машинах. | Использованиеспециальныхмолотков. | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение |
|  | 6 | Гибкаметалла. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Научить обучающихся осуществлять гибку металла | Гибка полосового металла в слесарных тисках. Гибка заготовок в гибочных приспособлениях. Гибка профилей разных радиусов кривизны. Гибка труб. Гибка труб на трубогибочной машине. | Трехгранные напильники; ручные ножницы; разметочный циркуль; линейка; ножовочные полотна; мел; машинное масло. | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение |
|  | 7 | Резкаметалла. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Резка металла ручной ножовкой. Резка труб труборезом. Резка металла ручными ножницами. Резка металла ручными рычажными ножницами. Применение механизированного инструмента и оборудования при резке металла. Резка листового проката на гильотинных ножницах. Резка листового материала на двухдисковых ножницах. Резка труб абразивным кругом. | Трехгранные напильники; ручные ножницы; разметочный циркуль; линейка; ножовочные полотна; мел; машинное масло | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение |
| Тема 2. Слесарные и слесарно-сборочные работы | 8 | Опиливаниеметалла. | Урок по выполнению простых комплексных работ | Раскрыть сущность выполняемых трудовых действий и приемов | Подготовка рабочего места. Балансировка напильника. Использование тренажёров при опиливании. Опиливание широких поверхностей. Опиливание параллельных поверхностей. Опиливание поверхностей, расположенных под углом. Опиливание по разметке и заданным размерам в приспособлениях. Опиливаниекриволинейныхповерхностей. Механизация о пиловочныхработ. | Плоские тупоносые напильники; слесарные молотки с кв. бойком; кронциркуль; штангенцир-куль; лекальная линейка; напильники и надфили; ножовки; угольники; чертилки; кернеры; шаблоны; слесарные зубила. | Технологияработпо профессии. |
| Тема 3 Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов | 9 | Устройство и обслуживание котла «Универсал-6» | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Виды секций. Устройство топочной камеры. Соединение секций. Процесс циркуляции воды по секциям. Расположение арматуры и гарнитуры котла. Продувка котла. Обдувка поверхностей нагрева. | Оборудованиекотельной, плакатыстенды | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение |
|  | 10 | Устройство и обслуживание котла «Стальной – НР 18» | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Устройство топочной камеры. Процесс циркуляции воды по трубам. Расположение арматуры и гарнитуры котла. Продувкакотла. Обдувкаповерхностейнагрева. | Оборудованиекотельной, плакатыстенды | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение |
| Тема 3 Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов | 11 | Устройство и обслуживание котла «КВ-300» | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Устройство наружного барабана. Устройство внутреннего барабана. Расположение паросборика. Расположение пароперегревателя. Установка арматуры и гарнитуры. Продувкаарматуры. Обдувкапароперегревателя. | Оборудованиекотельной, плакатыстенды | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение |
| Тема 3 Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов | 12 | Устройство и обслуживание котла «Е1/9т» | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Устройство верхнего барабана. Устройство нижнего барабана. Расположение экрана. Расположение конвективного пучка труб. Установка арматуры и гарнитуры. Продувка арматуры. Обдувка конвективного пука труб. Движениедымовыхгазов в котле. | Оборудованиекотельной, плакатыстенды | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение |
| Тема 3 Устройство и обслуживание паровых и водогрейных котлов | 13 | Устройство и обслуживание котла «ДКВР-6,5-13» | Урокконтрольно-проверочный | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Устройство верхнего барабана. Устройство нижнего барабана. Расположение экрана. Расположение конвективного пучка труб. Циркуляция воды в котле. Установка арматуры и гарнитуры. Продувка арматуры. Обдувкаконвективногопукатруб. Движениедымовыхгазов в котле. | Оборудованиекотельной, плакатыстенды | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 4 Устройство топок и топочных устройств | 14 | Устройство топок и топочных устройств для сжигаия твердого топлива | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Топки с неподвижным слоем топлива. Топки с шурующей планкой. Топки с опрокидывающимися колосниками. | Оборудованиекотельной, плакатыстенды | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема4 Устройство топок и топочных устройств для сжигания газа и мазута | 15 | Устройство топок и топочных устройств для сжигания газа и мазута | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Топки для сжигания газа и мазута. Мазутные форсунки. Способы сжигания мазута. Газовыегорелки. Способысжиганиягаза. | Оборудованиекотельной, плакатыстенды | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 5 Работы с арматурой и гарнитурой котла | 16 | Работыпообслуживаниюманометров | Урок по выполнению простых комплексных работ | Раскрыть сущность выполняемых трудовых действий и приемов | Порядок установки манометров. Продувка манометров. Выявление и устранениенеисправностей. | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 5 Работы с арматурой и гарнитурой котла | 17 | Работы по обслуживанию предохранительных клапанов | Урок по выполнению простых комплексных работ | Раскрыть сущность выполняемых трудовых действий и приемов | Притирка клапанов с седлам. Установка груза на рычажных клапанах. Порядок продувки клапанов. Выявление и устранение неисправностей. Замена неисправных клапанов. | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 5 Работы с арматурой и гарнитурой котла | 18 | Работы по обслуживанию водоуказательных приборов | Урок по выполнению простых комплексных работ | Раскрыть сущность выполняемых трудовых действий и приемов | Контроль за уровнем воды в котле. Продувка стекол. Прочистка стекол. Замена сальников в кранах стекол. | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 5 Работы с арматурой и гарнитурой котла | 19 | Работы по обслуживанию гарнитуры котла | Урокконтрольно-проверочный | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Установка и снятие заслонок и шиберов. Установка лазов в обмуровке. Крепление и установка предохранительных взрывных клапанов. | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема6 Разборка и сборка трубопроводов и арматуры | 20 | Разборка и сборка трубопроводов и арматуры | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Устранение протечки подтяжкой фланцев, фитингов. Разборка, проверка уплотнительных поверхностей, прокладок. Замена уплотнений при необходимости.Трещины в трубах. Устранение неисправности наложением хомутов, накладок, завариванием электро- или газосваркой. Трещины в медныхтрубахзаделываютпайкой. | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема6 Разборка и сборка трубопроводов и арматуры | 21 | Подготовка уплотнительных, прокладочных материалов и приспособлений для протирки арматуры | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Подгонка запорных деталей: притирка пробки, клапаны и диски к гнездам, установка уплотнительных прокладок, набивка сальники требуемым материалом. Разборкаарматурынаотдельныедетали. | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема6 Разборка и сборка трубопроводов и арматуры | 22 | Подгонка, сборка подготовленных деталей трубопроводов и арматуры | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Установка на медные трубки ниппели, накидные гайки; развальцовывание концов медных трубок; соединение развальцованных концов медной трубки с присоединительной поверхностью; проверка собранных соединений на герметичность | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема6 Разборка и сборка трубопроводов и арматуры | 23 | Проверка арматуры на плотность и герметичность вентилей, задвижек, кранов и затворов | Урокконтрольно-проверочный | Осуществить контроль за качеством контроль за качеством знаний, умений. | Последовательность выполнения работ по проверке арматуры на прочность. При гидравлических испытаниях трубопровода проверка прочности всех его элементов и герметичность соединений под давлением, предусмотренным техническими условиями | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 7 Разборка и сборка вспомогательного оборудования котельной | 24 | Изучениевспомогательногооборудованиякотельной. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Питатели сырого топлива, углеразмольные мельницы, топливные контейнеры и бункеры Дымососы и дутьевые вентиляторы Водоподготовительные установки Золошлакоулавливающие и золоулавливающие Контрольно-измерительная аппаратура, различные датчики, сигнализаторы и устройства | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 7 Разборка и сборка вспомогательного оборудования котельной | 25 | Выявление неисправностей в работе вспомогательного оборудования и подготовка к их устранению | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки . | Определение и устранение неисправностей в работе оборудования, в том числе в электродвигателях и электрических схемах технологического оборудования | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
|  | 26 | Работы по ремонту оборудования химической водоочистки. | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Способы отбора проб воды, пара и конденсата. Устройство для отбора проб. Схемы пробоотборных точек на оборудовании химводоочистки и в котельной. Порядок проведения пробоотбора воды, конденсата и пара. Инструкция по обслуживанию пробоотборных точек. | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 7 Разборка и сборка вспомогательного оборудования котельной | 27 | Проверка работы вспомогательного оборудования после ремонтных работ. | Урокконтрольно-проверочный | Осуществить контроль за качеством контроль за качеством знаний, умений. | Устройство вспомога-тельного оборудования котельной: вентиляторов и дымососов, деаэраторов, теплообменников для подогрева питательной и сетевой воды, расширителей непрерывной продувки, редукционно-охладительных установок, питательных, конденсатных, сетевых, подпиточных насосов, оборудования химводоочистки, топливоснабжения, золошлакоудаления и золоулавливания. | Плакаты. Текстовые материалы. Оборудование котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 8 Ремонтные работы | 28 | Ремонт ручных топок | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Снятие и установка колосников. Разборка и сборка шибера. Проверка работыобдувочныхсопел.Опрессовка ремонт и уплотнение воздухоподогревателя. Уплотнительныематериалы. Снятие и ремонтгарнитуры. Монтажгарнитуры. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 8 Ремонтные работы | 29 | Ремонт механизированных топок | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Ревизия, проверка и установка привода шлакового затвора. Очистка привода деталей от грязи. Устройство механизма шлакозолоудаления Проверка состояния вращающихся механизмов. Проверка смазки в подшипниках . Свойствасмазкидлямеханизмов | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 8 Ремонтные работы | 30 | Ремонт поверхностей нагрева | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов.Разборка фланцевых соединений на отключаемых участках трубопроводов. Раздвижка фланцев при помощи винтовых приспособленийОчистка зеркала фланцев от старой прокладки, графита и следов коррозии до металлического блеска. Прокладки из листовогопаронита. Установка паронитовыхпрокладок.Снятиеи постановка люковых затворов камер водяного экономайзера.Спуск воды из экономайзера. Устранение поврежденийэкономайзера.Обтяжка фланцевых соединений.Очистка поверхности нагрева от золы и сажи. Внутрикотловаяочисткаповерхностинагрева. Внутреннийосмотр и гидравлическоеиспытание | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 8 Ремонтные работы | 31 | Ремонт обмуровки | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Приготовление огнеупорных растворов и бетонов. Установка гарнитуры в процессе обмуровки в неответственных местах. Разборка всех видов обмуровки. Перекладка массивов и выстилок из огнеупорного кирпича.Набивка полов и дверок огнеупорным бетоном. Изоляция кладки современными материалами. Расшивка поверхности кладки. Футеровка загрузочныхдверок.Уплотнение обмуровки холодного котельного агрегата.Восстановление температурных швов в обмуровки. Обмазывание топки.Очистка стенок и сводов топки от наплывов футеровки. Смена обмуровки дверочныхрамок.Кладка лазов и лючков в обмуровке котла. Монтажобмуровки. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 8 Ремонтные работы | 32 | Ремонт изоляции горячих поверхностей | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Самостоятельное выполнение простых работ по изоляции. Изготовление однослойной и многослойной изоляции из штучных изоляционных материалов. Выборка годного изоляционного материала после разборки старой изоляции. Ремонт изоляции паротрубопроводов, баков, воздухогазопроводов. Проверка отдельных участков изоляции, ее снятие. Изготовление и установка каркасов под изоляцию. Оклейка поверхностей и трубопроводов мешковиной миткалем и марлей, смоченными в растворе крахмала. Окраска поверхностей трубопроводов в установленный цвет. Покрытие трубопроводов битумом лаком асбестом войлоком рубероидом жидким стеклом. Изоляциясовременнымиматериалами. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 8 Ремонтные работы | 33 | Ремонт тягодутьевых машин | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Установка и закрепление блоков, расчалок и полиспастов на рабочих местах. Сборка и разборка полиспастов . Разборка, сборка и установка малогабаритных кожухов дымососов и вентиляторов. Установка цилиндрических и прямоугольных патрубков газопроводов и воздухопроводов. Изготовление и установка прокладок для уплотнения фланцевых соединений. Снятие и установка змеевика продувка его сжатым воздухом. Снятие и установка масло указателей редукторов. Снятие крышек подшипников. Демонтаж опор вращения .Дефектовка деталей. Замена изношенных деталей. Монтаж , наладка и испытание тягодутьевых машин. Смена штуцеров водяного охлаждения в подшипниках дымососа. Срубание и выбивание заклепок , снятие крыльчатки со ступиц вентиляторов. Изготовление заплат и их наложение на корпуса улиток вентиляторов и дымососов. Ремонтшпоночныхпазовишлицевыхвалов. Ремонтмуфт. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 8 Ремонтные работы | 34 | Ремонт теплообменников | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Оборудование и инструменты требуемые при ремонте теплообменников. Разборка бытовых водяных теплообменных приборов. Дефектовка и сортировка деталей. Замена деталей.Ремонт изношенных деталей. Замена секций.Добавлениесекций.Ремонт арматуры теплообменных аппаратов и трубоподводящих систем. Ремонт неразъемных соединений с гарантированным натягом.Ремонт с помощью эл.сварки. Изготовление кронштейнов для отопительных батарей. Изготовление заглушек . Установка заглушек во фланцах для отключения трубопроводов во время работы.Установкасанитарно–технических приборов. Установка пожарных кранов. Порядок и правила монтажа тепло систем.Монтаж теплообменников | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 8 Ремонтные работы | 35 | Ремонт трубопроводов | Урокконтрольно-проверочный | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Изготовление простых опор и подвесок по эскизу.Нарезание резьбы на трубах плашками.Соединение труб муфтами. Соединение труб на короткой резьбе.Соединение труб на сгоне. Гибкое соединение трубопроводов.Штуцерное соединение трубопроводов. Заготовительные операции при ремонте, сборке и монтаже трубопроводов.Загибание труб под заданным углом. Соединение трубопроводов развальцовкой.Ремонт с помощью эл.сварки | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 36 | Инструкция по эксплуатации котлоагрегата | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Инструктаж по охране труда в производственной котельной.Ознакомление с технологией выработки горячей воды и пара, Инструкции котлонадзора и администрации предприятия. | Текстовыематериалы. Оборудованиекотельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 37 | Обслуживание контрольной арматуры | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Выполнение работ по проверке исправности манометров, водоуказательных стекол, предохранительных клапанов. Подтяжка и заменасальниковогоуплотнения у вентилей и задвижек. | Оборудованиекотельной, плакатыстенды | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 38 | Обслуживание питательных приборов | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Заполнение насоса водой. Смазка подшипников. Замена сальника. Пуск и остановка центробежных насосов. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 39 | Обслуживание тяго-дутьевых устройств | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать у обучающихся профессиональные навыки | Крепление газовых и воздушных коробов, проверка герметичности. Смазка подшипников вала вентилятора и дымососа. Регулированиеуглаповорота в направляющемаппарате | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ в котельной. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 40 | Подготовка котла к растопке | Урок по выполнению простых комплексных работ | Осуществить контроль за качеством контроль за качеством знаний, умений. | Проверка исправности арматуры и гарнитуры. Проверка исправности вспомогательного оборудования. Заполнение котла водой. Вентиляциятопки и газоходов. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 41 | Растопка котла | Урок по выполнению простых комплексных работ | Осуществить контроль за качеством контроль за качеством знаний, умений. | Розжиг топлива в топочной камере. Повышение давления во время растопки. Подключениекотла к общеймагистрали. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 42 | Уход за котлом во время работы | Урок по выполнению простых комплексных работ | Осуществить контроль за качеством контроль за качеством знаний, умений. | Наблюдение за давлением в котле. Наблюдение за уровнем воды по водоуказательным стеклам. Проверка исправности предохранительных клапанов. Контролировать процесс горения топлива. Производить чистку топки в процессе работы. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 43 | Нормальная и аварийная остановка котла | Урок по выполнению простых комплексных работ | Осуществить контроль за качеством контроль за качеством знаний, умений. | Удаление остатков топлива. Отсоединение котла от главной магистрали. Выпуск пара или воды через предохранительные клапаны. Слив воды из котла. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 44 | Котлоочистительные работы | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Очистка наружных и внутренних поверхностей нагрева котлов низкого и среднего давления от шлака, золы, нагара, накипи. Очистка швов и заклепочных соединений с применением различных котлоочистительных инструментов, «головок» с электроприводом. Разборка, очистка и сборка несложных котлоочистительныхинструментов.Очистка экономайзера. Очистка газоходов, зольных и шлаковых бункеров . Производство не сложного ремонта и наладка простых котлоочистительных инструментов .Обслуживание и ремонт шлакоулавливающих и шлакоудаляющих устройств. | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 45 | Установка чугунной гарнитуры под обмуровку | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обучить обучающихся трудовым действиям и приемам | Установку и приварку гарнитуры и деталей крепления обмуровки, поставляемых котельными заводами; приварку шпилек к трубам поверхностей нагрева и всех деталей крепления обмуровки к элементам котла, работающих под давлением; установку и приварку деталей уплотнения прохода труб, коллекторов и балок через обмуровку, входящих в поставку завода | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 9 Работы по эксплуатации котельной | 46 | Установка и снятие заглушки | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Установка заглушки. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки. Отвертывание гаек и снятие болтов. Снятие заглушки и резиновой прокладки. Закрепление заглушки болтами с постановкой готовой резиновой прокладки или отвертывание гаек, снятие болтов, снятие заглушки и резиновой прокладки | Оборудованиекотельной, инструкционныекарты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |

# Перспективно-тематический план производственной практики на 2023– 2024учебный год

| Наименование темы программы, кол-во часов | № урока | Темаурока | Типурока | Цельурока | Наименованиеучебно-производственныхработ | Средстваобучения | Межпредметныесвязи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тема 1. Работы по изучению устройства и обслуживанию котельного оборудования | 1 | Техника безопасности. Инструкции котлонадзора. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Закрепить ранее изученные материалы | Инструктаж по безопасности труда в производственной котельной. Инструкции котлонадзора. | Оборудование котельной. Инструкции котлонадзора | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 1. Устройство и обслуживание котельного оборудования | 2 | Технологической схемы котельной. | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать умения и навыки организации труда | Оборудование котельной установки и его компоновку. Оборудование подсобных производственных служб и бытовых помещений. Рассмотреть примерные и типовые компоновки отопительно-производственных котельных сравнить их характеристики преимущества , недостатки. Коммуникации трубопроводов и расположение на них арматуры в натуре. Окраска трубопроводов и способы их крепления. Устройством топливного склада, топливоподачи,топливоподготовки ,а также со схемой шлак-золоудаления и золоулавливающей установки. Ознакомление со схемой тягодутьевой установки, водоочистки. Составление простейшей технологической схемы котельной. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 1. Устройство и обслуживание котельного оборудования | 3 | Устройство котельного агрегата | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Отличие Конструкций котлов их маркировка. Технические параметры и условные обозначения. Схема циркуляции воды в паровом и водогрейном котле. Процесс теплопередачи и выяснение взаимосвязи между геометрическими и другими параметрами (диаметр труб, поверхность нагрева, производительность-площадь колосников-топочный и водяной объемы). Устройство топок. Выполнить работы по обслуживанию топочных устройств. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 1. Устройство и обслуживаниекотельного оборудования | 4 | Управление котельным агрегатом при постоянной его производительности | Урок по выполнению простых комплексных работ | Способствовать развитию ранее изученному материалу | Принципиальная схема котельного агрегата. Схемы движения воды, пароводяной смеси и пара в котлах. Контролируемые и управляемые параметры котла. Схема регулирования тепловой нагрузки. Экономичность котла. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 5 | Меры безопасности при индивидуальной работе. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Закрепить ранее изученные материалы | Инструктаж по безопасности труда в производственной котельной | Инструкции по безопасности в производственной котельной | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 6 | Проверка и подготовка парового котла к работе. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Закрепить ранее изученные материалы | Заполнение парового котла водой. Проверка состояния запорной, предохранительной и регулирующей арматуры, а также питательных устройств. Наличие запаса топлива. Подготовка котлов, работающих на жидком и газообразном топливе. Проверка исправности топливных насосов, подогревателей и другого оборудования мазутного хозяйства. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 7 | Проверка и подготовка топливных насосов | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать умения и навыки организации труда | Конструкция и принципдействия стенда для проверки топливныхнасосов высокого давления и освоить практические приемы по определению производительности насосной секции, равномерности подачи и угла начала впрыска топлива. Симптомы неисправностей, освоить методику постановки диагноза, научиться устранять неисправности. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 8 | Растопка и включение котельного агрегата в работу | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Порядок растопки котла, работающего на различных видах топлива. Операции, проводимые во время растопки котла. Включение котла в общий паропровод работающих котлов. Порядок продувки паропровода. Проверка состояния опор паропровода и питательных линий. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 9 | Управление котельным агрегатом при постоянной его производительности и поддержание надёжного и экономичного режима | Урок по выполнению простых комплексных работ | Способствовать развитию ранее изученному материалу | Приведение нагрузки котельного агрегата в соответствие с заданием; поддержание заданных значений давления и температуры пара, поступающего потребителю; поддержание такого соотношения между подачами топлива и воздуха, а для котлов с шахтно-мельничными топками такого распределение первичного и вторичного воздуха, которое отвечает наивысшей экономичности топочного процесса | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ в котельной. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 10 | Управление котлоагрегатомпри измерении нагрузки. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Закрепить ранее изученные материалы | защита от упуска уровня из барабана котлоагрегата (при понижении уровня до нижнего допустимого предела защита отключает все питатели пыли и закрывает непрерывную продувку котлоагрегата); защита от перепитки котлоагрегата водой (имеет два предела срабатывания) | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 11 | Проведение периодической продувки котла, обдувки поверхностей нагрева от золы и сажи | Урок по выполнению простых комплексных работ | Способствовать развитию ранее изученному материалу | Соблюдение сроков продувки паровых котлов и обдувки поверхностей нагрева от золы, их порядок. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 12 | Обслуживание котельного агрегата | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Закрепить ранее изученные материалы | Основные обязанности машиниста (кочегара) котельного агрегата: наблюдение за давлением пара и уровнем воды в барабане котла; обеспечение заданной производительности и соблюдение режима работы агрегата. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 13 | Обслуживание вспомогательного оборудования котельной во время работы. | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать умения и навыки организации труда | Наблюдение за действием контрольно-измерительных приборов и средств автоматики котельного агрегата. Контроль работы предохранительного клапана, водоуказательных приборов, питательных устройств и др. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 14 | Поддержание обслуживаемого оборудования в чистоте и порядке | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Особое внимание обращать на поддержание в чистоте конвективных поверхностей нагрева (особенно при работе на сниженных нагрузках). Регулярно по утвержденному графику производить внешний осмотр арматуры трубопроводов пожаротушения | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 2. Индивидуальные работы | 15 | Нормальная и аварийная остановка котла. | Урок по выполнению простых комплексных работ | Способствовать развитию ранее изученному материалу | Порядок плановой остановки агрегата, работающего на различных видах топлива. Остановки котла в случае аварии. Действия машиниста котла при выполнении этой операции | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 16 | Ознакомление с последовательностью разборки и сборки оборудования. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Закрепить ранее изученные материалы | Порядок подготовки и проведение ремонтных работ. Меры безопасности при ремонтных работах. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 17 | Отработка приёмов несложного ремонта оборудования | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать умения и навыки организации труда | Отработка приёмов несложного ремонта оборудования | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 18 | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 19 | Снятие и постановка люковых затворов камер водяного экономайзера | Урок по выполнению простых комплексных работ | Способствовать развитию ранее изученному материалу | Снятие и постановка люковых затворов камер водяного экономайзера | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии.Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 20 | Обработка концов труб под сварку вручную и на станке | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Закрепить ранее изученные материалы | Обработка концов труб под сварку вручную и на станке | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 21 | Разборка и установка обшивки котла на место. | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать умения и навыки организации труда | Разборка и установка обшивки котла на место. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 22 | Установка чугунной гарнитуры под обмуровку. | Урок по изучению трудовых приемов и операций | Закрепить ранее изученные материалы | Установка чугунной гарнитуры под обмуровку. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 23 | Установка и снятие заглушек на трубопроводе. | Урок по выполнению простых комплексных работ | Сформировать умения и навыки организации труда | Установка и снятие заглушек на трубопроводе. | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 24 | Ремонтрезьбовыхсоединений | Урок по выполнению простых комплексных работ | Обобщить и систематизировать ранее полученных знаний | Ремонтрезьбовыхсоединений | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |
| Тема 3. Ремонт котельной установки | 25 | Проверка исправности предохранительной и запорной арматуры | Урок по выполнению простых комплексных работ | Способствовать развитию ранее изученному материалу | Проверка исправности предохранительной и запорной арматуры | Оборудование котельной, инструкционные карты | Технология работ по профессии. Материаловедение. Черчение. Охрана труда. Основы электротехники |