### Методическая разработка: порядок изучения устройства сельскохозяйственных машин

#### Цель

Сформировать у обучающихся системные знания об устройстве и принципах работы сельскохозяйственных машин, навыки их подготовки к эксплуатации, выявления и устранения неисправностей, а также соблюдения правил безопасности.

#### Целевая аудитория

Студенты специальностей, связанных с механизацией сельского хозяйства (в т. ч. заочной формы обучения), техники, операторы сельхозтехники, специалисты АПК

#### Этапы изучения

Этап 1. Ознакомление с агротехническими требованиями к машине

- Изучить требования к качеству выполнения операции (глубина обработки, норма высева/внесения удобрений, равномерность и т. д.).

- Уяснить условия эксплуатации (тип почвы, влажность, предшествующая обработка и пр.).

- Сопоставить требования с возможностями машины конкретной марки.

Этап 2. Изучение общего устройства машины

- Рассмотреть общую компоновку и основные сборочные единицы (рама, рабочие органы, механизмы привода, регулировки, системы контроля).

- Выделить ключевые узлы и детали, определить их назначение.

- Изучить способы соединения узлов с рамой (шарниры, кронштейны, подвески и т. п.).

- Ознакомиться с маркировкой и технической характеристикой машины (ширина захвата, производительность, рабочая скорость, агрегатируемость, обслуживающий персонал).

Этап 3. Освоение технологического процесса работы машины

- Понять последовательность операций при выполнении технологического процесса.

- Проанализировать взаимодействие рабочих органов с обрабатываемой средой (почвой, растениями, зерновой массой и т. д.).

- Изучить кинематическую схему и принцип передачи движения от ВОМ трактора к рабочим органам.

- Рассмотреть возможные режимы работы и их влияние на качество выполнения операции.

Этап 4. Подготовка машины к работе и проверка её функционирования

- Изучить порядок монтажа и навешивания машины на трактор или энергосредство.

- Освоить регулировочные операции (глубина хода рабочих органов, норма высева/внесения, натяжение цепей/ремней, давление в шинах и т. д.).

- Выполнить смазку узлов согласно карте смазки.

- Провести пробный запуск и проверку работы на холостом ходу и в поле.

- Откорректировать настройки по результатам пробного прохода.

Этап 5. Освоение правил ухода за машиной

- Изучить график технического обслуживания (ежесменное, периодическое, сезонное).

- Освоить приёмы очистки, мойки, консервации и хранения машины.

- Научиться контролировать состояние быстроизнашиваемых деталей (лемехи, диски, сошники, ножи и т. д.) и своевременно их заменять.

- Вести учёт наработки и выполненных работ.

Этап 6. Определение неисправностей и их устранение

- Научиться диагностировать типичные неисправности по внешним признакам (шум, вибрация, нагрев, неравномерность работы и т. д.).

- Составить перечень возможных отказов и способов их устранения.

- Освоить разборку/сборку узлов для ремонта.

- Практиковать замену изношенных деталей и регулировку механизмов.

Этап 7. Изучение правил безопасности при работе на машине

- Ознакомиться с инструкциями по охране труда для конкретной машины.

- Усвоить требования к экипировке оператора и обслуживающего персонала.

- Изучить правила безопасной эксплуатации (запуск, остановка, обслуживание, транспортировка).

- Разобрать типичные опасные ситуации и способы их предотвращения.

Техническое обслуживание (ТО) сельскохозяйственных машин — это комплекс мероприятий, направленных на поддержание техники в работоспособном состоянии, предупреждение преждевременного износа и обеспечение безопасной эксплуатации. Оно включает проверку, очистку, смазку, регулировку узлов и систем, а также своевременный ремонт. vavilovsar.ru +1

Основные принципы проведения ТО:

- Соблюдение инструкций производителя. Работы выполняются в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации конкретной машины.

- Планово-предупредительный характер. ТО проводится регулярно, до появления серьёзных неисправностей, что позволяет снизить риски аварий и продлить срок службы техники. vavilovsar.ru +1

- Учёт наработки. Периодичность обслуживания часто определяется количеством отработанных часов, израсходованного топлива или другими эквивалентными показателями (например, количеством обработанных гектаров). гостехнадзор.тверскаяобласть.рф +1

- Контроль состояния. Включает диагностику текущего технического состояния узлов и агрегатов, определение остаточного ресурса.

Виды технического обслуживания:

- Ежесменное ТО (ЕТО). Проводится через каждые 8–10 часов работы или после каждой смены. Включает очистку от пыли и грязи, проверку отсутствия течи топлива, масла и электролита, контроль уровней масла и охлаждающей жидкости, проверку работоспособности основных систем (двигатель, рулевое управление, тормоза, освещение). agro-inform.ru +3

- Периодическое ТО (ТО-1, ТО-2, ТО-3). Выполняется через определённое количество часов наработки. Например:

  - ТО-1 для тракторов — каждые 125 моточасов, для комбайнов и сложных самоходных машин — каждые 60 моточасов. гостехнадзор.тверскаяобласть.рф +1

  - ТО-2 для тракторов — каждые 500 моточасов, для комбайнов — каждые 240 моточасов. гостехнадзор.тверскаяобласть.рф +1

  - ТО-3 для тракторов — каждые 1000 моточасов. гостехнадзор.тверскаяобласть.рф +1 При этих видах ТО выполняются более глубокие проверки, регулировка зазоров, замена масла, промывка систем, подтяжка креплений и другие работы. гостехнадзор.тверскаяобласть.рф +1

- Сезонное ТО (СО). Проводится два раза в год — при переходе к весенне-летнему и осенне-зимнему периодам эксплуатации. Включает подготовку техники к новым климатическим условиям: замену масел и жидкостей на сезонные, проверку систем отопления и охлаждения, установку утеплительных чехлов и т. д.. kmpk.ru +2

- ТО при хранении. Выполняется при подготовке машин к длительному хранению, в период хранения и при снятии с хранения. Направлено на сохранение техники в исправном состоянии до начала эксплуатации.

- ТО в особых условиях. Проводится при работе в сложных условиях (песчаные, каменистые почвы, низкие температуры, высокогорье и т. п.).

Основные этапы проведения ТО:

- Подготовка. Учёт наработки машины, изучение инструкции производителя, подготовка необходимых инструментов и материалов.

- Очистка и мойка. Удаление грязи, пыли, растительных остатков с поверхностей машины. kmpk.ru +1

- Контроль и диагностика. Визуальный осмотр, проверка уровней жидкостей, работоспособности систем, измерение зазоров, давления, плотности электролита и других параметров. kmpk.ru +1

- Смазка. Смазка узлов согласно карте смазки, замена масел и других смазочных материалов. kmpk.ru +1

- Регулировка. Корректировка зазоров, натяжения ремней, давления в шинах, настроек систем управления и других параметров. гостехнадзор.тверскаяобласть.рф +1

- Замена изношенных деталей. При обнаружении дефектов — замена изношенных или повреждённых элементов.

- Проверка герметичности. Контроль отсутствия утечек топлива, масла, электролита.

- Документирование. Фиксация проведённых работ, замена расходных материалов, отметки о состоянии машины.

Важные рекомендации:

- Ведите учёт наработки машины для соблюдения периодичности ТО.

- Используйте оригинальные запчасти и расходные материалы, рекомендованные производителем.

- При ухудшении технического состояния (снижение мощности, увеличение расхода топлива, появление шумов и т. п.) проводите дополнительную диагностику и ТО.

- Обучите персонал правильным методам обслуживания и используйте специализированные инструменты.

- Соблюдайте санитарные правила и меры пожарной безопасности при проведении работ.

Для сложных машин (комбайнов, самоходных агрегатов) часть работ (например, ТО-2) часто проводят на машинном дворе, а не в полевых условиях.

Сезонное ТО проводят дважды в год:

- ТО-ВЛ (весенне-летнее) — при установившейся температуре выше +5 ∘C с последующим её повышением;

- ТО-ОЗ (осенне-зимнее) — при установившейся температуре ниже +5 ∘C с последующим её понижением.

Где проводить: в стационарных мастерских, оборудованных пунктах ТО или сервисных предприятиях (согласно требованиям РЭ).

#### Порядок проведения сезонного ТО

Этап 1. Подготовка

- Изучите руководство по эксплуатации конкретной машины — там указаны все необходимые операции и материалы.

- Подготовьте инструменты, оборудование, расходные материалы (масла, смазки, антифризы и т. д.).

- Очистите машину от грязи, пыли, растительных остатков.

Этап 2. Основные работы для ТО-ОЗ (переход на зиму)

- Замена эксплуатационных жидкостей:

  - моторное масло на зимнее (с меньшей вязкостью);

  - трансмиссионное масло;

  - охлаждающая жидкость (антифриз нужной морозостойкости);

  - тормозная жидкость (при необходимости);

  - дизельное топливо на зимнее (или добавьте антигелевые присадки).

- Проверка и обслуживание аккумулятора:

  - очистка клемм от окислов;

  - проверка плотности электролита (должна быть 1,27–1,29 г/см3);

  - при необходимости — подзарядка;

  - установка утеплительного чехла.

- Система охлаждения:

  - промывка системы охлаждения (если требуется);

  - проверка состояния радиатора, патрубков, термостата;

  - проверка герметичности системы.

- Топливная система:

  - слив отстоя из топливного бака и фильтров;

  - замена топливных фильтров;

  - проверка работы подогревателей топлива (если есть).

- Гидравлическая система:

  - замена гидравлического масла на зимнее;

  - проверка шлангов высокого давления на наличие трещин;

  - проверка герметичности соединений.

- Электрооборудование:

  - проверка генератора и стартера;

  - осмотр изоляции проводов;

  - проверка освещения и сигнализации.

- Ходовая часть и трансмиссия:

  - смазка всех точек согласно карте смазки;

  - проверка давления в шинах (может потребоваться корректировка);

  - осмотр ремней привода на износ.

- Дополнительные меры:

  - установка утеплительных чехлов на двигатель;

  - проверка работоспособности предпускового подогревателя;

  - защита открытых металлических поверхностей от коррозии.

Этап 3. Основные работы для ТО-ВЛ (переход на лето)

- Замена масел на летние сорта (с большей вязкостью).

- Охлаждающая система:

  - контроль уровня антифриза;

  - при необходимости — замена на менее морозостойкий состав.

- Топливная система:

  - удаление зимних присадок из топлива;

  - проверка чистоты топливных фильтров.

- Удаление утеплительных чехлов с двигателя и других узлов.

- Проверка системы вентиляции картера двигателя.

- Контроль состояния шин — давление, износ протектора.

- Очистка радиаторов охлаждения от пыли и насекомых.

- Проверка кондиционера (если установлен) и системы отопления кабины.

Этап 4. Проверка и испытания

- проведите пробный запуск двигателя;

- проверьте работу всех систем на холостом ходу;

- выполните тестовый проезд (если возможно), контролируя:

  - температуру двигателя;

  - давление масла;

  - работу тормозов;

  - функционирование рулевого управления;

  - корректность показаний приборов.

Этап 5. Документирование

- зафиксируйте все выполненные работы в журнале ТО;

- отметьте заменённые детали и материалы;

- укажите дату проведения обслуживания;

- подпишите акт выполненных работ (если требуется).

#### Важные рекомендации

- Совмещение с плановым ТО. Сезонное ТО-ОЗ рекомендуется совмещать с очередным плановым ТО, а ТО-ВЛ — с государственным техническим осмотром.

- Соблюдение сроков. Не откладывайте сезонное обслуживание — лучше провести его заранее, до наступления устойчивых температур.

- Использование правильных материалов. Применяйте только те масла, жидкости и смазки, которые рекомендованы производителем машины.

- Контроль качества. После завершения работ обязательно проверьте герметичность всех соединений, отсутствие подтеканий.

- Безопасность. Соблюдайте правила охраны труда: работайте в спецодежде, используйте исправный инструмент, обеспечьте хорошую вентиляцию при работе с жидкостями.

#### Формы и методы обучения

- Лекции — для теоретического освоения устройства и принципов работы.

- Лабораторно-практические занятия — работа с реальными машинами, узлами, схемами, чертежами.

- Демонстрация видеоматериалов — показ технологических процессов и регулировок.

- Работа с технической документацией — изучение руководств по эксплуатации, каталогов запчастей, схем.

- Решение ситуационных задач — диагностика неисправностей, выбор регулировок, расчёт параметров.

- Самостоятельная работа — конспектирование, ответы на вопросы для самоконтроля, выполнение контрольных заданий.

#### Средства обучения

- Учебники и пособия по сельскохозяйственным машинам (например, Кленин Н. И., Егоров В. Г. «Сельскохозяйственные и мелиоративные машины»).

- Руководства по эксплуатации и каталоги запчастей для изучаемых машин.

- Схемы, чертежи, плакаты, макеты узлов.

- Реальные сельскохозяйственные машины и агрегаты на учебной базе.

- Видеоролики и интерактивные модули по устройству и регулировкам.

- Контрольные вопросы и тестовые задания для самопроверки.

#### Контроль знаний

- Устный опрос по темам каждого этапа.

- Письменные ответы на вопросы для самоконтроля (например: «Как устроен корпус плуга?», «Как отрегулировать норму высева сеялки?», «Какие неисправности могут возникнуть у культиватора и как их устранить?»).

- Выполнение контрольных работ с сопровождением ответов схемами, рисунками, расчётами.

- Практические задания на разборку/сборку узлов, регулировку машины, диагностику неисправностей.

- Зачёт/экзамен с проверкой теоретических знаний и практических навыков.

#### Критерии оценки

- Полнота и точность знаний об устройстве и принципе работы машины.

- Умение применять знания для решения практических задач (регулировка, диагностика, ремонт).

- Грамотное использование технической терминологии и документации.

- Соблюдение правил безопасности и технологических норм.

- Качество оформления отчётов, схем, чертежей (соответствие стандартам ЕСКД).

Разработал: мастер производственного обучения                                      Юдин В.А.