МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Сызранский политехнический колледж»

Методические указания для студентов

по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

МДК.03.01 ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

«профессиональный учебный цикл»

программы подготовки специалистов среднего звена

по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Сызрань, 2017

| ОДОБРЕНО | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
| цикловой комиссией | Методическим советом |
| профессионального цикла специальностей/профессии 08.02.09, 15.02.01, 13.01.10 | ГБПОУ «СПК» |
|  | Протокол № ______ |
| Протокол № ______ | от «___» _____________2017 г. |
| от «___» _____________2017 г. | Заместитель директора по учебной |
| Председатель: _____ Ю.В.Аржанова | работе:____________В.Б.Кислинский |

Составитель: Аржанова Ю.В., преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ «СПК»

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «СПК» по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы адресованы  студентам очной формы обучения.

Методические указания включают в себя различные виды внеаудиторной самостоятельной работы, указания по их выполнению и формы контроля.

Введение

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по МДК.03.01 ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ созданы Вам в помощь для работы.

Приступая к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, Вы должны внимательно ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральным государственным стандартом среднего профессионального образования.

В результате освоения МДК.03.01 ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ Вы должны:

иметь практический опыт:

- участия в проектировании электрических сетей.

уметь:

- выполнять расчет электрических нагрузок электрических сетей, осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

- выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера.

знать:

- номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

- основные методы расчета и условия выбора электрических сетей.

Внеаудиторная самостоятельная работа направлена овладение профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.

В процессе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы у Вас должны быть сформированы общие компетенции (ОК):

ОК 1.	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4.	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5.	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.	Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8.	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит инструктаж (консультацию) с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и перечня литературы.

Все задания внеаудиторной самостоятельной работы Вы должны выполнять в соответствии с инструкцией, анализировать полученные результаты по приведенной методике.

Отчет о выполнении внеаудиторной самостоятельной работы Вы должны выполнить по приведенному алгоритму.

Внимание! Если в процессе выполнения внеаудиторной самостоятельной работы у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или посмотреть на двери его кабинета.

Желаем Вам успехов!!!

Тематический план

| Наименование раздела и темы | Кол-во часов на внеауд. сам. раб. | Вид внеаудиторной самостоятельной работы | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и гражданских зданий | 48 |  |  |
| Тема 1.1 Основные сведения о системах внешнего электроснабжения | 15 | Ответы на вопросы. Решение задач. | Самоотчет. Оформление задачи. |
| Тема 1.2 Внешнее электроснабжение промышленных предприятий и городских электрических сетей | 12 | Ответы на вопросы. Решение задач. | Самоотчет. Оформление задачи. |
| Тема 1.3 Релейная защита в системах внешнего электроснабжения | 6 | Ответы на вопросы. Решение задач. | Самоотчет. Оформление задачи. |
| Курсовой проект | 15 | Выполнение курсового проекта | Оформление курсового проекта. |
| ИТОГО | 48 |  |  |

Раздел 1 Проектирование внешнего электроснабжения промышленных и гражданских зданий

Тема 1.1 Основные сведения о системах внешнего электроснабжения

Задание 1. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Что такое электроприемник, потребитель, система электроснабжения?

- Перечислите электрические параметры электроэнергетических систем.

- Что такое подстанция? Что обозначают аббревиатуры ТП, КТП, РУ, РП, ЦРП, ГРУ, ОРУ, ЗРУ, КРУ, ЩСУ, ШР, УРП, ГПП, ПГВ, ОП?

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 2. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Как подразделяются электроустановки по режиму работы нейтрали?

- Какие режимы работы нейтрали применяются в системах внешнего электроснабжения? Перечислите их преимущества и недостатки.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 3. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Поясните маркировку кабелей, применяемых в системах внешнего электроснабжения.

- Поясните маркировку проводов, применяемых в системах внешнего электроснабжения.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 4. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Поясните маркировку трансформаторов, применяемых в системах внешнего электроснабжения.

- Поясните маркировку аппаратов защиты, применяемых в системах внешнего электроснабжения.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 5. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Рассмотрите особенности графического изображения схем электроснабжения.

- Охарактеризуйте каждый из уровней системы электроснабжения, укажите количество элементов.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 6. Решите задачу:

- Постройте график электрических нагрузок промышленного предприятия, работающего в 3 смены.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 7. Решите задачу:

- Определите потери активной мощности в трансформаторах подстанции при работе в течение года с одним и двумя трансформаторами если диапазон изменения нагрузки S = Sнагр составил 5-20 МВ∙А. Технические данные трансформаторов ТДН–16000/110: ∆Рхх = 19 кВт, ∆Рк = 85 кВт.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 8. Решите задачу:

- Рассчитайте мощность компенсирующих устройств предприятия с расчетной нагрузкой: активная расчетная мощность РР = 5000 кВт; реактивная расчетная мощность QP = 3200 кВар. Предприятие расположено в Средней Азии, работает в двухсменном режиме, средняя протяженность кабельных линий 6/0,4 кВ до ТП составляет 0,4 км. Категория надежности предприятия по электроснабжению – вторая. Характер нагрузки спокойный.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 9. Решите задачу:

- Рассчитайте токи короткого замыкания в точках К1, К2 и К3 для сети напряжением 0,4 кВ, питающейся от подстанции с трансформатором 10/0,4 кВ. Мощность короткого замыкания на шинах 10 кВ Sк = 350 МВА. Остальные параметры элементов сети приведены на рисунке.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 10. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Перечислите основные нормы качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 11. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Как должно осуществляться электроснабжение потребителей I категории?

- К чему приводит невыполнение основных требований к системе электроснабжения?

- На какое время допускается перерыв электроснабжения электроприемников I категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания?

- На какое время допускается перерыв электроснабжения электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания?

- К чему приводит нарушение электроснабжения потребителей I категории?

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 12. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Перечислите необходимые исходные данные для выбора схемы электроснабжения.

- Укажите применяемые напряжения и обоснуйте их выбор.

- Изобразите узлы присоединения предприятия к РУ подстанции энергосистемы.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 13. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Что называется генеральным планом объекта?

- Перечислите основные части генерального плана объекта.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 14. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Перечислите виды однолинейных схем электроснабжения.

- Поясните особенности и назначение каждого вида однолинейных схем электроснабжения.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 15. Решите задачу:

- Для представленной на рисунке системы составьте схему замещения, выразив ее элементы в относительных единицах, приняв Sб = 100 МВА, Uб = 6,3 кВ на стороне низшего напряжения трансформаторов Т2 и Т3, имеющих одинаковые параметры.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 16. Решите задачу:

- Определите расчетные электрические нагрузки Рд, Рв и Qд, Qв на вводе потребителей, участков линий Л1, Л2 0,38 кВ и трансформаторной подстанции (ТП). Потребители, их количество, активные и реактивные нагрузки на вводе потребителей, коэффициенты одновременности приведены в таблице. Расчетные нагрузки занесите в соответствующие графы таблицы.

| Линии | Потребители | Количество, шт. | К0 | Активная нагрузка, кВт |  |  |  | Реактивная нагрузка, кВар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на вводе |  | расчетная |  | на вводе |  | расчетная |  |
|  |  |  |  | Рд | Рв | Рд | Рв | Qд | Qв | Qд | Qв |
| Л1 | 1. Дробилка кормов | 1 | 1 | 30 | - |  |  | 25 | - |  |  |
|  | 2. Телятник | 3 | 0,8 | 5 | 8 |  |  | 3 | 5 |  |  |
| Л2 | 3. Овоще-хранилище | 7 | 0,7 | 5 | 2 |  |  | 3 | - |  |  |
|  | 4. Кормоцех | 1 | 1 | 50 | 50 |  |  | 45 | 45 |  |  |
| Наружное освещение |  | 24 | 1 | - | 0,55 |  |  | - | - |  |  |
| Нагрузка Л1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка Л2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 17. Решите задачу:

- Определите расчетные электрические нагрузки участков линий Л1, Л2 и трансформаторной подстанции (ТП). Потребители, активные нагрузки приведены в таблице. Расчетные нагрузки занесите в соответствующие графы таблицы.

| Линии | Потребители | Ру, кВт | Кc | Расчетные нагрузки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Р, кВт | Q, кВар | S, кВА | I, А |
| Л1 | 1. Микрорайон № 1 | 540 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Микрорайон № 2 | 300 |  |  |  |  |  |
| Л2 | 1. Микрорайон № 3 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | 2. Микрорайон № 4 | 450 |  |  |  |  |  |
| Наружное освещение |  | 200 |  |  |  |  |  |
| Нагрузка Л1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка Л2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ТП |  |  |  |  |  |  |  |

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 18. Решите задачу:

- Рассчитайте осветительную нагрузку, распределенную по цеховым трансформаторным подстанциям, при условии, что освещение территории завода выполнено однорядным расположением светильников ЖКУ 15-250-101, с лампами ДНаТ-250 250 Вт. Результаты расчета занесите в соответствующие графы таблицы.

| Наименование узла питания осветительной установки | Количество светильников, шт. | РР, кВт | QР, кВар | SР, кВА | IР, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП-1 | 42 |  |  |  |  |
| КТП-2 | 51 |  |  |  |  |
| КТП-3 | 16 |  |  |  |  |
| КТП-4 | 27 |  |  |  |  |
| КТП-5 | 31 |  |  |  |  |
| КТП-6 | 42 |  |  |  |  |

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 19. Решите задачу:

- Рассчитайте осветительную нагрузку, распределенную по районам населенного пункта, при условии, что освещение района выполнено однорядным расположением светильников ЖКУ 15-250-101, с лампами ДНаТ-250. Результаты расчета занесите в соответствующие графы таблицы.

| Наименование узла питания осветительной установки | Количество светильников, шт. | РР, кВт | QР, кВар | SР, кВА | IР, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП-1 | 37 |  |  |  |  |
| КТП-2 | 85 |  |  |  |  |
| КТП-3 | 44 |  |  |  |  |
| КТП-4 | 56 |  |  |  |  |
| КТП-5 | 39 |  |  |  |  |
| КТП-6 | 65 |  |  |  |  |
| КТП-7 | 71 |  |  |  |  |
| КТП-8 | 46 |  |  |  |  |

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 20. Решите задачу:

- Выберите автоматический выключатель для подстанции 35/10 кВ. Питание осуществляется от системы бесконечной мощности. Токи КЗ указаны в таблице.

| № точки КЗ | Ток КЗ, кА |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,98 | 6,96 |
| 2 | 5,01 | 12,71 |
| 3 | 4,157 | 10,55 |

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 21. Решите задачу:

- Магистральная линия силовой сети промышленного предприятия напряжением 380/220 В питает группу потребителей. Линия проложена в земле бронированным трехжильным кабелем с алюминиевыми жилами и бумажной изоляцией при температуре 25оС. Длительный расчетный ток линии составляет 100 А, а кратковременный ток при пуске двигателей 500 А. Определите номинальный ток плавких вставок предохранителей типа ПН2, защищающих линию, и выберите сечение кабеля.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 22. Решите задачу:

- Выберите число и мощность силовых трансформаторов для производственного объекта с учетом компенсации реактивной мощности. Средние активная и реактивная нагрузки за наиболее загруженную смену составляют: Рсм = 9950 кВт, Qсм = 8680 кВар. Напряжение питающей сети 10 кВ. Завод работает в две смены, расположен в Сибири. Удельная плотность нагрузки цеха 0,25 кВА/м2, потребители относятся ко II категории по надежности электроснабжения. Длина линий в пределах 2 км.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 23. Решите задачу:

- Рассчитайте нагрузку цехов завода по установленной мощности и коэффициенту спроса. Исходные данные для расчета приведены в таблице. Для освещения цехов используются лампы накаливания. Составьте сводную ведомость нагрузок.

| № п/п | Наименование цеха | Площадь цеха, м2 | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прядильный | 8000 | 640 |
| 2 | Ткацкий | 12000 | 530 |
| 3 | Красильный | 6000 | 800 |
| 4 | Швейная фабрика | 1000 | 630 |
| 5 | Механический | 300 | 350 |
| 6 | Инструментальный | 350 | 950 |
| 7 | Столярный | 200 | 400 |
| 8 | Заводоуправление | 290 | 100 |
| 9 | Склад готовых изделий | 300 | 50 |
| 10 | Насосная 10 кВ (СД) | 100 | 1000 |

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 24. Решите задачу:

- Выполните расчет освещения строительной площадки жилого дома методом коэффициента использования светового потока. Размеры площадки: 5030 м. Рассчитайте осветительную нагрузку.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 25. Решите задачу:

- Рассчитайте и выберите разъединители, устанавливаемые на высокой стороне подстанции 35/10 кВ. Питание осуществляется от системы бесконечной мощности. Токи КЗ указаны в таблице.

| № точки КЗ | Ток КЗ, кА |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,98 | 6,96 |
| 2 | 5,01 | 12,71 |
| 3 | 4,157 | 10,55 |

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 26. Решите задачу:

- Выберите сечение провода воздушных линий. Выполните проверку выбранного провода по допустимому нагреву. Данные для расчета представлены в таблице.

| Uн, кВ | Sн, кВА | cos | Длина ВЛ, l, км | Tм, ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0,99 | 1000 | 5 | 5,5 |

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 27. Решите задачу:

- Выберите число и мощность силовых трансформаторов для механического цеха с учетом компенсации реактивной мощности. Варианты исходных данных для расчета приведены в таблице, напряжение питающей сети 10 кВ, завод расположен в Сибири.

| Р, кВт | Q, кВар | σ, кВА/м | Колич. смен | Катего- рия | Схема питания трансформаторов | Длина питаю- щей ли- нии, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9200 | 6500 | 0,15 | 2 | II | Магистральная | 2 |

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 28. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Какие требования, предъявляются к релейной защите систем электроснабжения?

- Какие защиты обладают абсолютной селективностью?

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 29. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Объясните принцип действия аппаратов релейной защиты в системах внешнего электроснабжения.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 30. Ответьте на контрольные вопросы, используя конспект лекций, дополнительную литературу и интернет ресурсы:

- Какие виды защит применяются в системах внешнего электроснабжения промышленных объектов? Поясните принцип их действия.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: ответы на вопросы оформляются в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы: см. Приложение 1.

Задание 31. Решите задачу:

- Выберите параметры срабатывания максимальных токовых защит АК1 и АК2 линий, вычислите коэффициенты чувствительности защит и постройте карту селективности.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 32. Решите задачу:

- Выберите параметры срабатывания токовых отсечек АК1 и АК2 линий и вычислите коэффициенты чувствительности защит.

Время на выполнение задания: 1 час.

Форма отчетности: задача оформляется в рабочей тетради.

Литература: [1-3]

Интернет-ресурсы: [1-9]

Методические рекомендации по решению задачи: см. Приложение 2.

Задание 33. Выполните курсовой проект.

Время на выполнение задания: 15 часов.

Форма отчетности: курсовой проект предоставляется в компьютерном варианте на бумаге, в папке.

Литература: см. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта.

Интернет-ресурсы: см. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта.

Методические рекомендации по решению задачи: см. Методические указания для студентов по выполнению курсового проекта.

Приложение 1

Методические рекомендации по подготовке ответов на контрольные вопросы

Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки подготовленности студентов по данной теме и определения готовности к изучению новой темы.

Контрольные вопросы нацелены на решение следующих задач:

- проверка понимания учебной дисциплины;

- воспроизведение фактического материала;

- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;

- обобщение и систематизация знаний.

Ответ на вопрос должен представлять собой связный, логически последовательный текст на заданную тему, показывать умение применять полученные знания в конкретных ситуациях.

При оценке ответов учитывается:

- полнота и правильность ответов;

- степень осознанности и понимания изученной темы;

- грамотное построение ответов.

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на контрольные вопросы

| Критерий | Оценка |
| --- | --- |
| Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики. | 5 |
| Материал изложен полно, даны правильные определения понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2 недочета п. | 4 |
| Материал изложен неполно, допущены неточности при формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры. | 3 |
| Выявлено не знание большей части изучаемого материала, допущены ошибки в формулировке определений, ответ беспорядочен. | 2 |

Приложение 2

Методические рекомендации по решению задачи

Задача - это цель, заданная в определенных условиях, решение задачи - процесс достижения поставленной цели, поиск необходимых для этого средств.

- Внимательно прочитайте условие задачи и уясните основной вопрос.

- Произведите краткую запись условия задачи.

- Запишите основные понятия, формулы, для решения задачи.

- Найдите решение в общем виде, выразив искомые величины через заданные.

- Проверьте правильность решения задачи.

- Запишите ответ.

Критерии, используемые при оценивании решения задачи

| Критерий | Оценка |
| --- | --- |
| Задача, выполнена полностью без ошибок и недочетов | 5 |
| Задача, выполнена полностью, но имеются одна негрубая ошибка и один недочет | 4 |
| Правильно выполнено не менее 2/3 всей задачи или имеется одна грубая ошибка и два недочета | 3 |
| Число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей задачи. | 2 |

Приложение 3

Список литературы и Интернет-ресурсов

Список литературы

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие. – М.: Академия, 2009.	25

- Справочник по энергосбережению и электрооборудованию промышленных предприятий и общественных зданий. – М.: МЭИ, 2010.

- Щербаков Е.Ф., Александров Д.С., Дубов А.Л. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях: учебное пособие. – М.: ФОРУМ, 2013.

Интернет-ресурсы

- http://electricalschool.info

- http://fazaa.ru

- http://www.electrik.org

- http://www.electricdom.ru

- http://electrik.info

- http://elektric.info/soft

- http://electriki.ucoz.ru

- http://elektrik-master.ru

- http://volt220.ru