Федеральное казённое профессиональное

образовательное учреждение  № 178

Федеральной службы исполнения наказаний

ПРОЕКТ ЗАНЯТИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Тема занятия:  Соединение манжет с низом рукавов

Профессия  29.01.08 Оператор швейного оборудования

Срок обучения: 10 месяцев

Разработал:  мастер производственного обучения   Л.В.Потапова

Нижний Новгород

2019

Дата проведения:

Группа: 2-О-10-1

Профессия: Оператор швейного оборудования

Тема программы: Раздел 5  Выполнение обработки деталей и узлов швейных

изделий ассортиментных групп

Тема занятия: Соединение манжет с низом рукавов

Цели занятия: 1. Закрепить профессиональные навыки соединения

манжет  с  низом  рукавов

2. Развить у обучающихся способность применения на практике

теоретических знаний.

3. Научить обучающихся  самостоятельно оценивать качество

выполненной работы

4. Воспитать у обучающихся бережное отношению к сырью и

электроэнергии.

Тип занятия:  урок рефлексии

Вид занятия:  комбинированный урок

Форма занятия:  фронтальная

Методы обучения:-по степени самостоятельности обучающихся -

репродуктивный метод

-по учебной информации – словесный, практический

-по способу взаимодействия обучающихся и обучающих –

традиционный

Уровень усвоения :  репродуктивный

Методы контроля, используемые на занятии:

-беседа-опрос с целью актуализации опорных теоретических

знаний обучающихся

- индивидуальная экспертная оценка с целью контроля и

оценки освоения содержания учебного занятия

Материально – техническое и методическое оснащение занятия:

Средства обучения: Словесные: инструкционно - технологические карты

Натуральные:

Простые визуальные средства

Изобразительные: плакаты по теме, образцы – эталоны, инструменты: ножницы, линейки, мел, приспособления:  распарыватель

Сложные средства

Средства, автоматизирующие процесс обучения – мультимедийная установка.

Электротехнические устройства – парогенератор, электрический утюг, швейные машины

Межпредметные связи: ПМ.02 Раздел 1 Обработка текстильных изделий из различных материалов

Литература, использованная при подготовке занятия:

1. М.А.Силаева Пошив изделий по индивидуальным заказам -  М.: Издательский центр центр «Академия», 2016                                                                                    2. Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В.Сакулина Технология швейных       изделий     М.,Издательский центр  «Академия», 2016

Ход занятия

- Организационная часть  - 5мин.

| Содержание | Деятельность мастера | Деятельность обучающихся | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Проверка готовности обучающихся к занятию | Мастер смотрит на готовность обучающихся к занятию, их внешний вид, наличие инструкционных карт и кроя. | Обучающиеся демонстрируют свою готовность к занятию | Обратить внимание на внешний вид обучающихся и на наличие инструкционных карт и кроя |
| 2.Проверка посещаемости обучающихся по журналу | Мастер проверяет присутствующих по списку в журнале | Обучающиеся сообщают об отсутствующих | Мастер отмечает причину отсутствия обучающихся, если таковые имеются |

- Вводный инструктаж  - 40мин.

| Содержание | Деятельность мастера | Деятельность обучающихся | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Содержание темы и цели занятия | Мастер сообщает тему урока и обозначает цели, обосновывая их значимость для самих обучающихся, т.е. мотивируя их на деятельность | Обучающиеся слушают и принимают данные цели как лично значимые (происходит внутренняя мотивация) |  |
| 2.Повторение правил техники безопасности при выполнении машинных и влажно-тепловых работ. | Мастер задает вопросы по технике безопасности: 1.Перечислите действия, которые необходимо соблюдать перед выполнением машинных и влажно-тепловых работ. 2.Перечислите правила, которые необходимо соблюдать в избежание поломки иглы? 3.Какие действия не разрешается выполнять при включенном электродвигателе? 4.Какие правила необходимо соблюдать при работе на электрическом утюге | Обучающиеся отвечают на вопросы: 1.Перед началом машинных и влажно-тепловых работ необходимо привести в порядок свою одежду, застегнуть все пуговицы, надеть косынку и убрать концы волос. Осмотреть рабочее место, убедиться, что оно не загромождено посторонними предметами и есть наличие заземления. 2.В избежание поломки иглы. Необходимо: пускать машину плавным нажатием на педаль; не тянуть ткань во время хода машины; не пользоваться затупленной или искревленной иглой. Запрещается работать на машине, если шпульный колпачок не зафиксирован на своем месте. 3. Нельзя проводить смену иглы при включенном электродвигателе Нельзя производить заправку верхней и нижней ниток при включенном электродвигателе Нельзя оставлять включенную машинку без присмотра. Выполнять ремонтные работы на швейной машине. Производить чистку и смазку швейной машины. 4.При включении и выключении утюга браться за вилку, а не за токоведущий провод. Следить, чтобы токоведущий провод не касался корпуса утюга, в избежание повреждения изоляции провода. Не допускать падения утюга, перекручивания провода Следить за температурным нагревом утюга. | Обратить внимание на правильность ответов |
| 3.Актуализация опорных теоретических знаний в форме беседы-опроса обучающихся. Беседа – опрос проводится с использованием слайдов презентации. | Мастер задает вопросы по пройденному материалу: 1.Какие виды манжет вы знаете? 2.Какие операции необходимо выполнить перед притачиванием манжеты по замкнутому кругу? 3.Какие швы применяют при соединении замкнутой манжеты с низом рукава. 4.Дайте определение терминам «стачивание», «притачивание», «разутюживание»,«приутюживание» | Обучающиеся отвечают на вопросы: 1. Манжеты могут быть прямые и фигурные ; притачные и отложные ; замкнутые и с застежкой на петли и пуговицы или с застежкой запонками 2.Перед притачиванием манжеты необходимо стачать боковые срезы рукава и соединить манжету в кольцо 3.При соединении манжеты с низом рукава применяют стачной и настрочной швы. 4.Стачивание – ниточное соединение двух или нескольких равных или приблизительно равных по величине деталей по совмещенным краям. Притачивание – соединение двух или нескольких разных по величине деталей Разутюживание – раскладывание припусков швов в разные стороны и закрепление их в таком положении с помощью утюга или пресса Приутюживание – уменьшение толщины шва, сгиба или края детали посредством утюга или пресса | Обратить внимание на правильность ответов |
| 4.Объяснение нового материала | Мастер объясняет новый материал по теме: 1.Мастер демонстрирует образцы рукавов с притачными манжетами. 2.Мастер рассказывает технологическую последовательность соединения прямой замкнутой манжеты с низом рукава и знакомит с инструкционной картой (приложение №1) 3. Мастер демонстрирует приемы работы, предупреждая о возможных ошибках при выполнении задания. | 1.Обучающиеся внимательно смотрят на образцы рукавов с притачными манжетами 2.Обучающиеся внимательно слушают и изучают инструкционную карту, отображенную на экране. 3.Обучающиеся внимательно смотрят на приемы притачивания манжеты к низу рукава. | Сделать акцент на самостоятельность и внимательность при выполнении задания, на самоконтроль |
| 5.Ознакомление обучающихся с критериями оценки задания | 1.Мастер знакомит обучающихся с критерием оценок (приложение №2) Работа обучающихся оценивается по следующим критериям: - организация рабочего места - овладение приемами работы - соблюдение технических условий - соблюдение правил техники безопасности 2. Мастер демонстрирует таблицу критерий на экране | Обучающиеся слушают, смотрят и решают для себя, на какую оценку будут претендовать |  |

- Текущий инструктаж  - 4часа 25 минут

| Содержание | Деятельность мастера | Деятельность обучающихся | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Самостоятельная работа обучающихся | Мастер следит за ходом выполнения задания | Обучающиеся самостоятельно выполняют операции, соответственно инструкционно – технологической карте |  |
| 2Целевые обходы: - первый - второй - третий - четвертый | Мастер проверяет организацию рабочего места обучающегося Мастер проверяет правильность выполнения приемов работы Мастер проверяет соблюдение технических условий при выполнении задания Мастер проверяет соблюдение обучающимися правил техники безопасности при выполнении задания | Обучающиеся выполняют задание, соблюдая правила организации рабочего места Обучающиеся соблюдают правильность выполнения приемов при обработке узла Обучающиеся соединяют манжету с низом рукава в соответствии с инструкционно – технологической картой Обучающиеся выполняя задания, соблюдают все правила техники безопасности | При выявлении недостатков мастеру необходимо указать на них обучающемуся, чтобы тот смог устранить их. |
| - пятый | Мастер принимает и оценивает результаты работы обучающихся и выполняет записи в оценочном листе (приложение №3) | Обучающиеся сдают свои работы мастеру |  |

- Заключительный инструктаж -  20мин.

| Содержание | Деятельность мастера | Деятельность обучающихся | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Закрепление пройденного материала (рефлексия) | Мастер задает вопросы с целью закрепления пройденного материала: - Что нового вы узнали сегодня на занятии? - Перечислить основные дефекты, возникающие при соединении замкнутой манжеты с низом рукава | Обучающиеся активно отвечают на вопросы: - Для обработки низа рукавов применяют различные виды манжет. Они могут быть прямые и фигурные ; притачные и отложные ; замкнутые и с застежкой на петли и пуговицы или с застежкой запонками - К таким дефектам можно отнести: -некачественную строчку, -несоблюдение параметров швов, что может привести к несоблюдению ширины манжета в готовом виде -неравномерное натяжение манжеты и рукава, что приводит к образованию защипов | При необходимости помочь обучающимся в формулировании правильности ответа |
| 2.Подведение итогов занятия, разбор ошибок | Мастер подводит итоги занятия: все ли справились с заданием, какие ошибки возникли при выполнении работы у обучающихся | Обучающиеся слушают | В первую очередь отметить успехи и достижения |
| 3.Сообщение оценки обучающимся за работу | Мастер сообщает оценки обучающимся за выполненную работу, отмечает лучшие работы и выражает уверенность в том, что те, у кого сегодня не получилось выполнить работу на отлично, обязательно сделают это в следующий раз, отмечая их успехи тоже | Обучающиеся слушают, делая для себя соответствующие выводы | Отметить не только обучающихся с лучшими работами, но и тех, кто достиг определенных результатов |
| 4.Сообщение темы следующего занятия | Мастер сообщает тему следующего занятия: «Обработка шлиц в рукавах» | Обучающиеся слушают |  |

- Домашнее задание

Повторить материал  ПМ.02 Раздел 1 Обработка текстильных изделий из различных материалов.

Тема:    «Виды шлиц в рукавах  и способы их обработки»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Инструкционно – технологическая карта

Тема: Соединение замкнутой манжеты с низом рукава

| Наименование операции | Вид работ | Технические условия | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Стачать боковой срез рукава | М | Сложить боковые срезы рукава лицевой стороной внутрь, уравнять срезы, стачать стачным швом шириной 1,0 см. |  |
| 2.Разутюжть припуск бокового шва | У | Разутюжить припуск бокового шва электрическим утюгом |  |
| 3.Стачать боковые срезы манжеты | М | Сложить боковые срезы манжеты лицевой стороной внутрь, уравнять срезы, стачать стачным швом шириной 1,0 см. |  |
| 4.Разутюжить припуск шва соединения боковых срезов манжеты, приутюжить манжету по линии сгиба | У | Разутюжить припуск шва электрическим утюгом. Сложить манжету вдоль по середине изнаночной стороной внутрь, уравнивая срезы, и приутюжить по линии сгиба |  |
| 5.Притачать нижнюю часть манжеты к низу рукава | М | Надеть манжету на рукав, располагая лицевой стороной подманжеты к изнаночной стороне рукава. Притачать к рукаву только подманжету, совместив срезы низа рукава и подманжеты,, шириной шва 1,0 см . (строчка 1) |  |
| 6.Настрочить верхнюю часть манжеты | М | Отогнуть манжету на лицевую сторону рукава, шов притачивания направить в сторону манжеты . Подогнуть верхний срез манжеты на 1,0см., и настрочить подогнутый край манжеты на шов притачивания подманжеты швом шириной 0,1-0,2см. (строчка 2),сгиб манжеты перекрывает шов притачивания подманжеты на 0,1-0,2 см. |  |
| 7.Приутюжить манжету | У | Приутюжить манжету и шов притачивания манжеты к низу рукава |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

| ПАРАМЕТРЫ | оценки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» | «неудовлетворительно» |
| 1.Организация рабочего места | Соблюдение всех требований организации рабочего места | Соблюдение всех требований организации рабочего места | Незначительные нарушения требований организации рабочего места | Существенное нарушение требований организации рабочего места |
| 2.Овладение приемами работы | Уверенное владение приемами работ, правильное и самостоятельное их выполнение, самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами работ | Владение приемами (возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим обучающимся), самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами работ | Недостаточное владение приемами, неправильное их выполнение, самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами работ с помощью мастера | Неточное выполнение приемов работ, выполнение их с существенными ошибками. Неумение осуществлять самоконтроль за выполнением действий при овладении приемами работ с помощью мастера |
| 3.Соблюдение технологической последовательности | Выполнение работы в полном соответствии с технологической последовательностью | Выполнение работы в полном соответствии с технологической последовательностью с несущественными ошибками, исправляемыми самостоятельно | Выполнение работы в основном в соответствии с технологической последовательностью с несущественными ошибками, исправляемыми с помощью мастера | Несоблюдение технологической последовательности |
| 4.Соблюдение технических условий | Точное и полное соблюдение технических условий при выполнении работы | Точное соблюдение технических условий, возможны отдельные ошибки, исправляемые самим обучающимся при выполнении работы | Соблюдение технических условий с некоторыми ошибками, исправляемыми с помощью мастера | Неточное соблюдение технических условий со значительными нарушениями |
| 5.Соблюдение правил техники безопасности | Точное соблюдение правил техники безопасности в соответствии с инструкцией | Точное соблюдение правил техники безопасности в соответствии с инструкцией | Незначительные нарушения правил техники безопасности при выполнении одного из видов работ | Грубые нарушения правил техники безопасности |

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

Оценочный лист

| № п/п | Ф.И.О.обучающихся 1 п/гр. | Параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация рабочего места | Овладение приемами работ | Соблюдение технологической последовательности | Соблюдение технических условий | Соблюдение правил техники безопасности | Итоговая оценка |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |