План-конспект урока

Группа: Оператор швейного оборудования

Преподаватель: Н.И.Егорова

Профессиональный модуль 01. Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного производства

Междисциплинарный курс 01.01. Предмет: Материаловедение

Раздел: Ассортимент тканей

Тема: Определение волокнистого состава тканей

Тип урока: Практическое занятие

Цель: научиться определять волокнистый состав тканей

Задачи:

- Образовательная: получить представление о методах определения волокнистого состава материалов; используя инструменты и приспособления, научиться определять волокнистый состав тканей, закрепить умение самостоятельно применять приобретенные знания

- Развивающая: развивать профессиональные навыки обучающихся по определению волокнистого состава тканей, выявлять причинно-следственные связи волокнистого состава тканей и их свойств.

- Воспитательная: воспитывать интерес к профессии и  умение работать с применением материалов, инструментов и приспособлений

Интеграция:

- Технология (назначение материалов для одежды в зависимости от их волокнистого состава)

- Оборудование (режимы обработки ВТО и машинной обработки материалов в зависимости от их волокнистого состава)

Форма организации урока: фронтальная

Методы обучения:

- Словесные (объяснение учебного материала)

- Демонстрационный (использование методических указаний к практическому заданию, показ приемов выполнения работы)

- Практические (самостоятельное выполнение работ по определению волокнистого состава материала)

Планируемый результат: достижение цели и решение основной дидактической задачи урока

- Формирование знаний о методах определения волокнистого состава тканей

- Формирование представлений о взаимосвязи волокнистого состава ткани и ее назначения

- Развитие профессиональных компетенций: определения волокнистого состава материла

- Развитие потребности использования безопасных методов работы

Материалы и дидактическое обеспечение:

- Учебная доска

- Инструменты и приспособления: образцы тканей, ножницы, иглы, лупы, спички, утюг, емкости для воды

- Методические указания к практической работе

Технологическая карта урока

| Этапы урока | Содержание этапов урока |  |
| --- | --- | --- |
|  | Деятельность педагога | Деятельность обучающихся |
| 1. (45 минут) | - Организационный момент: приветствие, сверка обучающихся по списку, проверка готовности к уроку - Сообщение темы и цели урока, написание ее на доске - Актуализация знаний Вопросы к обучающимся: Перечислите группы текстильных волокон? Какие волокна растительного происхождения вы знаете? Какие волокна животного происхождения используют для производства тканей? Перечислите самые распространенные искусственные и синтетические волокна? - Объяснение нового материала Методы определения волокнистого состава тканей Взаимосвязь строения и свойств текстильных волокон и свойств тканей Назначение текстильных материалов в зависимости от их свойств - Инструктаж по безопасным методам выполнения практической работы Ознакомление с методическими рекомендациями выполнения практической работы Практическая работа Тема: Определение волокнистого состава тканей Оборудование, инструменты, материалы: образцы тканей, иглы, лупы, спички, ножницы, утюг, емкости с водой Последовательность выполнения работы: - Рассмотреть образцы тканей, обратить внимание на их цвет, блеск, толщину, плотность - Собрать ткань складками и сильно зажать в кулак, через 30 секунд отпустить и разгладить рукой образец ткани. Обратить внимание на характер образовавшихся складок. При необходимости отутюжить ткань - С помощью иглы выдернуть из ткани основные и уточные нити, исследовать каждую нить отдельно: разорвать нити и обратить внимание на характер образовавшейся кисточки - Пронаблюдать характер горения исследуемых нитей - При необходимости исследовать действие на ткань ацетона и щелочи - Погрузить образец ткани, пронаблюдать за впитыванием воды в ткань - Подготовить ответы на вопросы для коллективного разбора работы: - Блестят или нет - Каковы на ощупь: «прохладны», шерстисты, жестковаты, гладки, шероховаты - После смятия образуют складки: мелкие, крупные, рельефные, исчезающие при разглаживании рукой, исчезающие при выполнении ВТО - Кисточка при обрыве нити пушистая с одинаковыми по длине волокнами, с неодинаковыми по длине волокнами - Признаки горения: с запахом жженого пера, с запахом жженой бумаги, с запахом ацетона - Признаки горения: после горения остается серый пепел, после горения остается наплыв или бурый шарик - Признаки впитывания влаги: вода медленно впитывается, вода сразу проникает в материал, ткань практически лежит на поверхности воды Пользуясь таблицей «Свойства тканей», запишите ответы наблюдений Свойства тканей свойство; хлопок; лен; шерсть; шелк; вискоза; лавсан. прочность. сминаемость. драпируемость. гигроскопичность. пылеемкость. осыпаемость. блеск. гладкость. мягкость. горение. характер обрыва нити. свойства основных и уточных нитей. | - Осуществляют самоконтроль готовности к уроку - Записывают тему урока в тетради - Отвечают на вопросы педагога - Слушают объяснение и записывают новые термины и определения, конспектируют, устанавливают причинно-следственные связи - Отвечают на вопросы по технике безопасности |
| 2. (40 минут) | - Контроль за организацией рабочего места и выполнением техники безопасности во время работы - Помощь и контроль во время выполнения практической работы | - Организация рабочего места - Самостоятельно выполняют работу с образцами тканей и записываю полученный результат в таблицу |
| 3. (5 минут) | - Подведение итогов работы и сообщение о достижении цели урока, планы на следующее занятие | - Уборка класса - Сдают выполненные работы |
| ИТОГО: 90 минут (2 урока) |  |  |

Мастер производственного обучения Н.И.Егорова ___________________