Автор: Исаев Иван Алексеевич, студент гр.20тэп-1, ОГАПОУ УАвиаК-МЦК

Руководитель: Симонова Елена Алексеевна, преподаватель ОГАПОУ УАвиаК-МЦК

СИСТЕМА ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ САМОЛЕТОВ

Аннотация: в статье обосновывается необходимость объединения всех вычислительных систем самолета в единую. Ключевые слова: система, воздушное судно, оборудование, продолжительность полёта, пилоты, экономичность.

В наше время каждый самолет имеет систему, которая выдает основную информацию на указатели контрольно-измерительных приборов и в бортовые системы самолета. В основу принципа действия современных бортовых средств измерения параметров движения летательного аппарата в воздушной среде положен аэрометрический метод. Система собирает данные от датчиков, обрабатывает информацию и выдает ее почти всем системам самолета, а также в кабину экипажа.

Основными ее выдаваемыми значениями являются: приборная скорость, абсолютная барометрическая высота, истинная скорость, число М, температура торможения, полное давление, истинный и местный угол атаки.[1] Но как все эти данные вычисляются? Для примера возьмём приборную скорость. Приборная скорость – разность между полным и статическим давлением при стандартной атмосфере. Значения давлений берут с датчиков, и они поступают на систему воздушных сигналов. Все эти значения необходимы для полета воздушного судна, расчета его курса, времени полёта и самое главное – безопасности полёта.

На протяжении своей истории приборное оборудование прошло два этапа своего развития.[2] В первом поколении приборное оборудование представляло собой отдельные приборы и системы, которые не были взаимосвязаны друг с другом. Если двум системам требовалась информация об одном параметре, то принимали они его независимо: каждая использовала собственный датчик. Информация от датчика шла на собственный преобразователь, а далее на собственный вычислитель. Это сильно влияло на массу самолета, а, следовательно, и на его продолжительность полёта. Во втором поколении, в конце 1970х -  начале 1980х годов возникла необходимость собрать все данные в несколько систем из-за роста количества приборов на воздушном судне. Стали использоваться системы, работающие в интересах всего комплекса приборного оборудования. Но все равно в воздушном судне единой системы нет.

Было бы лучше объединить все системы самолета в одну общую. Функции вычисления выполнять будут программные обеспечения, а не каждая система отдельно. Информация от датчиков, ввод-вывод необходимой информации будет поступать на общий канал, объединяющий весь самолет в одну систему. При этом, снизится риск отказа или недостоверной информации. Масса и габариты воздушного судна значительно снизятся, что увеличит посадочные места или дальность полёта летательного аппарата. Пилоты будут быстрее получать информацию, чем во втором поколении, что тоже значительно упрощает их работу.

ЛИТЕРАТУРА

1. Системы воздушных сигналов и системы измерения воздушных параметров полета// Интернет-ресурс «Аэроприбор-восход».- http://aeropribor.ru/production/5/81/, дата обращения 22.08.2023г.

2. Кучерявый А.А. Авионика : Учебное пособие для СПО / А. А. Кучерявый. –

Лань, 2022. – 460 c. – ISBN: 978-5-8114-6699-3