О световом дизайне в образовательной организации

Световой дизайн в лицее напрямую влияет на успеваемость, концентрацию и здоровье детей. Современный подход требует отказа от мрачных коридоров и слепящих ламп в пользу динамического и зонированного освещения.

Главные принципы освещения:

Один из важных принципов – это максимум дневного света. Это снижает утомляемость глаз. Не менее важно биодинамическое освещение. Оно меняет цветовую температуру. Очень важно – это отсутствие пульсации. Этот фактор предотвращает головную боль

Большую роль играет зонирование пространства. Надо использовать разный свет для разных задач.  Например, очень важно освещение по зонам. В Учебных классах уровень освещенности должен составлять минимум 300–500 люкс на партах, а школьная доска должна иметь отдельную подсветку без бликов. Играет роль цветовая температура. Бодрящий холодный свет (4000K) утром  развивает концентрацию. Мягкий теплый свет (3000K) в конце дня  помогает расслабиться. Коридоры и рекреации должны иметь  мягкое рассеянное освещение. Это оказывает влияние на  снижение уровня стресса на переменах. Нужно делать  акценты на разные зоны. Требуется  подсветка зон отдыха, пуфов и игровых элементов. В  спортивном  и актовом  залах важна  безопасность. Значит должны быть  прочные светильники с защитными решетками. Нужен  высокий уровень освещенности для динамичных игр. А  сцена должна быть оборудована на наличие диммеров для регулировки яркости во время концертов.

Диммеры-это электронные устройства для плавной или ступенчатой регулировки яркости осещения (от максимума до полного выключения) путем изменения подаваемой электрической мощности. Существуют разные виды диммеров по типу управления. Поворотные меняют яркость вращением круглой ручки. Поворотно-нажимные –нажатием на ручку включается свет, а регулируются поворотомю У сенсорных управление осуществляется касанием пальца к панели. Дистанционные управляются с помощью пульта или смартфона.

Результаты правильного дизайна и соблюдение освещенности  учебного помещения оказывают влияние на  рост успеваемости. При правильном освещении концентрация внимания увеличивается на 15-20%. Это оказывает в целом влияние на здоровье. Снижается риск развития близорукости у детей. А также немало важную роль играет энергоэффективность. Светодиоды (LED) снижают расходы на электричество.